хор

Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования муниципальных образований Московской области ПроеКт «Внесение изменений в Генеральный план городского округа Лотошино Московской области» Этап 1 Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план. Положение о территориальном планировании

Материалы по обоснованию проекта

ТОМ I 
«ПЛАНИРОВОЧНАЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ»

# Текстовая часть

2024

Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области

Государственное автономное учреждение Московской области

«Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства»

(ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»)

143960, Московская область, г. Реутов,  проспект Мира, д. 57,  помещение III, тел: +7 (495) 242 77 07, niipi@mosreg.ru

| Государственное задание от 21.06.2024 № 834.4 |  |
| --- | --- |

Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования

муниципальных образований Московской области

ПроеКт «Внесение изменений в Генеральный план городского округа Лотошино Московской области»

Этап 1 Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план. Положение о территориальном планировании

Материалы по обоснованию проекта

ТОМ I 
«ПЛАНИРОВОЧНАЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ»

Текстовая часть

| И.о. директора |  | Н.Н. Зыково |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Мастерской №3 |  | Н.В. Макаров |
| Нач. отдела № 1 Мастерской №3 |  | И.B. Гордюхина |

2024

Проект «Внесение изменений в Генеральный план городского округа Лотошино 
Московской области»

# Состав

|  | Наименование документа |  |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |
|  | Положение о территориальном планировании |  |
|  | Карта границ населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования |  |
|  | Карта функциональных зон муниципального образования |  |
| Приложение 1. Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав городского округа Лотошино (в электронном виде) |  |  |
| Приложение 2. Карта несогласованных вопросов внесения изменений в Генеральный план городского округа Лотошино в части пересечения земельных участков с землями лесного фонда. |  |  |
| Материалы по обоснованию Внесения изменений в генеральный план |  |  |
| Том I. Планировочная и инженерно-транспортная организация территории. Социально-экономическое обоснование. Текстовая часть |  |  |
| Том I. Планировочная и инженерно-транспортная организация территории. Социально-экономическое обоснование. Графические материалы |  |  |
|  | Карта размещения муниципального образования в устойчивой системе расселения Московской области |  |
|  | Карта существующего использования территории в границах муниципального образования |  |
|  | Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений в границах муниципального образования в части объектов федерального и регионального значения |  |
|  | Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений в границах муниципального образования в части объектов федерального и регионального значения – сведения ограниченного доступа |  |
|  | Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры в границах муниципального образования в части объектов федерального и регионального значения |  |
|  | Карта зон с особыми условиями использования территории в границах муниципального образования |  |
|  | Карта границ земель лесного фонда с отображением границ лесничеств и лесопарков |  |
|  | Карта границ земель сельскохозяйственного назначения с отображением особо ценных сельскохозяйственных угодий и мелиорируемых земель |  |
| Том II. Охрана окружающей среды |  |  |
|  | Текстовая часть |  |  |
|  | Графические материалы (карты): |  |  |
|  | Карта границ зон негативного воздействия существующих и планируемых объектов капитального строительства |  |  |
|  | Карта существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос водных объектов, зон затопления и подтопления |  |  |
|  | Карта влияния зон санитарной охраны источников водоснабжения города Москвы в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 29.08.1967 № 651 «Об установлении зоны санитарной охраны Иваньковского водохранилища на реке Волга (источника водоснабжения г. Москвы)» |  |
|  | Карта границ влияния зон санитарной охраны источников водоснабжения города Москвы в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 29.08.1967 № 651 «Об установлении зоны санитарной охраны Иваньковского водохранилища на реке Волга – сведения ограниченного доступа |  |
| Том III. Объекты культурного наследия Книга 1. |  |  |
|  |  | Текстовая часть |
|  |  | Графические материалы: |
|  |  | Карта границ территорий, зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия |
| Том III. Объекты культурного наследия Книга 2. - сведения ограниченного пользования |  |  |
|  |  | Текстовая часть |
|  |  | Графические материалы: |
|  |  | Карта границ территорий, зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия |
| Электронные материалы |  |  |
|  |  | Электронные материалы: текстовые материалы, графические материалы в формате PDF |
| Том IV. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - сведения ограниченного доступа |  |  |
|  |  | Текстовая часть |
|  |  | Графические материалы: |
|  |  | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий |
| Электронные материалы - сведения ограниченного доступа |  |  |
|  |  | Электронные материалы: текстовые материалы, графические материалы в формате PDF |

Том 1. Планировочная и инженерно-транспортная организация территории. Социально-экономическое обоснование. Текстовая часть

# Оглавление

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	20

2.	СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	21

3.	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ	24

3.1.	Территория городского округа Лотошино в системе расселения Московской области	24

3.2.	Структура землепользования	25

3.3.	Функциональные зоны	30

3.3.1.	Параметры планируемого развития жилых зон	35

3.3.2.	Параметры планируемого развития общественно-деловых зон	38

3.3.3.	Параметры планируемого развития производственных, коммунально-складских зон, зон транспортной инфраструктуры	41

3.3.4.	Параметры планируемого развития зон рекреационного назначения	43

3.3.5.	Параметры планируемого развития зон сельскохозяйственного назначения	45

3.3.6.	Параметры планируемого развития зон специального назначения	46

3.3.7.	Параметры планируемого развития многофункциональных зон	47

3.3.8.	Функционально-планировочный баланс территории городского округа Лотошино	48

3.4.	Социально-экономическое развитие	49

3.4.1.	Население и трудовые ресурсы	49

3.4.2.	Развитие жилых территорий	50

3.4.3.	Сезонное население и развитие территорий, предназначенных для ведения садоводства и огородничества	53

3.4.4.	Социальная инфраструктура	53

3.4.4.1.	Планируемое размещение объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания федерального значения 	53

3.4.4.2.	Планируемое размещение объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания регионального значения	54

3.4.4.2.1.	Здравоохранение	56

3.4.4.2.2.	Объекты социального обслуживания населения	59

3.4.4.3.	Потребность в объектах социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания местного значения	59

3.4.4.3.1.	Объекты образования	61

3.4.4.3.2.	Объекты физической культуры и спорта	61

3.4.4.3.3.	Учреждения культуры	62

3.4.4.3.4.	Места погребения	62

3.4.5.	Развитие территорий производственно-коммунального, общественно-делового и рекреационно-спортивного назначения	63

3.5.	Развитие транспортной инфраструктуры	66

3.5.1.	Внешний транспорт	66

3.5.1.1.	Железнодорожный транспорт	67

3.5.1.2.	Рельсовый транспорт	67

3.5.1.3.	Автомобильные дороги	67

3.5.1.4.	Воздушный транспорт	67

3.5.1.5.	Водный транспорт	68

3.5.1.6.	Трубопроводный транспорт	69

3.5.2.	Транспортная инфраструктура в границах городского округа	69

3.5.2.1.	Сеть автомобильных дорог и улично-дорожная сеть населенных пунктов	69

3.5.2.2.	Организация пешеходного и велосипедного движения	88

3.5.2.3.	Автомобильный транспорт	89

3.5.2.4.	Сооружения и объекты для хранения и обслуживания транспортных средств	90

3.5.2.4.1.	Гаражи и стоянки	90

3.5.2.4.2.	Объекты технического сервиса автотранспортных средств	91

3.5.2.4.3.	Объекты топливозаправочного комплекса	92

3.5.2.5.	Общественный пассажирский транспорт	93

3.5.2.5.1.	Пассажирские перевозки автомобильным транспортом	93

3.5.2.5.2.	Пассажирские перевозки рельсовым транспортом	94

3.6.	Развитие инженерной инфраструктуры	95

3.6.1.	Водоснабжение	95

3.6.2.	Водоотведение	102

3.6.3.	Теплоснабжение	106

3.6.4.	Газоснабжение	111

3.6.5.	Электроснабжение	116

3.6.6.	Связь	123

3.6.7.	Организация поверхностного стока	124

4.	СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИЗ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СВЕДНИЯ О ДОКУМЕТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИ	128

4.1.	Сведения об объектах федерального значения, предусмотренных документами территориального планирования Российской Федерации сведения об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса	128

4.2.	Сведения об объектах регионального значения, предусмотренных документами территориального планирования, сведения об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса	136

4.3.	Сведения об утверждённой документации по планировке территории планируемого размещения объектов	150

4.3.1.	Сведения об утверждённой документации по планировке территории планируемого размещения объектов федерального значения	150

4.3.2.	Сведения об утверждённой документации по планировке территории планируемого размещения объектов регионального значения (Московской области)	150

4.3.3.	Сведения об утверждённой документации по планировке территории планируемого размещения объектов местного значения)	151

5.	ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕНЫХ ПУНКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО	152

ПРИЛОЖЕНИЯ	173

Приложение 1. Технико-экономические показатели. Анализ существующего положения	173

Приложение 2. Финансово-экономическое обоснование потребностей строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры региональого значения	183

Приложение 3. Технико-экономические показатели. Проектные предложения (Основные планируемые показатели развития территории)*	184

Приложение 4. Трансформация земель сельскохозяйственного назначения	189

Приложение 5 Перечень земельных участков, расположенных на территории городского округа Лотошино Московской области, в отношении которых Комитет лесного хозяйства Московской области утвердил акты об изменении документированной информации государственного лесного реестра или об отсутствии в государственном лесном реестре пересечений границ лесного фонда.	195

Приложение 6. Сведения о земельных участка, в отношении которых в ИСОГД МО приводятся письма Рослесхоза об отсутствии оснований оспаривания законности возникновения прав в отношении земельных участков	214

Приложение 7. Постановление Совмина РСФСР от 29.08.1967 № 651 «Об установлении зоны санитарной охраны Иваньковского водохранилища на реке Волге (источника водоснабжения г. Москвы)» 29.08.1967	215

Приложение 8. Распоряжение Правительства Московской области от 08.10.2024 № 632-РП «Об утверждении предложений относительно местоположения границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, в городском округе Лотошино Московской области»	217

ПЛАНИРОВОЧНАЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ. 
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ.

# Введение

ТОМ 1. «ПЛАНИРОВОЧНАЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ» материалов по обоснованию Генерального плана городского округа Лотошино Московской области» подготовлен Государственным автономным учреждением Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» (ГАУ МО «НИиПИ градостроительства») на основании государственного задания от 21.06.2024№ 834.4 в рамках выполнения работ в составе мероприятий Государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2023-2027 годы».

Генеральный план городского округа Лотошино Московской области утверждён Решением Совета депутатов городского округа Лотошино Московской области от 26.05.2021 № 245/24 «Об утверждении Генерального плана городского округа Лотошино Московской области» (с учётом внесённых изменений).

Состав генерального плана городского округа определен в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 9 Статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусматривается возможность установления Законодательством субъектов Российской Федерации особенностей подготовки генерального плана:

- генеральный план городского округа может не содержать карту планируемого размещения объектов местного значения городского округа. В этом случае такая карта подлежит утверждению местной администрацией в порядке, установленном нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации;

- положение о территориальном планировании вместо сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, об их основных характеристиках, местоположении может содержать сведения о потребностях в указанных объектах местного значения без указания их основных характеристик и местоположения.

Данные особенности установлены в статье 13 Закона Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области».

Документ территориального планирования разработан с выделением-1 очереди (2029 год) и расчётного срока (2044 год).

Материалы проекта «Внесение изменений в генеральный план городского округа Лотошино Московской области подготовлены в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области в действующих редакциях на момент выпуска:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации»;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»;

Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;

Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 384 «О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2017 № 1209-р «О Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2035 года»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.02.2012 № 162-р «Об утверждении перечней видов объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45 «Об утверждении СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы»;

Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

Приказ Росреестра от 26.07.2022 № П/0292 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления»;

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 22.12.2023 № 31@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО "Россети Московский регион» на 2023-2027 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@»;

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 28.12.2023 № 37@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» на 2020 – 2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 27.12.2019 № 36@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 27.12.2022 № 37@»;

Приказ Минэнерго России от 27.12.2022 № 37@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» на 2020 – 2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 27.12.2019 № 36@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 28.12.2021 № 35@»;

Приказ Росреестра от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

Приказ Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;

Приказ Госгортехнадзора России от 15.12.2000 № 124 «О Правилах охраны газораспределительных сетей»;

Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

Приказ Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

«СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*»;

Закон Московской области от 23.07.2003 № 96/2003-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Закон Московской области от 08.02.2018 № 11/2018-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области»;

Закон Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области»;

Закон Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области»;

Закон Московской области от 12.06.2004 № 75/2004-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Московской области»;

Закон Московской области от 05.12.2014 № 164/2014-ОЗ «О видах объектов областного значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Московской области, видах объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа Московской области»;

«Генеральная схема газоснабжения Московской области до 2030 года», разработанная ОАО «Газпром промгаз» при участии АО «Мособлгаз», одобренная утвержденным решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 № 11;

Постановление Правительства Московской области от 30.12.2020 № 1069/43 «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Московской области на период 2020-2024 годов»;

Совместная инвестиционная программа ПАО «Газпром» и Правительства Московской области: «Программа развития газоснабжения и газификации Московской области на период 2021-2025 годы, подписанная 18.11.2020 г. Губернатором Московской области Воробьевым А.Ю. и Председателем Правления ПАО «Газпром» Миллером А.Б.

Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных положений градостроительного развития»;

Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 22.12.2016 № 984/47 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 20.03.2014 № 168/9 «О развитии транспортно-пересадочных узлов на территории Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1169/51 «Об утверждении Положения о подготовке проектов документов территориального планирования муниципальных образований Московской области и направлении их на утверждение в представительные органы местного самоуправления городских округов Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 № 84/9 «Об утверждении списка памятников истории и культуры»;

Постановление Правительства Московской области от 15.03.2024 № 231-ПП «Об утверждении значения коэффициентов, используемых для расчета нормативов минимальной обеспеченности населения Московской области площадью торговых объектов, и нормативов минимальной обеспеченности населения Московской области площадью торговых объектов» (вместе с «Нормативами минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов», «Нормативами минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных торговых объектов», «Нормативами минимальной обеспеченности населения площадью торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках»);

Постановление Правительства Московской области от 28.12.2018 № 1023/45 «О Стратегии социально-экономического развития Московской области на период до 2030 года»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1056/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2023-2027 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1057/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Управление имуществом и финансами Московской области» на 2019-2025 годы и утверждении государственной программы Московской области «Управление имуществом и финансами Московской области» на 2023-2028 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1058/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2023-2027 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1059/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1060/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области» и утверждении государственной программы Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области» на 2023-2027 годы».

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1061/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1064/35 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Московской области в сфере образования, досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1065/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1066/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» и утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2023-2027 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1067/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» и утверждении государственной программы Московской области «Культура и туризм Подмосковья» на 2023-2027 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1068/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2023-2027 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1069/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1071/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и утверждении государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1072/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и утверждении государственной программы Московской области «Жилище» на 2023-2033 годы»;

Постановление Правительства Московская область от 04.10.2022 № 1073/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2023-2027 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1074/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2023-2027 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1075/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» и утверждении государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» на 2023-2030 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 11.10.2022 № 1091/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и утверждении государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10 «Об утверждении государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»;

Решение исполнительных комитетов Московского городского и областного Советов народных депутатов от 17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП»;

Постановление Правительства Москвы и Правительства Московской области от 17.12.2019 № 1705-ПП/970/44 «О зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории города Москвы и Московской области»;

Распоряжение Министерства культуры Московской области от 20.03.2020 № 17РВ-37 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере культуры на территории Московской области»;

Приказ министра энергетики Московской области от 18.12.2019 № 105 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики, реализуемых на территории Московской области»;

Приказ министра энергетики Московской области от 16.12.2021 № 48 «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания»;

Приказ министра энергетики Московской области от 18.11.2022 № 53 «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» на 2020-2024 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 «Об утверждении Программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2031 года»;

Постановление Губернатора Московской области от 29.04.2022 № 145-ПГ «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2023-2027 годов»;

Приказ Минэнерго России от 28.02.2023 № 108 «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2023 - 2028 годы»;

Приказ Минэнерго России от 30.11.2023 № 1095 «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024 – 2029 годы»;

Распоряжение Правительства Московской области от 31.05.2022 № 425-РП/17 «Об утверждении отчета об управлении и распоряжении собственностью Московской области в 2021 году»;

Решение Мособлисполкома от 25.01.1990 № 49/3 «О дополнительной постановке под государственную охрану памятников истории и искусства»;

Постановление Правительства Московской области от 27.09.2013 № 771/43 «Об утверждении Перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Московской области»;

Постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.04.1992 № 9 и Минтопэнерго Российской Федерации от 29.04.1992 «Правила охраны магистральных трубопроводов»;

Постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от 23.11.1994 № 61 «О распространении «Правил охраны магистральных трубопроводов» на магистральные аммиакопроводы»;

Закон Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам коммерческого оператора оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;

СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Постановление Правительства Московской области от 05.08.2008 № 653/26 «О Перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области»;

Распоряжение заместителя Председателя Правительства Московской области от 27.05.2021 № 49-р «Об утверждении адресного перечня объектов культуры, строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет внебюджетных источников в 2019-2023 годах»;

Распоряжение первого заместителя Председателя Правительства Московской области от 09.04.2024 № 3-р «Об утверждении адресного перечня объектов общеобразовательных учреждений, строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет внебюджетных источников в 2019-2028 годах»;

Распоряжение первого заместителя Председателя Правительства Московской области от 15.05.2024 № 9-р «Об утверждении адресного перечня объектов дошкольного образования, строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет внебюджетных источников в 2019-2028 годах»;

Распоряжение заместителя Председателя Правительства Московской области от 12.08.2022 № 64-р «Об утверждении адресного перечня объектов здравоохранения, строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет внебюджетных источников в 2019-2026 годах»;

Распоряжение первого заместителя Председателя Правительства Московской области от 09.04.2024 № 2-р «Об утверждении адресного перечня объектов спортивной инфраструктуры, строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет внебюджетных источников в 2019-2028 годах»;

Постановление Совмина РСФСР от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»;

Постановление Совмина РСФСР от 04.12.1974 № 624 «О дополнении и частичном изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»;

Приказ Минкультуры России от 04.04.2023 № 839 «Об утверждении перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации»;

Постановление Правительства Московской области от 26.12.2022 № 1444/47  «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Московской области на долгосрочный период до 2036 года»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»;

Федеральный закон от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»;

Закон Московской области от 09.07.2019 № 140/2019-ОЗ «О границе городского округа Лотошино»;

Указ Президента Российской Федерации от 18.08.1996 № 1217 «О Государственном комплексе «Завидово» Федеральной службы охраны Российской Федерации»;

Приказ ФСО России № 362, Минприроды России № 329 от 21.07.2015 «Об утверждении Положения о национальном парке «Государственный комплекс «Завидово»;

Приказ Минприроды России № 293, ФСО России № 59 от 07.05.2019 «Об охранной зоне национального парка «Государственный комплекс «Завидово»;

Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»;

Постановление Правительства Московской области от 17.03.2016 № 199/8 «Об утверждении положений и паспортов об особо охраняемых природных территориях областного значения, расположенных в Клинском муниципальном районе Московской области и Лотошинском муниципальном районе Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 09.02.2016 № 72/4 «Об организации государственного природного заказника областного значения "Боборыкинский»;

Постановление Правительства Московской области от 17.05.2016 № 372/15 «Об утверждении Положения о государственном природном заказнике областного значения "Лесные кварталы и междуречье рек Большая и Малая Сестра», расположенном в Лотошинском муниципальном районе Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 01.08.2016 № 552/25 «Об утверждении паспортов особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в Лотошинском муниципальном районе Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 13.06.2019 № 331/18 «О реорганизации и переименовании государственного природного заказника областного значения «Болото Святище»;

Постановление Правительства Московской области от 09.12.2019 № 931/42 «Об организации прибрежной рекреационной зоны областного значения «Озера Большое и Малое Соколово»;

Постановление Правительства Московской области от 18.03.2024 № 240-ПП «О создании государственного природного заказника областного значения «Малая Лобца»;

Постановление Губернатора Московской области от 02.04.2024 № 117-ПГ «Об установлении охранной зоны памятника природы областного значения «Гнездо белого аиста в д. Высочки»;

Постановление Губернатора Московской области от 06.09.2024 № 316-ПГ «Об установлении охранной зоны памятника природы областного значения «Микульно городище на реке Шоше»;

Распоряжение Главного управления культурного наследия Московской области от 13.07.2021 № 34РВ-155 «Об утверждении границы территории и режима использования территории выявленного объекта культурного наследия «Братская могила советских воинов, 1941-1942 гг.», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Лотошино, деревня Чекчино»;

Распоряжение Главного управления культурного наследия Московской области от 12.12.2023 № 35РВ-765 «Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, декабрь 1941 г.», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Лотошино, деревня Афанасово»;

Распоряжение Главного управления культурного наследия Московской области от 18.12.2023 № 35РВ-779 «Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, 1941 г.», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Лотошино, деревня Могильцы»;

Распоряжение Главного управления культурного наследия Московской области от 06.05.2024 № 34РВ-326 «Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс общественных зданий, нач. XX в.: больница; школа», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Лотошино, в районе деревни Клетки»;

Распоряжение Главного управления культурного наследия Московской области от 03.09.2024 № 34РВ-523 «Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба «Грибаново»: дом причта, вт. пол. XIX в.; хозяйственная постройка, сер. XIX в.; церковь Иоанна Предтечи, 1864-1886 г.», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Лотошино, деревня Грибанова, улица Лесная, дом 3А»;

Распоряжение Правительства Московской области от 08.10.2024 № 632-РП «Об утверждении предложений относительно местоположения границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, в городском округе Лотошино Московской области».

При подготовке Внесения изменений в генеральный план городского округа Лотошино Московской области использованы сведения государственного кадастра недвижимости.

При подготовке Внесения изменений в генеральный план городского округа Лотошино Московской области использованы материалы инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий, изыскания грунтовых строительных материалов, изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод.

Инженерно-геологические изыскания:

- отчёт «Изучение инженерно-геологических и гидрогеологических процессов Московской области с целью прогноза изменений геологической среды и ее охраны» (Министерство геологии РСФСР, ПГО «Центргеология», 1986 г.). Картографические приложения к отчету содержат:

- инженерно-геологическую карту Московской области, М 1:200 000;

- карту инженерно-геологического (типологического) районирования Московской области, М 1:200 000;

- инженерно-геодинамическую карту Московской области, М 1:200 000;

- карту изменений геологической среды Московской области, М 1:200 000;

- схематическую карту прогноза распространения карстово-суффозионных процессов в Московской области, М 1:200 000;

- геологическая карта коренных отложений Московской области, М 1:500 000 (Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный геологический центр, 1998 г.);

- геологическая карта четвертичных отложений Московской области, М 1:500 000 (Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный геологический центр, 1998 г.).

Инженерно-гидрометеорологические изыскания:

- СП 131.13330. 2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНИП 23-01-99*»;

- справка ФГБУ «Центральное УГМС» о краткой климатической характеристике района по данным метеорологической станции «Волоколамск».

Инженерно-экологические изыскания:

- эколого-геохимическая карта Московского полигона, М 1:200 000 (Министерство природных ресурсов РФ, ИМГРЭ, 1998 г.);

- отчёт «Выполнение экологической оценки грунтовых вод и вод артезианских комплексов на территории Московской области» (ООО «Пелоид», 1997 г.);

- эколого-гидрогеологическая карта вод эксплуатационных комплексов,
М 1:350 000 (МНПЦ «Геоцентр-Москва»);

- эколого-гидрогеологическая карта грунтовых вод, М 1:350 000
(МНПЦ «Геоцентр-Москва»).

Изыскания грунтовых строительных материалов:

- карта полезных ископаемых Московской области, М 1:500 000 (Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный геологический центр, 1998 г.);

- отчёт «Комплексная схема использования нерудного сырья в Московской области на базе автоматизированной информационной поисковой системы» (ГК «НИиПИ градостроительства», 1994 г.).

Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод:

- гидрогеологическая карта Московской области, М 1:500 000 (Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный геологический центр, 1998 г.).

При подготовке материалов по обоснованию генерального плана городского округа Лотошино Московской области были использованы акты об изменении документальной информации государственного лесного реестра или об отсутствии в государственном лесном реестре пересечений границ лесного фонда, утверждённые Комитетом лесного хозяйства Московской области.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В соответствии с Законом Московской области от 09.07.2019 № 140/2019-ОЗ (ред. от 30.06.2020) «О границе городского округа Лотошино» была утверждена граница городского округа Лотошино.

Площадь территории городского округа Лотошино составляет 97 957 га.

Численность постоянного населения городского округа Лотошино по данным государственной статистической отчётности по состоянию на 01.01.2024 (предварительная оценка) составила 21,89 тыс. человек.

Законом Московской области от 09.07.2019 № 140/2019-ОЗ (ред. от 30.06.2020) «О границе городского округа Лотошино» в состав городского округа Лотошино входят:

1 рабочий посёлок: Лотошино;

5 поселков: Большая Сестра, Кировский, Немки, Новолотошино, Торфяной;

111 деревень: Абушково, Агнищево, Акулово, Андрейково, Аринькино, Астренево, Афанасово, Березняки, Боборыкино, Борки, Боровки, Бородино, Бренево, Брыково, Быково, Введенское, Верейки, Владимировка, Власово, Волково, Володино, Воробьево, Высочки, Вяхирево, Гаврилово, Горсткино, Горы-Мещерские, Грибаново, Григорово, Добрино, Доры, Звягино, Ивановское, Издетель, Ильинское, Калистово, Калицино, Канищево, Кельи, Клетки, Клусово, Коноплево, Котляково, Круглово, Кряково, Кудрино, Кузяево, Кульпино, Курвино, Курятниково, Кушелово, Лужки, Мазлово, Максимово, Мамоново, Макарово, Марково, Мармыли, Мастищево, Матвейково, Матюшкино, Михалево, Могильцы, Монасеино, Натальино, Нововасильевское, Новое Лисино, Новошино, Орешково, Ошейкино, Ошенево, Павловское, Палкино, Паршино, Пеньи, Петровское, Пешки, Плаксино, Плетенинское, Поляны, Раменье, Рахново, Редькино, Речки, Рождество, Савостино, Себудово, Сельменево, Сологино, Софийское, Старое Лисино, Степаньково, Стрешневы Горы, Татарки, Татьянки, Телешово, Теребетово, Тереховка, Турово, Узорово, Урусово, Ушаково, Харпай, Хилово, Хмелевки, Хранево, Чапаево, Чекчино, Шелгуново, Шилово, Шубино;

7 сёл: Егорье, Званово, Корневское, Микулино, Судниково, Щеглятьево, Марково.

Рабочий посёлок Лотошино является административным центром городского округа Лотошино.

На территории городского округа Лотошино расположены объекты культурного наследия федерального регионального значения, а также выявленные объекты культурного наследия.

Сеть автомобильных дорог, обеспечивающих межмуниципальные и межсубъектные транспортные связи городского округа Лотошино, складывается из автомобильных дорог общего пользования регионального значения Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка, Лотошино – Суворово – Клин, Микулино – Нестерово, Суворово – Ошейкино – Максимово, Немки – Коноплево – Речки, а также из автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-111 подъездная дорога от автомобильной дороги М-10 «Россия» к государственному комплексу «Завидово».

Территория городского округа Лотошино Московской области расположена в Волоколамско-Можайской рекреационно-аграрной устойчивой системе расселения.

Для территории городской округ Лотошино выделены субурбанизированная, аграрная и природно-рекреационная модели планировочной организации территории. Северо-восточную часть территории городского округа Лотошино занимает существующая особо охраняемая природная территория федерального значения.

Городской округ Лотошино расположен в границах особо ограняемой территории федерального значения национального парка «Государственный комплекс «Завидово»..

- СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При разработке проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Лотошино Московской области использовались:

# Государственные программы Московской области

Государственная программа Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1056/35;

Государственная программа Московской области «Управление имуществом и финансами Московской области» на 2023-2028 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1057/35;

Государственная программа Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1058/35;

Государственная программа Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области 04.10.2022 № 1059/35;

Государственная программа Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1060/35;

Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1061/35;

Государственная программа Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1064/35;

Государственной программа Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1065/35;

Государственная программа Московской области «Спорт Подмосковья» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1066/35;

Государственная программа Московской области «Культура и туризм Подмосковья» 
на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1067/35;

Государственная программа Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1068/35;

Государственная программа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1069/35;

Государственная программа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1071/35;

Государственная программа Московской области «Жилище» на 2023-2033 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1072/35;

Государственная программа Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1073/35;

Государственная программа Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1074/35;

Государственная программа Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья», утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1075/35;

Государственная программа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 11.10.2022 № 1091/35;

Государственная программа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», утверждённая постановлением Правительства Московской области 28.03.2019 № 182/10;

Программа Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2031 года», утвержденная постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50;

Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Московской области на период 2020-2024 годов, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 30.12.2020 № 1069/43;

Постановление Губернатора Московской области от 29.04.2022 № 145-ПГ «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2023-2027 годов»;

Инвестиционные программы энергоснабжающих организаций (ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МОЭСК», ОАО «РЖД», ФГБУ «КиМ»; АО «Мособлэнерго» и др.).

# Муниципальные программы городского округа Лотошино Московской области

Муниципальная программа городского округа Лотошино Московской области «Здравоохранение» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Администрации городского округа Лотошино Московской области от 14.11.2022 № 1379;

Муниципальная программа городского округа Лотошино Московской области «Культура и Туризм» на 2023-2027 годы», утверждённая постановлением Администрации городского округа Лотошино Московской области от 14.11.2022 № 1389;

Муниципальная программа городского округа Лотошино Московской области «Образование» городского округа Лотошино не 2023-2027 годы», утверждённая постановлением Администрации городского округа Лотошино Московской области от 14.11.2022 № 1383;

Муниципальная программа городского округа Лотошино Московской области «Социальная защита населения» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением администрации городского округа Лотошино Московской области от 14.11.2022 № 1381;

Муниципальная программа городского округа Лотошино Московской области «Спорт» на 2023-2027 годы», утверждённая постановлением администрации городского округа Лотошино Московской области от 14.11.2022 № 1385;

Муниципальная программа городского округа Лотошино Московской области «Развитие сельского хозяйства» на 2023–2027 годы, утверждённая постановлением Администрации городского округа Лотошино Московской области от 14.11.2022 № 1387;

Муниципальная программа городского округа Лотошино Московской области «Экология и окружающая среда» на 2023-2027 годы», утверждённая постановлением администрации городского округа Лотошино Московской области от 14.11.2022 № 1388;

Муниципальная программа городского округа Лотошино Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», утверждённая постановлением Администрации городского округа Лотошино Московской области от 14.12.2022 № 1382;

Муниципальная программа городского округа Лотошино Московской области «Жилище» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением главы городского округа Лотошино Московской области от 14.11.2022 № 1377;

Муниципальная программа городского округа Лотошино Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы», утверждённая постановлением администрации городского округа Лотошино Московской области от 14.11.2022 № 1386;

Муниципальная программа городского округа Лотошино Московской области «Предпринимательство» на 2023-2027 годы», утверждённая постановлением главы городского округа Лотошино Московской области от 14.11.2022 № 1378;

Муниципальная программа городского округа Лотошино Московской области «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2023-2027 годы», утверждённая постановлением Администрации городского округа Лотошино Московской области от 14.11.2022 № 1394;

Муниципальная программа городского округа Лотошино Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики», утверждённая постановлением Администрации городского округа Лотошино Московской области от 14.11.2022 № 1384;

Муниципальная программа городского округа Лотошино Московской области «Развитие и функционирования дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа Лотошино Московской области от 14.11.2022 № 1391;

Муниципальная программа городского округа Лотошино Московской области «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы», утверждённая постановлением Администрации городского округа Лотошино Московской области от 14.11.2022 №1380;

Муниципальная программа городского округа Лотошино Московской области «Архитектура и градостроительство» на 2023-2027 гг.», утверждённая постановлением Администрации городского округа Лотошино Московской области от 14.11.2022 № 1393;

Муниципальная программа городского округа Лотошино Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы», утверждённая постановлением Администрации городского округа Лотошино Московской области от 14.11.2022 № 1390;

Муниципальная программа городского округа Лотошино Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2024-2028 годы, утверждённая постановлением администрации городского округа Лотошино Московской области от 14.02.2024 № 195;

Муниципальная программа городского округа Лотошино Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2024-2028 годы, утверждённая постановлением Администрации городского округа Лотошино Московской области от 22.12.2023 № 1967.

- ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

  - Территория городского округа Лотошино в системе расселения Московской области

В соответствии с Законом Московской области от 09.07.2019 № 140/2019-ОЗ (ред. от 30.06.2020) «О границе городского округа Лотошино» была утверждена граница городского округа Лотошино.

Площадь территории городского округа Лотошино составляет 97 957 га.

Законом Московской области от 09.07.2019 № 140/2019-ОЗ (ред. от 30.06.2020) «О границе городского округа Лотошино» в состав городского округа Лотошино входят:

1 рабочий посёлок: Лотошино;

5 поселков: Большая Сестра, Кировский, Немки, Новолотошино, Торфяной;

111 деревень: Абушково, Агнищево, Акулово, Андрейково, Аринькино, Астренево, Афанасово, Березняки, Боборыкино, Борки, Боровки, Бородино, Бренево, Брыково, Быково, Введенское, Верейки, Владимировка, Власово, Волково, Володино, Воробьево, Высочки, Вяхирево, Гаврилово, Горсткино, Горы-Мещерские, Грибаново, Григорово, Добрино, Доры, Звягино, Ивановское, Издетель, Ильинское, Калистово, Калицино, Канищево, Кельи, Клетки, Клусово, Коноплево, Котляково, Круглово, Кряково, Кудрино, Кузяево, Кульпино, Курвино, Курятниково, Кушелово, Лужки, Мазлово, Максимово, Мамоново, Макарово, Марково, Мармыли, Мастищево, Матвейково, Матюшкино, Михалево, Могильцы, Монасеино, Натальино, Нововасильевское, Новое Лисино, Новошино, Орешково, Ошейкино, Ошенево, Павловское, Палкино, Паршино, Пеньи, Петровское, Пешки, Плаксино, Плетенинское, Поляны, Раменье, Рахново, Редькино, Речки, Рождество, Савостино, Себудово, Сельменево, Сологино, Софийское, Старое Лисино, Степаньково, Стрешневы Горы, Татарки, Татьянки, Телешово, Теребетово, Тереховка, Турово, Узорово, Урусово, Ушаково, Харпай, Хилово, Хмелевки, Хранево, Чапаево, Чекчино, Шелгуново, Шилово, Шубино;

7 сёл: Егорье, Званово, Корневское, Микулино, Судниково, Щеглятьево, Марково.

Рабочий посёлок Лотошино является административным центром городского округа Лотошино.

На территории городского округа Лотошино расположены объекты культурного наследия федерального регионального значения, а также выявленные объекты культурного наследия.

Сеть автомобильных дорог, обеспечивающих межмуниципальные и межсубъектные транспортные связи городского округа Лотошино, складывается из автомобильных дорог общего пользования регионального значения Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка, Лотошино – Суворово – Клин, Микулино – Нестерово, Суворово – Ошейкино – Максимово, Немки – Коноплево – Речки, а также из автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-111 подъездная дорога от автомобильной дороги М-10 «Россия» к государственному комплексу «Завидово».

Территория городского округа Лотошино Московской области расположена в Волоколамско-Можайской рекреационно-аграрной устойчивой системе расселения.

Для территории городской округ Лотошино выделены субурбанизированная, аграрная и природно-рекреационная модели планировочной организации территории. Северо-восточную часть территории городского округа Лотошино занимает существующая особо охраняемая природная территория федерального значения.

Городской округ Лотошино расположен в границах особо ограняемой территории федерального значения национального парка «Государственный комплекс «Завидово».

  - Структура землепользования

# Структура земель, поставленных на кадастровый учет

Площадь территории городского округа Лотошино составляет 97957 га. В публичной кадастровой карте государственного кадастра недвижимости применительно к территории городского округа Лотошино приводятся сведения от 21 505 земельных участках, их них с описанием границ 16 203.

Общая площадь земельных участков с описанием границ составляет 89443,69 га

Площадь территорий не стоящих на кадастровом учёте и земельных участков без координатного описания границ составляет – 8513,31 га.

Приведенные значения соответствуют данным публичной кадастровой карты по состоянию на 02.04.2024. Публичная кадастровая карта доступна в сети интернет на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр): rosreestr.ru/site/eservices/.

Информация по категориям земель земельных участков, внесенных в публичную кадастровую карту государственного кадастра недвижимости (ГКН), представлены ниже (Таблица 3.2.1).

Каждой из категорий земель, приведенных в таблице, соответствует один или несколько зарегистрированных в ГКН земельных участков. Распределение площадей зарегистрированных земельных участков между землями различных категорий, позволяет оценить структуру земель, поставленных на кадастровый учет.

Таблица 3.2.1. Структура земель, состоящих из земельных участков, поставленных на кадастровый учет и имеющих координатное описание в Росреестре

| Категория земель | Данные на 2024 г. площадь, га | Процент от территории % |
| --- | --- | --- |
| Площадь городского округа Лотошино | 97957 | 100 |
| Всего стоит на кадастровом учёте (контур) | 89443,69 | 91,31 |
| Земли населенных пунктов | 2316,51 | 2,37 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельно | 938,44 | 0,96 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 50691,46 | 51,75 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 15909,83 | 16,24 |
| Категория не установлена | 3,46 | 0 |
| Земли лесного фонда | 19583,39 | 19,99 |
| Земли водного фонда | 0,6 | 0 |
| Земли запаса | 0 | 0 |
| Территории, не стоящие на кадастровом учёте и земельные участки без координатного описания | 8513,31 | 8,69 |

Земли сельскохозяйственного назначения

В момент разработки внесения изменений в генаральный план городского округа Лотошино Московской области общая площадь земльных участков с категорией земель: земли сельскохозяйственного назначения составляет 52697,215 (контур 50691,46) га.

В соответствии Перечнем особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, использование которых для других целей не допускается, размещённом на сайте Геопортала Подмосковья по адресу: https://rgis.mosreg.ru

В соответствии со сведениями ведомственной информационной системы Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области общая площадь мелиорированных земель составляет 18824,72 га, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения 18007,44 га.

# Земли лесного фонда

В настоящее время в ЕГРН приводятся сведения о землях лесного фонда. Общая площадь земель с категорией земли лесного фонда составляет 19583,39 га.

В настоящее время в ЕГРН приводятся сведения о Волоколамском лесничестве Московской области: Лесничество 50:00-6.1190.

# Граница населенного пункта

Границы населённых пунктов городского округа Лотошино Московской области утверждены решением Совета депутатов городского округа Лотошино Московской области от 26.05.2021 № 245/24 «Об утверждении Генерального плана городского округа Лотошино Московской области» (с учётом внесённых изменений).

В настоящее время в ЕГРН зарегистрированы границы населённых пунктов городского округа Лотошино:

- д. Абушково

# Граница населенного пункта 50:02-4.5

# Реестровый номер: 50:02-4.5

Идентификационный номер: 710772972

Наименование: Московская область, Городской округ Лотошино, Абушково Деревня.

- д. Березняки

# Граница населенного пункта 50:02-4.22.

Реестровый номер: 50:02-4.22.

Идентификационный номер: 710772012.

Наименование: Московская область, Городской округ Лотошино, Березняки Деревня.

- д. Бренево

# Граница населенного пункта 50:02-4.12.

Реестровый номер: 50:02-4.12.

Идентификационный номер: 710758004.

Наименование: Московская область, Городской округ Лотошино, Бренево Деревня.

- д. Верейки

# Граница населенного пункта 50:02-4.19.

Реестровый номер: 50:02-4.19.

Идентификационный номер: 710766270.

Наименование: Московская область, Городской округ Лотошино, Верейки Деревня.

- д. Горы-Мещерские

# Граница населенного пункта 50:02-4.15.

Реестровый номер: 50:02-4.15.

Идентификационный номер: 710770939.

Наименование: Московская область, Городской округ Лотошино, Горы-Мещерские Деревня.

- д. Григорово

# Граница населенного пункта 50:02-4.20.

Реестровый номер: 50:02-4.20.

Идентификационный номер: 710751037.

Наименование: Московская область, Городской округ Лотошино, Григорово Деревня.

- д. Добрино

# Граница населенного пункта 50:02-4.18.

Реестровый номер: 50:02-4.18.

Идентификационный номер: 710769705.

Наименование: Московская область, Городской округ Лотошино, Добрино Деревня.

- д. Кузяево

# Граница населенного пункта 50:02-4.4.

Реестровый номер: 50:02-4.4.

Идентификационный номер: 710751043.

Наименование: Московская область, Городской округ Лотошино, Кузяево Деревня.

- д. Лужки

# Граница населенного пункта 50:02-4.10

Реестровый номер: 50:02-4.10.

Идентификационный номер: 710752300.

Наименование: Московская область, Городской округ Лотошино, Лужки Деревня.

- д. Макарово

# Граница населенного пункта 50:02-4.16.

Реестровый номер: 50:02-4.16.

Идентификационный номер: 710751467.

Наименование: Московская область, Городской округ Лотошино, Макарово Деревня.

- с. Марково

# Граница населенного пункта 50:02-4.1

Реестровый номер:50:02-4.1.

Идентификационный номер:710756899.

Наименование: Московская область, Городской округ Лотошино, Марково Деревня.

- д. Матвейково

# Граница населенного пункта 50:02-4.6.

Реестровый номер: 50:02-4.6.

Идентификационный номер: 710770508.

Наименование: Московская область, Городской округ Лотошино, Матвейково Деревня.

- д. Новошино

# Граница населенного пункта 50:02-4.11.

Реестровый номер: 50:02-4.11.

Идентификационный номер: 710751999.

Наименование: Московская область, Городской округ Лотошино, Новошино Деревня.

- д. Ошенево

# Граница населенного пункта 50:02-4.14.

Реестровый номер: 50:02-4.14.

Идентификационный номер: 710754353.

Наименование: Московская область, Городской округ Лотошино, Ошенево Деревня.

- д. Паршино

# Граница населенного пункта 50:02-4.2

# Реестровый номер: 50:02-4.2

Идентификационный номер: 710762747

Наименование: Московская область, Городской округ Лотошино, Паршино Деревня

- д. Плаксино

# Граница населенного пункта 50:02-4.13.

Реестровый номер: 50:02-4.13.

Идентификационный номер: 710748806.

Наименование: Московская область, Городской округ Лотошино, Плаксино Деревня.

- д. Поляны

# Граница населенного пункта 50:02-4.139

Реестровый номер: 50:02-4.139.

Идентификационный номер: 1278589291.

Наименование: Московская область, Городской округ Лотошино, Поляны Деревня.

- д. Рахново

# Граница населенного пункта 50:02-4.17.

Реестровый номер: 50:02-4.17.

Идентификационный номер: 710761580.

Наименование: Московская область, Городской округ Лотошино, Рахново Деревня.

- д. Сельменево

# Граница населенного пункта 50:02-4.3.

Реестровый номер:50:02-4.3.

Идентификационный номер: 710773226.

Наименование:Московская область, Городской округ Лотошино, Сельменево Деревня.

- д. Татьянки

# Граница населенного пункта 50:02-4.8.

Реестровый номер: 50:02-4.8.

Идентификационный номер: 710767689/

Наименование: Московская область, Городской округ Лотошино, Татьянки Деревня.

- д. Телешово

# Граница населенного пункта 50:02-4.9.

Реестровый номер: 50:02-4.9.

Идентификационный номер: 710751751.

Наименование: Московская область, Городской округ Лотошино, Телешово Деревня.

- д. Теребетово

# Граница населенного пункта 50:02-4.21.

Реестровый номер: 50:02-4.21.

Идентификационный номер: 710767336.

Наименование: Московская область, Городской округ Лотошино, Теребетово Деревня.

- д. Тереховка

# Граница населенного пункта 50:02-4.23.

Реестровый номер: 50:02-4.23.

Идентификационный номер: 710767913.

Наименование: Московская область, Городской округ Лотошино, Тереховка Деревня.

- д. Харпай

# Граница населенного пункта 50:02-4.7

Реестровый номер: 50:02-4.7.

Идентификационный номер: 710751238.

Наименование: Московская область, Городской округ Лотошино, Харпай Деревня.

В настоящее время в границах населённых пунктов городского округа Лотошино расположены 227 земельных участков общей площадью 31,3426 га с категорией земель отличной от категории земли населённых пунктов, в том числе:

- 6 земельных участков с категорией земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения общей площадью 3,7313 га;

- 192 земельных участков с категорией земель: земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 25,2181 га;

- 23 земельных участков с не установленной категорией земель общей площадью 2,3932 га.

Необходимо приведение категории земель генеральному плану.

  - Функциональные зоны

Параметры функциональных зон и режимы их использования применяются с учетом:

- Постановления Совмина РСФСР от 29.08.1967 № 651 «Об установлении зоны санитарной охраны Иваньковского водохранилища на реке Волге (источника водоснабжения г. Москвы)». Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения отображены в материалах по обоснованию генерального плана на Карте границ зон санитарной охраны источников водоснабжения города Москвы в соответствии с Постановления Совмина РСФСР от 29.08.1967 № 651 «Об установлении зоны санитарной охраны Иваньковского водохранилища на реке Волге (источника водоснабжения г. Москвы)» (ограниченного доступа) в информационных целях и не являются предметом утверждения генерального плана. В целях предостережения заинтересованных лиц о возможном расположении объектов недвижимости в границах ЗСО источников питьевого водоснабжения г. Москвы на Карте функциональных зон (общедоступный материал) указаны функциональные зоны, границы которых пересекают границы I, II поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

- Режимов использования территорий объектов культурного наследия и их зон охраны (при наличии), установленных утвержденными нормативно-правовыми актами в области охраны объектов культурного наследия. Границы территорий объектов культурного наследия и утвержденных зон охраны объектов культурного наследия отображены в материалах по обоснованию генерального плана на Карте границ территорий, зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия в составе Тома III. «Объекты культурного наследия» Книга 1. Сведения об объектах археологического наследия приводятся в материалах по обоснованию генерального плана на Карте границ территорий, зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия в составе Тома III. «Объекты культурного наследия» Книга 2 (сведения ограниченного доступа).

- Режимов использования особо охраняемых природных территорий, установленных утвержденными нормативно-правовыми актами. Границы ООПТ отображены на карте функциональных зон муниципального образования и в материалах по обоснованию генерального плана на Карте существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос водных объектов. Зон затопления и подтопления.

- Иными ограничениями в зонах с особыми условиями использования территории, установленными в соответствии с действующим законодательством. Зоны с особыми условиями использования территорий отображены в материалах по обоснованию генерального плана в составе Тома I. «Планировочная и инженерно-транспортная организация территории. Социально-экономическое обоснование» и Карте зон с особыми условиями использования территории в границах муниципального образования.

Границы функциональных зон определены с учетом границ городского округа, границ населенного пункта или естественных границ природных, линейных объектов, границ земельных участков.

Функциональные зоны преимущественно объединены в значительные по площади территории, имеющие общую функционально-планировочную структуру и отделенные от других территорий ясно определяемыми границами (естественными границами природных объектов, искусственными границами (железные и автомобильные дороги, каналы, урбанизированные/освоенные территории, красные линии, границы земельных участков) и т.п.).

Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:

1) территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами;

2) территории, занятые участками коммунальных и инженерных объектов, участками объектов социально-бытового обслуживания;

3) территории, занятые участками, имеющими виды функционального назначения, отличные от вида (видов) функционального назначения функциональной зоны, и занимающими менее 25% территории функциональной зоны.

В целях наиболее эффективного использования территорий, допускается в составе функциональных зон, не предусматривающих жилищного строительства, расположенных в границах населенных пунктов, размещение любых нежилых объектов при условии соблюдения нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, санитарных правил и норм, иных обязательных требований, предусмотренным действующим законодательством, без внесения изменений в генеральный план. Перечень видов объектов капитального строительства, допустимых к размещению в составе функциональных зон, не предусматривающих жилищного строительства, расположенных в границах населенных пунктов, определяется с учетом градостроительных регламентов, установленных в правилах землепользования и застройки.

Выделяются следующие группы функциональных зон:

1.	Жилые зоны,

2.	Общественно-деловые зоны,

3.	Производственные, коммунально-складские зоны, зоны транспортной инфраструктуры,

4.	Зоны рекреационного назначения,

5.	Зоны сельскохозяйственного назначения,

6.	Зоны специального назначения,

7.	Многофункциональные зоны,

8.	Зона акваторий.

В границе городского округа Лотошино устанавливаются следующие функциональные зоны:

- Жилые зоны

В состав жилых зон включены:

# Зона застройки многоквартирными жилыми домами (Ж1)

В состав жилых зон включены:

- зона застройки многоквартирными жилыми домами Ж1;

- зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж2;

- Зона смешанной жилой застройки Ж3;

Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.

В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов (многоквартирные: многоэтажные, средней и малой этажности; блокированные; усадебные с приквартирными и приусадебными участками). В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства.

Размещение социальных, рекреационных, общественно-деловых объектов допускается во всех жилых функциональных зонах.

- Общественно-деловые зоны

В состав общественно-деловых зон включены:

- многофункциональная общественно-деловая зона О1;

- многофункциональная общественно-деловая зона О1.1.

- зона специализированной общественной застройки О2;

Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в населенных пунктах.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Многофункциональные общественно-деловые зоны О1 сформированы главным образом объектами торговли, предпринимательской деятельности, делового и финансового назначения, в то время как зоны специализированной общественной застройки О2 сформированы главным образом объектами социальной инфраструктуры, в том числе объектами здравоохранения, образования, спортивными, культовыми объектами.

В многофункциональной общественно-деловой зоне О1.1 дополнительно размещаются объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения – объекты высшего, среднего, дошкольного, школьного и дополнительного образования, досуговые учреждения, библиотеки, больничные и амбулаторно-поликлинические учреждения, объекты спорта, объекты культуры, религиозно-культовые объекты, объекты административно-хозяйственного управления;

При развитии указанных зон следует учитывать особенности их функционирования, потребность в территории, необходимость устройства автостоянок большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Общественно-деловые зоны предполагается развивать с учетом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчетной мощности объектов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

- Производственные зоны, коммунально-складские зоны, зоны транспортной инфраструктуры

В состав производственных зон, коммунально-складские зоны, зон транспортной инфраструктуры включены:

- производственная зона П;

- коммунально-складская зона К;

- зона транспортной инфраструктуры Т;

Производственные зоны, как правило, предназначены для размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, требующие устройства санитарно-защитных зон, а также для размещения железнодорожных подъездных путей, коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли.

В производственных зонах допускается размещать объекты и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

Зоны коммунально-складской и транспортной инфраструктуры следует предусматривать для размещения складских объектов, объектов и коммуникаций автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития и потребностей в инженерном благоустройстве.

Развитие данных зон планируется в контексте поддержания в необходимом техническом состоянии объектов инженерного обеспечения и транспортной инфраструктуры с учетом технических регламентов и нормативных требований относительно объектов расположенных в данных зонах.

- Зоны рекреационного назначения:

В состав зон рекреационного назначения включены:

- зона озелененных территорий (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса и другие) Р1;

- зона лесов Р3;

- зона объектов отдыха и туризма Р5;

В состав зон рекреационного назначения могут включаться территории, занятые лесами в границах населенных пунктов, открытыми озелененными и ландшафтными пространствами, скверами, парками, благоустроенными садами, прудами, озерами, пляжами, в том числе могут включаться объекты, используемые и предназначенные для массового долговременного и кратковременного отдыха населения, всех видов туризма, занятий физической культурой и спортом.

Развитие зон рекреационного назначения предусматривается для создания комфортной и эстетически привлекательной среды для отдыха и времяпрепровождения населения, организации благоустроенных прогулочных пространств, сохранения и развития, существующих и перспективных домов отдыха в границах населенных пунктов, и содержания в надлежащем состоянии скверов в центральной части населенных пунктов.

Развитие зон рекреационного назначения предусматривается для создания экологически чистой и эстетически привлекательной среды для отдыха и времяпрепровождения населения, организации благоустроенных пляжей и набережных, вместе с сопутствующими объектами туризма сохранения и развития, баз отдыха вне границ населенных пунктов, и содержания в надлежащем состоянии лесных массивов.

Зона озелененных территорий Р1 установлена для обеспечения условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением, а также для создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства зеленых насаждений, обеспечения их рационального использования. Зона включает в себя территории, занятые лесопарками, парками, садами, скверами, бульварами, городскими лесами, прудами, озерами, объектами, связанными с обслуживанием данной зоны, а также для размещения объектов досуга и развлечений граждан.

Зона лесов Р3 включает в себя территории лесного фонда.

Зона объектов отдыха и туризма Р5 установлена для размещения природных, исторических, социально-культурных объектов, включая объекты туристского показа, а также иных объектов, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил, а также для размещения объектов санаторно-курортного лечения в профилактических, лечебных и реабилитационных целях.

- зона осуществления историко-культурной деятельности Р9;

К зоне осуществления историко-культурной деятельности Р9 относятся территории объектов культурного наследия, их охранных зон, зон охраняемого природного ландшафта.

- Зоны сельскохозяйственного назначения

В состав зон сельскохозяйственного назначения включены:

- зона сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственное использование и сельскохозяйственное производство) СХ1;

- зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества СХ2;

Зоны сельскохозяйственного назначения включают в себя преимущественно территории сельскохозяйственного использования. В состав данной зоны включены как территории сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции, так и сельскохозяйственные угодья (в соответствии с перечнем особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, использование которых для других целей не допускается);

Развитие данных зон планируется в целях сохранения и поддержания соответствующего уровня ценных сельскохозяйственных участков, в том числе в целях предотвращения замещения данного вида функциональной зоны иными видами деятельности.

При развитии данных зон следует руководствоваться действующим земельным законодательством, а в отношении объектов сельхозпроизводства следует учитывать технические регламенты и нормативные требования.

К зоне, предназначенной для ведения садоводства, относятся участки садоводства как в границах населенных пунктов (с возможностью постоянного проживания), так и вне границ населенных пунктов (для временного проживания).

- Зоны специального назначения:

В состав зон специального назначения включены:

- зона кладбищ СП1

- иные зоны (рекультивации территории полигона ТКО) СП3;

- зона озелененных территорий специального назначения СП4;

- иная зона специального назначения СП5;

В состав зон специального назначения включаются территории ритуального назначения, озелененных территорий специального назначения территории режимных объектов, с ограниченным доступом.

Зона СП6 включает в себя территорию закрытого полигона ТКО для последующей рекультивации.

Зоны выделяется в целях содержания и развития территорий ритуального назначения, с учетом санитарно-гигиенических требований и нормативных требований технических регламентов, относительно мест захоронения, выделения и содержания территории режимных объектов с ограниченным доступом.

- Многофункциональные зоны

В состав многофункциональных включены:

- зона смешанной и общественно-деловой застройки  М

Территория зоны М предназначена для размещения объектов различного функционального назначения. При этом в её границах при условии соблюдения действующих норм и правил могут находиться участки жилой застройки, участки общественной застройки, участки размещения объектов рекреационного назначения, участки размещения объектов производственной и коммунальной застройки.

    - Параметры планируемого развития жилых зон

Параметры развития территорий нового жилищного строительства могут уточняться в соответствии с проектами планировки территории и градостроительными концепциями, одобренными решениями Градостроительного совета Московской области.

Таблица 3.3.1.1.

| Функциональные зоны | Номер на карте | Местоположение | Мероприятия территориального планирования |  | Площадь зоны га |  | Параметры планируемого развития жилых зон * | Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона застройки многоквартирными жилыми домами Ж1 | Без указания местоположения |  | Существующая функциональная зона |  | 101,19 |  | сохранение существующего функционального назначения | ФАП (Р), ФАП(Р), ФАП(Р), УКЦСОН (Р) |  |
|  | 1 | р.п. Лотошино, вблизи ул. Западная, севернее ул. Центральная | Планируемая функциональная зона |  | 7,90 |  | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
|  | 3 | п. Кировский | Планируемая функциональная зона |  | 3,28 |  | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
|  | 5 | д. Введенское | Планируемая функциональная зона |  | 0,56 |  | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
|  | 17 | д. Ушаково | Планируемая функциональная зона |  | 0,43 |  | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
|  | 18 | д. Доры | Планируемая функциональная зона |  | 0,23 |  | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
|  | 23 | р.п. Лотошино, ул. 1-я Комсомольская | Планируемая функциональная зона |  | 0,79 |  | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 114,38 |  |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж2 | Без указания местоположения |  | Существующая функциональная зона |  | 3402,58 |  | сохранение существующего функционального назначения | ФАП (Р), ФАП(Р), ФАП (Р), ФАП (Р) |  |
|  | 2 | р.п. Лотошино | Планируемая функциональная зона |  | 5,69 |  | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
|  | 4 | д. Калицино | Планируемая функциональная зона |  | 18,42 |  | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
|  | 6 | д. Могильцы |  | Планируемая функциональная зона |  | 5,29 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
| Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж2 | 7 | с. Микулино (юг) |  | Планируемая функциональная зона |  | 5,12 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
|  | 8 | с. Микулино |  | Планируемая функциональная зона |  | 1,64 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
|  | 9 | д. Афанасово |  | Планируемая функциональная зона |  | 0,82 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
|  | 10 | д. Афанасово |  | Планируемая функциональная зона |  | 1,84 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
|  | 11 | д. Татарки |  | Планируемая функциональная зона |  | 2,47 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
|  | 12 | п. Кировский |  | Планируемая функциональная зона |  | 2,25 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
|  | 13 | с. Щеглятьево |  | Планируемая функциональная зона |  | 1,60 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
|  | 14 | д. Савостино |  | Планируемая функциональная зона |  | 29,15 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  | Поликлиника (Р) |
|  | 15 | с. Микулино |  | Планируемая функциональная зона |  | 2,93 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
|  | 16 | д. Боровки |  | Планируемая функциональная зона |  | 10,15 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
|  | 19 | д. Телешово |  | Планируемая функциональная зона |  | 5,91 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
|  | 20 | д. Котляково |  | Планируемая функциональная зона |  | 15,93 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
|  | 21 | д. Доры |  | Планируемая функциональная зона |  | 0,75 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
|  | 22 | п. Большая Сестра |  | Планируемая функциональная зона |  | 5,98 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
|  | 24 | п. Торфяной |  | Планируемая функциональная зона |  | 5,06 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
|  | 25 | д. Татарки |  | Планируемая функциональная зона |  | 2,82 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
| Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж2 | 26 | д. Савостино |  | Планируемая функциональная зона |  | 19,66 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
|  | 27 | д. Чапаево |  | Планируемая функциональная зона |  | 1,81 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
|  | 28 | д. Стрешневы Горы |  | Планируемая функциональная зона |  | 3,79 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
|  | 29 | д. Савостино |  | Планируемая функциональная зона |  | 0,97 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
|  | 30 | д.Савостино |  | Планируемая функциональная зона |  | 1,73 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
|  | 31 | д. Введенское |  | Планируемая функциональная зона |  | 1,28 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 3555,63 |  |  |  |
| Зона смешанной жилой застройки Ж3 | Без указания местоположения |  |  | Существующая функциональная зона |  | 0,58 | сохранение существующего функционального назначения |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 0,58 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 3670,59 |  |  |  |

    - Параметры планируемого развития общественно-деловых зон

Таблица 3.3.2.1.

| Функциональные зоны | Номер на карте | Местоположение | Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития * | Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многофункциональная общественно-деловая зона О1 | Без указания местоположения |  | Существующая функциональная зона | 37,53 | сохранение существующего функционального назначения |  |
|  | 1 | р.п. Лотошино | Планируемая функциональная зона | 2,53 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 2 | д.Введенское | Планируемая функциональная зона | 0,50 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 3 | с. Микулино | Планируемая функциональная зона | 0,54 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 4 | р.п. Лотошино | Планируемая функциональная зона | 0,65 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 5 | п. Кировский | Планируемая функциональная зона | 5,76 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 6 | д. Введенское | Планируемая функциональная зона | 3,21 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 7 | д. Ушаково | Планируемая функциональная зона | 0,53 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 8 | д. Доры | Планируемая функциональная зона | 0,50 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 9 | д. Палкино | Планируемая функциональная зона | 0,43 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 10 | д. Ошейкино | Планируемая функциональная зона | 0,41 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 11 | р.п. Лотошино | Планируемая функциональная зона | 2,79 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 12 | р.п. Лотошино | Планируемая функциональная зона | 1,92 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 13 | п. Кировский | Планируемая функциональная зона | 1,00 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
| Многофункциональная общественно-деловая зона О1 | 14 | п. Новолотошино | Планируемая функциональная зона | 5,81 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 15 | р.п. Лотошино | Планируемая функциональная зона | 2,79 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 16 | д. Введенское | Планируемая функциональная зона | 2,44 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 17 | п. Торфяной | Планируемая функциональная зона | 0,71 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 18 | д. Савостино | Планируемая функциональная зона | 0,61 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 19 | д. Борки | Планируемая функциональная зона | 0,62 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 71,28 |  |  |
| Многофункциональная общественно-деловая зона О1.1 | 20 | д. Кушелово | Планируемая функциональная зона | 9,45 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 9,45 |  |  |
| Зона специализированной общественной застройки О2 | Без указания местоположения |  | Существующая функциональная зона | 59,25 | сохранение существующего функционального назначения |  |
|  | 21 | с. Микулино | Планируемая функциональная зона | 0,45 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 22 | д. Абушково | Планируемая функциональная зона | 3,53 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 27 | с. Микулино | Планируемая функциональная зона | 0,48 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 28 | с. Микулино | Планируемая функциональная зона | 0,49 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 29 | д. Могильцы | Планируемая функциональная зона | 0,88 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 30 | п. Кировский | Планируемая функциональная зона | 2,70 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
| Зона специализированной общественной застройки О2 | 23 | д. Введенское | Планируемая функциональная зона | 2,99 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 24 | р.п. Лотошино | Планируемая функциональная зона | 2,05 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 25 | д. Могильцы | Планируемая функциональная зона | 2,44 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 26 | д. Монасеино | Планируемая функциональная зона | 17,87 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 93,13 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 173,85 |  |  |

    - Параметры планируемого развития производственных, коммунально-складских зон, зон транспортной инфраструктуры

Таблица 3.3.3.1.

| Функциональные зоны | Номер на карте | Местоположение | Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития* | Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственная зона П | Без указания местоположения |  | Существующая функциональная зона | 346,59 | сохранение существующего функционального назначения |  |
|  | 3 | д. Ушаково | Планируемая функциональная зона | 2,00 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 5 | вблизи п. Торфяной | Планируемая функциональная зона | 2,98 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 1 | вблизи д. Ушаково | Планируемая функциональная зона | 12,76 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 2 | д. Ушаково | Планируемая функциональная зона | 12,21 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 4 | п. Новолотошино | Планируемая функциональная зона | 11,09 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 387,63 |  |  |
| Коммунально-складская зона К | Без указания местоположения |  | Существующая функциональная зона | 121,32 | сохранение существующего функционального назначения | Вертолетная площадка (Р); Вертолетная площадка (Р); ПС 110 кВ № 409 «Лотошино» (реконструкция) (Р) |
|  | ИТОГО: |  |  | 121,32 |  |  |
| Зона транспортной инфраструктуры Т | Без указания местоположения |  | Существующая функциональная зона | 823,87 | сохранение существующего функционального назначения |  |
|  | 7 | с. Микулино | Планируемая функциональная зона | 0,61 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 8 | д. Ошейкино | Планируемая функциональная зона | 0,65 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 6 | д. Ушаково | Планируемая функциональная зона | 0,15 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
| Зона транспортной инфраструктуры Т | 9 | р.п. Лотошино | Планируемая функциональная зона | 0,86 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | Без указания местоположения |  | Планируемая функциональная зона | 44,71 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК | АЗС (Р) |
|  | ИТОГО: |  |  | 870,85 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 1379,80 |  |  |

    - Параметры планируемого развития зон рекреационного назначения

Таблица 3.3.4.1.

| Функциональные зоны | Номер на карте |  |  | Местоположение |  | Мероприятия территориального планирования |  | Площадь зоны, га |  | Параметры планируемого развития * |  | Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона озелененных территорий (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса и другие) Р1 | Без указания местоположения |  |  |  |  | Существующая функциональная зона |  | 327,80 |  | сохранение существующего функционального назначения |  | ФАП (Р) |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 327,80 |  |  |  |  |
| Зона лесов Р3 | Без указания местоположения |  |  |  |  | Существующая функциональная зона |  | 20639,58 |  | сохранение существующего функционального назначения |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 20639,58 |  |  |  |  |
| Зона объектов отдыха и туризма Р5 | Без указания местоположения |  |  |  |  | Существующая функциональная зона |  | 40,47 |  | сохранение существующего функционального назначения |  |  |
|  | 1 |  | вблизи д. Шилово |  |  | Планируемая функциональная зона |  | 19,75 |  | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
|  | 2 |  | вблизи д. Речки |  |  | Планируемая функциональная зона |  | 15,47 |  | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
|  | 3 |  | вблизи д. Власово |  |  | Планируемая функциональная зона |  | 4,98 |  | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
|  | 4 |  | п. Кировский |  |  | Планируемая функциональная зона |  | 0,94 |  | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
|  | 5 |  | вблизи д. Ошейкино |  |  | Планируемая функциональная зона |  | 36,59 |  | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
|  | 6 |  | c. Микулино |  |  | Планируемая функциональная зона |  | 4,28 |  | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
|  | 7 |  | вблизи д. Кушелово |  |  | Планируемая функциональная зона |  | 2,94 |  | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 125,42 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | 21092,80 |  |  |  |  |
| Функциональные зоны |  | Местоположение |  |  | Мероприятия территориального планирования |  | Площадь зоны, га |  | Параметры планируемого развития * |  | Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения** |  |
| Зона осуществления историко-культурной деятельности Р9 |  | Без указания местоположения |  |  | Существующая функциональная зона |  | 6,86 |  | сохранение существующего функционального назначения |  | - |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  | 6,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 6,86 |  |  |  |  |  |

    - Параметры планируемого развития зон сельскохозяйственного назначения

Таблица 3.3.5.1.

| Функциональные зоны | Номер на карте |  | Местоположение | Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития * | Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственные угодья, сельскохозяйственное производство) СХ1 | Без указания местоположения |  |  | Существующая функциональная зона | 53639,48 | сохранение существующего функционального назначения | Вертолетная площадка (Р); АЗС (Р); АЗС (Р) |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 53639,48 |  |  |
| Зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества СХ2 | Без указания местоположения |  |  | Существующая функциональная зона | 642,21 | сохранение существующего функционального назначения |  |
|  | 1 | вблизи д. Савостино |  | Планируемая функциональная зона | 32,79 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 2 | вблизи д. Боровки |  | Планируемая функциональная зона | 25,72 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 3 | д. Канищево |  | Планируемая функциональная зона | 3,06 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 4 | вблизи д. Турово |  | Планируемая функциональная зона | 0,55 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 5 | вблизи д. Кушелово |  | Планируемая функциональная зона | 223,69 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 6 | вблизи с. Микулино |  | Планируемая функциональная зона | 42,00 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 7 | вблизи д. Ошейкино |  | Планируемая функциональная зона | 12,20 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 982,23 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 54621,71 |  |  |

    - Параметры планируемого развития зон специального назначения

Таблица 3.3.6.1.

| Функциональные зоны | Номер на карте |  | Местоположение |  | Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития * | Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона кладбищ СП1 | Без указания местоположения |  |  |  | Существующая функциональная зона | 33,13 | сохранение существующего функционального назначения |  |
|  | 1 |  | вблизи д. Володино |  | Планируемая функциональная зона | 0,08 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 2 |  | д. Монасеино |  | Планируемая функциональная зона | 0,17 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 3 |  | вблизи с. Микулино |  | Планируемая функциональная зона | 1,63 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 4 |  | вблизи с. Щеглятьево |  | Планируемая функциональная зона | 0,50 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 5 |  | д. Афанасово |  | Планируемая функциональная зона | 0,32 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 35,83 |  |  |
| Иные зоны (рекультивации территории полигона ТКО) СП3 | Без указания местоположения |  |  |  | Существующая функциональная зона | 5,26 | сохранение существующего функционального назначения |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 5,26 |  |  |
| Зона озелененных территорий специального назначения СП4 | Без указания местоположения |  |  |  | Существующая функциональная зона | 1052,01 | сохранение существующего функционального назначения |  |
|  | 6 | д. Савостино |  |  | Планируемая функциональная зона | 0,48 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1052,49 |  |  |
| Иная зона специального назначения СП5 | Без указания местоположения |  |  |  | Существующая функциональная зона | 15913,09 | сохранение существующего функционального назначения |  |
|  | 7 |  |  | р.п. Лотошино | Планируемая функциональная зона | 0,60 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 15913,69 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 17007,27 |  |  |

    - Параметры планируемого развития многофункциональных зон

Таблица 3.3.7.1.

| Функциональные зоны | Номер на карте | Местоположение | Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития * | Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона смешанной и общественно-деловой застройки М | 2 | п. Большая Сестра | Планируемая функциональная зона | 0,28 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  | 1 | п. Большая Сестра | Планируемая функциональная зона | 3,83 | в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК |  |
|  |  | ИТОГО: |  | 4,11 |  |  |
|  |  | ВСЕГО: |  | 4,11 |  |  |

РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования Московской области; МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования; ППТ – проект планировки территории; ГК – градостроительная концепция, одобренная решением Градостроительного совета Московской области

**Объекты федерального и регионального значения приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения генерального плана. Количество и местоположение планируемых объектов могут уточняться в соответствии с проектами планировки территории и градостроительными концепциями, одобренными решениями Градостроительного совета Московской области.

    - Функционально-планировочный баланс территории городского округа Лотошино

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Существующее положение |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | га | % | га | % |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования |  | га | 97957,00 | 100 | 97957,00 | 100 |
| 1 | Зона застройки многоквартирными жилыми домами (Ж1) | га | 101,19 | 0,10 | 114,38 | 0,12 |
| 2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж2) | га | 3402,58 | 3,47 | 3555,63 | 3,63 |
| 3 | Зона смешанной жилой застройки (Ж3) | га | 0,58 | 0,00 | 0,58 | 0,00 |
| 4 | Многофункциональная общественно-деловая зона (О1) | га | 37,53 | 0,04 | 71,28 | 0,07 |
| 5 | Многофункциональная общественно-деловая зона (О1.1) | га | 0,00 | 0,00 | 9,45 | 0,01 |
| 6 | Зона специализированной общественной застройки (О2) | га | 59,25 | 0,06 | 93,13 | 0,10 |
| 7 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки (М) | га | 0,00 | 0,00 | 4,11 | 0,00 |
| 8 | Производственная зона (П) | га | 346,59 | 0,35 | 387,63 | 0,40 |
| 9 | Коммунально-складская зона (К) | га | 121,32 | 0,12 | 121,32 | 0,12 |
| 10 | Зона транспортной инфраструктуры (Т) | га | 823,87 | 0,84 | 870,85 | 0,89 |
| 11 | Зона сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственные угодья, сельскохозяйственное производство) (СХ1) | га | 53639,48 | 54,76 | 53639,48 | 54,76 |
| 12 | Зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества (СХ2) | га | 642,21 | 0,66 | 982,23 | 1,00 |
| 13 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (Р1) | га | 327,80 | 0,33 | 327,80 | 0,33 |
| 14 | Зона лесов (Р3) | га | 20639,58 | 21,07 | 20639,58 | 21,07 |
| 15 | Зона объектов отдыха и туризма (Р5) | га | 40,47 | 0,04 | 125,42 | 0,13 |
| 16 | Зона осуществления историко-культурной деятельности (Р9) | га | 6,86 | 0,01 | 6,86 | 0,01 |
| 17 | Зона кладбищ (СП1) | га | 33,13 | 0,03 | 35,83 | 0,04 |
| 18 | Иные зоны (рекультивации территории полигона ТКО) (СП3) | га | 5,26 | 0,01 | 5,26 | 0,01 |
| 19 | Зона озелененных территорий специального назначения (СП4) | га | 1052,01 | 1,07 | 1052,49 | 1,07 |
| 20 | Иная зона специального назначения (СП5) | га | 15913,09 | 16,24 | 15913,69 | 16,25 |
| 21 | Иные зоны | га | 764,2 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |

  - Социально-экономическое развитие

    - Население и трудовые ресурсы

Численность постоянного населения городского округа Лотошино по данным государственной статистической отчётности по состоянию на 01.01.2024 (предварительная оценка) составила 21,89 тыс. человек.

Прогноз перспективной численности постоянного городского округа Лотошино выполнен на основе анализа существующей демографической ситуации с учётом сложившихся и прогнозируемых тенденций в области рождаемости, смертности, миграционных потоков, планируемых объёмов жилищного строительства и планируемых территориальных преобразований.

Численность населения на первую очередь составит 23,54  тыс. человек; на расчётный срок – составит 26,11 тыс. человек (таблица 3.4.1.1). Прирост постоянного населения составит 4,22 тыс. человек.

Таблица 3.4.1.1. Численность постоянного и сезонного населения городского округа Лотошино

|  | Постоянное население, тыс.чел. |  |  | Сезонное население, тыс.чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| ВСЕГО по городскому округу: | 21,89 | 23,54 | 26,11 | 21,50 | 21,50 | 26,81 |

Планируемое в проекте внесения изменений в генеральный план городского округа Лотошино создание новых рабочих мест приведёт к увеличению числа рабочих мест на территории городского округа с существующих 5,06  тыс. до 14,35 тыс.– на расчётный срок. Трудовой баланс городского округа Лотошино приведён в таблице 3.4.1.2.

Таблица 3.4.1.2. Трудовой баланс городского округа Лотошино (тыс. человек)

| Поз. | Структура трудового баланса | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, всего | 21,89 | 23,54 | 26,11 |
|  | Трудовые ресурсы | 13,66 | 14,69 | 16,29 |
|  | Распределение трудовых ресурсов (п.1+п.2+ п.3) | 13,66 | 14,69 | 16,29 |
| 1 | Количество рабочих мест | 5,06 | 9,79 | 14,66 |
| 2 | Не занято трудовой деятельностью | 6,30 | 6,77 | 6,98 |
| 3 | Сальдо маятниковой миграции | 2,30 | -1,87 | -5,35 |

Таблица 3.4.1.3. Прогноз баланса трудовых ресурсов

| № п/п | Наименование показателя | Отчетный год | Текущий год | Очередной год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Распределение занятых в экономике по разделам ОКВЭД: |  | 4,177 | 4,192 | 4,22 |
| 1. | сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 0,490 | 0,505 | 0,523 |
| 2. | добыча полезных ископаемых | 0 | 0 | 0 |
| 3. | обрабатывающее производства | 0,219 | 0,225 | 0,230 |
| 4. | обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 0 | 0 | 0 |
| 5. | водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 0,387 | 0,385 | 0,385 |
| 6. | строительство | 0,170 | 0,173 | 0,175 |
| 7. | торговля оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 0,665 | 0,665 | 0,670 |
| 8. | транспортировка и хранение | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| 9. | деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 10. | деятельность в области информации и связи | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 11. | деятельность финансовая и страховая | 0,050 | 0,050 | 0,051 |
| 12. | деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 0,048 | 0,045 | 0,045 |
| 13. | деятельность профессиональная, научная и техническая | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 14. | деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 0,011 | 0,010 | 0,010 |
| 15. | государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 0,390 | 0,392 | 0,392 |
| 16. | образование | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| 17. | деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 0,610 | 0,608 | 0,608 |
| 18. | деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| 19. | прочие виды экономической деятельности | 0,156 | 0,153 | 0,150 |

    - Развитие жилых территорий

Жилищный фонд городского округа Лотошино составляет 593,4 тыс. кв. м. Многоквартирный жилищный фонд по округу составляет 251,8 тыс. кв. м с населением 9,07 тыс.человек,  индивидуальные жилые дома – 341,6 тыс. кв. м с населением 12,82 тыс. человек.

Генеральным планом городского округа Лотошино предусмотрено размещение новой многоквартирной и индивидуальной жилой застройки в соответствии с ранее разработанной и утверждённой документацией по планировке территории, а также с учетом утверждённого генерального плана городского округа Лотошино. Общая площадь территорий, планируемых под размещение объектов жилого назначения, составляет 166,25 га. Размещение объектов капитального строительства жилого назначения приведено в таблице 3.4.2.1.

Таблица 3.4.2.1. Размещение нового жилищного строительства в городском округе Лотошино

| № | Планировочный район | Территория, га | Планируемый жилищный фонд, тыс.кв.м | Планируемое население, тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планировочный район Лотошино | 49,00 | 69,08 | 2,219 |
| 2 | Планировочный район Микулинское | 88,02 | 57,00 | 1,452 |
| 3 | Планировочный район Ошейкинское | 29,23 | 20,60 | 0,544 |
|  | Всего по городскому округу Лотошино: | 166,25 | 146,68 | 4,215 |

Расчёт возможных объёмов жилищного строительства произведён в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области, утверждёнными постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30.

Объём нового жилищного строительства составит:

- на первую очередь– 61,1 тыс. кв. м;

- на расчётный срок – 146,7  тыс. кв. м.

В соответствии с предложениями по развитию жилищного комплекса на первую очередь общая площадь жилищного фонда составит 654,5 тыс. кв. м, - средняя жилищная обеспеченность 27,80 кв. м на человека; на расчётный срок общая площадь жилищного фонда – 740,1 тыс. кв. м, средняя жилищная обеспеченность – 28,35 кв. м на человека.

Динамика жилищного фонда городского округа Лотошино приведена в таблице 3.4.2.2.

Таблица 3.4.2.2 Динамика жилищного фонда и населения городского округа Лотошино

| Жилищный фонд | Существующее положение |  | Первая очередь |  |  |  | Расчётный срок (в том числе первая очередь ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Население, тыс. чел. | Сохраняемый жилищный фонд, тыс. кв. м | Новое стр-во, тыс. кв.м | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Население, тыс. человек | Сохраняемый жилищный фонд, тыс. кв. м | Новое стр-во, тыс. кв.м | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Население, тыс. человек |
| Всего по городскому округу Лотошино | 593,4 | 21,89 | 593,4 | 61,1 | 654,5 | 23,54 | 593,4 | 146,7 | 740,1 | 26,11 |
| Многоквартирный | 251,8 | 9,07 | 251,8 | 10,9 | 262,7 | 9,46 | 251,8 | 51,0 | 302,8 | 10,89 |
| Индивидуальный | 341,6 | 12,82 | 341,6 | 50,2 | 391,8 | 14,08 | 341,6 | 95,7 | 437,3 | 15,22 |

    - Сезонное население и развитие территорий, предназначенных для ведения садоводства и огородничества

Численность сезонного населения городского округа Лотошино составляет 21,5 тыс. человек.

Проектом внесения изменений в генеральный план городского округа Лотошино  предусматривается развитие территорий, предназначенных для ведения садоводства и огородничества – всего на расчётный срок 340,02 га.

При освоении данных территориальных ресурсов объём нового строительства составит 212,52 тыс. кв. м с сезонным населением 5,31 тыс. человек (таблица 3.4.3.1).

Общая численность сезонного населения на расчетный срок составит 30,27 тыс. человек.

Таблица 3.4.3.1. Территории, предназначенные для ведения садоводства и огородничества в городском округе Лотошино

| № п/п | Местоположение | Территория, га | Очерёдность реализации | Расчётный жилищный фонд, тыс. кв. м | Планируемое сезонное население, тыс. человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вблизи д. Савостино | 32,79 | Расчетный срок | 20,50 | 0,512 |
| 2 | вблизи д. Боровки | 25,72 | Расчетный срок | 16,08 | 0,402 |
| 3 | д. Канищево | 3,06 | Расчетный срок | 1,91 | 0,048 |
| 4 | вблизи д. Турово | 0,55 | Расчетный срок | 0,35 | 0,009 |
| 5 | вблизи д. Кушелово | 223,69 | Расчетный срок | 139,81 | 3,495 |
| 6 | вблизи с. Микулино | 42,00 | Расчетный срок | 26,25 | 0,656 |
| 7 | вблизи д. Ошейкино | 12,20 | Расчетный срок | 7,62 | 0,191 |
| Всего по городскому округу: |  | 340,02 |  | 212,52 | 5,313 |

    - Социальная инфраструктура

      - Планируемое размещение объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания федерального значения

В Схеме территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р  приводятся сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения в области высшего образования, их основные характеристики и местоположение. Применительно к городскому округу Лотошино сведения отсутствуют.

В Схеме территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р приводятся сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения в области здравоохранения, их основные характеристики и местоположение. Применительно к городскому округу Лотошино сведения отсутствуют.

      - Планируемое размещение объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания регионального значения

Расчёт потребности в учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания городского округа в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области, утвержденными постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30  (далее по тексту – НГП МО)  приведён в таблице 3.4.4.2.1.

Таблица 3.4.4.1.1. Расчёт потребности в учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения регионального значения

| Поз. | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Нормативный показатель на 1000 жителей | Существующие сохраняемые учреждения | Требуется по нормативу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок (включая первую очередь) |
| 1. Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение (больничный стационар) | коек | 8,1 | 520 | 177 | 191 | 211 |
| 1.2. | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (амбулаторно-поликлиническое учреждение), обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (ФАП / ВОП) | пос./см | 17,75 | 240 | 389 | 418 | 463 |
| 1.3. | Медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь, ее структурное подразделение (станция скорой помощи) | автомобиль | 0,1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2. Объекты социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Комплексные, полустационарные и нестационарные организации социального обслуживания (УКЦСОН) | объект | 1 объект на 25 тыс.чел. | 0 | 0 | 0 | 1 |

        - Здравоохранение

В соответствии с данными Министерства здравоохранения Московской области общая емкость учреждений здравоохранения городского округа Лотошино составляет:

больничные стационары, емкость (коек) – 520;

амбулаторно-поликлинические учреждения, емкость (посещений в смену) – 240,

станции скорой помощи, емкость (автомобиль) – 2.

В соответствии с НГП МО нормативный показатель обеспеченности населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями составляет 17,75 пос./смену на 1 тыс. чел., обеспеченности населения в больничных койках – 8,1 коек на 1 тыс. чел, обеспеченности населения стациями скорой помощи – 0,1 автомобиль на 1 тыс. чел.

нормативная потребность существующего населения в больничных стационарах (коек) – 177, планируемого населения на расчетный срок (коек) – 211.

нормативная потребность существующего населения в амбулаторно-поликлинических учреждениях (посещений в смену) – 389, планируемого населения на расчетный срок (посещений в смену) – 463.

нормативная потребность существующего населения в станциях скорой помощи (автомобили) – 2, планируемого населения на расчетный срок (автомобили) –3.

Внесением изменений в генеральный план городского округа Лотошино на первую очередь и расчетный период предусматривается строительство больничных стационаров (таблица 3.4.4.2.1.1), амбулаторно-поликлинических учреждений (таблица 3.4.4.2.1.2) и станций скорой помощи (таблица 3.4.4.2.1.3).

Таблица 3.4.4.2.1.1. Планируемые лечебно-профилактические медицинские организации (кроме санаторно-курортной), оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурные подразделения (больничный стационар)

| Номер соц. объекта на карте | Местоположение | Наименование объектов | Ёмкость, коек | Очерёдность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* | р.п. Лотошино, ул. Спортивная, д.9, к.1,2 | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение (реконструкция) | 30 | Расчетный срок |
|  |  | ИТОГО: | 30 |  |

Примечание:

* В соответствии со Схемой территориального планирования Московской области - основными положениями градостроительного развития, утверждёнными постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23.

Таблица 3.4.4.2.1.2. Планируемые лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (амбулаторно-поликлинические учреждения), обособленные структурные подразделения медицинских организаций, оказывающие первичную медико-санитарную помощь (ФАП / ВОП)

| Номер соц. объекта на карте | Местоположение | Наименование объектов | Ёмкость, пос./смену | Очерёдность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2* | д. Савостино | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | 139 | Первая очередь |
| 3* | д. Монасеино | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (ФАП) | 10 | Первая очередь |
| 4* | д. Коноплево, зу с кадастровым номером 50:02:0010102:633 | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (ФАП) | 10 | Расчетный срок |
| 5* | п. Большая Сестра | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (ФАП) | 10 | Первая очередь |
| 6* | д. Узорово, зу с кадастровым номером 50:02:0040208:623 | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (ФАП) | 10 | Первая очередь |
| 7* | д. Званово | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (ФАП) | 10 | Первая очередь |
| 8* | д. Савостино | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (ФАП) | 10 | Первая очередь |
| 9* | д. Доры, д. 6 | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | 20 | Первая очередь |
| 10* | д. Ушаково, зу с кадастровым номером 50:02:0040204:974 | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (ФАП) | 10 | Первая очередь |
|  |  | ИТОГО: | 229 |  |

Примечание:

* В соответствии со Схемой территориального планирования Московской области - основными положениями градостроительного развития, утверждёнными постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23.

Таблица 3.4.4.2.1.3. Планируемые медицинские организации, оказывающие скорую медицинскую помощь, их структурные подразделения (станции скорой помощи)

| Номер соц. объекта на карте | Местоположение | Наименование объектов | Ёмкость, автомобиль | Очерёдность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11** | р.п. Лотошино, ул Спортивная, д. 9 | Медицинские организации, оказывающие скорую медицинскую помощь, их структурные подразделения (станции скорой помощи) реконструкция | 1 | Расчетный срок |
|  |  | ИТОГО: | 1 |  |

Примечание:

** Предложение генерального плана.

        - Объекты социального обслуживания населения

По данным Министерства социального развития Московской области в городском округе Лотошино расположены  следующие объекты социального обслуживания населения.

ГБУ СО МО «Лотошинский центр социальной помощи семье и детям», ГО Лотошино, р.п. Лотошино, микрорайон д.11, пом.3;

ГКУ СО МО «Лотошинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», ГО Лотошино, д. Ошейкино, д.111.

Для обеспечения планируемого населения проектом генерального плана на  расчетный срок предусматривается размещение одного нового универсального центра социального обслуживания населения (табл.3.4.4.2.2.1.)

Таблица 3.4.4.2.2.1. Планируемые комплексные, полустационарные и нестационарные организации социального обслуживания (УКЦСОН)

| Номер соцобъекта на карте | Местоположение | Наименование объектов | Очерёдность |
| --- | --- | --- | --- |
| 12* | р.п. Лотошино | Комплексные, полустационарные и нестационарные организации социального обслуживания (УКЦСОН) | Расчетный срок |

Примечание:

* В соответствии со Схемой территориального планирования Московской области - основными положениями градостроительного развития, утверждёнными постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23.

      - Потребность в объектах социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания местного значения

Расчёт потребности в учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания местного значения на существующее и планируемое население городского округа Лотошино (таблица 3.4.4.3.1.)

Таблица 3.4.4.3.1. Расчёт потребности в учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения местного значения

| Поз. | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения |  | Нормативный показатель на 1000 жителей | Существующие сохраняемые учреждения | Требуется по нормативу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок (включая первую очередь) |
| 1. Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общеобразовательная организация | мест |  | 135 | 3078 | 2955 | 3178 | 3525 |
| 1.2. | Дошкольная образовательная организация | мест |  | 65 | 1062 | 1423 | 1530 | 1697 |
| 2. Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объект культурно-досугового (клубного) типа | посадочных мест |  | 65 | 1696 | 1423 | 1530 | 1697 |
| 2.2. | Организация дополнительного образования (ДШИ) | мест |  | 18 % от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | 170 | 432 | 465 | 515 |
| 2.3. | Зрелищная организация (театр) | посадочных мест |  | - | 0 | не требуется | не требуется | не требуется |
| 2.4. | Зрелищная организация (концертная организация) | посадочных мест |  | - | 0 | не требуется | не требуется | не требуется |
| 3. Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Спортивное сооружение |  | тыс. кв. м | 0,9483 | 45,275 | 20,76 | 22,32 | 24,76 |
| 3.2. | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (спортивные залы) |  | тыс. кв.м площади пола | 0,106 | 3,63 | 2,32 | 2,50 | 2,77 |
| 3.3. | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (бассейн) |  | кв.м зеркала воды | 9,96 | 499 | 218 | 234 | 260 |
| 3.4. | ДЮСШ |  | мест | 20 % от численности детей в возрасте от 6 до 15 лет | 337 | 348 | 374 | 415 |
| 3.5. | ЕПС |  | человек | 122/1000 чел (возраст 3-79 лет) | н/д | 2484 | 2671 | 2962 |
| 4. Места погребения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Кладбище | га |  | 0,24 | 33,91 | 5,25 | 5,65 | 6,27 |

        - Объекты образования

# Дошкольные образовательные организации

На территории городского округа Лотошино расположено 10 дошкольных образовательных организаций, проектной вместимостью (количество мест) - 1062. Фактическая наполняемость (мест) – 564..

В соответствии с НГП МО нормативный показатель обеспеченности населения местами в дошкольных образовательных организациях – 65 мест на 1 тыс. человек.

Нормативная потребность существующего населения – 1423 места (уровень обеспеченности 75%), планируемого населения  на расчетный срок составит 1697 мест (таблица 3.4.4.3.1.1).

Таблица 3.4.4.3.1.1. Нормативная потребность в дошкольных образовательных организациях

| Показатель | Потребность |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| Численность населения | 21,89 | 23,54 | 26,11 |
| Нормативная потребность (мест) | 1423 | 1530 | 1697 |

Общеобразовательные организации

На территории городского округа Лотошино расположено 9 общеобразовательных организаций, проектной вместимостью 3078 мест.

Фактически в общеобразовательных учреждениях обучается 1870 человек.

Количество учащихся во вторую смену – 0 человек.

В соответствии с НГП МО нормативный показатель обеспеченности населения местами в общеобразовательных организациях – 135 мест на 1 тыс. чел.

Нормативная потребность существующего населения – 2955 мест (уровень обеспеченности – 104%), планируемого населения на расчетный срок - 3525 мест (таблица 3.4.4.3.1.2).

Таблица 3.4.4.3.1.2. Нормативная потребность в общеобразовательных организациях

| Показатель | Потребность |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| Численность населения | 21,89 | 23,54 | 26,11 |
| Нормативная потребность (мест) | 2955 | 3178 | 3525 |

        - Объекты физической культуры и спорта

На территории городского округа Лотошино расположены объекты физической культуры и спорта следующих типов:

спортивные залы – 3,63 тыс. кв. м площади пола;

плоскостные спортивные сооружения (в том числе спортивные площадки) – 45,275 тыс. кв.м.;

плавательные бассейны 499 кв.м. зеркала воды;

ДЮСШ – 337 мест.

В соответствии с НГП МО нормативный показатель обеспеченности населения объектами каждого типа составляет:

спортивные залы – 0,106 тыс. кв. м площади пола на 1 тыс. чел.;

плоскостные сооружения – 0,9483 тыс. кв. м на 1 тыс. чел.;

плавательные бассейны – 9,96 кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел.;

ДЮСШ - 20 % от численности детей от 6 до 15 лет.

Нормативная потребность в объектах физической культуры и массового спорта представлена в таблице 3.4.4.3.2.1.

На расчетный срок нормативная величина ЕПС составит 2982 чел/час..

Таблица 3.4.4.3.2.1. Нормативная потребность в объектах физической культуры и массового спорта

| Показатель | Потребность |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| Численность населения | 21,89 | 23,54 | 26,11 |
| Нормативная потребность в спортивных залах (тыс.кв.м.) | 2,32 | 2,50 | 2,77 |
| Нормативная потребность в спортивных сооружениях (плоскостных) (тыс.кв.м.) | 20,76 | 22,32 | 24,76 |
| Нормативная потребность в бассейнах (кв.м. зеркала воды) | 218 | 234 | 260 |
| Нормативная потребность в ДЮСШ (мест) | 348 | 374 | 415 |

        - Учреждения культуры

На территории городского округа Лотошино расположены учреждения культуры следующих типов:

объекты культурно-досугового (клубного) типа– 1696 посадочных мест;

организации дополнительного образования (ДШИ)– 170 мест.

Нормативный показатель обеспеченности планируемого населения городского округа Лотошино объектами культуры в соответствии с распоряжением Министерства культуры Московской области № 17РВ-37 от 20.03.2020 составляет:

объекты культурно-досугового (клубного) типа – 65 посадочных мест на 1 тыс.человек;

организации дополнительного образования (ДШИ) – 18 % от численности детей от 5 до 18 лет;

Нормативная потребность в объектах культуры и искусства представлена в таблице 3.4.4.3.3.1.

# Таблица 3.4.4.3.3.1. Нормативная потребность в объектах культуры и искусства

| Показатель | Потребность |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| Численность населения | 21,89 | 23,54 | 26,11 |
| Нормативная потребность в объектах культурно-досугового (клубного) типа (посадочных мест) | 1423 | 1530 | 1697 |
| Нормативная потребность в театрах (посадочных мест) | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная потребность в концертных организациях (посадочных мест) | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная потребность в организациях дополнительного образования (ДШИ) (мест) | 432 | 465 | 515 |

        - Места погребения

По данным Главного управления региональной безопасности Московской области на территории городского округа Лотошино расположено 26 кладбищ общей площадью 33,91 га: 23 открытых кладбища общей площадью 29,68 га, 3 закрытых кладбища общей площадью 4,23 га.

Расчетный показатель потребности в местах захоронения (в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») составляет 0,24 га на 1 тыс. чел.

Нормативная потребность существующего населения в местах захоронения (га) – 5,25,, планируемого населения на расчетный срок (га) – 6,27 (таблица 3.4.4.3.4.1.)

# Таблица 3.4.4.3.4.1. Нормативная потребность в местах погребения

| Показатель | Потребность |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| Численность населения | 21,89 | 23,54 | 26,11 |
| Нормативная потребность (га) | 5,25 | 5,65 | 6,27 |

    - Развитие территорий производственно-коммунального, общественно-делового и рекреационно-спортивного назначения

Основными направлениями развития производственно-хозяйственного комплекса городского округа Лотошино  являются:

формирование зон объектов обслуживания микрорайонного значения;

развитие локальных площадок хозяйственных объектов;

размещение объектов предпринимательской деятельности;

формирование системы рабочих мест, ориентированной на эффективное использование имеющихся трудовых ресурсов и обеспечивающей рациональную занятость населения.

Всего под объекты, планируемые к размещению, предусмотрено 207,17 га. Это позволит организовать 9,60 тыс. рабочих мест

Количество рабочих мест городского округа Лотошино  составит:

на первую очередь  – 9,79 тыс. ед.;

на расчётный срок – 14,66 тыс. ед.

Таблица 3.4.5.1. Территории планируемого размещения объектов промышленного, общественно-делового, транспортного, коммунально-складского и рекреационного назначения

| Номер | Местоположение | Функциональное назначение территории | Очерёдность | Территория, га | Площадь объектов, тыс. кв. м | Рабочие места, тыс. мест | Номер на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Лотошино | Многофункциональная общественно-деловая зона | Расчетный срок | 2,53 | 22,7 | 0,202 | 1 |
| 2 | д.Введенское | Многофункциональная общественно-деловая зона | Первая очередь | 0,50 | 4,5 | 0,040 | 2 |
| 3 | с. Микулино | Многофункциональная общественно-деловая зона | Расчетный срок | 0,54 | 4,8 | 0,043 | 3 |
| 4 | р.п. Лотошино | Многофункциональная общественно-деловая зона | Первая очередь | 0,65 | 5,9 | 0,052 | 4 |
| 5 | п. Кировский | Многофункциональная общественно-деловая зона | Первая очередь | 5,76 | 51,8 | 0,460 | 5 |
| 6 | д. Введенское | Многофункциональная общественно-деловая зона | Расчетный срок | 3,21 | 28,9 | 0,257 | 6 |
| 7 | д. Ушаково | Многофункциональная общественно-деловая зона | Первая очередь | 0,53 | 4,8 | 0,042 | 7 |
| 8 | д. Доры | Многофункциональная общественно-деловая зона | Расчетный срок | 0,50 | 4,5 | 0,040 | 8 |
| 9 | д. Палкино | Многофункциональная общественно-деловая зона | Первая очередь | 0,43 | 3,9 | 0,035 | 9 |
| 10 | д. Ошейкино | Многофункциональная общественно-деловая зона | Первая очередь | 0,41 | 3,7 | 0,033 | 10 |
| 11 | р.п. Лотошино | Многофункциональная общественно-деловая зона | Первая очередь | 2,79 | 25,1 | 0,224 | 11 |
| 12 | р.п. Лотошино | Многофункциональная общественно-деловая зона | Первая очередь | 1,92 | 17,3 | 0,154 | 12 |
| 13 | п. Кировский | Многофункциональная общественно-деловая зона | Первая очередь | 1,00 | 9,0 | 0,080 | 13 |
| 14 | п. Новолотошино | Многофункциональная общественно-деловая зона | Расчетный срок | 5,81 | 52,3 | 0,465 | 14 |
| 15 | р.п. Лотошино | Многофункциональная общественно-деловая зона | Расчетный срок | 2,79 | 25,1 | 0,223 | 15 |
| 16 | д. Введенское | Многофункциональная общественно-деловая зона | Первая очередь | 2,44 | 21,9 | 0,195 | 16 |
| 17 | п. Торфяной | Многофункциональная общественно-деловая зона | Расчетный срок | 0,71 | 6,4 | 0,057 | 17 |
| 18 | д. Савостино | Многофункциональная общественно-деловая зона | Расчетный срок | 0,61 | 5,5 | 0,049 | 18 |
| 19 | д. Борки | Многофункциональная общественно-деловая зона | Расчетный срок | 0,62 | 5,6 | 0,050 | 19 |
| 20 | д. Кушелово | Многофункциональная общественно-деловая зона | Первая очередь | 9,45 | 85,0 | 0,756 | 20 |
| 21 | с. Микулино | Зона специализированной общественной застройки | Расчетный срок | 0,45 | 4,1 | 0,036 | 21 |
| 22 | д. Абушково | Зона специализированной общественной застройки | Расчетный срок | 3,53 | 31,8 | 0,282 | 22 |
| 23 | д. Введенское | Зона специализированной общественной застройки | Расчетный срок | 2,99 | 26,9 | 0,239 | 23 |
| 24 | р.п. Лотошино | Зона специализированной общественной застройки | Первая очередь | 2,05 | 18,4 | 0,164 | 24 |
| 25 | д. Могильцы | Зона специализированной общественной застройки | Расчетный срок | 2,44 | 22,0 | 0,195 | 25 |
| 26 | д. Монасеино | Зона специализированной общественной застройки | Расчетный срок | 17,87 | 160,8 | 1,429 | 26 |
| 27 | с. Микулино | Зона специализированной общественной застройки | Расчетный срок | 0,48 | 4,4 | 0,039 | 27 |
| 28 | с. Микулино | Зона специализированной общественной застройки | Расчетный срок | 0,49 | 4,4 | 0,039 | 28 |
| 29 | д. Могильцы | Зона специализированной общественной застройки | Расчетный срок | 0,88 | 7,9 | 0,070 | 29 |
| 30 | п. Кировский | Зона специализированной общественной застройки | Первая очередь | 2,70 | 24,3 | 0,216 | 30 |
| 31 | п. Большая Сестра | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Первая очередь | 3,83 | 34,4 | 0,306 | 1 |
| 32 | п. Большая Сестра | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Расчетный срок | 0,28 | 2,5 | 0,022 | 2 |
| 33 | вблизи д. Ушаково | Производственная зона | Первая очередь | 12,76 | 114,8 | 0,702 | 1 |
| 34 | д. Ушаково | Производственная зона | Первая очередь | 12,21 | 109,9 | 0,671 | 2 |
| 35 | д. Ушаково | Производственная зона | Первая очередь | 2,00 | 18,0 | 0,110 | 3 |
| 36 | п. Новолотошино | Производственная зона | Первая очередь | 11,09 | 99,8 | 0,610 | 4 |
| 37 | вблизи п. Торфяной | Производственная зона | Первая очередь | 2,98 | 26,8 | 0,164 | 5 |
| 38 | вбл.д.Кушелово | Зона объектов отдыха и туризма | Расчетный срок | 2,94 | 2,9 | 0,029 | 7 |
| 39 | вблизи д. Шилово | Зона объектов отдыха и туризма | Расчетный срок | 19,75 | 19,8 | 0,198 | 1 |
| 40 | вблизи д. Речки | Зона объектов отдыха и туризма | Расчетный срок | 15,47 | 15,5 | 0,155 | 2 |
| 41 | п. Кировский | Зона объектов отдыха и туризма | Расчетный срок | 0,94 | 0,9 | 0,009 | 4 |
| 42 | c. Микулино | Зона объектов отдыха и туризма | Расчетный срок | 4,28 | 4,3 | 0,043 | 6 |
| 43 | вблизи д. Власово | Зона объектов отдыха и туризма | Расчетный срок | 4,98 | 5,0 | 0,050 | 3 |
| 44 | вблизи д. Ошейкино | Зона объектов отдыха и туризма | Расчетный срок | 36,59 | 36,6 | 0,366 | 5 |
| Всего по городскому округу Лотошино: |  |  |  | 207,17 | 1184,90 | 9,60 |  |

  - Развитие транспортной инфраструктуры

Транспортная инфраструктура городского округа Лотошино Московской области представлена автомобильными дорогами общего пользования федерального, регионального и местного значения.

Развитие транспортной инфраструктуры неразрывно связано с изменениями в системе расселения и направлено в первую очередь на обеспечение и совершенствование связей как внутри городского округа Лотошино, так и в системе расселения Московской области, в частности Волоколамско-Можайской устойчивой системе расселения.

Основные автомобильные дороги федерального и регионального значения обеспечивают транспортную связь городского округа с субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями Московской области.

Автомобильные дороги общего пользования регионального значения обеспечивают транспортные связи городского округа Лотошино с другими муниципальными образованиями и между населенными пунктами. Автомобильные дороги местного значения в границах городского округа обеспечивают подъезд к населенным пунктам с выходом на сеть автомобильных дорог регионального значения и обслуживают территории населенных пунктов.

Уровень развития транспортного каркаса, обеспечивающего внешние и муниципальные транспортные связи, определяет плотность сети автомобильных дорог общего пользования городского округа.

В основу развития транспортной инфраструктуры городского округа положены изменения и дополнения существующей транспортной инфраструктуры, учитывающие максимальное удовлетворение потребностей населения и хозяйственного комплекса в перевозке пассажиров и грузов и не нарушающие экологическую среду в городском округе.

В настоящем внесении изменений в генеральный план городского округа Лотошино Московской области развитие транспортной инфраструктуры предусматривается на основе градостроительного развития территории городского округа и учетом утвержденных документов территориального планирования:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р;

- Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8;

- Генеральный план городского округа Лотошино Московской области, утвержден решением Совета депутатов городского округа Лотошино Московской области от 26.05.2021 № 245/24 (с учётом внесённых изменений).

    - Внешний транспорт

Внешний транспорт – это, система элементов ответственная за связь территорий с внешним миром, в нее как структурные элементы входят: система железнодорожного транспорта, система автомобильного транспорта, речного, морского, воздушного транспорта и система трубопроводного транспорта.

      - Железнодорожный транспорт

Существующее положение

На территории городского округа Лотошино Московской области объекты железнодорожного транспорта отсутствуют.

Проектные мероприятия

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения в границах городского округа Лотошино Московской области размещение инфраструктуры железнодорожного транспорта не предусмотрено.

      - Рельсовый транспорт

Существующее положение

На территории городского округа Лотошино Московской области объекты рельсового скоростного пассажирского транспорта (ЛРТ) отсутствуют.

Проектные мероприятия

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения и Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской области в границах городского округа Лотошино Московской области размещение инфраструктуры рельсового скоростного пассажирского транспорта (ЛРТ) не предусмотрено.

      - Автомобильные дороги

Существующее положение

Сеть автомобильных дорог, обеспечивающих межмуниципальные и межсубъектные транспортные связи городского округа Лотошино, складывается из автомобильных дорог общего пользования регионального значения Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка, Лотошино – Суворово – Клин, Микулино – Нестерово, Суворово – Ошейкино – Максимово, Немки – Коноплево – Речки, а также из автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-111 подъездная дорога от автомобильной дороги М-10 «Россия» к государственному комплексу «Завидово».

Проектные мероприятия

Как и в настоящее время, основной каркас автодорожной сети внешних транспортных связей городского округа Лотошино будут составлять автомобильные дороги общего пользования регионального значения Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка, Лотошино – Суворово – Клин, Микулино – Нестерово, Суворово – Ошейкино – Максимово, Немки – Коноплево – Речки, а также автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-111 подъездная дорога от автомобильной дороги М-10 «Россия» к государственному комплексу «Завидово».

В Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения сведения о планируемых к размещению автомобильных дорогах федерального значения на территории городского округа Лотошино Московской области отсутствуют.

      - Воздушный транспорт

Существующее положение

На территории городского округа Лотошино Московской области объекты воздушного транспорта отсутствуют.

Проектные мероприятия

Согласно постановлению Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (далее по тексту – РНГП) размещение объектов авиации общего назначения - вертолетных площадок - осуществляется из расчета: не менее 2 площадок на городской округ с численностью населения свыше 50 тыс. человек, не менее 1 площадки на городской округ с численностью населения до 50 тыс. человек.

Согласно Схеме территориального планирования транспортного обслуживания Московской области (далее по тексту СТП ТО МО) развитие инфраструктуры авиации общего назначения (АОН) предусматривает:

- создание пространственных и технических условий для роста доли АОН в перевозках пассажиров и грузов воздушным транспортом;

- создание пространственных условий опережающего развития сектора АОН, включающего малую (деловую, в том числе корпоративную, спортивную, любительскую) авиацию, а также летную подготовку;

- создание условий для использования инфраструктуры АОН для выполнения социально значимых воздушных работ, не связанных с перевозкой пассажиров и грузов (скоростное нерегулярное сообщение между населенными пунктами, экстренная доставка людей и грузов, в том числе в лечебные учреждения, разведка погоды, контроль и регистрация метеорологических явлений; патрулирование дорог, видеоконтроль транспортных магистралей; лесопатрулирование, пожарный контроль, контроль численности животных, контроль и оповещение о загрязнении окружающей среды; поисково-спасательные работы, перевозка донорских органов, медицинская эвакуация, геологическая разведка, доставка и парашютирование грузов, сельскохозяйственные работы, строительство, аэрофотосъемка, авиационная реклама).

Мероприятия, направленные на решение задач развития АОН, включают реконструкцию и технологическую модернизацию аэродромов, гидродромов и посадочных площадок, приспособленных к приему и выпуску воздушных судов (ВС) АОН легкого класса (с взлетной массой до 5700 кг) и находящихся в собственности или арендуемых.

Согласно СТП ТО МО на территории городского округа Лотошино отображены планируемые к размещению вертолетные площадки авиации общего назначения, данные по которым приведены в таблице 3.5.1.4.1.

Таблица 3.5.1.4.1.

| № | Наименование вертолетной площадки | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 30 | Введенское | северо-западнее д. Введенское, пересечение а/д Лотошино - Афанасово - Введенское и а/д Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка |
| 31 | Кировский | центральная часть п. Кировский, ул. Кирова, рядом с пожарной частью |
| 32 | Брыково | южнее д. Брыково, а/д Суворово - Ошейкино - Максимово |

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения в границах городского округа Лотошино Московской области размещение объектов воздушного транспорта не предусмотрено.

      - Водный транспорт

Существующее положение

На момент разработки проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Лотошино Московской области на территории городского округа объекты водного транспорта отсутствуют.

Проектные мероприятия

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения и Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской области в границах городского округа Лотошино Московской области размещение объектов водного транспорта не предусмотрено.

      - Трубопроводный транспорт

Существующее положение

На момент разработки материалов по внесению изменений в генеральный план городского округа Лотошино Московской области на территории городского округа объекты трубопроводного транспорта отсутствуют.

Проектные мероприятия

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) в границах городского округа Лотошино Московской области размещение объектов трубопроводного транспорта не предусмотрено.

    - Транспортная инфраструктура в границах городского округа

      - Сеть автомобильных дорог и улично-дорожная сеть населенных пунктов

Существующее положение

Сеть автомобильных дорог, проходящих по территории городского округа Лотошино состоит из участков автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения.

Данные по участкам автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-111 подъездная дорога от автомобильной дороги М-10 «Россия» к государственному комплексу «Завидово» в границах городского округа Лотошино представлены в таблице 3.5.2.1.1. (краткая характеристика участков приведена в соответствии с письмом Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Министерства транспорта Российской Федерации от 17.04.2017 № 02-29/12420 и данными внесенными в Единый государственный реестр недвижимости).

Таблица 3.5.2.1.1

| № п/п | Наименование участка | Протяженность в границах округа, км | Ширина проезжей части, м | Вид покрытия | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Козлово – Бортница – Кайдиново км 27+000 – км 29+300 | 2,3 | 5,0 | а/б | V |
| 2 | Лама – 3 кв км 0+000 – км 0+820 | 0,82 | 4,5 | гравийное | V |
| 3 | Лама - квартал 14, км 0+000 - км 2+532 (ОКС 50:02:0000000:8174) | 2,532 | 4,5 | гравийное | V |
| 4 | Кресты - 29 квартал, км 0+000 - км 5+867 (ОКС 50:02:0020202:1) | 5,867 | 4,5 | а/б | V |
| 5 | Лама – Кресты – Ошейкино км 0+360 – км 21+800 | 21,11 | 4,5 | а/б | V |
| 6 | Ошейкино – 77 кв км 0+000 – км 3+803 | 3,803 | 4,5 | а/б | V |
| 7 | 42 кв – 44 кв (ОКС 50:00:0000000:1257) | 4,8 | 4,5 | гравийное | V |
| 8 | Кресты – Костьково км 0+000 – км 0+976 | 0,976 | 4,5 | а/б | V |
| 9 | Грибаново – Шалаш (ОКС 50:0:0:222288) | 9,0 | 5,0 | а/б | V |
| Протяженность автомобильных дорог федерального значения |  | 51,208 |  |  |  |

Примечание: а/б – асфальтобетонное.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения, проходящих в границах городского округа Лотошино приведен в таблице 3.5.2.1.2. Наименование автомобильных дорог и их учетные номера приведены в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 05.08.2008 № 653/26, а краткая характеристика в соответствии с данными Системы контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры (https://skpdi.mosreg.ru).

Таблица 3.5.2.1.2.

| № п/п | Название автомобильной дороги | Учетный номер | Протяженность в границах городского округа, км | Категория | Ширина проезжей части, м | Вид покрытия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка (Лотошинский район) | 46К-1121 | 37,307 | III | 7,0 | а/б |  |
|  | Лотошино – Суворово – Клин (Лотошинский район) | 46К-9251 | 11,717 | III | 7,0 | а/б |  |
|  | Суворово – Ошейкино – Максимово (Лотошинский район) | 46К-9292 | 20,262 | IV | 6,0 | а/б |  |
|  | «Лотошино – Суворово – Клин» – Лотошино | 46Н-04998 | 2,493 | IV | 7,0 | а/б |  |
|  | Лотошино – Ошейкино | 46Н-04999 | 18,188 | IV | 6,0 | а/б |  |
|  | Хмелевки – Савостино | 46Н-05000 | 4,114 | IV | 6,0 | а/б |  |
|  | Лотошино – Афанасово – Введенское | 46Н-05001 | 23,586 | IV | 6,0 | а/б |  |
|  | Гаврилово – Званово – Ошейкино | 46Н-05002 | 10,189 | IV | 5,0 | а/б |  |
|  | Афанасово – Раменье | 46Н-05003 | 4,274 | IV | 7,0 | а/б |  |
|  | Лотошино – Стрешневы Горы – Корневское | 46Н-05004 | 10,934 | IV | 6,0 | а/б |  |
|  | Хилово – Палкино – Введенское | 46Н-05005 | 21,964 | IV | 6,0 | а/б |  |
|  | Лотошино – Горы Мещерские – Марково | 46Н-05006 | 11,588 | IV | 6,0 | а/б |  |
|  | Воробьево – Узорово | 46Н-05007 | 5,061 | IV | 6,0 | а/б |  |
|  | Софийское – Моносеино – Корневское | 46Н-05008 | 8,815 | IV | 6,0 | а/б |  |
|  | Немки – Коноплево – Речки | 46Н-05009 | 13,873 | IV | 6,0 | а/б |  |
|  | Ошейкино – Доры – Егорье | 46Н-05011 | 3,568 | IV | 5,0 | а/б |  |
|  | Агнищево – Кульпино – Стрешневы Горы | 46Н-05012 | 14,375 | IV | 5,0-6,0 | а/б, щебень |  |
|  | Чапаево – Звягино – Пешки | 46Н-05013 | 8,234 | IV | 6,0-4,0 | а/б, щебень |  |
|  | Лотошино – Ошейкино – Узорово | 46Н-05014 | 11,129 | IV | 6,0 | а/б |  |
|  | «Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка» – Немки | 46Н-05010 | 1,995 | IV | 6,0 | а/б |  |
|  | «Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка» – Нововасильевское | 46Н-05015 | 4,208 | IV | 6,0 | а/б |  |
|  | Михалево – Натальино | 46Н-05016 | 2,922 | IV | 6,0 | а/б |  |
|  | «Суворово – Ошейкино – Максимово» – Кушелово | 46Н-05019 | 4,012 | IV | 6,0 | а/б |  |
|  | «Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка» – Павловское | 46Н-05020 | 0,92 | IV | 7,0 | щебень |  |
|  | Мастищево – Кульпино | 46Н-05022 | 5,912 | IV | 6,0 | а/б |  |
|  | «Лотошино – Суворово – Клин» – Курвино | 46Н-05024 | 0,376 | V | 4,5-3,0 | ц/б сборн., грунт |  |
|  | Кульпино – Володино | 46Н-05028 | 2,78 | IV | 5,5 | а/б |  |
|  | Канищево – Аринькино | 46Н-05031 | 1,5 | V | 5,0 | гравий, грунт |  |
|  | Вяхирево – Могильцы | 46Н-05032 | 3,833 | V | 6,0-4,0 | а/б гравий |  |
|  | Микулино – Нестерово | 46Н-05033 | 3,432 | IV | 6,0 | а/б |  |
|  | «Лотошино – Афанасово – Введенское» – Канищево | 46Н-05034 | 0,359 | V | 4,0 | щебень |  |
|  | «Суворово – Ошейкино – Максимово» – Торфяной | 46Н-05035 | 0,437 | - | 4,0 | грунт профил. |  |
|  | Новошино – Нововасильевское | 46Н-05036 | 4,253 | IV | 7,0 | а/б |  |
|  | Кельи – Званово | 46Н-05038 | 6,91 | V | 5,0-4,5 | а/б, щебень |  |
|  | «Хилово – Палкино – Введенское» – Рождество – Клетки | 46Н-05042 | 3,793 | V | 6,0-4,0 | гравий, щебень |  |
|  | Ушаково – Мамоново | 46Н-05047 | 2,678 | IV | 6,0-4,5 | а/б |  |
|  | «Немки – Коноплево – Речки» – Хранево | 46Н-05049 | 1,862 | IV | 6,0 | а/б |  |
|  | Лотошино – Турово – Новошино | 46Н-05053 | 2,384 | V | 6,0-4,5 | а/б |  |
|  | Чащь – Харланиха - Рыбхоз | 46Н-00366 | 1,6 | IV | 7,0 | а/б |  |
|  | Чапаево - Звягино - Пешки | 46Н-05013 | 8,234 | IV | 4,5-4,0 | а/б щебень |  |
| Протяженность автомобильных дорог регионального значения |  |  | 306,071 |  |  |  |

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих в границах городского округа Лотошино приведен в таблице 3.5.2.1.3. Наименование автомобильных дорог и их учетные номера приведены в соответствии с данными Системы контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры (https://skpdi.mosreg.ru).

Таблица 3.5.2.1.3.

| № п.п. | Наименование объекта | РГН | Протяженность по оси, км | Категория по ГОСТ | Основание для внесения сведений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автодорога Лотошинский район, д.Софийское, ул.Озерная | 46-229-822 ОП МП 46- 014 | 0,279 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 2 | Автодорога Лотошинский район, д.Лужки | 46-229-819 ОП МП 46- 026 | 0,697 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 3 | Автодорога Лотошинский район, д.Кудрино (участок № 2) | 46-229-808 ОП МП 46- 040 | 0,279 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 4 | Автодорога Лотошинский район, д.Издетель | 46-229-837 ОП МП 46- 047 | 0,389 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 5 | Автодорога «Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка» - Лужки | 46-229-819 ОП МП 46-109 | 0,52 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 6 | Автодорога «Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка» - Ошенево | 46-229-808 ОП МП 46-110 | 0,678 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 7 | Автодорога «Кульпино-Володино» - Горсткино | 46-229-819 ОП МП 46-111 | 0,333 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 8 | Автодорога Лотошинский район, д.Макарово (уч-к1) | 46-229-808 ОП МП 46- 041 | 0,592 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 9 | Автодорога Лотошинский район, д.Макарово (уч-к2) | 0 | 0,198 | V |  |
| 10 | Автодорога Лотошинский р-н, д.Софийское, ул.Рябиновая | 46-229-551 ОП МП 46- 120 | 0,31 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 11 | Автодорога п.Лотошино ул.Спортивная (уч-к 1) | 0 | 0,268 | V |  |
| 12 | Автодорога п.Лотошино ул.Спортивная (уч-к 2) | 46-229-551 ОП МП 46- 072 | 0,17 | V |  |
| 13 | Автодорога п.Лотошино, ул.Спортивная (уч-к 3) | 46-229-551 ОП МП 46- 072 | 0,092 | V |  |
| 14 | Автодорога Лотошинский район, д.Новошино уч.2 | 46-229-808 (2) ОП МП 46- 042 | 0,461 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 15 | Автодорога п.Лотошино, ул.Советская | Н114.005827 | 0,281 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 16 | Автодорога п.Лотошино, ул.Старая Слободка | Н114.005909 | 0,353 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 17 | Автодорога Лотошинский р-н, п. Кировский, ул. Лесная | Н114.005871 | 0,262 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 18 | Автодорога п. Лотошино, площадь по ул.Центральная, д.18 | Н114.005872 | 0,9 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 19 | Автодорога «Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка» - Старое Лисино | Н114.005923 | 0,302 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 20 | Автодорога п.Лотошино, проезд от ул. Центральной до ул. Колхозной | Н114.005873 | 0,05 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 21 | Автодорога Лотошинский район, д.Михалево (участок № 6) | Н114.005817 | 0,178 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 22 | Автодорога Лотошинский район, д.Старое Лисино | Н114.005818 | 0,627 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 23 | Автодорога Лотошинский район, объезд д.Звягино | 46-229-808 ОП МП 46- 046 | 0,852 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 24 | Автодорога Калицино-Абушково-Харпай | 46-229-822 ОП МП 46-114 | 3,144 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 25 | Автодорога Лотошинский район, д.Урусово | 46-229-819 ОП МП 46- 038 | 0,122 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 26 | Автодорога Лотошинский район, д.Софийское, ул.Озерная | 46-229-822 ОП МП 46- 014 | 0,279 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 27 | Автодорога Лотошинский район, д.Лужки | 46-229-819 ОП МП 46- 026 | 0,697 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 28 | Автодорога Лотошинский район, д.Михалево (участок № 6) | Н114.005817 | 0,178 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 29 | Автодорога Лотошинский район, д.Старое Лисино | Н114.005818 | 0,627 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 30 | Автодорога Лотошинский район, д.Урусово | 46-229-819 ОП МП 46- 038 | 0,122 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 31 | Автодорога Лотошинский район, д.Кудрино (участок № 2) | 46-229-808 ОП МП 46- 040 | 0,279 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 32 | Автодорога Лотошинский район, д.Макарово (уч-к1) | 46-229-808 ОП МП 46- 041 | 0,592 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 33 | Автодорога Лотошинский район, д.Новошино уч.2 | 46-229-808 (2) ОП МП 46- 042 | 0,461 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 34 | Автодорога Лотошинский район, объезд д.Звягино | 46-229-808 ОП МП 46- 046 | 0,852 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 35 | Автодорога Лотошинский район, д.Издетель | 46-229-837 ОП МП 46- 047 | 0,389 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 36 | Автодорога п.Лотошино, ул.Советская | Н114.005827 | 0,281 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 37 | Автодорога п.Лотошино, ул.Старая Слободка | Н114.005909 | 0,353 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 38 | Автодорога Лотошинский р-н, п. Кировский, ул. Лесная | Н114.005871 | 0,262 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 39 | Автодорога п. Лотошино, площадь по ул.Центральная, д.18 | Н114.005872 | 0,9 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 40 | Автодорога «Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка» - Старое Лисино | Н114.005923 | 0,302 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 41 | Автодорога «Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка» - Лужки | 46-229-819 ОП МП 46-109 | 0,52 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 42 | Автодорога «Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка» - Ошенево | 46-229-808 ОП МП 46-110 | 0,678 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 43 | Автодорога «Кульпино-Володино» - Горсткино | 46-229-819 ОП МП 46-111 | 0,333 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 44 | Автодорога Калицино-Абушково-Харпай | 46-229-822 ОП МП 46-114 | 3,144 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 45 | Автодорога Лотошинский р-н, д.Софийское, ул.Рябиновая | 46-229-551 ОП МП 46- 120 | 0,31 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 46 | Автодорога Лотошинский район, д.Макарово (уч-к2) | 0 | 0,198 | V |  |
| 47 | Автодорога п.Лотошино ул.Спортивная (уч-к 1) | 0 | 0,268 | V |  |
| 48 | Автодорога п.Лотошино ул.Спортивная (уч-к 2) | 46-229-551 ОП МП 46- 072 | 0,17 | V |  |
| 49 | Автодорога п.Лотошино, ул.Спортивная (уч-к 3) | 46-229-551 ОП МП 46- 072 | 0,092 | V |  |
| 50 | Московская область, Лотошинский район, д. Судниково | Н114.005146 | 0,842 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 51 | Автодорога р.п.Лотошино, Микрорайон | Н114.005895 | 0,617 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 52 | Автодорога с.Званово | Н114.005099 | 0,615 | V |  |
| 53 | Автодорога с.Микулино, ул.Солнечная | Н114.005879 | 0,57 | V |  |
| 54 | Автодорога п. Торфяной | Н114.005076 | 0,412 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 55 | Московская область, Лотошинский район, с. Микулино ул.Сосновая | Н114.005486 | 0,463 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 56 | Московская область, Лотошинский район, д.Плетенинское до д.Владимировка | Н114.005481 | 0,73 | V |  |
| 57 | Автодорога д. Шубино уч.3 | Н114.005473 | 0,32 | V |  |
| 58 | Автодорога д. Воробьево | Н114.005074 | 0,229 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 59 | Автодорога д. Курвино | Н114.005075 | 0,534 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 60 | Автодорога д. Ушаково (уч-к 1) | Н114.005077 | 0,637 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 61 | Автодорога д. Бренево (уч-к 1) | Н114.005078 | 0,885 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 62 | Автодорога д. Плаксино | Н114.005079 | 1,049 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 63 | Автодорога д. Гаврилово, ул. Озерная | Н114.005080 | 0,569 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 64 | Автодорога п. Большая Сестра-Телешово | Н114.005081 | 1,284 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 65 | Автодорога д. Бородино | Н114.005082 | 0,744 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 66 | Автодорога д. Марково | Н114.005083 | 0,644 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 67 | Автодорога д. Брыково | Н114.005084 | 0,335 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 68 | Автодорога, д. Котляково | Н114.005086 | 0,5 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 69 | Автодорога, д. Рахново | Н114.005087 | 3,817 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 70 | Автодорога, д. Егорье-Матюшкино | Н114.004490 | 1,827 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 71 | Автодорога, д. Борки | Н114.005088 | 0,39 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 72 | Автодорога, д. Воробьево (участок №2) | Н114.005090 | 0,19 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 73 | Автодорога, д. Ушаково (участок №2) | Н114.005091 | 0,428 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 74 | Автодорога, д. Ушаково (участок №3) | Н114.005093 | 0,33 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 75 | Автодорога, д. Ушаково (участок №4) | Н114.005092 | 0,207 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 76 | Автодорога, д. Ушаково (участок №5) | Н114.005095 | 0,15 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 77 | Автодорога, п. Торфяной (участок №2) | Н114.005096 | 0,485 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 78 | Автодорога, д. Бородино (участок №2) | Н114.005097 | 0,25 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 79 | Автодорога, д. Кушелово, ул.Большая | Н114.005100 | 1,396 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 80 | Автодорога, д. Марково (участок №2) | Н114.005101 | 0,227 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 81 | Автодорога д. Мармыли (участок № 2 отмыкает от автодороги "Гаврилово - Котляково - Ошейкино") | Н114.005102 | 0,241 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 82 | Автодорога, д. Телешово | Н114.005103 | 1,536 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 83 | Автодорога д. Власово | Н114.005089 | 0,193 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 84 | Автодорога д. Кузяево | Н114.005106 | 0,445 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 85 | Автодорога д. Шилово | Н114.005108 | 1,016 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 86 | Автодорога д. Бородино (участок №3) | Н114.005109 | 0,153 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 87 | Автодорога д. Волково | Н114.005110 | 0,812 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 88 | Автодорога д. Кельи | Н114.005111 | 0,565 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 89 | Автодорога д. Кельи, (участок №2) | Н114.005112 | 0,796 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 90 | Московская область, Лотошинский район, д. Савостино, ул. Лесная | Н114.005115 | 0,414 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 91 | Автодорога с. Щеглятьево | Н114.005116 | 0,74 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 92 | Автодорога с. Щеглятьево (участок № 2) | Н114.005117 | 0,26 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 93 | Автодорога д. Афанасово | Н114.005118 | 0,216 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 94 | Автодорога д. Афанасово, ул. Новая | Н114.005119 | 0,729 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 95 | Московская область, Лотошинский район, д. Введенское, (центральная усадьба) | Н114.005120 | 0,97 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 96 | Московская область, Лотошинский район, д. Введенское (центральная усадьба, участок № 2) | Н114.005121 | 0,252 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 97 | Автодорога д. Введенское, центральная усадьба (участок №3) | Н114.005122 | 0,347 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 98 | Московская область, Лотошинский район, д. Введенское (центральная усадьба, участок № 4) | Н114.005123 | 0,266 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 99 | Московская область, Лотошинский район, д. Введенское, ул. Заречная | Н114.005124 | 1,302 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 100 | Московская область, Лотошинский район, д. Вяхирево | Н114.005125 | 0,309 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 101 | Московская область, Лотошинский район, д. Канищево | Н114.005128 | 0,369 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 102 | Московская область, Лотошинский район, д. Раменье | Н114.005129 | 0,861 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 103 | Московская область, Лотошинский район, д. Коноплево | Н114.005131 | 0,476 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 104 | Московская область, Лотошинский район, д. Коноплево (участок № 2) | Н114.005132 | 0,332 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 105 | Московская область, Лотошинский район, д. Немки | Н114.005133 | 0,835 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 106 | Московская область, Лотошинский район, д. Татарки (участок № 2) | Н114.005134 | 0,395 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 107 | Московская область, Лотошинский район, с. Микулино (ул. Березовая) | Н114.005135 | 0,519 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 108 | Московская область, Лотошинский район, с. Микулино, ул. Лесная (часть 1) | Н114.005137 | 0,251 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 109 | Московская область, Лотошинский район, с. Микулино (ул.Луговая до дома7) | Н114.005139 | 0,227 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 110 | Автодорога Лотошинский район, д.Чапаево | Н114.005823 | 0,157 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 111 | Московская область, Лотошинский район, с. Микулино (от дороги Тверь-Уваровка до дороги на МОПБ 12) | Н114.005143 | 0,454 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 112 | Московская область, Лотошинский район, с. Микулино ул. Школьная уч.1 (от д.4 Микулино до дороги на МОПБ-12) | Н114.005144 | 0,55 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 113 | Московская область, Лотошинский район, д. Андрейково | Н114.005145 | 0,809 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 114 | Московская область, Лотошинский район, д. Аринькино | Н114.005148 | 2,79 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 115 | Московская область, Лотошинский район, д. Ильинское-Сельменево | Н114.005150 | 3,663 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 116 | Московская область, Лотошинский район, д. Курятниково | Н114.005151 | 0,399 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 117 | Московская область, Лотошинский район, д. Могильцы | Н114.005152 | 0,597 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 118 | Московская область, Лотошинский район, д. Петровское | Н114.005153 | 0,681 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 119 | Московская область, Лотошинский район, д. Поляны | Н114.005154 | 0,471 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 120 | Московская область, Лотошинский район, д. Шелгуново | Н114.005155 | 0,883 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 121 | Московская область, Лотошинский район, д. Плетенинское-Владимировка | Н114.005157 | 1,35 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 122 | Московская область, Лотошинский район, д. Плетенинское-Владимировка (участок № 2) | Н114.005158 | 0,717 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 123 | Московская область, Лотошинский район, д. Татарки | Н114.005159 | 0,791 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 124 | Московская область, Лотошинский район, д. Речки | Н114.005160 | 1,329 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 125 | Московская область, Лотошинский район, с. Микулино (к МОПБ-12) | Н114.005161 | 0,755 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 126 | Московская область, Лотошинский район, с. Микулино, ул. Лесная | Н114.005138 | 0,707 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 127 | Автодорога п.Лотошино, ул.Дачная | Н114.005875 | 0,191 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 128 | Автодорога п.Лотошино (дорога на картодром вдоль ул. 2-яПолевая) | Н114.005797 | 0,85 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 129 | Автодорога п.Лотошино, пр.Комсомольский 1-й | Н114.005893 | 0,287 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 130 | Автодорога п.Лотошино, ул.Строителей | Н114.005798 | 0,589 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 131 | Автодорога п.Лотошино, ул.Тверская | Н114.005894 | 0,283 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 132 | Автодорога р.п.Лотошино, ул.Молодежная | Н114.005799 | 0,545 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 133 | Автодорога Лотошинский район, д.Акулово | Н114.005800 | 1,12 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 134 | Автодорога Лотошинский район, д.Калицино, ул.Зеленая | Н114.005549 | 0,532 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 135 | Автодорога Лотошинский район, д.Калицино, ул.Почтовая | Н114.005550 | 0,46 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 136 | Автодорога Лотошинский район, д.Монасеино | Н114.005801 | 0,62 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 137 | Автодорога Лотошинский район, д.Стрешневы Горы | Н114.005803 | 0,52 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 138 | Автодорога Лотошинский район, д.Стрешневы Горы, ул.Клубная | Н114.005897 | 1,228 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 139 | Автодорога Лотошинский район, д.Стрешневы Горы , ул.Рабочая | Н114.005898 | 0,275 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 140 | Автодорога Лотошинский район, д.Высочки | Н114.005804 | 0,584 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 141 | Автодорога Лотошинский район, д.Кульпино (к бане) | Н114.005805 | 0,938 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 142 | Автодорога Лотошинский район, д.Кульпино, Микрорайон | Н114.005806 | 0,414 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 143 | Автодорога Лотошинский район, д.Кульпино, Микрорайон (участок № 2) | Н114.005807 | 0,49 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 144 | Автодорога Лотошинский район, д.Кульпино, Микрорайон (участок № 3) | Н114.005808 | 0,312 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 145 | Автодорога Лотошинский район, д.Кульпино, Микрорайон (участок № 4) | Н114.005809 | 0,144 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 146 | Автодорога Лотошинский район, д.Михалево | Н114.005899 | 0,06 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 147 | Автодорога Лотошинский район, д.Михалево (участок № 4) | Н114.005815 | 0,485 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 148 | Автодорога Лотошинский район, д.Нововасильевское уч.1 | Н114.005930 | 0,3 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 149 | Автодорога Лотошинский район, д.Тереховка (участок № 2) | Н114.005902 | 0,405 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 150 | Автодорога Лотошинский район, д.Урусово (щебень) | Н114.005903 | 0,122 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 151 | Автодорога Лотошинский район, д.Турово | Н114.005905 | 1,352 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 152 | Автодорога Лотошинский район, д.Чапаево (участок № 2) | Н114.005824 | 0,159 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 153 | Автодорога п.Лотошино, ул. 1-я Полевая | Н114.005907 | 0,526 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 154 | Автодорога п.Лотошино, ул. 1-я Полевая (участок № 4) | Н114.005908 | 0,156 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 155 | Автодорога п.Лотошино, ул.Красноармейская | Н114.005946 | 0,171 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 156 | Автодорога р.п.Лотошино, ул.Театральная | Н114.005911 | 0,3 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 157 | Автодорога п.Лотошино, ул.Коммунальная | Н114.005912 | 0,265 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 158 | Автодорога р.п.Лотошино, ул.Кооперативная | Н114.005913 | 0,245 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 159 | Автодорога п.Лотошино, ул.Почтовая | Н114.005833 | 0,317 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 160 | Автодорога Лотошинский р-н, п.Кировский, ул.Рогова | Н114.005834 | 0,441 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 161 | Автодорога п.Лотошино, пр.Советский | Н114.005835 | 0,286 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 162 | Автодорога п.Лотошино, ул.2-ая Льнозаводская | Н114.005839 | 0,34 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 163 | Автодорога п.Лотошино, ул.2-ая Клубная | Н114.005840 | 0,154 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 164 | Автодорога п.Новолотошино (объездная дорога) | Н114.005843 | 0,32 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 165 | Автодорога Лотошинский р-н, д.Кудрино | Н114.005914 | 1,366 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 166 | Автодорога Лотошинский р-н, д.Павловское уч.1 | Н114.005847 | 0,335 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 167 | Автодорога Лотошинский р-н, д.Татьянки | Н114.005915 | 1,778 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 168 | Автодорога Лотошинский р-н, д.Высочки (участок №2) | Н114.005849 | 0,236 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 169 | Автодорога п.Лотошино, ул.Заречная | Н114.005853 | 0,571 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 170 | Автодорога п.Лотошино, ул.Николая Тряпкина (уч-к1) | Н114.005854 | 0,59 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 171 | Автодорога п.Лотошино, ул.2-я Полевая (участок № 4) | Н114.005858 | 0,081 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 172 | Автодорога п. Лотошино, ул. 2-ая Клубная - пр. Советский (уч-к1) | Н114.005860 | 0,159 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 173 | Автодорога п. Лотошино, пр. 3-й Комсомольский | Н114.005916 | 0,401 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 174 | Автодорога «Агнищево-Кульпино-Стрешневы Горы» - Тереховка | Н114.005917 | 1,218 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 175 | Автодорога Лотошинский р-н, п. Лотошино, ул. Сушзаводская | Н114.005867 | 0,253 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 176 | Автодорога Лотошинский р-н, п. Кировский, ул. 1-ая Садовая | Н114.005865 | 0,363 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 177 | Автодорога п. Лотошино, пр. Тверская-Строителей | Н114.005863 | 0,215 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 178 | Автодорога Лотошинский р-н, п. Кировский, ул. 2-я Садовая-тупик | Н114.005862 | 0,164 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 179 | Автодорога Лотошинский район, д.Кульпино, Микрорайон (участок № 6) | Н114.005811 | 0,093 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 180 | Автодорога Лотошинский район, д.Кульпино, Микрорайон (участок № 5) | Н114.005810 | 0,208 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 181 | Автодорога «Лотошино-Афанасово-Введенское» - Новое Лисино | Н114.005920 | 1,184 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 182 | Автодорога Лотошинский р-н, п.Кировский (центральная усадьба с-за им.Кирова) | Н114.005924 | 1,926 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 183 | Автодорога "Южный объезд п.Лотошино" | Н114.005925 | 1,068 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 184 | Автодорога д. Бородино (участок №4) | Н114.005098 | 0,127 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 185 | "Лотошино - Ошейкино - Узорово" - Чекчино (0 км - 1.4 км ) | Н114.006947 | 1,4 | V |  |
| 186 | "Лотошино - Ошейкино - Узорово" - Сологино (0 км - 0.924 км ) | Н114.006946 | 0,924 | V |  |
| 187 | "Хилово - Палкино - Вееденское" - Паршино (0 км - 0.538 км ) | Н114.006957 | 0,538 | V |  |
| 188 | Подъезд к центральной усадьбе Нововасильевское (0 км - 1.035 км ) | Н114.006949 | 1,035 | V |  |
| 189 | Щелгуново - Сельменево (0 км - 0.976 км ) | Н114.006944 | 0,976 | V |  |
| 190 | "Лотошино - Суворово - Клин" - Агнищево (0 км - 0.534 км ) | Н114.006955 | 0,534 | V |  |
| 191 | "Воробъево - Узорово" - Шилово (0 км - 0.752 км ) | Н114.006948 | 0,752 | V |  |
| 192 | "Лотошино - Ошейкино - Узорово" - Матвейково (0 км - 1.84 км ) | Н114.006952 | 1,84 | V |  |
| 193 | Палкино - Андрейково (0 км - 1.541 км ) | Н114.006943 | 1,541 | V |  |
| 194 | Коноплево - Быково - Боровки (0 км - 2.553 км ) | Н114.006953 | 2,553 | V |  |
| 195 | Автомобильная дорога Лотошинский муниципальный район городское поселение Лотошино д.Новошино (к кладбищу) | Н114.005928 | 0,461 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 196 | Коноплево - Татарки (0 км - 3.648 км ) | Н114.006954 | 3,648 | V |  |
| 197 | "Хилово - Палкино - Введенское" - Волково (0 км - 0.294 км ) | Н114.006950 | 0,294 | V |  |
| 198 | Автомобильная дорога Лотошинский муниципальный район городское поселение Лотошино р.п.Лотошино ул.Раи Ионовой уч.1 | Н114.005926 | 0,504 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 199 | Автомобильная дорога Лотошинский муниципальный район городское поселение Лотошино, рп Лотошино ул.Раи Ионовой уч.2 | Н114.005926 | 0,143 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 200 | Автодорога д. Ушаково (уч-к 1.1) | Н114.005094 | 0,124 | V |  |
| 201 | Московская область, Лотошинский район, д. Боборыкино (уч-к 2) | Н114.005470 | 0,4 | V |  |
| 202 | Автомобильная дорога Лотошинский муниципальный район городское поселение Лотошино, рп Лотошино ул.Ветеринарная 1-ая | Н114.005927 | 0,216 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 203 | Автомобильная дорога д.Паршино уч.1 с.п.Микулинское | Н114.005515 | 0,769 | V |  |
| 204 | Московская область, Лотошинский район, с. Микулино ул. Школьная (к дому15) | Н114.005485 | 0,49 | V |  |
| 205 | Автодорога д.Званово до д.Теребетово | Н114.005465 | 1,168 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 206 | автодорога ул.2-я Полевая уч.5 | Н114.006901 | 0,218 | V |  |
| 207 | автодорога ул.2-я Полевая уч.6 | Н114.006901 | 0,092 | V |  |
| 208 | автодорога с.Микулино, ул.Дачная | Н114.005880 | 0,53 | V |  |
| 209 | Московская область, Лотошинский район, с. Микулино (ул. Рябиновая) | Н114,005526 | 0,625 | V |  |
| 210 | Московская область, Лотошинский район, д. Шелгуново (участок2) | Н114.005487 | 0,488 | V |  |
| 211 | Автодорога д. Шубино подъезд к кладбищу д. Шубино | Н114.005498 | 0,2 | V |  |
| 212 | Московская область, Лотошинский район, д.Вяхирево (к кладбищу) | Н114.005467 | 0,16 | V |  |
| 213 | автомобильная дорога Московская область, Лотошинский район, с.Корневское, ул.Зеленая | Н114.005931 | 0,4 | V |  |
| 214 | Московская область. Лотошинский район, с.Званово участок 3 | Н114.005476 | 0,31 | V |  |
| 215 | Автодорога д. Шубино | Н114.005472 | 0,95 | V |  |
| 216 | Московская область, Лотошинский район, с.Званово участок 4 | Н114.005477 | 0,24 | V |  |
| 217 | Московская область, Лотошинский район, с.Кушелово (ул.Малая) | Н114.005474 | 1,479 | V |  |
| 218 | Московская область, Лотошинский район, д.Себудово | Н114.005466 | 2,6 | V |  |
| 219 | Московская область, Лотошинский район, д.Кушелово (ул.Средняя, ул.Айдаров Луг) | Н114.005491 | 0,619 | V |  |
| 220 | Московская область, Лотошинский район, с.Щеглятьево (к кладбищу) | Н114.005892 | 0,58 | V |  |
| 221 | автодорога с.Микулино, за улицей Парковая, земельный участок для многодетных | Н114.005881 | 0,545 | V |  |
| 222 | автодорога п.Лотошино, ул.А.Парфенова | Н114.005943 | 0,5 | V |  |
| 223 | автодорога п.Лотошино, ул.Метрономовская | Н114.005944 | 0,515 | V |  |
| 224 | автодорога п.Кировский, ул.Луговая | Н114.005939 | 0,836 | V |  |
| 225 | автодорога п.Кировский, ул.Южная | Н114.005941 | 0,242 | V |  |
| 226 | автодорога п.Кировский, ул.Г.Н. Майорова | Н114.005942 | 0,59 | V |  |
| 227 | автодорога д.Стрешневы Горы, ул. Майская | Н114.005935 | 0,28 | V |  |
| 228 | автодорога с.Микулино (от ДК до конторы) | Н114.005142 | 0,12 | V |  |
| 229 | Московская область, Лотошинский район, д. Вяхирево (участок № 3) | Н114.005127 | 0,231 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 230 | Московская область, Лотошинский район, д. Вяхирево (участок № 2) | Н114.005126 | 0,379 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 231 | д.Новошино, ул.Покровская | Н114.005936 | 0,27 | V |  |
| 232 | Автодорога п.Новолотошино, ул.Удачная | Н114.007071 | 0,215 | V |  |
| 233 | Автодорога п.Новолотошино, ул.Русилковская | Н114.007072 | 0,7 | V |  |
| 234 | Автодорога п.Новолотошино, ул.Весенняя | Н114.007073 | 0,32 | V |  |
| 235 | Автодорога п.Новолотошино, ул Прудовая | Н114.007074 | 0,66 | V |  |
| 236 | Автодорога п.Новолотошино, ул.Виноградная | Н114.007075 | 0,75 | V |  |
| 237 | Автодорога п.Новолотошино, ул.Шавыриха | Н114.007076 | 1,38 | V |  |
| 238 | Автодорога п.Новолотошино, ул.Огородная | Н114.007077 | 1,28 | V |  |
| 239 | Автодорога д.Ошейкино от д.83 до д.97Б | Н114.007085 | 0,46 | V |  |
| 240 | Автодорога д.Ошейкино от д.36 до д. 40В | Н114.007086 | 0,21 | V |  |
| 241 | Автодорога д.Доры, ул.Молодежная | Н114.007087 | 0,38 | V |  |
| 242 | Автодорога д.Матюшкино | Н114.007088 | 0,65 | V |  |
| 243 | Автодорога д.Афанасово от СДК до д.9А | Н114.007089 | 0,15 | V |  |
| 244 | Автодорога д.Ивановское | Н114.007128 | 1,062 | V |  |
| 245 | Автодорога п.Новолотошино | Н114.007090 | 0,65 | V |  |
| 246 | Автодорога д.Ивановское1 | Н114.007128 | 0,208 | V |  |
| 247 | Автодорога д.Новошино | Н114.007130 | 0,35 | V |  |
| 248 | Автодорога д.Акулово | Н114.007131 | 0,734 | V |  |
| 249 | Автодорога д.Калицино, ул.Почтовая | Н114.007132 | 0,11 | V |  |
| 250 | Автодорога п.Новолотошино, ул.Урожайная | Н114.007078 | 0,62 | V |  |
| 251 | Автодорога д.Плетенинское | Н114.007133 | 0,5 | V |  |
| 252 | Автодорога п.Кировский | Н114.007134 | 0,2 | V |  |
| 253 | Автодорога д.Добрино | Н114.007135 | 0,78 | V |  |
| 254 | Автодорога д.Григорово уч.1 | Н114.007136 | 0,35 | V |  |
| 255 | Автодорога д.Григорово уч.2 | Н114.007137 | 0,475 | V |  |
| 256 | Автодорога д.Григорово уч.4 | Н114.007139 | 0,105 | V |  |
| 257 | Автодорога д.Григорово уч.3 | Н114.007138 | 0,62 | V |  |
| 258 | Автодорога д.Григорово уч.5 | Н114.007140 | 0,11 | V |  |
| 259 | Автодорога д.Григорово уч.6 | Н114.007141 | 0,39 | V |  |
| 260 | Автодорога д.Григорово уч.7 | Н114.007142 | 0,06 | V |  |
| 261 | Автодорога д.Григорово уч.8 | Н114.007143 | 0,335 | V |  |
| 262 | Автодорога д.Григорово уч.9 | Н114.007144 | 0,43 | V |  |
| 263 | Автодорога п.Торфяной уч.3 | Н114.005500 | 0,68 | V |  |
| 264 | Автодорога п.Торфяной уч.4 | Н114.005501 | 0,4 | V |  |
| 265 | Автодорога п.Торфяной уч.5 | Н114.005502 | 0,3 | V |  |
| 266 | Автодорога д.Ивановское (257м) | Н114.005932 | 0,257 | V |  |
| 267 | с.Микулино (от дороги на МОПБ до тропы на школу) | Н114.005136 | 0,476 | V |  |
| 268 | Автомобильная дорога городской округ Лотошино с.Микулино (ул.Парковая) | Н114.005163 | 0,501 | V |  |
| 269 | Автодорога д. Пеньи | Н114.005468 | 1,6 | V |  |
| 270 | Автодорога д. Шубино уч.2 | Н114.005472 | 0,15 | V |  |
| 271 | Автодорога с. Званово, уч.2 | Н114.005475 | 0,4 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 272 | Московская область, Лотошинский район, с.Судниково участок 2 | Н114.005471 | 0,66 | V |  |
| 273 | Автодорога д. Гаврилово, ул. Марьин Луг | Н114.005478 | 1,2 | V |  |
| 274 | Автодорога д. Максимово, ул. Заповедная | Н114.005479 | 0,7 | V |  |
| 275 | Автодорога д. Раменье | Н114.005482 | 0,26 | V |  |
| 276 | Автодорога п. Большая Сестра | Н114.005483 | 0,24 | V |  |
| 277 | Автодорога д. Гаврилово, ул. Озерная уч.2 | Н114.005492 | 0,5 | V |  |
| 278 | Автодорога д.Грибаново. ул.Хуторская | Н114.005494 | 1,73 | V |  |
| 279 | Автодорога д. Агнищево | Н114.005525 | 0,11 | V |  |
| 280 | Автодорога д. Савостино, ул. Школьная к дому 3 | Н114.005528 | 0,09 | V |  |
| 281 | Автодорога д. Мамоново, ул. Садовая | Н114.005529 | 0,48 | V |  |
| 282 | Автодорога д. Мамоново, ул. Дачная | Н114.005530 | 0,48 | V |  |
| 283 | Автодорога д. Мамоново, ул. Огородная | Н114.005531 | 0,36 | V |  |
| 284 | Автодорога д. Мамоново, ул. Солнечная | Н114.005532 | 0,47 | V |  |
| 285 | Автодорога Автодорога Калицино-Абушково-Харпай, д. Харпай | Н114.005551 | 3,087 | V |  |
| 286 | Автодорога п.Лотошино, ул. 1-я Льнозаводская | Н114.005552 | 0,373 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 287 | Автодорога д. Михалево, ул. Береговая | Н114.005793 | 0,21 | V |  |
| 288 | Автодорога д. Сологино | Н114.005794 | 0,228 | V |  |
| 289 | Автодорога д. Курвино, ул. Придорожная - ул. Тихая | Н114.005795 | 0,772 | V |  |
| 290 | Автодорога д. Курвино ул. Строительная - ул. Полевая | Н114.005796 | 0,463 | V |  |
| 291 | Автодорога д. Лужки | Н114.005812 | 0,697 | V |  |
| 292 | Автодорога д. Старое Лисино | Н114.005818 | 0,627 | V |  |
| 293 | Автодорога д. Кудрино уч.2 | Н114.005821 | 0,279 | V |  |
| 294 | Автодорога Лотошинский район, д.Урусово (участок № 2 | Н114.005820 | 0,616 | V |  |
| 295 | Автодорога д. Звягино, объезд | Н114.005825 | 0,842 | V |  |
| 296 | Автодорога р.п.Лотошино, ул.Парковая (уч-к1) | Н114.005826 | 0,27 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 297 | Автодорога п.Лотошино, ул. 1-я Полевая (участок № 2) | Н114.005828 | 0,155 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 298 | Автодорога п.Лотошино, ул. 1-я Полевая (участок № 3) | Н114.005829 | 0,155 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 299 | Автодорога рп. Лотошино ул. Новая Слободка уч.1 | Н114.005830 | 0,425 | V |  |
| 300 | Автодорога рп. Лотошино ул. Новая Слободка уч.2 | Н114.005830 | 0,09 | V |  |
| 301 | Автодорога р.п.Лотошино, ул.Колхозная | Н114.005831 | 1,544 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 302 | Автодорога п.Лотошино, ул.Набережная | Н114.005832 | 0,527 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 303 | Автодорога п.Лотошино, ул. 1-ая Комсомольская | Н114.005836 | 1,003 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 304 | Автодорога п.Лотошино, ул. 2-ая Комсомольская | Н114.005837 | 0,673 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 305 | Автодорога п.Лотошино, ул. 3-я Комсомольская | Н114.005838 | 0,36 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 306 | Автодорога п.Новолотошино (центральная усадьба) | Н114.005842 | 0,38 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 307 | Автодорога Лотошинский район, д.Клетки (участок №3 ) | Н114.005846 | 1,224 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 308 | Автодорога Лотошинский р-н, д.Павловское уч.2 | Н114.005847 | 0,431 | V |  |
| 309 | Автодорога д. Горсткино | Н114.005850 | 0,744 | V |  |
| 310 | Автодорога "Кульпино-Володино"-Горсткино | Н114.005919 | 0,333 | V |  |
| 311 | Автодорога п.Лотошино, ул.2-я Полевая | Н114.005855 | 0,21 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 312 | Автодорога п.Лотошино, ул.2-я Полевая (участок № 2) | Н114.005856 | 0,378 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 313 | Автодорога п.Лотошино, ул.2-я Полевая (участок № 3) | Н114.005857 | 0,532 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 314 | Автодорога п.Лотошино, проезд ул.Калинина – 1-ая Ветеринарная | Н114.005859 | 0,235 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 315 | автодорога п.Лотошино, пр.Комсомольский 2-й | Н114.005861 | 0,289 | V |  |
| 316 | Автодорога п. Лотошино, ул. Центральная - центральная котельная | Н114.005864 | 0,297 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 317 | Автодорога Лотошинский р-н, п. Кировский, ул. 2-ая Садовая | Н114.005866 | 0,438 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 318 | Автодорога п. Лотошино, ул. Школьная | Н114.005868 | 0,145 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 319 | Автодорога Лотошинский р-н, п. Кировский, пр. от территории Льнозавода к ц/у с-за им. Кирова | Н114.005869 | 1,45 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 320 | Автодорога п. Лотошино, ул. 2-ая Ветеринарная | Н114.005870 | 0,36 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 321 | Автодорога п. Кировский, ул. Лесная | Н114.005871 | 0,262 | V |  |
| 322 | Автодорога п. Лотошино, площадь по ул. Центральная | Н114.005872 | 0,9 | V |  |
| 323 | Автодорога д.Софийское, ул. Рябиновая | Н114.005874 | 0,31 | V |  |
| 324 | Автодорога с. Микулино, берег ручья Зверинец, участок 1 | Н114.005877 | 0,56 | V |  |
| 325 | Автодорога с. Микулино, берег ручья Зверинец, участок 2 | Н114.005878 | 0,21 | V |  |
| 326 | Автодорога с. Микулино, ул.Рябиновая-2 | Н114.005883 | 0,62 | V |  |
| 327 | Автодорога д. Хранево, хутор | Н114.005885 | 0,38 | V |  |
| 328 | Автодорога д. Пеньи, к площадке ТБО | Н114.005886 | 0,14 | V |  |
| 329 | Автодорога д. Введенское до д. 29, ул. Микрорайон (пыльновка) | Н114.005887 | 0,18 | V |  |
| 330 | Автодорога д. Введенское до ул. Микрорайон, д.24 (хутор) | Н114.005888 | 0,5 | V |  |
| 331 | Автодорога с. Щеглятьево, участок № 3 | Н114.005889 | 0,37 | V |  |
| 332 | Автодорога с. Микулино микулинское кладбище | Н114.005890 | 0,5 | V |  |
| 333 | Автодорога д. Палкино - д. Савостино, Судниковское кладбище | Н114.005891 | 0,14 | V |  |
| 334 | Автодорога д. Софийское ул. Озерная | Н114.005896 | 0,285 | V |  |
| 335 | Автодорога Монасеино уч. 2 | Н114.005901 | 0,302 | V |  |
| 336 | Автодорога Лотошинский район, д.Макарово уч.1 | Н114.005904 | 0,592 | V |  |
| 337 | Автодорога д.Издетель | Н114.005906 | 0,389 | V |  |
| 338 | Автодорога рп. Лотошино ул. Старая Слободка | Н114.005909 | 0,353 | V |  |
| 339 | Автодорога п.Лотошино, ул.Ветеринарная | Н114.005910 | 1,075 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 340 | Автодорога "Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка"-Лужки | Н114.005921 | 0,52 | V |  |
| 341 | Автодорога «Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка» - Ошенево уч.1 | Н114.005922 | 0,678 | V |  |
| 342 | Автодорога "Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка"-Старое Лисино | Н114.005923 | 0,302 | V |  |
| 343 | Автодорога д. Рождество | Н114.005929 | 0,34 | V |  |
| 344 | Автодорога Лотошинский район, д.Нововасильевское уч.2 | Н114.005930 | 0,11 | V |  |
| 345 | автодорога д.Михалево, ул.Колхозная | Н114.005933 | 0,61 | V |  |
| 346 | Автодорога д. Турово,ул. Новая | Н114.005937 | 0,335 | V |  |
| 347 | Автодорога д. Турово, участок №2 | Н114.005938 | 0,33 | V |  |
| 348 | Автодорога д. Софийское, ул. Рябиновая уч.2 | Н114.005945 | 0,32 | V |  |
| 349 | Автодорога к СНТ "Октябрь" | Н114.006908 | 0,07 | V |  |
| 350 | "Новошино - Нововасильевское" - Новошино (0 км - 0.888 км ) | Н114.006945 | 0,888 | V |  |
| 351 | Автодорога с. Судниково, к кладбищу | Н114.005147 | 0,147 | V |  |
| 352 | Автодорога с. Микулино до д. Боборыкино | Н114.005480 | 3,47 | V |  |
| 353 | Автодорога д. Гаврилово, ул. Озерная участок №3 | Н114.005493 | 0,3 | V |  |
| 354 | Автодорога д. Введенское, ул. Заречная (0,323) | Н114.005488 | 0,323 | V |  |
| 355 | Московская область, Лотошинский район, д.Ошейкино (участок №3) | Н114.005496 | 0,9 | V |  |
| 356 | Московская область, Лотошинский район, д.Ошейкино (к клодбищу) | Н114.005497 | 0,3 | V |  |
| 357 | Автодорога д. Грибаново, ул. Лесная уч.1 | Н114.005499 | 0,38 | V |  |
| 358 | Автодорога д. Грибаново, ул. Лесная уч.2 | Н114.005499 | 0,265 | V |  |
| 359 | Автодорога д. Грибаново, ул. Лесная уч.3 | Н114.005499 | 0,08 | V |  |
| 360 | Автодорога д. Грибаново, ул. Лесная уч.4 | Н114.005499 | 0,13 | V |  |
| 361 | Автодорога д. Грибаново, ул. Лесная уч.5 | Н114.005499 | 0,245 | V |  |
| 362 | Автодорога п.Лотошино, ул.Калинина | Н114.005548 | 0,463 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 363 | Автодорога п.Лотошино, ул.Калинина (уч-к 2) | Н114.005548 | 0,065 | V |  |
| 364 | Автодорога Лотошинский район, д.Михалево (участок № 3) | Н114.005814 | 1,094 | V |  |
| 365 | Автомобильная дорога Лотошинский муниципальный район городское поселение Лотошино, рп Лотошино ул.Раи Ионовой | Н114.005926 | 0,244 | V |  |
| 366 | Автодорога «Агнищево-Кульпино-Стрешневы Горы»- Урусово | Н114.005918 | 0,621 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 367 | "Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка" - Издетель (0 км - 0.923 км ) | Н114.006956 | 0,923 | IV |  |
| 368 | Калистово - Ильинское (0 км - 1.618 км ) | Н114.006951 | 1,618 | IV |  |
| 369 | Московская область, Лотошинский район, д. Быково | Н114.005130 | 0,529 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 370 | Московская область, Лотошинский район, д. Мазлово | Н114.005113 | 0,388 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 371 | Московская область, Лотошинский район, д. Мазлово (участок № 2) | Н114.005114 | 0,152 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 372 | Автодорога с. Микулино, ул. Лесная участок 2 | Н114.005876 | 0,22 | V |  |
| 373 | Автодорога р.п.Лотошино, ул.Парковая (уч-к 2) | Н114.005826 | 0,212 | V |  |
| 374 | Автодорога Лотошинский район, д.Михалево (участок № 5) | Н114.005816 | 0,341 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 375 | Автодорога Лотошинский район, д.Михалево (участок № 6 | Н114.005817 | 0,178 | V |  |
| 376 | Автодорога Лотошинский р-н, д. Верейки | Н114.005852 | 2,24 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 377 | Автодорога Лотошинский район, д.Монасеино (участок № 2) | Н114.005801 | 0,48 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 378 | Автодорога д. Новошино | Н114.005822 | 0,795 | V |  |
| 379 | автодорога к СНТ "Раздолье" | Н114.005516 | 1,412 | V |  |
| 380 | Автодорога Лотошинский район, д.Михалево (участок № 7 | Н114.005900 | 0,632 | V |  |
| 381 | автодорога п.Лотошино, ул.Преображенская | Н114.005553 | 0,71 | IV |  |
| 382 | автодорога п.Кировский, ул.Тихая | Н114.005940 | 0,235 | V |  |
| 383 | Московская область, Лотошинский район, с. Микулино (ул. Земляничная) | Н114,005882 | 0,555 | V |  |
| 384 | Автодорога рп. Лотошино, ул. Спортивная | Н114.005841 | 0,635 | V |  |
| 385 | Автодорога д. Горы-Мещерские | Н114.005073 | 0,465 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 386 | Автодорога д. Введенское, ул.Заречная от д.25 мимо площадки сбора ТБО | Н114.005469 | 0,3 | V |  |
| 387 | Автодорога д. Пешки | Н114.005848 | 0,76 | V |  |
| 388 | автодорога д.Верейки уч.1 | Н114.005852 | 0,275 | V |  |
| 389 | Автодорога Лотошинский район, д.Тереховка | Н114.005819 | 0,325 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 390 | Московская область, Лотошинский район, д.Ошейкино (участок №2) | Н114.005495 | 0,22 | V |  |
| 391 | Автодорога Лотошинский р-н, д. Добрино | Н114.005851 | 1,125 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 392 | автодорога с.Микулино, ул.Дубравная | Н114.005884 | 0,435 | V |  |
| 393 | Автодорога д. Бренево (уч-к 2) | Н114.005104 | 0,152 | V | Сведения паспорта |
| 394 | Автодорога рп. Лотошино, ул. Советская | Н114.005827 | 0,281 | V |  |
| 395 | Автодорога рп.Лотошино, от ул.Центральная до ул.Колхозная | Н114.007167 | 0,098 | V |  |
| 396 | Автодорога ул.1-я Полевая до ул.Кирова | 1 | 0,135 | V |  |
| 397 | автодорога проезд от ул. Центральной до ул.Колхозной | Н114.005873 | 0,05 | V |  |
| 398 | Автодорога д.Акулово участок 3 | 1 | 0,327 | V |  |
| 399 | Автодорога д.Рождество участок 2 | 1 | 0,17 | V |  |
| 400 | Автодорога д.Рождество участок 3 | 1 | 0,045 | V |  |
| 401 | Автодорога с.Корневское от д.33А к д.31 | 1 | 0,25 | V |  |
| 402 | Автодорога рп.Лотошино от 1-я Комсомольская, д.70 до ул.Калинина, д.105 | 1 | 0,4 | V |  |
| 403 | Автодорога рп.Лотошино, ул.Калинина, д.7А до д.4 | 1 | 0,057 | V |  |
| 404 | Автодорога с.Микулино, ул.Дубравная участок 2 | 1 | 0,336 | V |  |
| 405 | Автодорога с.Микулино, ул.Дубравная участок 3 | 1 | 0,204 | V |  |
| 406 | Автодорога д.Михалево от д.41 к д.45А | 1 | 0,18 | V |  |
| 407 | Автодорога д.Палкино к д.41 | 1 | 0,155 | V |  |
| 408 | Автодорога с.Марково от остановки к д.57 | 1 | 0,27 | V |  |
| 409 | Автодорога д.Савостино, ул.Лесная | 1 | 0,28 | V |  |
| 410 | Автодорога Лотошинский район, д.Клетки | Н114.005844 | 0,624 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 411 | Автодорога Лотошинский район, д.Клетки (участок №2) | Н114.005845 | 0,287 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 412 | Автодорога с. Микулино, ул. Земляничная | Н114.005527 | 0,535 | V |  |
| 413 | Автодорога д.Теребетово | Н114.007084 | 0,56 | V |  |
| 414 | Автодорога с.Микулино от МОПБ до памятника больным | Н114.005162 | 0,879 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 415 | Московская область, Лотошинский район, д. Доры, проезд к коттеджам | Н114.005490 | 0,347 | V |  |
| 416 | Автодорога, д. Мармыли | Н114.005085 | 0,751 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 417 | Автодорога рп.Лотошино, ул.Тепличная, д.1 к д.9 | 1 | 0,255 | V |  |
| 418 | Автодорога "Северный объезд п.Лотошино" | Н114.005547 | 0,816 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 419 | Автодорога "с.Микулино, ул.Школьная(тропинка к школе)" | Н114.005484 | 0,49 | V |  |
| 420 | Автодорога д.Власово, ул.Садовая | Н114.007153 | 0,23 | V |  |
| 421 | Автодорога д.Власово, ул.Парковая | Н 114.007154 | 0,12 | V |  |
| 422 | Автомобильная дорога, рп.Лотошино, ул.Полевая 2-я, от д.12 до д.21 | Н114.007159 | 0,14 | V |  |
| 423 | Автомобильная дорога, с.Микулино, ул.Парковая (уч.1) | Н114.007195 | 0,723 | V |  |
| 424 | Автомобильная дорога, с.Микулино, ул.Парковая(уч.2) | Н114.007195 | 0,52 | V |  |
| 425 | Автомобильная дорога, рп.Лотошино, ул. 1-я Полевая, до ул.Кирова | Н114.007199 | 0,135 | V |  |
| 426 | Автомобильная дорога, д.Акулово | Н114.007200 | 0,327 | V |  |
| 427 | Автомобильная дорога, д.Рождество (уч.1) | Н114.007201 | 0,072 | V |  |
| 428 | Автомобильная дорога, д.Рождество (уч.2) | Н114.007201 | 0,143 | V |  |
| 429 | Автомобильная дорога, д.Доры | Н114.007202 | 0,2 | V |  |
| 430 | Автомобильная дорога, с.Корневское, от д.33А к д.31 | Н114.007203 | 0,25 | V |  |
| 431 | Автомобильная дорога, рпЛотошино, от ул. 1-я Комсомольская д.70 до ул. Калинина, д.105 | Н114.007204 | 0,4 | V |  |
| 432 | Автомобильная дорога, рп Лотошино, от ул. Калинина, д.7А до д.4 | Н114.007205 | 0,057 | V |  |
| 433 | Автомобильная дорога, д.Михалево, от д.41 до д.45А | Н114.007206 | 0,18 | V |  |
| 434 | Автомобильная дорога, рп Лотошино, от ул. Центральная до ул. Колхозная | Н114.007207 | 0,098 | V |  |
| 435 | Автомобильная дорога, д.Палкино | Н114.007208 | 0,155 | V |  |
| 436 | Автомобильная дорога, д.Марково | Н114.007209 | 0,27 | V |  |
| 437 | Автомобильная дорога, д.Савостино, ул.Лесная | Н114.007210 | 0,28 | V |  |
| 438 | Автомобильная дорога, с.Микулино, ул.Дубравная, участок 2 | Н114.007211 | 0,34 | V |  |
| 439 | Автомобильная дорога, с.Микулино, ул.Дубравная, участок 2(1) | Н114.007211 | 0,2 | V |  |
| 440 | Автомобильная дорога, д.Телешово, ул.Строителей, д.3,4 | Н114.007217 | 0,25 | V |  |
| 441 | Автомобильная дорога, СНТ «Боровичок» | Н114.007218 | 0,42 | V |  |
| 442 | Автомобильная дорога, от д.Кушелово до д.Телешово | Н114.007219 | 1,7 | V |  |
| 443 | Автомобильная дорога, д.Стрешневы Горы, ул.Рабочая, до д.29-30 | Н114.007220 | 0,16 | V |  |
| 444 | Автомобильная дорога, п.Кировский, ул.Г.Майорова, уч.2 | Н114.007221 | 0,24 | V |  |
| 445 | Автомобильная дорога, п.Кировский, ул.Солнечная | Н114.007222 | 0,19 | V |  |
| 446 | Автомобильная дорога, с.Микулино к церкви | Н114.007223 | 0,06 | V |  |
| 447 | Автомобильная дорога, д.Мамоново, от д.66А к д.53 уч.1 | Н114.007224 | 0,11 | V |  |
| 448 | Автомобильная дорога, д.Мамоново, от д.66А к д.53 | Н114.007224 | 0,41 | V |  |
| 449 | Автодорога д.Доры от д.46 | Н114.007156 | 0,24 | V |  |
| 450 | Автодорога Лотошинский район, д.Михалево ул.Береговая (участок № 2) | Н114.005813 | 0,207 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 451 | Московская область, Лотошинский район, с. Микулино (от ул.Микрорайон д.5 до д.6;4) | Н114.005141 | 0,235 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 452 | автодорога с.Микулино ( от ул.Луговая мимо конторы до д.19) | Н114.005140 | 0,54 | V |  |
| 453 | Автодорога д. Власово | Н114.005105 | 0,331 | V |  |
| 454 | Автодорога, д. Власово | Н114.005105 | 1,14 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 455 | автодорога д.Стрешневы Горы, ул.Полевая | Н114.005934 | 1,14 | V |  |
| 456 | Автодорога д. Матвейково | Н114.005107 | 0,983 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 457 | Московская область, Лотошинский район, д. Ильинское | Н114.005149 | 0,876 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 458 | Московская область, Лотошинский район, д. Боборыкино (уч-к 1) | Н114.005156 | 3,81 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 459 | Автодорога, д. Егорье-Матюшкино | Н114.004490 | 1,827 | V | Утвержденный перечень ОМС |
| 460 | Автомобильная дорога д.Паршино уч.1 с.п.Микулинское | Н114.005515 | 0,769 | V |  |
| 461 | Автомобильная дорога Лотошинский муниципальный район городское поселение Лотошино, рп Лотошино ул.Раи Ионовой | Н114.005926 | 0,244 | V |  |
| 462 | Московская область, Лотошинский район, д.Кушелово (ул.Средняя, ул.Айдаров Луг) | Н114.005491 | 0,619 | V |  |
| 463 | Автодорога п.Кировский | Н114.007134 | 0,2 | V |  |
| Протяженность автомобильных дорог местного значения, в том числе: |  |  | 259,024 |  |  |
| автомобильных дорог |  |  | 62,33 |  |  |
| улично-дорожной сети |  |  | 196,694 |  |  |

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, городского округа Лотошино Московской области, составляет 419,61 км, в том числе:

- Федерального значения – 51,21 км;

- Регионального или межмуниципального значения – 306,07 км;

- Местного значения– 62,33 км.

В соответствии с РНГП (Раздел II. Пункт 3. Материалы по обоснованию расчётных показателей плотности сети автомобильных дорог общего пользования) плотность дорог общего пользования является одним из основных количественных показателей, характеризующих достигнутый уровень транспортного обслуживания в регионе. Нормированию подлежит сеть автомобильных дорог с твердым покрытием местного, регионального или межмуниципального значения (без улиц в населенных пунктах), т.е. участки дорог, предназначенные для связи населенных пунктов между собой. При этом дороги федерального значения не учитываются, поскольку они в своем большинстве не предназначены для обслуживания прилегающих территорий и расположенных на них населенных пунктов.

Исходя из протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения (368,4км) и площади городского округа (979,57 км²), плотность сети автомобильных дорог общего пользования составляет 0,38 км/ км², что соответствует нормативному показателю (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области расчетный показатель плотности сети автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Лотошино должен составлять не менее 0,38 км/км2).

Согласно Федеральному закону от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог, с учетом перспектив их развития, ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

– 100 метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

– 75 метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

– 50 метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

– 25 метров – для автомобильных дорог пятой категории.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

Улично-дорожная сеть (улицы, проезды, переулки, тупики) обеспечивает транспортную связь территорий населенных пунктов.

# Инженерные сооружения

На автомобильных дорогах в местах пересечений с водными объектами организованы транспортные инженерные сооружения, перечень которых приведен в таблице 3.5.2.1.4.

Таблица 3.5.2.1.4.

| Вид транспортного инженерного сооружения | Автомобильная дорога | Пересечение | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| на а/д федерального значения |  |  |  |
| Мост | А-111 подъездная дорога от автомобильной дороги М-10 "Россия" к государственному комплексу "Завидово" | р. Лама | уч-к Козлово – Бортница – Кайдиново |
| на а/д регионального значения |  |  |  |
| Мост | Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка (Лотошинский район) | р. Шоша | вблизи с. Микулино |
| Мост | Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка(Лотошинский район) | р. Русса | д. Введенское |
| Мост | Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка | р. Издетель | вблизи д. Старое Лисино |
| Мост | Лотошино – Суворово – Клин | р. Лобь | р.п. Лотошино, ул. Центральная |
| Мост | Суворово – Ошейкино – Максимово (Лотошинский район) | р. Б.Сестра | вблизи д. Бородино |
| Мост | Суворово – Ошейкино – Максимово | р. М.Сестра | в районе д. Степаньково |
| Мост | Лотошино – Ошейкино | р. Озерная | вблизи д. Плаксино |
| Мост | Лотошино – Ошейкино | р. Озерная | в районе д. Плаксино |
| Мост | Лотошино – Ошейкино | р. Лама | вблизи д. Ошейкино |
| Мост | Лотошино – Афанасово – Введенское | р. Русса | д. Калицино |
| Мост | Лотошино – Стрешневы Горы – Корневское | р. Русса | с. Корневское |
| Мост | Софийское – Моносеино – Корневское | р. Русса | д. Моносеино |
| Мост | Агнищево – Кульпино – Стрешневы Горы | р. Лобь | вблизи д. Кряково |
| Мост | Агнищево – Кульпино – Стрешневы Горы | р. Шерстня | вблизи д. Урусово |
| Мост | Агнищево – Кульпино – Стрешневы Горы | р. Издетель | д. Михалево |
| Мост | Чапаево – Звягино – Пешки | р. Русса | вблизи д. Звягино |
| Мост | Лотошино – Ошейкино – Узорово | р. Лама | в районе д. Узорово |
| Мост | «Суворово – Ошейкино – Максимово» – Кушелово | р. Большая Сестра | в районе п. Большая Сестра |
| Мост | «Суворово – Ошейкино – Максимово» – Кушелово | р. Сестра | д. Кушелово |
| Мост | Кульпино – Володино | р. Лобь | д. Володино |
| Мост | Новошино – Нововасильевское | р. Лобь | вблизи д. Новошино |
| Мост | Кельи – Званово | р. Лобь | вблизи д. Кельи |
| Мост | Ушаково – Мамоново | р. Лобь | д. Мамоново |
| на а/д местного значения |  |  |  |
| Мост | «Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка» – Издетель | р. Издетель | р.п. Лотошино |
| Мост | Палкино – Андрейково | р. Лобь | в арайоне д. Палкино |
| Мост | Коноплево – Татарки | р. Шоша | вблизи д. Татарки |
| Мост | Подъезд к туристической базе | р. Лама | в районе д. Власово |
| Мост | «Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка» – Лужки | р. Издетель | вблизи д. Лужки |
| Мост | д. Ильинское – д. Сельменево | р. Русса | вблизи д. Сельменево |
| Мост | улица | приток р. Шоша | с. Микулино |
| Мост | полевая дорога | р. Лама | вблизи д.Максимово |
| Мост | полевая дорога | р. Русса | вблизи д. Савостино |
| Мост | полевая дорога | р. Русса | востчнее д. Судниково |

Проектные мероприятия

Целью территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, равно как и целью развития транспортных инфраструктур Московской области, является создание современной, отвечающей требованиям роста качества жизни населения и роста экономики, транспортной системы Московской области, обеспечивающей перспективные объемы внутренних и внешних (транзитных) пассажирских и грузовых перевозок всеми видами транспорта.

В соответствии с СТП ТО МО, планируется преобразование радиальной сети автомобильных дорог Московской области в современную сетевую структуру, которое осуществляется за счет создания трехуровневой структуры, с четким разделением автомобильных дорог каждого уровня по функциональным и техническим признакам, по условиям проезда по ним и доступа на них транспортных средств.

Первый уровень сетевой структуры формируют автомагистрали федерального и регионального значения – автомобильные дороги высших технических категорий с многополосными проезжими частями, обеспечивающие движение автотранспортных средств на дальние расстояния с высокими скоростями движения. Планируется, что автомагистрали будут строиться и реконструироваться на расчетную скорость движения не менее 140 км/ч, с устройством пересечений со всеми автомобильными и железными дорогами исключительно в разных уровнях. Въезд на автомагистрали и съезд с них обеспечивается через транспортные развязки в разных уровнях, устраиваемые только на пересечениях с федеральными и основными региональными автомобильными дорогами.

Сеть автомагистралей будет формироваться на основе автомобильной дороги федерального значения А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога».

Второй уровень сетевой структуры формируют скоростные автомобильные дороги федерального и регионального значения. Планируется строительство и реконструкция этих автомобильных дорог на расчетную скорость движения 80–120 км/ч с обеспечением непрерывного режима движения; все пересечения с автомобильными и железными дорогами организуются только в разных уровнях. Такой режим движения на скоростных автомобильных дорогах позволит значительно повысить их пропускную и провозную способность, избежать эффекта «опустынивания» освоенных территорий центральной и срединной частей области.

Сеть скоростных дорог федерального и регионального значения обеспечит комфортную транспортную связь между населёнными пунктами в центральной части Московской области, связь между крупными городами срединной и периферийной частей Московской области, а также соединит МКАД и ЦКАД. Основу скоростной сети составят участки автомобильных дорог федерального значения от МКАД до ЦКАД.

Третий, нижний уровень сетевой структуры, формируют обычные автомобильные дороги, обеспечивающие связность городов и других населенных пунктов Московской области между собой. Эти автомобильные дороги сократят время поездок между муниципальными образованиями и, тем самым, расширят для населения области возможности получения социальных и культурных услуг, увеличат для него спектр и доступность мест приложения труда.

В материалах внесения изменений в генеральный план городского округа Лотошино в соответствии с СТП ТО МО  отображены мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог регионального значения, перечень которых приведен в таблице 3.5.2.1.5.

Таблица 3.5.2.1.5.

| Номер автомобильной дороги | Номер участка | Наименование автомобильной дороги/участка | Показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строительство(С) /Реконструкция (Р) | Длина участка, км | Категория | Число полос движения, шт. | Ширина полосы отвода, м | Зоны планируемого размещения линейного объекта |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина, м | Площадь, га |
| 0182 | 32018206 | Лотошино – Суворово – Клин (Лотошинский район) | Р | 2,3 | II | 2 | 49 | 50 | 11,3 |
| 0309 | 32030901 | Восточный обход д. Михалево | С | 2,1 | III | 2 | 46 | 200 | 41,2 |
| 0310 | 32031001 | Восточный обход р.п. Лотошино | С | 13,1 | III | 2 | 46 | 400 | 524,0 |
| 0311 | 32031101 | Суворово – Ошейкино – Максимово | Р | 8,3 | III | 2 | 46 | 40 | 33,2 |
| 0313 | 32031301 | Восточный обход с. Микулино | С | 3,0 | III | 2 | 46 | 200 | 60,0 |
| 0415 | 32041501 | Южный обход р.п. Лотошино | С | 7,4 | III | 2 | 46 | 200 | 148,4 |
| 0415 | 32041502 | Южный обход р.п. Лотошино | Р | 3,4 | III | 2 | 46 | 50 | 16,8 |
| 0881 | 32088102 | Канищево – Аринькино | Р | 2,4 | IV | 2 | 35 | 50 | 12,2 |
| 0882 | 32088201 | Афанасово – Раменье | Р | 4,3 | IV | 2 | 35 | 40 | 17,1 |
| 0893 | 32089301 | «Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка» – Павловское | Р | 0,8 | IV | 2 | 35 | 40 | 3,4 |
| 0894 | 32089401 | «Суворово – Ошейкино – Максимово» – Кушелово | Р | 3,8 | IV | 2 | 35 | 40 | 15,1 |
| 0898 | 32089801 | Агнищево – Кульпино – Стрешневы Горы | Р | 3,3 | IV | 2 | 35 | 40 | 13,0 |
| 1821 | 32182101 | Кельи – Званово (км 0,0 – км 0,42) | Р | 0,4 | IV | 2 | 35 | 40 | 1,7 |
| 2103 | 32210301 | Кушелово – Телешово | Р | 1,6 | IV | 2 | 35 | 60 | 9,3 |
| 2181 | 32218101 | «Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка» – Нововасильевское | Р | 1,0 | III | 2 | 46 | 100 | 10,0 |
| Итого: |  |  | Р | 31,6 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | С | 25,6 |  |  |  |  |  |

Полоса отвода автомобильных дорог принята согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса», приложение № 18 «Средние нормы отвода земель, необходимые для определения границ полосы отвода автомобильных дорог»:

для I категории – 65, 72, 81 м;

для II категории – 49, 65 м;

для III категории – 46 м;

для IV категории – 35 м;

для V категории – 33 м.

Для обеспечения возможности размещения объектов транспортной инфраструктуры СТП ТО МО установлены зоны их планируемого размещения, которые являются ограничением использования данной территории в градостроительной деятельности до установления красных линий, границ зон планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры регионального и федерального значения в документации по планировке территории.

На момент разработки материалов внесения изменений в генеральный план городского округа Лотошино утверждены:

- Проект планировки территории для реконструкции автомобильной дороги Лотошино - Стрешневы Горы - Корневское на участке км 7 + 100 - км 10 + 800 (утвержден постановлением Правительства Московской области от 29.12.2015 № 1399/49);

- Проект планировки территории для реконструкции автомобильной дороги Воробьево - Узорово (утвержден постановлением Правительства Московской области от 29.12.2015 № 1404/49);

- Документация по планировке территории для реконструкции мостового перехода через реку Лобь у деревни Кельи на км 0,15 автомобильной дороги «Хилово – Палкино» - Кельи – Званово в Лотошинском муниципальном районе Московской области (утверждена постановлением Правительства Московской области от 27.02.2018 №142/8);

- Документация по планировке территории по адресу: Московская область, Лотошинский  муниципальный район, городское поселение Лотошино (утверждена распоряжением Министерства жилищной политики Московской облати от 07.12.2019 № П2/0079 М в целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования «Калицино - Абушково - Харпай» на участке от автомобильной дороги Лотошино - Афанасово - Введенское до КФХ Гайданский в д. Харпай);

- Проект планировки территории для строительства автомобильной дороги Восточный обход р.п. Лотошино на участке от автомобильной дороги «Тверь - Лотошино - Шаховская – Уваровка» - Ошенево до автомобильной дороги Лотошино - Горы Мещерские - Марково в городском округе Лотошино Московской области (утвержден распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 05.05.2022 № 27РВ-195).

Развитие автомобильных дорог и улично-дорожной сети местного значения городского округа необходимо планировать с учётом сложившейся застройки и предложений по освоению новых территорий.

      - Организация пешеходного и велосипедного движения

Основные потоки пешеходного движения на территории населенных пунктов городского округа Лотошино проходят по взаимоувязанной системе пешеходных улиц и дорожек, тротуаров, пешеходных переходов. Они направлены к местам приложения труда, объектам социального обслуживания населения, центрам культурно-бытового назначения, остановочным пунктам общественного транспорта, зонам отдыха.

В настоящее время в городском округе Лотошино для пешеходного движения через водные объекты организованы искусственные сооружения, перечень которых приведен в таблице 3.5.2.2.1.

Таблица 3.5.2.2.1.

| Наименование объекта | Пересекаемое препятствие | Наименование населенного пункта, местоположение |
| --- | --- | --- |
| Мост пешеходный | р. Лобь | р.п. Лотошино, в районе ул. Сушзаводская |
| Мост пешеходный | р. Лобь | р.п. Лотошино, в районе ул. Заречная |
| Мост пешеходный | р. Лобь | р.п. Лотошино, в районе ул. Тепличная |
| Мост пешеходный | р. Лобь | вблизи р.п. Лотошино |
| Мост пешеходный | р. Русса | вблизи д. Введенское |
| Мост пешеходный | р. Лобь | вблизи д. Издетель |
| Мост пешеходный | р. Лобь | д. Астренёво |

В настоящее время в городском округе Лотошино организованные велодорожки отсутствуют.

Проектные мероприятия

Пешеходная сеть населенных пунктов должна обеспечивать скорость, комфорт и безопасность передвижения между функциональными зонами города и в их пределах, связь с объектами торговли, обслуживания и отдыха.

В настоящее время формирование современной комфортной городской среды приобретает особое социально-экономическое значение, выдвигается в число приоритетных государственных программ. При этом предусматривается развитие принципиально новых подходов к организации комплексного благоустройства городских территорий на основе широкого участия населения в проектах обустройства дворовых территорий и общественных пространств.

В соответствии с ГРНП размещение велокоммуникации (велосипедные дорожки, велопешеходные дорожки, полосы для велосипедного движения, велопешеходные аллеи) осуществляется в границах жилых районов и кластеров ИЖС на территориях общего пользования для повседневного использования жителями в виде замкнутых (кольцевых) велосипедных маршрутов и (или) целевых веломаршрутов от объектов жилищного строительства до озелененных территорий общего пользования (общественных территорий) и (или) объектов социальной инфраструктуры протяженностью 1-15 км.

Размещение велокоммуникаций осуществляется из расчета: 1 велодорожка на 15 тыс. человек расчетного населения в жилой зоне; 1 велодорожка в центральной части города.

Велокоммуникации должны быть объединены в единую сеть, связывающую жилую застройку с объектами массового посещения.

Протяженность велокоммуникаций должна быть не менее 500 м.

Нормативный расчет по велодорожкам приведен в таблице 3.5.2.2.2.

Таблица 3.5.2.2.2.

| Наименование городов и поселков городского типа | Численность населения, тыс. чел. |  |  | Потребность в количестве велодорожек, ед. из расчета 1 велодорожка на 15 тыс. человек, протяженность велокоммуникаций должна быть не менее 500 м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок | Существующее положение ед/км | Первая очередь ед/км | Расчётный срок ед/км |
| р.п. Лотошино | 6,160 | 6,160 | 7,702 | 0 | 0 | 0 |

Нормативная потребность в организации велосипедных дорожек отсутствует.

      - Автомобильный транспорт

Существующее положение

На момент разработки материалов проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Лотошино актуализированные данные о количестве зарегистрированных в городском округе индивидуальных легковых автомобилей не предоставлены.

Согласно нормативному уровню автомобилизации по Московской области, 356 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей, принятому в РНГП и числу жителей городского округа Лотошино (21,89 тыс. чел.) количество индивидуального легкового транспорта в округе составляет порядка 7993 автомобилей.

В том числе, для жителей многоквартирной застройки (9,07 тыс. чел.) этот показатель составляет 3229 автомобилей.

Проектные мероприятия

Расчетный уровень автомобилизации принят в соответствии с РНГП - 356 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей.

Расчёт количества легкового индивидуального автотранспорта в городском округе Лотошино приведен в таблице 3.5.2.3.1.

Таблица 3.5.2.3.1.

| Наименование | Численность населения, тыс. чел. |  |  | Количество индивидуальных легковых автомобилей, ед. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение | Первая очередь | Расчётный срок | Сущ. положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| г.о. Лотошино | 21,89 | 23,74 | 26,25 | 7793 | 8451 | 9345 |

Расчёт количества легкового индивидуального автотранспорта для жителей многоквартирной застройки городского округа Лотошино приведен в таблице 3.5.2.3.2.

Таблица 3.5.2.3.2.

| Наименование | Численность населения многоквартирных домов, тыс. чел. |  |  | Количество индивидуальных легковых автомобилей жителей многоквартирных домов, ед. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение | Первая очередь | Расчётный срок | Сущ. положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| г.о. Лотошино | 9,07 | 9,46 | 10,89 | 3229 | 3368 | 3877 |

      - Сооружения и объекты для хранения и обслуживания транспортных средств

К сооружениям для хранения и обслуживания автотранспортных средств относятся: гаражи и автостоянки, объекты технического сервиса автотранспортных средств, объекты топливозаправочного комплекса.

        - Гаражи и стоянки

Существующее положение

Места хранения личного автотранспорта организованы в населенных пунктах, где имеется многоквартирная застройка. Хранение личного автомобильного транспорта, жителями многоквартирной застройки осуществляется в гаражных кооперативах и организованных стоянках.

Перечень существующих гаражей и стоянок для постоянного хранения автомобильного транспорта приведен в таблице 3.5.2.4.1.1. Данные о количестве и адресах объектов хранения индивидуальных легковых автомобилей получены из открытых источников (yandex.ru). Полные данные по объектам хранения индивидуальных легковых автомобилей отсутствуют.

Таблица 3.5.2.4.1.1.

| № п/п | Наименование | Адрес | Вместимость, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гаражи | р.п. Лотошино, ул. Набережная | 500 |
| 2 | Гаражи | рп. Лотошино, ул. Ветеринарная | 40 |
| 3 | Гаражи | рп. Лотошино, ул. Ветеринарная | 40 |
| 4 | Гаражи | рп. Лотошино, ул. Дачная | 100 |
| 5 | Гаражи | п. Новолотошино (центральная усадьба) | 180 |
| 6 | Гаражи | п. Новолотошино, объездная дорога | 30 |
| 7 | Гаражи | п. Новолотошино, ул. Огородная | 100 |
| 8 | Гаражи | п. Кировский (центральная усадьба) | 100 |
| 9 | Гаражи | п. Кировский (центральная усадьба) | 500 |
| 10 | Гаражи | п. Кировский, ул. Рогова | 30 |
| 11 | Гаражи | д. Микулино | 30 |
| 12 | Гаражи | д. Введенское |  |
| 13 | Гаражи | д. Савостино | 20 |
| 14 | Гаражи | д. Доры | 20 |
| 15 | Гаражи | п. Большая Сестра | 50 |
| 16 | Гаражи | д. Ушаково | 160 |
| 17 | Гаражи | д. Михалёво | 10 |

Население, проживающее в индивидуальной жилой застройке, личный автомобильный транспорт хранит на своих приусадебных участках в приспособленных для этой цели местах.

На территории городского округа гостевые парковочные места размещены на придомовых территориях, у общественных центров, у объектов обслуживания различного назначения, у зон отдыха и при других центрах тяготения населения.

Проектные мероприятия

В соответствии с РНГП потребность расчетного населения многоквартирной застройки в местах для постоянного хранения индивидуального транспорта составляет 90% от уровня автомобилизации – 356 автомобилей на 1000 жителей. Обеспеченность расчетного населения машино-местами должна быть в границах жилого района на селитебных территориях и на прилегающих производственных территориях, при условии обеспечения дальности пешеходной доступности мест для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта не более 800 м.

Общая потребность в местах постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта для расчетного населения кластеров ИЖС и расчетного населения застройки блокированными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами, садовыми домами в составе кластеров МЖС не нормируется и вся необходимая территория для хранения индивидуального автомобильного транспорта должна отводиться в пределах земельного участка.

Нормативная потребность в необходимом количестве машино-мест для постоянного хранения личного легкового автомобильного транспорта жителей многоквартирной застройки городского округа Лотошино приведена в таблице 3.5.2.4.1.2.

Таблица 3.5.2.4.1.2.

| Наименование | Количество индивидуальных легковых автомобилей жителей многоквартирной застройки, ед. |  |  | Необходимое количество машино-мест для постоянного хранения с учетом существующих при 90% обеспеченности машино-местами (РНГП), ед. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение | Первая очередь | Расчётный срок | Сущ. положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| г.о. Лотошино | 3229 | 3368 | 3877 | 2906 | 3031 | 3489 |

        - Объекты технического сервиса автотранспортных средств

На территории городского округа Лотошино имеются объекты технического обслуживания автомобильного транспорта, перечень которых приведен в таблице 3.5.2.4.2.1.

Таблица 3.5.2.4.2.1.

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Количество постов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автосервис | р.п. Лотошино, ул. Заводская, 3а | 2 |
| 2 | Автосервис | р.п. Лотошино, ул. Сушзаводская, 11 | 1 |
| 3 | Автосервис | п. Новолотошино, Туровский проезд | 2 |
| 4 | Автосервис | п. Новолотошино, Тверское шоссе, 3 | 3 |
| 5 | Автосервис | п. Новолотошино, дом 28 | 4 |
| 6 | Автосервис | п. Кировский, ул. Рогова, 9 | 4 |
| 7 | Автосервис | д. Григорово | 3 |
| 8 | Автосервис | д. Ушаково | 2 |

Данные о расположении объектов обслуживания автомобильного транспорта и количестве постов на них (ориентировочно 21 единица) получены из открытых источников (https://yandex.ru/maps). Полные данные по количеству постов на объектах обслуживания автомобильного транспорта отсутствуют.

Требуемое количество объектов технического обслуживания автомобильного транспорта в соответствии «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» определено из расчёта 1 пост на 200 легковых автомобилей, при расчётах введены поправочные коэффициенты (k):

- самостоятельного обслуживания (k1) – 0,8;

- обслуживание в дилерских центрах (k2) – 0,7.

Общая потребность в объектах технического сервиса автотранспортных средств, с учетом существующих приведена в таблице 3.5.2.4.2.2.

Таблица 3.5.2.4.2.2.

| Наименование муниципального образования | Количество индивидуальных легковых автомобилей, ед |  |  | Потребность постов для объектов обслуживания автомобильного транспорта, шт. (из расчёта 1 пост на 200 легковых автомобилей)*k1*k2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение | Первая очередь | Расчётный срок | Сущ. положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| г.о. Лотошино | 7793 | 8451 | 9345 | 22 | 24 | 26 |

        - Объекты топливозаправочного комплекса

Существующее положение

На момент разработки материалов проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Лотошино на территории округа расположены объекты топливозаправочного комплекса, перечень которых приведен в таблице 3.5.2.4.3.1.

Таблица 3.5.2.4.3.1.

| № п/п | Наименование | Местоположение | Кол-во колонок | Виды топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС Элегант №2 | п. Кировский, ул. Рогова, 5 | 4 | бензин, дизтопливо |
| 2 | МАЗК Лукойл №50301 | п. Новолотошино, Тверское шоссе, 3 | 10 | бензин, дизтопливо, газ |
| 3 | МАЗК Нефто №342 | р.п. Лотошино, ул. Молодежная, 19 | 6 | бензин, дизтопливо, газ |

Примечание: АЗС - Автозаправочная станция, МАЗК – многотопливный автозаправочный комплекс. Данные по объектам топливозаправочного комплекса приведены согласно https://www.benzin-price.ru и https://yandex.ru/maps/.

Перечень существующих электрических зарядных станций для электромобилей АО «Россети Московский регион» приведен в таблице 3.5.2.4.3.2.

Таблица 3.5.2.4.3.2.

| № п/п | Наименование | Адрес размещения |
| --- | --- | --- |
| 1э | ЭЗС | п. Новолотошино, Тверское ш., 3, (Лукойл) (франшиза) |

Примечание: ЭЗС – Электрическая зарядная станция. Данные по объектам приведены согласно сайтам: https://rossetimr.ru/spec_projects/moesk_ev/.

Проектные мероприятия

Согласно СТП ТО МО на территории городского округа Лотошино предусмотрено размещение объектов топливозаправочного комплекса, данные по которым приведены в таблице 3.5.2.4.3.3.

Таблица 3.5.2.4.3.3.

| № п/п согласно СТП ТО МО |  | Адрес объекта | Направление инвестирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Городской округ Лотошино |  |
| 30.1 | Резерв АЗС | Лотошинский муниципальный район, АЗС, Лотошино – Афанасово – Введенское, д. Афанасово | С |
| 30.2 | Резерв АЗС | Лотошинский муниципальный район, АЗС, Лотошино – Ошейкино, д. Ошейкино | С |
| 30.3 | Резерв АЗС | Лотошинский муниципальный район, АЗС, Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка, с. Микулино | С |
| 30.4 | Резерв МАЗК | Лотошинский муниципальный район, МАЗК, Лотошино – Суворово – Клин, правая сторона, д. Ушаково | С |

Примечание: АЗС - Автозаправочная станция, МАЗК - Многотопливный автозаправочный комплекс.

      - Общественный пассажирский транспорт

        - Пассажирские перевозки автомобильным транспортом

Регулярные пассажирские перевозки обслуживаются муниципальными (городскими и пригородными), межмуниципальными и межсубъектными маршрутами общего пользования по регулируемым тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления, и предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке.

Регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории городского округа Лотошино выполняются АО «Мострансавто» МАП № 7 г. Истра (Панфилова, 46): Производственная база «Волоколамск» (г. Волоколамск, ул. Ленина,42), Производственный участок «Шаховская» (р.п. Шаховская, Волчановское шоссе, 1а).

Автостанция «Лотошино» расположена по адресу: р.п. Лотшино, ул. Центральная, 32.

Перечень маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, обслуживающих территорию городского округа Лотошино приведен в таблице 3.5.2.5.1.1.

Таблица 3.5.2.5.1.1.

| № маршрутов | Наименование конечных пунктов маршрута |
| --- | --- |
| муниципальные |  |
| 37 | Автостанция «Лотошино» - Максимово |
| 38 | Автостанция «Лотошино» - Палкино |
| 39 | Автостанция «Лотошино» - Микулино |
| 40 | Автостанция «Лотошино» - с/х Введенский |
| 47 | Автостанция «Лотошино» - Званово |
| 52 | Автостанция «Лотошино» - Торфяной |
| 53 | Автостанция «Лотошино» - Марково |
| 54 | Автостанция «Лотошино» - Ошейкино |
| 56 | Автостанция «Лотошино» - Нововасильевское |
| 57 | Автостанция «Лотошино» - Починки |
| 58 | Автостанция «Лотошино» - Коноплево |
| 61 | Автостанция «Лотошино» - Михалево |
| 64 | Автостанция «Лотошино» - Звягино |
| 65 | Автостанция «Лотошино» - Орешково |
| 68 | Автостанция «Лотошино» - Стрешневы Горы |
| 70 | Автостанция «Лотошино» - Володино |
| межмуниципальные |  |
| 28 | Автостанция «Лотошино» - ж/д вокзал «Волоколамск» (Волоколамский г.о.) |
| 66 | Автостанция «Лотошино» - Автостанция «Шаховская» (г.о. Шаховская) |
| межсубъектные |  |
| 137 | Нестерово (Тверская обл.) - Автовокзал «Тверь» (Тверская обл., г. Тверь) |
| 467 | Автостанция «Лотошино» - ст.метро «Тушинская» (г. Москва) |

Общая протяженность линий общественного транспорта (автобус) на территории городского округа Лотошино ориентировочно составляет 226 км.

При площади территории городского округа в 979,57 км2 (97957 га) плотность сети общественного пассажирского транспорта составляет 0,23 км/км2, что ниже нормативного показателя (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области расчетный показатель плотности сети общественного пассажирского транспорта в муниципальном образовании должен составлять не менее 0,37 км/км2).

Развитие маршрутной сети общественного пассажирского транспорта позволит обеспечить обслуживание новых освоенных территорий и организовать, при необходимости, обслуживание существующих, не охваченных существующей маршрутной сетью пассажирских перевозок.

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта на территории застройки многоквартирными жилыми домами следует принимать 500 м. В районах с индивидуальной усадебной застройкой дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта 800 м.

Все автобусные остановки должны быть оборудованы павильонами для ожидания пассажиров и остановочными площадками, а конечные остановочные пункты должны быть обустроены отстойно-разворотными площадками.

        - Пассажирские перевозки рельсовым транспортом

На момент разработки материалов внесения изменений в генеральный план городского округа Лотошино на территории городского округа пассажирские перевозки рельсовым скоростным транспортом (ЛРТ) отсутствуют.

Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской области на территории городского округа Лотошино мероприятия по организации пассажирских перевозок рельсовым скоростным транспортом (ЛРТ) не предусмотрены.

  - Развитие инженерной инфраструктуры

    - Водоснабжение

Существующее положение

Городской округ Лотошино расположен в северо-западной части Московской области и граничит с Тверской областью, Волоколамским городским округом, городским округом Клин и городским округом Шаховская Московской области.

В районе эксплуатируются подземные воды подольско-мячковского, каширского и алексинско-протвинского водоносных горизонтов. Качество артезианской воды отвечает основным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,  за исключением повышенного содержания железа (до 2,5 – 3,0 мг/л), жесткости.

Источником водоснабжения городского округа Лотошино являются 25 водозаборных сооружений, расположенных в различных населённых пунктах.

Эксплуатацию объектов централизованного водоснабжения в границах городского округа Лотошино осуществляет МП «Лотошинское ЖКХ» городского округа Лотошино. МП «Лотошинское ЖКХ» осуществляет добычу питьевых подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой собственного предприятия, населения и абонентов на основании лицензии на право пользования недрами МСК, номер 91464, вид ВР. Срок окончания действия лицензии 20.05.2045 г. Лицензия действует на забор воды в д. Ивановское. По остальным участкам действующие лицензии отсутствуют. В настоящее время осуществляется оформление лицензии на право пользования недрами. Заключён договор с ООО «Буровая Компания Гейзер». Срок исполнения 31.12.2021 г. На территории городского округа Лотошино услуги централизованного водоснабжения также оказывает Государственное бюджетное учреждение здравоохранения московской области «Психиатрическая больница № 12» (ГБУЗ МО ПБ №12). ГБУЗ МО ПБ №12 осуществляет водоснабжение психиатрической больницы и населения с. Микулино.

Общая протяжённость водопроводных сетей в городском округе составляет примерно 73 км. Состояние водопроводных сетей не удовлетворительное, требуется перекладка 70% существующих сетей.

Большинство сельских артезианских скважин исчерпали срок амортизации и требуют перебуривания или капитального ремонта. На части водозаборных сооружений отсутствуют установки очистки и обеззараживания воды. Ёмкость существующих резервуаров чистой воды недостаточна во всех населённых пунктах.

Данные по водозаборным сооружениям городского округа Лотошино представлены в таблице 3.6.1.1.

Таблица 3.6.1.1. Существующие водозаборные узлы городского округа Лотошино

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Состав водозаборного узла | Производительность, тыс. куб.м/сутки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП «Лотошинское ЖКХ» |  |  |  |  |
| 1 | ВЗУ №1 п. Лотошино, п. Лотошино, ул. Калинина, д. 7б | Артскважина № 1 Артскважина № 2 | (резерв) |  |
| 2 | ВЗУ № 2 п. Лотошино | Артскважина №1а Артскважина № 2а Артскважина № 3 Артскважина № 4а Артскважина № 5 Артскважина № 4 | 4,32/0,23 | Имеется водоподготовительная установка |
| 3 | ВЗУ № 3 п. Кировский, д.23/1 | Артскважина № 7 Артскважина № 8 ВБ V=50 м3 | 1,92 |  |
| 4 | ВЗУ № 4 п. Кировский, Волоколамское шоссе, д. 12 | Артскважина № 9 станция водоподготовки | 2,88/0,63 | Имеется водоподготовительная установка |
| 5 | ВЗУ № 5 д. Монасеино | Артскважина № 22 ВБ V=15 м3 | 0,24/0,096 | Имеется водоподготовительная установка |
| 6 | ВЗУ № 6 д. Ушаково, д. 51/1 | Артскважина № 10 Артскважина № 11 водонапорная башня | 2,16/0,4 | Имеется водоподготовительная установка |
| 7 | ВЗУ № 7 д. Михалево, мкр.д.30 | Артскважина № 12 Артскважина № 13 | 0,8/0,1 | Имеется водоподготовительная установка |
| 8 | ВЗУ № 8 д. Кульпино, мкр.д.21 | Артскважина № 14 ВБ V=25 м3 | 0,4/0,14 | Имеется водоподготовительная установка |
| 9 | ВЗУ № 9 д. Савостино, ул. Центральная, 55 | Артскважина № 17 водонапорная башня | 0,6 |  |
| 10 | ВЗУ № 10 д. Савостино, ул. Школьная, 21 | Артскважина № 18, водонапорная башня | 0,4 | Имеется водоподготовительная установка |
| 11 | ВЗУ № 11 д.Введенское, д.12 | Артскважина № 19 Артскважина № 20 водонапорная башня | 0,6 |  |
| 12 | ВЗУ № 12 с. Микулино, д.19а | Артскважина № 21, водонапорная башня | 0,5 | Имеется водоподготовительная установка |
| 13 | ВЗУ № 13 д. Доры, д. 70 | Артскважина № 15, водонапорная башня | 0,6 | Имеется водоподготовительная установка |
| 14 | ВЗУ № 14 д. Большая Сестра, д. 33 | Артскважина № 16, водонапорная башня | 0,96 | Имеется водоподготовительная установка |
| 15 | ВЗУ № 15 д. Афанасово, ул. Новая, д.13 | Артскважина № 23, водонапорная башня | 0,06 | Имеется водоподготовительная установка |
| 16 | ВЗУ № 16 п. Торфяной, д. 50 | 2 артскважины; водонапорная башня | 0,72/0,24 |  |
| 17 | ВЗУ № 17 д. Рождество | АС № 25 ВБ V=15 м3 | 0,24/0,01 |  |
| 18 | ВЗУ № 18 д. Коноплево | Артскважина б/н | н/д |  |
| 19 | ВЗУ № 19 д. Гаврилово | Артскважина | н/д |  |
| 20 | ВЗУ № 20 д. Чапаево | Не работает |  |  |
| 21 | ВЗУ № 21 д. Ивановское | Артскважина № 27 |  | Лицензия МСК 91464 ВР от 27.05.2020 до 20.05.2045 |
| 22 | ВЗУ № 22 д. Стрешневы Горы | Артскважина |  | Имеется водоподготовительная установка |
| 23 | ВЗУ № 23 д. Узорово | Артскважина № 29 |  |  |
| 24 | ВЗУ № 24 д. Вяхирево | Артскважина |  |  |
| ГБУЗ МО ПБ №12 |  |  |  |  |
| 25 | ВЗУ ГБУЗ МО ПБ №12, с. Микулино, ул. Парковая, д.64А, стр.2 | 1 артезианская скважина | н/д | Имеется станция обезжелезивания |
|  | Частные водозаборные сооружения |  |  |  |
| 26 | ВЗУ СНТ «Черёмушки», д. Редькино | 1 артезианская скважина | до 0,5 | Лицензия МСК 04330 ВЭ от 09.01.2013 до 01.12.2022 |
| 27 | ВЗУ СНТ «Октябрь», д. Редькино | 1 артезианская скважина | до 0,5 | Лицензия МСК 90752 ВЭ от 18.06.2019 до 10.06.2044 |
| 28 | ВЗУ ОАО «Совхоз им. Кирова», д. Нововасильевское | 3 артезианские скважины | до 0,5 | Лицензия МСК 90073 ВР от 12.04.2016 до 01.02.2021 |
| 29 | ВЗУ ОАО «Совхоз им. Кирова», п. Кировский | 3 артезианские скважины | до 0,5 | Лицензия МСК 90075 ВР от 12.04.2016 до 01.02.2021 |
| 30 | ВЗУ ОАО «Совхоз им. Кирова», д. Березняки | 1 артезианская скважина | до 0,5 | Лицензия МСК 90074 ВР от 12.04.2016 до 01.02.2021 |
| 31 | ВЗУ ЗАО «ДОРЫ», в д.д. Бородино и Степаньково | 2 артезианские скважины | до 0,5 | Лицензия МСК 04066 ВЭ от 10.09.2012 до 01.09.2022 |

Выводы:

- Городской округ относится к обеспеченному запасами артезианской воды. Требуется строительство на водозаборных узлах установок по очистке и обеззараживанию воды.

- Централизованное водоснабжение в городском округе развито слабо (20 % населения пользуются централизованным водоснабжением). Существующие водопроводные сети требуют замены из-за большой степени износа (до 70 %).

- Необходимо провести обследование всех выработавших амортизационный срок артезианских скважин на предмет их дальнейшего использования, либо тампонирования и бурения новых.

- Для всех водозаборных узлов и артезианских скважин на территории городского округа Лотошино требуется организация и благоустройство зон санитарной охраны в составе трёх поясов и оформление лицензии на право пользования недрами.

Предложения по развитию

Перспективным источником хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения городского округа Воскресенск сохраняются артезианские воды.

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты в соответствии с «СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1016/пр) для:

– многоквартирной жилой застройки с полным благоустройством – 180 л/человека в сутки;

– индивидуальной застройки – 170 л/человека в сутки.

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения в дачной застройке приняты в соответствии с «СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения» (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 14.10.2019 № 618/пр):

– при водопользовании из водоразборных колонок, скважин, шахтных колодцев – 50 л/человека в сутки;

– при обеспечении внутренним водопроводом и канализацией (без ванн) – 130 л/человека в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности в соответствии «СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» принят 1,3.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и общественно-делового назначения, а также основных объектов социально-культурного обслуживания определены по нормам водопотребления, принятым в соответствии с таблицей А.2 СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» (Распоряжение Правительства РФ от 06.04.2021 № 887-р) для:

– общественно-деловых учреждений – 12 л на одного работника;

– спортивно-рекреационных учреждений: 50 л на одного физкультурника и 100 л на одного спортсмена;

– бассейнов: на пополнение – 10 % вместимости бассейна и 100 л на одного спортсмена в сутки;

– магазинов: продовольственных товаров – 250 л на одного работающего в смену (на 20 кв. м торговой площади) и непродовольственных товаров – 12 л на одного работающего в смену;

– учреждений культуры и прочих предприятий бытового обслуживания, общественно-деловых учреждений – 12 л на одного работающего в сутки;

– детских дошкольных учреждений – 40 л на одного ребёнка;

– учреждений образования – 17,2 л на одного учащегося и преподавателя;

– больниц – 200 л на одну койку;

– столовых, кафе, ресторанов – 12 л на одно условное блюдо;

– производственных цехов – 25 л на одного работающего в смену;

– душевых на промпредприятиях – 500 л на одну душевую сетку в смену.

Расходы воды на технологические и хозяйственно-питьевые нужды действующих производственных объектов ориентировочно приняты на современном уровне.

Расчётные расходы на нужды планируемых объектов социального, общественно-делового и коммунально-производственного назначения определены ориентировочно и должны уточняться на последующих стадиях проектирования.

Принятие расходов воды на технологические нужды предприятий городского округа производилось с учетом широкого внедрения водосберегающих технологий, таких как:

— создание и развитие оборотных систем водоснабжения;

— совершенствование технологии использования воды;

— локальная очистка производственных сточных вод и их повторное использование;

— развитие и создание замкнутых систем водоснабжения отдельных производств;

— уменьшение объёмов использования воды питьевого качества на технологические нужды.

Расходы воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров приняты в соответствии с СП 8.13130. «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», (утв. Приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225), исходя из численности населения и объёма зданий.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах – 40 л/с.

Наибольший расход воды на наружное пожаротушение на предприятии–70 л/с.

Расчётное количество одновременных пожаров в городском округе – 2 (1 – на предприятии; 1 - в жилых кварталах). Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Пожаротушение будет осуществляться из централизованных систем водоснабжения.

Суточный расход воды на восстановления противопожарного запаса составит:

– на первую очередь строительства – 324 куб.м/сутки;

– на расчётный срок – 540 куб. м/сутки.

Пожаротушение дачной застройки организуется из поверхностных источников или противопожарного пруда, который следует предусмотреть на этой территории.

В соответствии с «СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*», таблица 3, норма на полив улиц и зеленых насаждений принята 50 л/человека в сутки. Вода на полив должна отбираться из поверхностных источников, и в расчёте хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается.

Расчётный расход воды на полив:

– на первую очередь строительства – 2300 куб. м/сутки;

– на расчётный срок – 2700 куб. м/сутки.

Результаты расчёта суммарного расхода воды питьевого и технического качества на все периоды представлены в таблице 3.6.1.2.

Таблица 3.6.1.2. Общее расчётное водопотребление городского округа Лотошино

| № п/п | Наименование водопотребителей | Потребность в воде, куб. м/сутки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | питьевого качества |  | технической |  | всего |  |
|  |  | первая очередь | расчётный срок | первая очередь | расчётный срок | первая очередь | расчётный срок |
| 1 | население, в том числе прирост: | 6724 | 8207 | - | - | 6724 | 8207 |
| 1.1 | многоквартирная застройка | 91 | 426 | - | - | 91 | 426 |
| 1.2 | индивидуальная застройка | 278 | 530 | - | - | 278 | 530 |
| 1.3 | сезонное | - | 899 | - | - | - | 899 |
| 2 | объекты капитального строительства общественно-делового, производственного и социального назначения | 130 | 224 | - | - | 130 | 224 |
| 3 | восстановление противопожарного запаса воды | 324 | 540 | - | - | 324 | 540 |
| 4 | полив улиц и зеленых насаждений | - | - | 2252 | 2646 | 2252 | 2646 |
| 5 | неучтенные расходы | 672 | 829 | 48 | 54 | 720 | 883 |
| ВСЕГО по городскому округу Лотошино |  | 7850 | 9800 | 2300 | 2700 | 10150 | 12500 |

Источником водоснабжения городского округа Лотошино принимаются местные артезианские воды.

Предусматривается 100%-ое обеспечение водой питьевого качества существующих и планируемых объектов капитального строительства. Водоснабжение организуется от существующих и планируемых ВЗУ. Развиваются действующие системы централизованного водоснабжения.

Расчётная потребность в воде питьевого качества по  городскому округу Лотошино составит:

– на первую очередь – 7,85 тыс. куб. м/сутки;

– на расчётный срок – 9,8 тыс. куб. м/сутки.

Расчётная потребность в технической воде на поливочные нужды:

– на первую очередь – 2,3 тыс. куб. м/сутки;

– на расчётный срок – 2,7 тыс. куб. м/сутки.

Производительность существующих ВЗУ недостаточна для обеспечения водой предлагаемых к размещению новых объектов жилищного, социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания и производственно-коммунального назначения. Необходимо развивать водопроводные сети для обеспечения 100 %-го охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых изношенных сетей и сетей недостаточного диаметра. Необходимо предусмотреть мероприятия по оценке (переоценке) запасов подземных вод с последующим утверждением в Государственной комиссии по запасам или Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Увеличение производительности существующих ВЗУ и бурение дополнительных скважин должно производиться только при условии предварительного получения лицензии на право пользования недрами (для вновь пробуренных скважин) и своевременного внесения изменений в действующие лицензии. Размещение новых ВЗУ должно производиться на основании лицензии на право пользование недрами. В соответствии с лицензией на право пользования недрами по вновь пробуренным скважинам провести гидрогеологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод, на представленном участке недр утвердить запасы подземных вод. Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин до начала разработки проектов застройки.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, территории, на которых расположены водозаборные сооружения (ВЗУ и отдельные артскважины), должны иметь ЗСО. Организации ЗСО должна предшествовать разработка проекта ЗСО. В пределах ЗСО, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования к их эксплуатации. Проекты ЗСО утверждаются органами исполнительной власти субъектов РФ при наличии санитарно–эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.

Необходимо разработать и утвердить ЗСО I, II и III поясов для всех действующих и планируемых ВЗУ и артезианских скважин.

Границы первого пояса ЗСО подземного источника централизованного водоснабжения устанавливаются от одиночного водозабора (артезианской скважины) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях: 30 м при использовании защищенных подземных вод, 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Первый пояс ЗСО (зона строгого режима) для каждой существующей, реконструируемой и планируемой артезианской скважины принимается размером не менее 60 х 60 м (радиус 30 м).

Первые пояса ЗСО являются территориями ВЗУ, они огораживаются забором высотой не менее 2,5 м, планируются, благоустраиваются, по периметру обносятся канавами для отвода ливневых и талых вод. Подходы к артезианским скважинам асфальтируются. Устья артезианских скважин герметизируются для исключения попадания через них атмосферных осадков и прочих загрязнений. На территории первого пояса ЗСО запрещается проживание людей, выпас скота, разведение огородов, доступ посторонних людей, какое-либо строительства, не связанное с нуждами водопровода.

Границы второго пояса ЗСО подземного источника водоснабжения устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищённости подземных вод от 100 до 400 суток.

В границах второго пояса требуется: тампонирование артезианских скважин, достигших срока амортизации (25-30 лет), а также скважин, расположенных без соблюдения санитарных норм, строительство системы дождевой канализации, со строительством очистных сооружений дождевых стоков, недопущение загрязнения городской территории бытовыми и промышленными отходами.

На территории второго пояса ЗСО запрещается: загрязнение территорий мусором, промышленными отходами, размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические и микробные загрязнения источников водоснабжения.

Граница третьего пояса ЗСО подземного источника водоснабжения определяется расчётом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

Границы ЗСО для всех ВЗУ разрабатываются проектами ЗСО согласно требованиям, СанПиН 2.1.4.1110-02. Проекты ЗСО утверждаются органами исполнительной власти субъектов РФ при наличии санитарно–эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам».

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным её использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счётчики учёта расхода воды, в первую очередь – в жилой застройке.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на ВЗУ следует предусмотреть установки обезжелезивания воды и ультрафиолетового облучения для обеззараживания воды.

Мероприятия регионального значения по водоснабжению на территории городского округа Лотошино отсутствуют.

Местоположение и проектная производительность объектов водоснабжения местного значения будут определяться на следующих стадиях проектирования.

    - Водоотведение

Существующее положение

На территории городского округа Лотошино централизованные системы водоотведения развиты слабо. Часть индивидуальной застройки планировочного района Лотошино и большинство населенных пунктов не обеспечены централизованными системами отвода и очистки бытовых стоков.

В среднем по городскому округу обеспеченность населения услугами централизованного отвода и очистки бытовых стоков не значительна, причем на территорию планировочного района Лотошино в среднем приходится 68%, а на территории других планировочных районов не более 10-15% обеспеченности.

Наиболее крупные системы хозяйственно-бытового водоотведения, включающие сети, канализационные насосные станции (КНС) и очистные сооружения (КОС), находятся в п.р. Лотошино, п. Кировский, п. Большая Сестра, п. Торфяной, с. Микулино, д. Ушаково, д. Михалево, д. Кульпино, д. Узорово. д. Савостино. д. Введенское. д. Ошейкино, д. Доры, д. Афанасово.Основная часть населения городского округа пользуется выгребами.

В городском округе эксплуатируются 16 канализационная насосная станция, 10 очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков. Общая протяжённость канализационных сетей в районе составляет около 64 км. Сети и сооружения обслуживает муниципальное предприятие «ЖКС».

Всем очистным сооружениям необходима реконструкция, т.к. технология очистки не соответствует современным требованиям и не позволяет довести качество очистки сточных вод до требуемых показателей, установленных действующими санитарными нормами.

Восьми КНС необходима реконструкция с заменой насосного оборудования, существующие канализационные сети изношены на 70 - 75%.

Общее количество сточных вод по городскому округу Лотошино составляет примерно 2,54 тыс. куб. м/сут.

Имеющиеся канализационные сооружения (КНС и очистные сооружения бытовых стоков, кроме.п.р. Лотошино) из-за низкой степени благоустройства (отсутствия канализования) населённых пунктов полностью не загружены.

В п. р Лотошино очистные сооружения значительно перегружены (дефицит мощности составляет около 2,0 тыс. куб. м/сутки).

Данные по канализационным сооружениям района представлены в таблице 3.6.2.1.

# Выводы:

- система водоотведения городского округа Лотошино на сегодняшний день развита слабо и не отвечает современным требованиям благоустройства. Требуется дальнейшее её развитие, в частности, строительство новых канализационных сетей реконструкция существующих очистных сооружений и насосных станций (износ оборудования - 60%);

- в п.р. Лотошино необходима реконструкция очистных сооружений бытовых стоков с увеличением производительности до 5,0 тыс. куб. м/сутки;

- износ канализационных сетей в крупных населённых пунктах до 75%, в связи с чем необходима их реконструкция;

- при слабом развитии централизованной системы водоотведения большая часть существующих канализационных сооружений (КНС и КОС) работает с низким КПД.

# Таблица 3.6.2.1. Сооружения бытового водоотведения городского округа Лотошино

| Поз. | Место расположения сооружений | Проектная мощность, тыс. м3/сут | Метод очистки | Марка оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планировочный район Лотошино |  |  |  |  |  |
| 1 | п.р. Лотошино, КНС № 1 КНС № 3 КНС № 6 КНС № 7 | 3,5 1,5 0,6 0,1 | — | СМ150 125-315 СМ125-80-315, СМ125-80-315 СМ80-50-200 | требуется реконструкция станций |
| 2 | п. Кировский, КНС № 2 КНС № 4 КНС № 8 КНС № 9 | 3,5 0,4 1,54 1,15 | — | СМ150-125-315 СМ125-80-315 СМ125-80-315 СМ125-80-315 | требуется реконструкция станции |
| 3 | д. Кульпино, КНС №10 | 0,1 | — | СМ100-65-250 | требуется реконструкция станции |
| 4 | д. Михалево, КНС №11 | 0,08 | — | СМ100-65-250 | требуется реконструкция станции |
| 5 | КОС в рп. Лотошино (в д. Новошино) | 3,2/5,0 | Полная биологическая | — | КОС перегружены, требуется реконструкция |
| 6 | КОС, д. Михалево | 0,4/0,05 | биологическая очистка | — | требуется реконструкция |
| 7 | КОС, д. Кульпино | 0,175/0,05 | биологическая очистка | — | требуется реконструкция |
| Планировочный район Микулинское |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Савостино, КНС №12, КНС №13 | 0,4 | — | СД 160/10 СМ 144/46 | — |
| 2 | д. Введенское, КНС-14 | 0,2 | — | К20/30-2шт | требуется реконструкция станции |
| 3 | КОС №5, п. Савостино | 0,4 | Полная биологическая очистка | — | требуется реконструкция КОС |
| 4 | КОС №6, д. Введенское | 0,175 | механическая очистка, поля фильтрации | — | требуется реконструкция (ликвидация полей фильтрации) |
| 5 | КОС №7, с. Микулино | 0,156 | первичный отстойник, поля фильтрации | — | требуется реконструкция (ликвидация полей фильтрации |
| 6 | КОС, с. Микулино, ул. Парковая, 21 (МОБ-12) | 0,45 | Полная биологическая очистка, хлорирование | — |  |
| Планировочный район Ошейкинское |  |  |  |  |  |
| 1 | КНС, п. Б. Сестра, 31 | 1,2 | — | СМ 100-65-250 | требуется реконструкция станции |
| 2 | КНС, д. Доры, д. 71 | 1,44 | — | ФГ 57,5/9,5 | требуется реконструкция станции |
| 3 | КНС, д. Ошейкино, д. 123 | 0,6 | — | СМ80-50-200 2 насоса | требуется реконструкция станции |
| 4 | Очистные сооружения, п. Б. Сестра, д. 32 | 0,4/0,04 | Полная биологическая очистка | — | требуется полная реконструкция КОС |
| 5 | Очистные сооружения, д. Доры, д. 72 | 0,232/0,09 | первичный отстойник, поля фильтрации | — | требуется полная реконструкция КОС |
| 6 | Очистные сооружения, д. Ушаково, 61 | 0,65/0,175 | полная биологическая очистка | — | требуется полная реконструкция КОС |

Предложения по развитию

В городском округе планируется сохранить и расширить действующие централизованные системы бытового водоотведения, обеспечив модернизацию сохраняемых и строительство новых очистных сооружений.

Вся существующая и планируемая застройка населённых пунктов городского округа, должна быть подключена к существующим или планируемым системам бытового водоотведения с очистными сооружениями полной биологической очистки.

Для определения расчётного объёма бытовых стоков в городском округе Лотошино нормы водоотведения приняты согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения СНиП 2.04.03-85» равными нормам водопотребления без учёта расходов на полив, пожаротушение и восполнение безвозвратных потерь в системах оборотного водоснабжения и системах теплоснабжения.

Коэффициент суточной неравномерности принят 1,3.

Расчётные расходы производственных стоков определены ориентировочно, исходя из расчётных расходов потребляемой воды питьевого и технического качества и принятых процентов безвозвратных потерь, и должны уточняться специализированными организациями на последующих стадиях проектирования.

Расчётное водоотведение планировочных районов городского округа Лотошино по этапам строительства представлены в таблице 3.6.2.2.

Таблица 3.6.2.2. Суммарное расчётное водоотведение городского округа Лотошино

| № п/п | Наименование объектов водоотведения | Водоотведение, куб. м/сутки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первая очередь | расчётный срок |
| 1 | население, в том числе прирост: | 6724 | 8207 |
| 1.1 | - многоквартирная застройка | 91 | 426 |
| 1.2 | - индивидуальная застройка | 278 | 530 |
| 1.3 | сезонное | - | 899 |
| 2 | объекты капитального строительства общественно-делового, производственного и социального назначения | 130 | 224 |
| 3 | неучтенные расходы | 676 | 829 |
| ВСЕГО от городского округа Воскресенска |  | 7530 | 9260 |

Для организации стабильного водоотведения для населения и предприятий городского округа Лотошино планируются следующие мероприятия местного значения:

Реконструкция канализационных насосных станций с заменой насосного оборудования и прокладкой вторых ниток напорных коллекторов от всех КНС.

Строительство в населённых пунктах, на территориях индивидуальной жилой застройки и планируемых промзон модульных очистных сооружений блочного типа с полной биологической очисткой сточных вод с учётом обеспечения санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». При использовании современных методов очистки в закрытых ёмкостях возможно обеспечить сокращение СЗЗ. На сокращение СЗЗ необходимо оформить разрешение в установленном порядке.

Для мелких населённых пунктов и территорий дачного строительства возможно использование локальных компактных очистных сооружений для групп или отдельных домов при наличии водоприемника очищенных стоков.

Подключение существующей застройки в крупных населённых пунктах к существующим или проектируемым очистным сооружениям полной биологической очистки.

Для производственно-складских зон предусмотреть максимально возможное повторное использование очищенных стоков в технологических процессах. Перед сбросом в системы бытового водоотведения, производственные стоки подвергать локальной очистке.

Согласование площадок под размещение очистных сооружений и места выпуска очищенных стоков с Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Московской области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Московской области, Главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды по Московской области необходимо произвести в установленном порядке до начала разработки проекта.

Местоположение и проектная производительность объектов водоотведения местного значения будут определяться на следующих стадиях проектирования.

    - Теплоснабжение

Существующее положение

Раздел выполнен на основании архитектурно-планировочного решения и экономической части проекта в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Теплоснабжение потребителей городского округа Лотошино Московской области осуществляется как от централизованных, так и децентрализованных источников, преимущественно работающих на природном газе. Централизованным теплоснабжением обеспечены многоквартирные жилые дома, объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, общественные организации, а также объекты производственно-складского, промышленного и рекреационного назначения.

Теплоснабжение городского округа осуществляется от 24 котельных, обслуживающих жилищно-коммунальный сектор. В качестве основного топлива на котельных используется природный газ и легкое нефтяное.

По данным Схемы теплоснабжения городского округа Лотошино суммарная установленная тепловая мощность источников теплоснабжения, обслуживающих жилищно-коммунальный сектор – 81,26 Гкал/час. Теплопотребление с учетом потерь и собственных нужд источников составляет 52,36 Гкал/час.

Суммарный дефицит тепловой мощности по источникам – -1,43 Гкал/час, резерв – 9,61 Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 54,62 км, средний процент износа тепловых сетей – 70%.

В настоящее время котельные городского округа Лотошино обслуживает МП «Лотошинское ЖКХ».

Температурные графики тепловых сетей: 130/70 и 95/70 °С.  Котельные работают преимущественно по «закрытой» системе теплоснабжения. По «открытой» системе работает Котельная №15, д. Кульпино, Микрорайон, д.19.

Сведения о технических характеристиках котельных, установленной мощности, дефицитах / резервах тепловой мощности, протяженности тепловых сетей, годах установки оборудования, системах теплоснабжения, протяженности тепловых сетей представлены в таблице 3.6.3.1.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» развитие систем теплоснабжения городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на городской округ Лотошино Московской области утверждена Схема теплоснабжения.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов на территории городского округа Лотошино осуществляется децентрализовано – в основном от ёмкостных водонагревателей с отводом продуктов сгорания в дымоход типа АГВ, АОГВ (аппаратов отопительных газовых бытовых с водяным контуром), АКГВ (аппаратов комбинированных с водяным контуром для отопления и горячего водоснабжения) и пр. Для отопления и приготовления горячей воды, население в индивидуальных домах также использует теплогенераторы на жидком (дизельном) и твёрдом (пеллеты) топливе, дровяные печи и электроводонагреватели.

В соответствии с «Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 "О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в соответствии с требованиями  СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» и СП 42.13330.2016 «СниП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», ТЭЦ и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе (последний - как резервный), относятся к предприятиям третьего класса опасности с размером СЗЗ - 300 м, ТЭЦ и районные котельные тепловой мощностью менее 200 Гкал/час, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе относятся к предприятиям IV класса опасности с размером СЗЗ - 100 м. Для автономных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается.

Таблица 3.6.3.1. Технические характеристики источников тепла городского округа Лотошино

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Количество и тип котлов, годы установки котлов | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Присоединённая нагрузка с учётом тепловых потерь, Гкал/час | Дефицит / профицит тепловой мощности, Гкал/час | Вид топлива | Температурный график тепловых сетей, °С | Система теплоснабжения | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, п. Лотошино, Микрорайон, д.9 | 2хЗИОСАБ-1600, 2хЗИОСАБ-1000 (2005 г.) | 4,48 | 3,55 | 0,82 | природный газ | 95/70 | закрытая | 3,02 | МП «Лотошинское ЖКХ» |
| 2 | Котельная №2а, п. Кировский, ул. Волоколамское шоссе,д.4 | 3хЗИОСАБ-3000 (2006 г.) | 7,74 | 6,43 | 1,18 | природный газ | 95/70 | закрытая | 5,54 | МП «Лотошинское ЖКХ» |
| 3 | Котельная №3а, п. Лотошино, ул. Западная, д.1 | 2хКВ-ГМ-10-150 (1998 г.) | 20,00 | 13,72 | -0,16 | природный газ | 130/70 | закрытая | 9,06 | МП «Лотошинское ЖКХ» |
| 4 | Котельная №4, п. Лотошино, ул. Спортивная, д. 9А | 6хЕ1/9-1Г (1984 г.) | 3,48 | 2,15 | 0,13 | природный газ | 95/70 | закрытая | 3,27 | МП «Лотошинское ЖКХ» |
| 5 | Котельная № 5, с. Микулино, ул. Школьная д.18 | 3хКВа-1,0 Гн (1989 г.) | 2,40 | 2,35 | -0,13 | природный газ | 95/70 | закрытая | 1,04 | МП «Лотошинское ЖКХ» |
| 6 | Котельная №6, п. Лотошино, ул 2-я Ветеринарная, д.23 | 3хБратск-1Г (1989 г.) | 2,40 | 0,99 | 1,11 | природный газ | 95/70 | закрытая | 1,14 | МП «Лотошинское ЖКХ» |
| 7 | Котельная № 7, п. Новолотошино, д.35, помещение | 2хЗИОСАБ-1600, 2хЗИОСАБ-1000 (2006 г.) | 4,48 | 3,97 | 0,47 | природный газ | 95/70 | закрытая | 3,65 | МП «Лотошинское ЖКХ» |
| 8 | Котельная №8, д. Монасеино, ул. Территория школы, д.3 | 3хЗИОСАБ-500 (2008 г.) | 1,29 | 0,76 | 0,05 | природный газ | 95/70 | закрытая | 1,66 | МП «Лотошинское ЖКХ» |
| 9 | Котельная №9, п. Лотошино, ул. Тепличная, д.2 | 1хRiello 3900, 1хRiello 4000 (1996, 2006 г.) | 0,61 | 0,34 | -0,04 | природный газ | 95/70 | закрытая | 0,09 | МП «Лотошинское ЖКХ» |
| 10 | Котельная № 10, д. Ошейкино, д.121 | 2хЭВЖК-0,4М (2004 г.) | 0,70 | 0,37 | 0,27 | природный газ | 95/70 | закрытая | 0,43 | МП «Лотошинское ЖКХ» |
| 11 | Котельная № 11, д. Ушаково, д.57 | 4хЗИОСАБ-1000 (2008 г.) | 3,44 | 2,91 | 0,32 | природный газ | 95/70 | закрытая | 3.93 | МП «Лотошинское ЖКХ» |
| 12 | Котельная № 12, д. Савостино, ул. Школьная, д.5а | 3хЗИОСАБ-1600 (2007 г.) | 2,58 | 2,12 | 0,31 | природный газ | 95/70 | закрытая | 1,92 | МП «Лотошинское ЖКХ» |
| 13 | Котельная № 13, п. Большая Сестра, д.30 | 2хЗИОСАБ-1000 (2008 г.) | 1,72 | 0,67 | 0,57 | природный газ | 95/70 | закрытая | 2,45 | МП «Лотошинское ЖКХ» |
| 14 | Котельная №14, д. Михалёво, Микрорайон, д.28, помещение 1 | 4хЗИО-60 (1991 г.) | 3,60 | 2,04 | 1,10 | природный газ | 95/70 | смешанная | 3,00 | МП «Лотошинское ЖКХ» |
| 15 | Котельная №15, д. Кульпино, Микрорайон, д.19 | 6хКВа-1,0Гн (1990 г.) | 4,80 | 1,53 | 2,78 | природный газ | 95/70 | открытая | 2,99 | МП «Лотошинское ЖКХ» |
| 16 | Котельная № 16, с. Микулино, Микрорайон, д.19 | 4хЗИО-60 (1988 г.) | 3,60 | 2,66 | -0,93 | природный газ | 95/70 | закрытая | 3,07 | МП «Лотошинское ЖКХ» |
| 17 | Котельная № 17, д. Введенское, Микрорайон, д.11а | 1хМинск-1, 4хЗИО-60 (1998 г.) | 4,20 | 2,51 | -0,18 | природный газ | 95/70 | закрытая | 2,73 | МП «Лотошинское ЖКХ» |
| 18 | Котельная № 18, д. Доры, д.67 | 4хКСВа-0,63 (1998 г.) | 2,20 | 1,60 | 0,26 | природный газ | 95/70 | закрытая | 4,01 | МП «Лотошинское ЖКХ» |
| 19 | Котельная №19, д. Рождество д. 58/1 | 2хКитарами (2014 г.) | 0,06 | 0,04 | 0,02 | легкое нефтяное | 95/70 | закрытая | - | МП «Лотошинское ЖКХ» |
| 20 | Котельная №20, п. Лотошино, ул. Центральная, д.4а | 2хЗИОСАБ-500 (2006 г.) | 0,86 | 0,72 | 0,06 | природный газ | 95/70 | закрытая | 1,41 | МП «Лотошинское ЖКХ» |
| 21 | Котельная №21, п. Лотошино, ул. Кирова д.22 | 1хХопёр-100А (2007 г.) | 0,09 | 0,06 | 0,00 | природный газ | 95/70 | закрытая | - | МП «Лотошинское ЖКХ» |
| 22 | Котельная №22, п. Лотошино, ул. Коммунальная д.6, помещение 1 | 2хАОГВ-23 (1991 г.) | 0,04 | 0,04 | 0,00 | природный газ | 95/70 | закрытая | - | МП «Лотошинское ЖКХ» |
| 23 | Котельная №23, п. Лотошино, ул.1-я Льнозаводская д.11, помещение 3 | 2хАОГВ-23 (1991 г.) | 0,04 | 0,04 | 0,00 | природный газ | 95/70 | закрытая | - | МП «Лотошинское ЖКХ» |
| 24 | Котельная №24 ул. Рогова, п. Кировский, ул. Рогова, д 7, по-мещение 1 | 3хКСВа-2,5 ГС (2000 г.) | 6,45 | 0,81 | 0.17 | природный газ | 95/70 | закрытая | 0,22 | МП «Лотошинское ЖКХ» |
|  | ИТОГО: |  | 81,26 | 52,36 | 9,61/-1,43 |  |  |  | 54,62 |  |

# Выводы

Для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей и для повышения энергоэффективности и надёжности централизованных систем теплоснабжения в городском округе Лотошино потребуется:

− строительство новых теплоисточников;

− реконструкция с модернизацией оборудования, увеличением мощности на существующих котельных, восстановление резервного топливного хозяйства с переводом на природный газ;

− перевод Котельной № 15, д. Кульпино, Микрорайон, д.19г., работающей по «открытой» системе теплоснабжения на «закрытую»;

− устранение дефицита тепловой мощности на существующих котельных;

− реконструкция тепловых сетей с применением труб в ППУ-изоляции с системой оперативного дистанционного контроля (СОДК);

− строительство трубопроводов горячего водоснабжения;

− установка приборов учёта тепловой энергии и ресурсов.

Предложения по развитию

Прирост тепловой нагрузки ожидается за счёт размещения нового строительства и реконструкции существующей застройки. В генеральном плане предлагается размещение многоквартирной и индивидуальной жилой застройки, объектов капитального строительства общественно-делового назначения, социально-культурного обслуживания населения, промышленного и рекреационного назначения.

Подсчёт тепловых нагрузок на планируемые объекты производился по комплексному удельному расходу тепла, отнесенному к 1 кв. м общей площади. Все расчёты произведены в соответствии с СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий», СП 89.13330.2016 «СНиП III-35-76 «Котельные установки», Постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 №713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области».

Стратегия обеспечения теплом потребителей городского округа – реконструкция с модернизацией оборудования существующих тепловых источниках, а также строительство новых с использованием в качестве основного топлива природного газа с целью обеспечения надежного удовлетворения спроса на тепловую энергию наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

Прирост тепловой нагрузки за счёт нового строительства объектов жилой застройки с объектами социальной сферы, производственной, многофункциональной общественно-деловой и рекреационной застройки ожидается на расчётный срок – 123,37 Гкал/час, из них на первую очередь – 68,16 Гкал/час

Суммарный прирост расхода тепла городского округа Лотошино за счёт нового строительства на расчетный срок составит:

- на жилищное строительство — 14,73 Гкал/час;

- на объекты социальной инфраструктуры — 0,71 Гкал/час;

- на объекты производственного, общественно-делового и рекреационного назначения — 107,93 Гкал/час.

Более подробно потребность в тепловой мощности для территорий нового строительства указана в таблицах 3.6.3.2.

В качестве основного топлива для всех теплоисточников поселения предусмотрен природный газ. Для объектов, размещаемых на территориях, обеспечение природным газом которых не предусмотрено «Генеральной схемой газоснабжения Московской области до 2030 года», предлагается в качестве топлива использовать пеллеты, сжиженный газ, дизельное топливо.

Таблица 3.6.3.1. Тепловая нагрузка потребителей планируемых объектов капитального строительства жилого и нежилого назначения

| № п/п | Объекты нового строительства | Тепловая нагрузка на первую очередь, Гкал/час | Тепловая нагрузка на расчетный срок, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка, в том числе: | 6,57 | 8,16 |
| 1.1 | многоквартирная | 0,80 | 2,93 |
| 1.2 | индивидуальная | 5,77 | 5,23 |
| 2 | Объекты социальной инфраструктуры | 0,45 | 0,26 |
| 3 | Зоны общественно-делового, производственного и зоны рекреации | 61,14 | 46,79 |
|  | Итого: | 68,16 | 55,21 |

В рамках разработки генерального плана предлагается следующая концепция развития системы теплоснабжения:

для теплоснабжения планируемой многоквартирной застройки, объектов общественно-делового, в том числе объектов обслуживания населения использование существующих котельных г.о. Лотошино в зоне экономической целесообразности их использования при необходимости после проведения их реконструкции с модернизацией оборудования и увеличением мощности, с повышением эффективности топливоиспользования путем дооснащения котельных большой мощности когенерационными установками с электрогенерирующими агрегатами (определить в Схеме теплоснабжения городского округа);

для обеспечения централизованным теплоснабжением новых объектов потребуется строительство, как тепловых сетей, так и источников;

для объектов, находящихся вне зоны действия существующих централизованных систем теплоснабжения, предлагается строительство отдельно стоящих котельных, оборудованных водогрейными котлами, либо автономных источников теплоснабжения (отдельно стоящих, пристроенных, встроенных, крышных). Тепловая мощность АИТ и тип размещения определяются на стадии разработки генерального плана планировки территории и уточняются на этапе проектной документации. Согласно СП 373.1325800.2018 мощность АИТ принимается:

для крышных АИТ, размещаемых на жилых зданиях, до 5 МВт, на общественно-административных и бытовых зданиях до 10 МВт, на производственных зданиях до 15 МВт;

АИТ, встроенных в общественно-административные и бытовые здания, до 5 МВт, в производственные здания до - 10 МВт. Размещение встроенных АИТ в жилые здания не допускается;

АИТ, пристроенных к жилым зданиям, - до 5 МВт, общественно-административным, бытового назначения - до 10 МВт, производственного назначения - до 15 МВт;

для индивидуальных жилых домов целесообразно применение теплогенераторов, устанавливаемых в каждом доме, работающих на природном газе в автоматическом режиме в соответствие с СП 55.13330.2016 «СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные» и СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов». Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке;

теплоснабжение объектов производственного и коммунально-складского назначения предполагается осуществлять от собственных промышленных котельных, размещаемых на территории самих объектов.

При сравнительной оценке энергетической безопасности функционирования централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы:

крупные тепловые источники (котельные) могут работать на различных видах топлива, могут переводиться на сжигание резервного топлива при сокращении подачи сетевого газа;

резервные перемычки централизованного теплоснабжения позволяют при выходе из строя одного из теплоисточников переключать подачу теплоносителя на другой источник.

Помимо строительства новых питающих центров предусматривается комплекс преобразовательных мероприятий в отношении существующей системы теплоснабжения, направленных на повышение эффективности производства и транспортировки тепловой энергии, снижение потребления энергоносителей, и как следствие, снижение удельной стоимости вырабатываемой тепловой энергии, а именно:

замена ветхих и аварийных участков тепловых сетей с использованием труб в пенополиуретановой (ППУ);

в существующих котельных замена, ремонт и реконструкция котлоагрегатов, насосного и тягодутьевого оборудования, теплообменных аппаратов, а также внедрение более современного и энергоэффективного оборудования, обладающего более высоким КПД (коэффициентом полезного действия);

установка контрольно-измерительных приборов и автоматики безопасности и регулирования;

установка приборов 100% учёта тепловой энергии на границе балансовой принадлежности эксплуатирующих предприятий и у потребителей.

Установка в процессе реконструкции источников теплоснабжения нового газоиспользующего оборудования позволяет повысить коэффициент полезного действия котлоагрегатов, снизить потребление газа и снизить выбросы в атмосферу продуктов горения. На новых и предлагаемых к реконструкции котельных должно быть предусмотрено автоматическое регулирование, контроль, сигнализация и управление технологическими процессами. Химводоподготовка на котельных должна осуществляться по схеме двухступенчатого натрий-катионирования с последующей деаэрацией.

В жилой части городского округа Лотошино тепловые сети рекомендуется прокладывать подземно с применением труб в пенополиуретановой изоляции.

При надземной прокладке теплотрасс на территориях производственных, коммунальных, складских объектов применяются трубы в пенополиуретановой изоляции в оболочке из оцинкованной стали.

При прокладке тепловых сетей в ППУ-изоляции для фиксации и локализации мест возникновения дефектов, трубопроводы оснащаются проводниками системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) увлажнения изоляции. Приёмно-контрольные приборы устанавливаются стационарно в тепловых пунктах.

На следующих стадиях проектирования необходимо уточнить вид источников теплоснабжения, тепловую мощность, а также местоположение источников теплоснабжения.

    - Газоснабжение

Существующее положение

Раздел выполнен в соответствии с:

− Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации» №69-ФЗ;

− Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта);

− «Изменениями, которые вносятся в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 № 2659-р, от 31.01.2017 № 166-р, от 28.12.2017 № 2973-р, от 23.05.2018 № 957-р, от 22.12.2018 № 2915-р, от 18.09.2019 № 2104-р, от 10.02.2020 № 248-р, от 19.03.2020 № 668-р, от 19.09.2020 № 2402-р, от 21.12.2020 № 3466-р, от 09.04.2021 № 923-р, от 24.07.2021 № 2068-р, от 25.11.2021 № 3326-р, от 10.02.2022 № 220-р, от 24.08.2022 № 2418-р, от 27.05.2023 № 1378-р, от 29.11.2023 № 3396-р, от 21.02.2024 № 406-р, от 12.03.2024 № 579-р, от 23.08.2024 № 2288-р;

− «Генеральной схемой газоснабжения Московской области до 2030 года», разработанной ОАО «Газпром промгаз» при участии АО «Мособлгаз», утверждённой решением Межведомственной комиссией по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 г. № 11;

− Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2031 года», утверждена Постановлением Правительства МО от 20.12.2004 № 778/50 (в ред. от 31.07.2024 № 783-ПП);

− Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Московской области на период 2020-2024г., утвержденной постановлением Правительства Московской области от 31.12.2020 № 1069/43;

− совместной инвестиционной программой ПАО «Газпром» и Правительства Московской области: «Программа развития газоснабжения и газификации Московской области на период 2021-2025 годы, подписанной 18.11.2020 г. Губернатором Московской области Воробьевым А.Ю. и Председателем Правления ПАО «Газпром» Миллером А.Б.

По территории городского округа Лотошино проложены следующие магистральные газопроводы:

― магистральный газопровод «Тула – Торжок» DN1200мм, Pпр = 5,4 МПа;

― магистральный газопровод «Серпухов – Ленинград» DN700мм, Pпр = 5,4 МПа;

― магистральный газопровод «Белоусово - Ленинград» DN1000мм, Pпр = 5,4 МПа;

― газопровод-отвод к ГРС «Шошинский» DN219мм, Pпр = 5,4 МПа;

― газопровод-отвод к ГРС «Лотошино» DN159мм, Pпр = 5,4 МПа;

― газопровод-отвод к ГРС «Калинин-1» DN250мм, Pпр = 5,4 МПа;

― газопровод-отвод к ГРС «Изоплит» DN300мм, Pпр = 5,4 МПа;

― газопровод-отвод к ГРС «Введенская» DN219мм, Pпр = 5,4 МПа.

Источником газоснабжения городского округа Лотошино является ГРС «Шошинский», «Введенская», «Лотошино», «Ярополецкий».

Магистральные газопроводы, газопроводы-отводы к ГРС и газораспределительные станции имеют зоны минимальных расстояний до объектов, согласно требованиям СП 36.13.330.2012 актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», которые составляют:

― для магистрального газопровода P≤5,5 МПа диаметром свыше 1000 мм до 1200 мм зона минимальных расстояний в обе стороны от оси магистрального газопровода до границ земельных участков − 300 м;

― для магистрального газопровода P≤5,5 МПа диаметром свыше 800 мм до 1000 мм зона минимальных расстояний в обе стороны от оси магистрального газопровода до границ земельных участков − 250 м;

― для магистрального газопровода P≤5,5 МПа диаметром свыше 600 мм до 800 мм зона минимальных расстояний в обе стороны от оси магистрального газопровода до границ земельных участков − 200 м;

― для магистрального газопровода P≤5,5 МПа диаметром 300 мм и менее зона минимальных расстояний в обе стороны от оси магистрального газопровода до границ земельных участков − 100 м.

Положениями пунктов 6,8 статьи 90 Федерального закона от 25.10.2001 года № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации», статей 28 и 32 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» вдоль трасс магистральных газопроводов строительными нормами и правилами, правилами охраны магистральных трубопроводов устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»

«Правилами охраны магистральных трубопроводов», утверждёнными Госгортехнадзором РФ от 24.04.1992 г., установлены охранные зоны:

− для магистрального газопровода - 25 м от оси в каждую сторону;

− охранная зона для ГРС составляет - 100 м.

Любые работы в охранной зоне могут проводиться только по письменному разрешению эксплуатирующей организации.

Эксплуатацией магистральных газопроводов, газопроводов-отводов занимается ООО «Газпром трансгаз Москва» (и филиал «Белоусовское ЛПУМГ»).

Основы государственного регулирования газоснабжения в Российской Федерации определены федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении» в Российской Федерации.

Перечень видов объектов федерального значения в области федерального транспорта, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации, установлен Распоряжением Правительства РФ от 09.02.2012 № 162-р. Согласно указанному «Перечню» «трубопроводный транспорт» включает:

− магистральные трубопроводы для транспортировки жидких и газообразных углеводородов;

− сети газораспределения, предназначенные для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 МПа и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 МПа.

Таким образом, в СТП ТТ РФ утверждается перечень планируемых к строительству и реконструкции объектов газоснабжения федерального значения (объекты магистральной сети газоснабжения), а в генеральном плане муниципального образования данные решения учитываются и отображаются.

Данные по загрузке ГРС:

Таблица 3.6.4.1

| № п/п | Наименование ГРС | Проектная производительность ГРС, тыс.куб.м/ч | Загрузка ГРС, тыс.куб.м/ч | Наличие пропускной способности, тыс.куб.м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шошинский | 10,0 | 0,514 | 8,988 |
| 2 | Введенская | 10,0 | 0,755 | 7,260 |
| 3 | Лотошино | 30,0 | 5,465 | 23,281 |
| 4 | Ярополецкий | 27,13 | 3,003 | 4,84 |

По газопроводам высокого (P ≤ 1,2 МПа; P ≤ 0,6 МПа), среднего и низкого давления различных диаметров, снабжается газом городской округ Лотошино.

Природный газ поступает на отопительные котельные и объекты газоснабжения: головные газорегуляторные пункты (далее по тексту ГГРП), газорегуляторные пункты (далее по тексту ГРП), шкафные газорегуляторные пункты (далее по тексту ГРПШ).

Согласно СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2012 Газораспределительные системы» с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4 минимальные допустимые расстояния до фундаментов зданий и сооружений принимаются:

− от газопроводов высокого давления Р ≤ 1,2 МПа диаметром свыше 300 мм – 20 м;

− от газопроводов высокого давления Р ≤ 1,2 МПа диаметром до 300 мм включительно – 10 м;

− от газопроводов высокого давления Р ≤ 0,6 МПа – 7 м;

− от газопроводов среднего давления Р ≤ 0,3 МПа – 4 м;

− от газопроводов низкого давления Р ≤ 0,005 МПа – 2 м;

− от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе до 0,6 МПа – 10 м;

− от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе свыше 0,6 МПа – 15 м.

Охранная зона распределительных газопроводов устанавливается на расстоянии 2,0 м (3,0 м) от оси газопроводов, ГРП – 10 м согласно Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878. на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, налагаются ограничения (обременения) в пользовании, а именно запрещается: строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, устраивать свалки и склады, огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, разводить огонь, копать на глубину более 0,3 м.

Эксплуатацией газопроводов высокого, среднего и низкого давления занимается филиал АО «Мособлгаз» «Северо-Запад».

Расход природного газа по городскому округу Лотошино составляет 24,191 млн. куб. м/год.

Потребителями газа высокого давления являются котельные и предприятия, низкого − жилищно-коммунальная застройка.

Природный газ используется:

− в качестве основного топлива на котельных;

− для приготовления пищи в жилых домах на газовых плитах;

− для нужд отопления и горячего водоснабжения в индивидуальной жилой застройке, от газовых водонагревателей, устанавливаемых в каждом доме (квартире).

Система газоснабжения многоступенчатая, с транспортировкой газа высокого (Р ≤ 1,2 МПа; Р ≤ 0,6 МПа), среднего и низкого давления.

Газ низкого давления поступает к бытовым потребителям (газовые плиты, автоматические теплогенераторы).

Часть жителей индивидуальной жилой застройки используют для хозяйственно-бытовых нужд сжиженный баллонный газ, электрические теплогенераторы.

В настоящее время газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии (ежегодно проводится проверка технического состояния газопроводов и газового оборудования Госгортехнадзором).

Выводы:

1. Уровень газификации городского округа Лотошино по обеспечению потребителей – ниже среднего по Московской области.

2. Существующие газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии.

3. Существующая система газоснабжения обеспечивает стабильную подачу природного газа потребителям и имеет возможность обеспечения определённого роста газопотребления.

Проектные предложения

На территории городского округа Лотошино планируется размещение многоквартирной и индивидуальной жилой застройки, объектов производственно-складского, спортивного, социально-культурного, коммунально-бытового и общественно-делового назначения для которых предусматривается подача природного газа.

В соответствии со схемой территориального планирования РФ в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) с изменениями утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 № 2659-р, от 31.01.2017 № 166-р, от 28.12.2017 № 2973-р, от 23.05.2018 № 957-р, от 22.12.2018 № 2915-р, от 18.09.2019 № 2104-р, от 10.02.2020 № 248-р, от 19.03.2020 № 668-р, от 19.09.2020 № 2402-р, от 21.12.2020 № 3466-р, от 09.04.2021 № 923-р, от 24.07.2021 № 2068-р, от 25.11.2021 № 3326-р, от 10.02.2022 № 220-р, от 24.08.2022 № 2418-р, от 27.05.2023 № 1378-р, от 29.11.2023 № 3396-р, от 21.02.2024 № 406-р, от 12.03.2024 № 579-р$ от 23.08.2024 № 2288-р планируются следующие мероприятия:

Таблица 3.6.4.2.

| № п/п | Наименование | Технические параметры | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция МГ "Серпухов - Ленинград" и МГ "Белоусово - Ленинград | проектный объем транспортировки газа - 15,4 млрд. куб. метров в год | 2025 |
| 2 | Реконструкция магистрального газопровода Белоусово - Ленинград на участке КС Белоусово - граница с ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" | проектный объем транспортировки газа - до 7 млрд. куб. метров в год | 2025 |

В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения Московской области до 2030 года», разработанной ОАО «Газпром промгаз» при участии АО «Мособлгаз», одобренной утверждённым решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 г. № 11 в городском округе планируются следующие мероприятия федерального и регионального значения:

# Таблица 3.6.4.3

| № п/п | Наименование | Технические параметры | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ГРС с-з Введенский или строительство новой ГРС с проектной производительностью не менее 21 тыс. м3/час (в долгосрочной перспективе) | - | 2030 |
| 2 | Газопровод распределительный высокого давления к н.п. Дрызлово (г.о. Шаховская) | 0,2 км | 2030 |

В соответствии с программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2031 года», (утв. постановлением Правительства Московской области от 20 декабря 2004 г. № 778/50, с изменениями от 31.07.2024 № 783-ПП) в городском округе мероприятия регионального значения отсутствуют.

В соответствии с «Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Московской области на период 2020-2024», утвержденной Постановлением правительства Московской области от 30.12.2020 № 1069/43 в городском округе мероприятия регионального значения отсутствуют.

В соответствии с совместной инвестиционной программой ПАО «Газпром» и Правительства Московской области: «Программа развития газоснабжения и газификации Московской области на период 2021-2025 годы, подписанной 18.11.2020 г. Губернатором Московской области Воробьевым А.Ю. и Председателем Правления ПАО «Газпром» Миллером А.Б. в городском округе мероприятия регионального значения отсутствуют:

В разрабатываемом генеральном плане городского округа Лотошино предусматривается дальнейшее развитие газовых сетей.

Природным газом намечено обеспечить всех потребителей – сохраняемую и новую жилую застройку, а также отопительные и промышленные котельные.

Приготовление пищи на предприятиях общественного питания предусматривается на электроэнергии и расход газа для этой цели не учитывался.

Для нового жилищного строительства подача газа предусматривается:

− как основное топливо для отопительных и производственных котельных;

− в индивидуальной жилой застройке газ намечается использовать для приготовления пищи и горячей воды, а также на отопление.

С этой целью в каждом доме будут установлены автономные (поквартирные) источники тепла и газовая плита. в качестве источников тепла могут быть использованы отечественные аппараты различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения) или аналогичные агрегаты зарубежных фирм.

Расход природного газа на отопление и горячее водоснабжение был определен по СП 62.13330.2011 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и тепловой нагрузки.

На расчётный срок в целом по городскому округу ожидается увеличение расхода природного газа. Это произойдет в основном за счёт размещения новых источников теплоснабжения (котельных малой мощности (АИТ)), а также за счёт обеспечения газом новой индивидуальной застройки.

При определении расходов газа приняты:

− теплотворная способность природного газа – 33,5 МДж/н. м3 (8000 ккал/час);

− коэффициент полезного действия (КПД) отопительных котельных – 0,85;

− КПД местных систем отопления – 0,9;

− обеспеченность жителей централизованным отоплением и горячим водоснабжением в соответствии с разделом «Теплоснабжение».

Ожидаемый прирост расхода природного газа по городскому округу Лотошино составит: на расчётный срок – 17240 куб.м/час или 51641 тыс. куб.м /год, в том числе на первую очередь – 9522 куб.м/час или 28524 тыс. куб.м/год.

    - Электроснабжение

Для оценки существующих источников внешнего электроснабжения рассматриваемой территории, в сетях напряжением 35 кВ и выше Московской энергосистемы, использованы актуальная информация ПАО «Россети Московский регион».

Потребители на территории городского округа Лотошино получают электроэнергию от питающих центров Московской энергосистемы – электрических подстанций (ПС) напряжением 110 и 35 кВ.

Питающие центры в границах городского округа Лотошино расположены в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Западные электрические сети» (ЗЭС) ПАО «Россети Московский регион».

Питающие центры в границах городского округа Лотошино эксплуатируются организациями: ПАО «Россети Московский регион».

Краткая характеристика электроподстанций по состоянию на 01.01.2022 г. представлена в таблицах 3.6.5.1 – 3.5.5.2.

Таблица 3.6.5.1 Центры питания Московской энергосистемы, расположенные на территории городского округа Лотошино по состоянию на 01.01.2022.

| Наименование ЦП | Эксплуати-рующаяоргани-зация | Технические характеристики трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на ПС |  |  | Год изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Т/АТ | Мощность трансформатора | Марка трансформатора |  |
| ПС 110 кВ Лотошино (№ 409) | ПАО «Россети Московский регион» | Т-1 | 16,0 | ТДТН-16000/110-76У1 | 1980 |
|  |  | Т-2 | 16,0 | ТДТН-16000/110-76У1 | 1979 |
| ПС 35 кВ Ошейкино (№ 324) | ПАО «Россети Московский регион» | Т-1 | 2,5 | ТМ-2500/35-64 У1 | 1981 |
|  |  | Т-2 | 2,5 | ТМ-2500/35-64 У1 | 1980 |
| ПС 35 кВ Введенская (№ 619) | ПАО «Россети Московский регион» | Т-1 | 5,6 | ТМ-5600/35 | 1959 |
|  |  | Т-2 | 5,6 | ТМ-5600/35 | 1959 |

Указанные источники работают параллельно в составе энергосистемы и выполняют единые правила в вопросах режима, эксплуатации и оперативного управления. В целом по округу трансформаторная мощность центров питания составляет 48,2 МВА.

Полезный отпуск электроэнергии по муниципальному образованию городской округ Лотошино Московской области за 2020 год составил 77 млн. кВт*ч (факт).

Таблица 3.6.5.2 Сведения о резерве мощности на питающих центрах ПАО «Россети Московский регион», расположенных на территории городского округа Лотошино, по состоянию на 3 квартал 2022 года

| № п/п | Наименование ПС | Установлен-ная мощность трансформаторов, шт. х МВА | Фактическая загрузка в зимний максимум ,МВА | Профицит (+) /Дефицит (-) по замерам по ЦП, МВА | Объем мощности по заключенным договорам на ТП, находящимся на исполнени и, МВА | Резерв мощности с учетом заключен ных договоров ТП поЦП, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110 кВ Лотошино (№ 409) | 2х16 | 16,89 | 4,83 | 0,58 | 4,25 |
| 2 | ПС 35 кВ Ошейкино (№ 324) | 2х2,5 | 2,42 | 0,97 | 0,47 | 0,50 |
| 3 | ПС 35 кВ Введенская (№ 619) | 2х5,6 | 2,70 | 4,58 | 0,06 | 4,52 |
| Всего резерв мощности с учетом заключенных договоров ТП по ЦП, МВА |  |  |  |  |  | 9,27 |

Потребители жилищно-коммунального и производственного сектора получают электроэнергию преимущественно через распределительные сети напряжением 10, 6 и 0,4 кВ следующих территориальных сетевых организаций:

Распределение электрической энергии по потребителям городского округа Лотошино осуществляется от распределительных устройств (РУ) действующих трансформаторных подстанций (ПС) по воздушным и кабельным сетям 6-10 и 0,4 кВ через распределительные пункты (РП-6(10) кВ) и трансформаторные подстанции (ТП-6(10)/0,4 кВ) разного типа, расположенные на территории округа.

Кабельные и воздушные линии электропередачи напряжением 6 и 10 кВ высоковольтной распределительной электрической сети расположены по всей территории городского округа, так как обеспечивают передачу электроэнергии из энергосистемы на все потребительские трансформаторные подстанции (ТП) 6(10)/0,4 кВ.

Распределительные электрические сети на территории населенных пунктов выполнены в основном кабелями различного сечения, вне застройки – воздушными ЛЭП.

Ряд крупных производственных объектов в городском округе Лотощино имеют прямые фидера от электроподстанций (ПС) ПАО «Россети Московский регион.

По территории городского округа Лотошино проходят следующие линии электропередачи (ЛЭП):

# На балансе ПАО «Россети»:

– ВЛ 750 кВ Калининская АЭС – Грибово.

# На балансе ПАО «Россети Московский регион» находятся:

– ВЛ 110 кВ Грибово - Лотошино I цепь;

– ВЛ 110 кВ Грибово - Лотошино II цепь;

– ВЛ 35 кВ Лама – Лотошино;

– ВЛ 35 кВ Лотошино - Введенская I;

– ВЛ 35 кВ Лотошино - Введенская II;

– ВЛ 35 кВ Лотошино - Ошейкино I;

– ВЛ 35 кВ Лотошино - Ошейкино II;

– ВЛ 35 кВ Манеж – Лотошино;

– ВЛ 35 кВ Шишково – Ошейкино.

ЛЭП (воздушные и кабельные) напряжением 6(10) кВ высоковольтной распределительной электрической сети расположены по всей территории округа и обеспечивают передачу электроэнергии из энергосистемы на все потребительские трансформаторные подстанции.

Все действующие линии электропередачи накладывают планировочные ограничения для размещаемой вблизи них застройки.

Воздушные линии электропередачи (ЛЭП) имеют охранную зону, предназначенную для обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации линии электропередачи.

«Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Воздушные ЛЭП имеют охранную зону, предназначенную для обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации линии электропередачи. Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклонённом их положении на расстоянии в зависимости от напряжения линии.

Для линий напряжением:

— 750 кВ на расстоянии 40 метров от крайнего провода;

— 110 кВ на расстоянии 20 метров от крайнего провода;

— 35 кВ на расстоянии 15 метров от крайнего провода;

— 6 и 10 кВ на расстоянии 10 метров от крайнего провода (5 метров - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

— до 1 кВ на расстоянии 2 метра от крайнего провода (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи (КЛ) также устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (независимо от напряжения).

Вокруг подстанций охранная зона устанавливается в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего документа (равном охранной зоне от воздушных ЛЭП напряжения, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

В целях защиты населения от воздействия электромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛЭП) устанавливаются санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитной зоной ВЛЭП является территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряжённость электрического поля превышает 1 кВ/м (СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-ОЗ).

Санитарно-защитные зоны для действующих ВЛЭП устанавливаются путём натурных измерений, производимых специализированными организациями.

В пределах санитарно-защитной зоны запрещается: размещение жилых и общественных зданий и сооружений; площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта; предприятий по обслуживанию автомобилей и складов нефти и нефтепродуктов.

Для снижения размеров санитарно-защитных зон применяются экранирующие устройства.

Для линий электропередачи (воздушных и кабельных), попадающих в зоны нового строительства, дальнейшая их эксплуатация или переустройство, определяются техническими условиями организаций, которые владеют этими объектами на праве собственности или ином законном основании.

Размещение объектов электросетевого хозяйства осуществляется также в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

Размещение любого из видов капитального строительства вблизи электроподстанций и воздушных ЛЭП напряжением 35 кВ и выше должно быть согласовано с владельцем объекта и территориальным отделением «Роспотребнадзора» по Московской области для учёта воздействия на население неблагоприятных физических факторов: шума и ЭМП (электромагнитных полей).

Также следует отметить, что выполнение мероприятий по технологическому присоединению осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям». На рассматриваемой территории имеются объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети», ПАО «Россети Московский регион». Мероприятия по сохранности или выносу существующих объектов предусматриваются в соответствии с научно-технической документацией (НТД) отдельным проектом.

Выводы:

− резерв разрешённой мощности на существующих предприятиях города, ранее имевших значительную электрическую нагрузку, имеется;

− подстанции и сети городского округа располагают ограниченным резервом мощности для перспективного строительства на первую очередь, на расчетный срок резерв ограничен.

Предложения по развитию

Раздел выполнен на основании архитектурно-планировочных решений проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Лотошино.

Удельные показатели для расчетных электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора приняты в соответствии с действующими нормативными документами:

– «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 Минтопэнерго РФ и «Изменения и дополнения к разделу 2 «Инструкции РД», утвержденные 26.06.1999 года (таблица 2.1.5н взамен 2.1.5 РД и таблица 2.2.1н взамен таблицы 2.2.1);

− СП 256.1325800.2016 СП 31-110-2003 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;

− СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» с изменениями № 1 и № 2.

Принятые для расчетов удельные показатели учитывают возможность частичного использования электроэнергии на теплоснабжение новых жилых домов. Принято, что для пищеприготовления в новых жилых домах средне этажной, малоэтажной и индивидуальной застройки будут использоваться газовые плиты.

Электрическая нагрузка планируемого ледового дворца покрывается от собственной теплоэлектрогенераторной установки с резервированием электроприемников 1 категории надежности от городской электросети, либо от установок аварийного электроснабжения.

Расчет электрических нагрузок для объектов общественно-делового и производственного назначения выполнен по усредненным удельным показателям для аналогичных объектов, разработанных ранее, и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

Проект внесения изменений в генеральный план городского округа Лотошино Московской области подготовлен на расчетный срок до 2044 года с выделением первой очереди строительства до 2029 года.

Результаты расчетов приводятся в таблицах 3.5.5.3

Таблица 3.5.5.3. Сводная таблица потребности в электрической мощности по объектам нового строительства

| Нагрузки по назначению объектов | Первая очередь |  |  |  | Расчётный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,4 кВ ТП |  | 6(10) кВ ЦП |  | 0,4 кВ ТП |  | 6(10) кВ ЦП |  |
|  | кВт | кВА | МВт | МВА | кВт | кВА | МВт | МВА |
| Жилищное строительство | 1277 | 1344 | 0,9 | 0,9 | 3193 | 3361 | 2,2 | 2,3 |
| Производственное, общественно-деловое, коммунально-складское и рекреационное назначение | 26579 | 29532 | 15,4 | 17,1 | 48886 | 54318 | 28,4 | 31,6 |
| Социальное и культурно-бытовое назначение | 44 | 46 | 0,0 | 0,0 | 194 | 204 | 0,1 | 0,1 |
| Застройка, предназначенная для ведения садоводства и огородничества | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 4250 | 4474 | 2,9 | 3,1 |
| Итого | 27900 | 30922 | 16,3 | 18,0 | 56523 | 62357 | 33,6 | 37,1 |

Для планируемого в проекте внесения изменений в генеральный план прироста электрической нагрузки на первую очередь строительства резерв мощности на питающих центрах ограничена. На расчетный период - свободная мощность отсутствует.

Мероприятия по развитию электроэнергетики федерального (**) и регионального значения (*) на территории городского округа Лотошино не предусмотрены следующими действующими отраслевыми документами:

– Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2035 года», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2017 г. № 1209-р (в редакции от 30.12.2022 № 4384-р);

– Схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2024-2029 годы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.11.2023 №1095.

– Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 1 августа 2016 г. № 1634-р (в редакции от 27.01.2024 № 171-р);

– Инвестиционная программа ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети», утвержденная приказом Минэнерго России от 28.12.2023 № 37@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» на 2020 – 2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 27.12.2019 № 36@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 27.12.2022 № 37@».

Мероприятия по развитию электроэнергетики регионального значения (*) на территории городского округа Лотошино предусмотрены следующими иными действующими отраслевыми документами:

– Схема территориального планирования Московской области - основные положения градостроительного развития, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 (в редакции от 16.04.2024 №358-ПП);

– Инвестиционная программа ПАО «Россети Московский регион», утвержденная приказом Минэнерго России от 22.12.2023 № 31@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион» на 2023 – 2027 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@».

Перечень мероприятий в соответствии с указанными выше отраслевыми документами приводится в таблицах 3.5.5.4.

Таблица 3.5.5.4. Мероприятия по развитию электроэнергетики городского округа Лотошино, предусмотренные отраслевыми документами

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Параметры | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема территориального планирования Московской области - основные положения градостроительного развития, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 |  |  |  |
| 1.1 | ПС 110 кВ Лотошино* | реконструкция | - | - |
| 2 | Инвестиционная программа ПАО «Россети Московский регион», утвержденная приказом Минэнерго России от 22.12.2023 № 31@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион» на 2023 – 2027 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@». |  |  |  |
| 2.1 | Модернизация ПС-110 кВ № 409 "Лотошино" путем замены ТТ-10 кВ на трехобмоточные в яч. ф.4 и ф.5 в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, р.п.Лотошино, 50:02:0030204:84 * | модернизация | 2 шт.(прочие) | 2025 |
|  | Модернизация систем телемеханики на ПС 110 кВ №409 "Лотошино", в т.ч. ПИР, М.О., Лотошинский район, п. Лотошино, ул. Кирова, 23 * | модернизация | 9 310 п.м.; 97 шт.(прочие) | 2028 |
|  | Модернизация ПС-110 кВ № 409 «Лотошино» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, п. Лотошино, ул. Кирова, д. 23* | модернизация | 1 шт.(прочие) | 2028 |
|  | Модернизация ПС 110 кВ №409 Лотошино с установкой дуговых защит на присоидинения 6-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н * | модернизация | 3 000 п.м.; 91 шт.(прочие) | 2028 |
| 2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ "Грибово-Лотошино-1,2" с заменой опор № 56, № 70 марки ПБ-26 на опоры марки У110 2+5, в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н, Лотошинский р-н * | модернизация | 2 шт.(прочие) | 2024 |

Мероприятия по строительству и реконструкции питающих центров приводятся в генеральном плане в информационных целях и не являются предметом утверждения генерального плана.

Для реализации проектов застройки территории потребуется:

– соблюдение охранных зон объектов магистрального электросетевого хозяйства, работающих на напряжении 35 кВ и выше (Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, расположенных на участках планируемой застройки или около них;

– вынос за пределы площадок строительства или перекладка в кабель участков воздушных линий электропередачи строго по техническим условиям владельцев коммуникаций.

Также следует отметить, что выполнение мероприятий по технологическому присоединению осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».

Вопросы непосредственного распределения прироста нагрузок и размещения новых сооружений и сетей (количество, мощность, место размещения и трассы ЛЭП), а также перечень мероприятий по реконструкции и модернизации объектов электроэнергетики, уточняются техническими условиями энергоснабжающих организаций на стадии разработки рабочей документации, с соблюдением норм и правил электроснабжения существующих сохраняемых потребителей на рассматриваемой территории.

На территории городского округа проходят ВЛ 750 кВ находящиеся в ремонтно-эксплуатационном обслуживании ПАО «Россети». При производстве работ в охранной зоне ВЛ 750 кВ следует получить разрешение в ПАО «Россети».

На рассматриваемой территории имеются объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион». Мероприятия по сохранности или выносу существующих объектов предусматриваются в соответствии с научно-технической документацией (НТД) отдельным проектом.

В случае необходимости получения документов на вынос объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» из зоны строительства, благоустройства и охранных зон объектов, на присоединение мощности к сетям ПАО «Россети Московский регион», на временное электроснабжение объектов (механизация строительства), заявителю следует обратиться с заявкой в один из клиентских офисов ПАО «Россети Московский регион».

Размещение объектов по производству электрической энергии осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в редакции от 15.01.2019 № 5).

    - Связь

На территории городского округа Московской области все категории пользователей обеспечиваются полным набором услуг связи на основе современных технологий.

На период подготовки генерального плана операторы связи, действующие в границах городского округа (наиболее крупный из них – ПАО «Ростелеком») обеспечивают полный набор услуг связи на основе современных технологий. В том числе:

− система кабельного телевидения;

− система передачи данных;

− система телефонной связи;

− система проводного радиовещания;

− система оповещения о чрезвычайных ситуациях;

− система домофонной связи;

− диспетчеризация лифтов;

− система технологического обеспечения и региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион».

Сети связи специального назначения на стадии разработки проекта  генерального плана не рассматриваются.

Услуги мобильной телефонной связи предоставляют операторы под торговыми марками МТС, Мегафон, Билайн, Tele2 (под брендом Ростелеком) и многие другие.

Телефонизация производственных и общественно-деловых объектов осуществляется в соответствии с современными тенденциями развития, связанными с переносом объемов пользования с традиционных телекоммуникационных услуг к новым видам услуг: предоставление услуг на основе мультисервисных транспортных сетей (магистральных и сетей доступа), широкополосный Интернет-доступ (ШПД), СПС третьего поколения (ЗG) и ряд других.

В настоящее время активно продолжается развитие сетей подвижной сотовой связи, что требует дальнейшего расширения сетей при помощи установки дополнительного оборудования на существующие базовые станции или увеличения числа вышек.

Вдоль транспортной инфраструктуры проходят действующие кабельные линии связи и линейно-кабельные сооружения связи ПАО «Ростелеком» и других организаций и ведомств операторов связи Московской области.

Согласно Правилам охраны линий связи, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578, вдоль трасс линий связи устанавливаются охранные зоны − в виде участков земли, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи на 2 метра с каждой стороны.

    - Организация поверхностного стока

Поверхностный сток с селитебных территорий является одним из источников загрязнения водных объектов взвешенными веществами и нефтепродуктами. Водным законодательством РФ запрещается сброс в водные объекты неочищенных до установленных нормативов дождевых, талых и поливо-моечных вод, отводимых с селитебных и промышленных территорий. Для городского округа Лотошино характерно наличие обширных территорий с ограниченно благоприятными и неблагоприятными инженерно-геологическими условиями обусловленное значительной заболоченностью и потенциальной подтопляемостью территории. Большая часть переувлажнённых и заболоченных земель занята лесными массивами и находится за пределами выделенных планировочных районов.

Сельскохозяйственные земли, расположенные в границах сельских поселений, в значительной степени осушены, однако в настоящее время часть мелиоративных систем пришла в упадок, что приводит к вторичной заболачиваемости территории.Значительную площадь заболоченные и подтопляемые участки с неблагоприятными инженерно-геологическими условиями занимают в районе д. Афанасово и д. Петровское.

Территории д. Введенское и д. Савостино по степени заболоченности занимают промежуточное положение. Крупные заболоченные котловины, занятые торфяниками, имеются в районе д. Калистово и д. Ильинское.

В результате осушительной мелиорации некоторые болота значительно сократились в размерах (болото «Головино» на левобережье р. Руссы к северо-востоку от с. Судниково). Наименьшие площади болота и потенциально подтопляемые земли занимают в районе деревень Коноплево и Микулино, что связано с лучшей дренированностью территории, расположенной вдоль долины р. Шоши.

Территория планировочного района Ошейкинское имеет хорошо развитую речную

сеть, принадлежащую бассейну р. Волги.

Наиболее крупными водотоками на территории поселения является река Лобь, протекающая на небольшом отрезке вблизи западной границе поселения, и река Лама, протекающая в северо-восточной части поселения. Река Лама в границах поселения принимает такие наиболее значительные притоки, как:

— левые притоки – Городня, Озерня (Озёрная);

— правые притоки – Большая Сестра (Сестра), Малая Сестра.

Все реки являются типичными равнинными реками с весенним половодьем и летне-осенним паводочным периодом.

Питание рек складывается на 55–61 % из снегового, от 17 до 33 % – из грунтового и от 11 до 23 % – из дождевого. Кроме того в западной части сельского поселения

Ошейкинское, между деревнями Круглово и Гаврилово расположено самое крупное озеро городского округа Лотошино – озеро Круглое, имеющее множество мелких озёр старичного типа по долинам рек Ламы, Большой и Малой Сестры.

В юго-восточной части сельского поселения расположено ЗАО «Рыбокомбинат «Лотошинский», в ведении находится сеть прудов, общей площадью 1322 га.

В условиях интенсивной хозяйственной деятельности на территории городского округа, поверхностный сток, поступающий с селитебной оказывает большое влияние на качество воды. Несмотря на резкое увеличение расхода воды в водотоках в периоды весеннего половодья и летне-осенних дождей, концентрация взвешенных веществ и нефтепродуктов в поверхностном стоке оказывается выше, чем в межень за счёт их выноса талым и дождевым стоками с водосбора.

К обострению проблемы загрязнения приведёт рост расходов поверхностного стока, связанный с намечаемым увеличением площадей застройки, и, следовательно, увеличением площадей с твёрдым покрытием, ростом автомобильного парка. Еще одним аспектом влияния транспорта является зимняя расчистка дорог. Загрязненный нефтепродуктами и солями снег складируется вдоль дорог и в период снеготаяния является еще одним загрязнителем поверхностных вод и грунтов.

Основными видами загрязняющих веществ, содержащихся в дождевых и талых сточных водах, являются:

— плавающий мусор (листья, ветки, бумажные и пластмассовые упаковки и др.);

— взвешенные вещества (пыль, частицы грунта);

— нефтепродукты;

— органические вещества (продукты разложения растительного и животного происхождения);

— соли (хлориды, в основном содержатся в талом стоке и во время оттепелей);

— химические вещества (их состав определяется наличием и профилем предприятий).

Концентрация загрязняющих веществ изменяется в широком диапазоне в течение сезонов года и зависит от многих факторов: степени благоустройства водосборной территории, режима её уборки, грунтовых условий, интенсивности движения транспорта, интенсивности дождя, наличия и состояния сети дождевой канализации.

Расчётная концентрация основных видов загрязняющих веществ, согласно СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (в редакции от 27.12.2021), составляет:

— в дождевом стоке с территорий жилой застройки ~ 500 мг/л взвешенных веществ и ~ 8 мг/л нефтепродуктов, в талом стоке ~ 2000 мг/л взвешенных веществ и ~ 20 мг/л нефтепродуктов;

— с магистральных дорог и улиц с интенсивным движением транспорта в дождевом стоке ~ 800 мг/л взвешенных веществ и ~ 20 мг/л нефтепродуктов.

В настоящее время в городском округ Лотошино система дождевой канализации  в основном, отсутствует. Поверхностный сток без очистки поступает на рельеф, централизованные системы бытовой канализации развиты слабо. Большинство населённых пунктов сельского поселения не обеспечены централизованными системами отвода и очистки бытовых стоков.

Поверхностный сток без очистки поступающий в ближайшие водоприемники, ухудшает их санитарное состояние.

Отсутствие организованного отвода поверхностного стока является причиной затопления пониженных участков, проезжих частей улиц, снижения несущей способности грунтов. Основная задача организации поверхностного стока – сбор и удаление поверхностных вод с селитебных территорий, защита территории от подтопления поверхностным стоком, поступающим с верховых участков, обеспечения надлежащих условий для эксплуатации селитебных территорий, наземных и подземных сооружений.

Низкий уровень благоустройства территорий, отсутствие организованного поверхностного стока, либо фрагментарной сети под воздействием природно-техногенных факторов – одна из причин проявления негативных инженерно-геологических процессов:

— подтопления заглубленных частей зданий;

— заболачивания территории;

— снижения несущей способности грунта;

— морозного пучения;

— возникновения оползней.

Предупреждение возможности образования таких негативных процессов заложено в развитии дождевой канализации городского округа.

При разработке схемы отведения и очистки поверхностного стока с промышленных площадок необходимо учесть источники, характер и степень загрязнения территории, размеры, конфигурацию и рельеф водосборного бассейна, наличие свободных площадей для строительства очистных сооружений и др. Выбор схемы отведения и очистки поверхностного стока осуществляется на основании оценки технической возможности и экономической целесообразности следующих мероприятий:

— использование очищенного поверхностного стока в системах технического водоснабжения;

— локализация тех участков производственных территорий, на которых возможно попадание на поверхность специфических загрязнений, с отводом стока в производственную канализацию или после их предварительной очистки – в дождевую сеть;

— раздельное отведение поверхностного стока с водосборных площадей, отличающихся по характеру и степени загрязнения территорий;

— самостоятельной очистки поверхностного стока.

Очищенный поверхностный сток может использоваться в системах производственного водоснабжения. В этом случае целесообразно после аккумулирования и отстаивания направлять поверхностный сток для дальнейшей очистки и корректировки ионного состава на сооружения водоподготовки.

Отведение поверхностного стока с селитебных территорий и территорий предприятий в водные объекты должно производиться в соответствии с положениями Федерального закона от 10 января 2002 г. №7 «Об охране окружающей среды», требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», а также с учётом специфических условий его формирования: эпизодичности выпадения атмосферных осадков, интенсивности процессов снеготаяния, резкого изменения расходов и концентрации стоков во времени, зависимости химического состава от функционального назначения и степени благоустройства территории.

На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязнённая часть поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, т.е. не менее 70 % годового стока для селитебной территории и территорий предприятий, близких к ним по загрязнённости, и весь объём стока с предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсическими свойствами или значительным количеством органических веществ. При этом СанПиН 2.1.3684-21, отведение поверхностного стока с промышленных площадок и жилых зон через дождевую канализацию должно исключить поступление в неё бытовых сточных вод и промышленных стоков.

Степень очистки поверхностного стока, поступающего с селитебной определяется условиями приёма его в системы водоотведения городского округа или условиями выпуска в водные объекты. Выбор метода очистки поверхностного стока, а также тип и конструкция очистных сооружений определяются их производительностью, необходимой степенью очистки по приоритетным показателям загрязнения и гидрогеологическими условиями, наличием территории под размещение, рельефом местности.

Местоположение планируемых очистных сооружений, объём поверхностного стока, поступающий на них, а также трассировку сети дождевой канализации необходимо уточнить при разработке «Расчётной схемы дождевой канализации» городского округа Лобня». При разработке схемы дождевой канализации необходимо учитывать объём поверхностного стока, поступающего с планируемых территорий и существующей застройки, расположенных на общей для них водосборной площади.

При размещении очистных сооружений поверхностного стока должен быть выдержан размер санитарно-защитной зоны, определенной отдельным проектом и установленной в законном порядке в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3.

При размещении очистных сооружений поверхностного стока должен быть выдержан размер санитарно-защитной зоны, определенной отдельным проектом и установленной в законном порядке в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3.

В связи с освоением территорий городского округа, суммарный объем дождевых вод поступающий с территорий планируемого строительства составляет 779,9 тыс. куб. м/год, в том числе на первую очередь – 328,0 тыс. куб. м/год, в том числе:

с территорий планируемого размещения объектов индивидуальной жилой застройки – 278,6 тыс. куб. м/год на расчетный срок (в том числе на первую очередь – 146,1 тыс. куб. м/год);

с территорий планируемого размещения объектов многоквартирной жилой застройки – 30,0 тыс. куб. м/год на расчетный срок (в том числе на первую очередь – 10,2 тыс. куб. м/год);

с территорий планируемого размещения объектов многофункционального общественно-делового, производственного, коммунально-складского и рекреационного назначения – 471,3 тыс. куб. м/год на расчетный срок (в том числе на первую очередь – 171,8 тыс. куб. м/год).

На следующих стадиях проектирования необходимо определить потребность в очистных сооружениях дождевой канализации, объем дождевых вод, поступающих на очистные сооружения, а так же местоположение таких объектов.

В связи с низким развитием системы дождевой канализации городского округа Лотошино, в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», необходимо разработать «Схему водоотведения поверхностных ливневых стоков городского округа Лотошино Московской области».

Современная транспортная нагрузка на дороги требует постоянного ухода за дорожным полотном зимой. В процессе зимней уборки улиц города возникает необходимость утилизации значительных объёмов загрязнённого снега.

Наиболее экономичным способом утилизации вывозимого с проезжих частей улиц снега является его складирование с последующим естественным таянием. Для естественного таяния снега характерным является значительная продолжительность периода таяния и постепенный отток талых вод небольшими расходами. В связи с этим реальной схемой является очистка талых вод фильтрованием через устроенные фильтры. При таянии снега на водонепроницаемой площадке или в специально организованной ёмкости можно организовать достаточно длительное отстаивание и фильтрование талой воды, очищающее воду от загрязнений.

Для решения мероприятий по снегоудалению необходима разработка комплексной «Генеральной схемы по снегоудалению городского округа», которая должна содержать решения о принятых способах снегоудаления с учётом поперечных профилей улиц, расчётных диаметров водостоков, бытовой канализации, возможности размещения снегоприёмных камер и снеготаялок

- СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИЗ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СВЕДНИЯ О ДОКУМЕТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИ

  - Сведения об объектах федерального значения, предусмотренных документами территориального планирования Российской Федерации сведения об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса

Документами территориального планирования Российской Федерации являются схемы территориального планирования Российской Федерации в следующих областях:

1) федеральный транспорт (железнодорожный, воздушный, морской, внутренний водный, трубопроводный транспорт), автомобильные дороги федерального значения;

2) оборона страны и безопасность государства;

3) энергетика;

4) высшее образование;

5) здравоохранение.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р утверждена Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения.

В документе приводятся сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения в области транспорта, их основные характеристики и местоположение.

В части, касающейся территории г.о. Лотошино, сведения отсутствуют.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р  утверждена схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта).

В документе приводятся сведения о видах, приводятся сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения в области федерального транспорта.

Применительно к территории г.о. Лотошино приводятся следующие сведения:

| № | Наименование объекта | Местоположение объекта | Основные характеристики объекта | Основное назначение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Реконструкция МГ "Серпухов - Ленинград" и МГ "Белоусово - Ленинград" | Московская область, городской округ Лотошино;… | проектный объем транспортировки газа - 15,4 млрд. куб. метров в год | обеспечение надежного газоснабжения г. Санкт-Петербурга |
| 22. | Реконструкция магистрального газопровода Белоусово - Ленинград на участке КС Белоусово - граница с ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" | Московская область, городской округ Лотошино | проектный объем транспортировки газа - до 7 млрд. куб. метров в год | приведение системы магистральных газопроводов в соответствие требованиям действующих нормативных документов для обеспечения безопасности и бесперебойности транспорта газа и повышения надежности газоснабжения |

Приказ Минэнерго России от 04.09.2019 № 939 «Об отнесении объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети и включении в реестр объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть»

В Приложении к приказу Минэнерго России от 04.09.2019 № 939 приводится Перечень объектов электросетевого хозяйства, отнесенных к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в котором, применительно к территории г.о. Лотошино, приводятся следующие сведения:

18. ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Грибово.

Указ Президента Российской Федерации от 18.08.1996 № 1217 (ред. от 22.04.2013) «О Государственном комплексе «Завидово» Федеральной службы охраны Российской Федерации»

В целях обеспечения охраны Государственного комплекса «Завидово» Федеральной

службы охраны Российской Федерации и в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» утверждено Положение о Государственном комплексе «Завидово» Федеральной службы охраны Российской Федерации и границы территории Государственного комплекса «Завидово» Федеральной службы охраны Российской Федерации.

Государственный комплекс «Завидово» Федеральной службы охраны Российской Федерации (далее именуется - Комплекс) включает в себя:

- особо охраняемую природную территорию - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение (далее именуется – территория Комплекса);

- закрытые военные городки, предназначенные для размещения военнослужащих и гражданского персонала Комплекса;

- подразделения, необходимые для обеспечения деятельности Комплекса, а также обслуживания официальной государственной загородной резиденции Президента Российской Федерации (резиденция «Русь»), расположенной на территории Комплекса.

Приказ Федеральной службы охраны Российской Федерации № 362, Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 329 от 21.07.2015 (ред. от 06.09.2018) «Об утверждении Положения о национальном парке «Государственный комплекс «Завидово»

В соответствии с Приказом Федеральной службы охраны Российской Федерации и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21.07.2015 № 362/329 «Об утверждении Положения о национальном парке «Государственный комплекс «Завидово» национальный парк «Государственный комплекс «Завидово» (далее именуется - национальный парк) представляет собой особо охраняемую природную территорию.

В соответствии с Положением о национальном парке «Государственный комплекс «Завидово», утверждённым приказом Федеральной службы охраны Российской Федерации и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21.07.2015 № 362/329, на его территории запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, историко-культурным объектам и которая противоречит его целям и задачам, в том числе:

1) разведка и разработка полезных ископаемых;

2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических

обнажений;

3) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;

4) предоставление на территории национального парка садоводческих и дачных участков;

5) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов, размещение которых предусмотрено пунктом 1 статьи 15 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», объектов, связанных с функционированием национального парка и с обеспечением функционирования расположенных в его границах населенных пунктов;

6) заготовка древесины, живицы;

7) промысловая охота;

8) промышленное и прибрежное рыболовство;

9) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов, за исключением их заготовки гражданами для собственных нужд в радиусе двух километров от населенных пунктов, расположенных в границах национального парка;

10) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, а также сбор биологических коллекций, кроме сбора, осуществляемого в рамках научно- исследовательской деятельности национального парка;

11) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;

12) прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест, а также сплав древесины по водотокам и водоемам;

13) движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования и специально предусмотренных для этого мест, передвижение на катерах, лодках и других плавательных средствах по водным объектам, находящимся на территории национального парка (кроме случаев, связанных с функционированием национального парка или использованием указанных средств с разрешения начальника Комплекса);

14) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;

15) самовольное ведение археологических раскопок, сбор и вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;

16) нахождение на территории национального парка с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, с капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, за исключением случаев, установленных настоящим Положением, а также связанных с проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования территории национального парка и иных случаев с разрешения начальника Комплекса;

17) самовольное проведение взрывных работ;

18) пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных мероприятий, осуществляемых по согласованию с начальником Комплекса);

19) создание объектов размещения отходов производства и потребления, а также радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

20) мойка транспортных средств на берегах водных объектов;

21) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений на территории национального парка, имущества Комплекса, а также нанесение надписей и знаков на историко-культурные объекты;

22) содержание на территории национального парка собак без привязи вне вольеров или иных сооружений, ограничивающих зону их передвижения, нахождение с собаками на землях, находящихся в непосредственном владении Комплекса (за исключением случаев, связанных с функционированием национального парка или их использованием с разрешения начальника Комплекса).

В пределах границ национального парка допускается научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологического мониторинга, проведение природоохранных, ветеринарнопрофилактических, противоэпизоотических и противопожарных мероприятий, охотустроительных, землеустроительных и лесоустроительных работ, проведение выборочных и сплошных санитарных рубок.

В пределах границ национального парка разрешается проведение биотехнических мероприятий (за исключением заповедной зоны), регулирование численности охотничьих ресурсов способами, исключающими нанесение ущерба другим объектам животного мира (за исключением заповедной зоны), спортивная и любительская охота (за исключением заповедной и особо охраняемой зоны).

На территории национального парка установлен дифференцированный режим особой охраны с учетом природных, историко-культурных и иных особенностей.

На территории национального парка установлен дифференцированный режим особой охраны с учетом природных, историко-культурных и иных особенностей, согласно которому выделены следующие зоны:

1) заповедная зона (включает в себя земли, находящиеся в непосредственном владении Комплекса), предназначенная для сохранения природной среды в естественном состоянии, в границах которой запрещается осуществление любой экономической, хозяйственной и рекреационной деятельности.

Уменьшение площади заповедной зоны не допускается.

В пределах заповедной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 9 настоящего Положения, запрещаются:

проведение биотехнических мероприятий;

регулирование численности охотничьих ресурсов способами, наносящими ущерб другим объектам животного мира;

спортивная и любительская охота.

Пребывание на территории заповедной зоны граждан, не являющихся сотрудниками национального парка или ФСО России, допускается с разрешения начальника Комплекса;

2) особо охраняемая зона (включает в себя земли, находящиеся в непосредственном владении Комплекса, а также реки Шоша, Лама, Яуза, Лобь, Малая Сестра, Инюха и озеро Круглое), предназначенная для сохранения природной среды в естественном состоянии и в границах которой допускаются ее посещение в целях познавательного туризма и проведение экскурсий.

Уменьшение площади особо охраняемой зоны не допускается.

В пределах особо охраняемой зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 9 настоящего Положения, запрещаются:

спортивная и любительская охота;

спортивное и любительское рыболовство;

строительство зданий и сооружений, предназначенных для размещения посетителей национального парка, а также устройство и оборудование стоянок для ночлега;

накопление и размещение отходов производства и потребления;

заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд.

Пребывание на территории особо охраняемой зоны граждан, не являющихся сотрудниками национального парка или ФСО России, допускается с разрешения начальника Комплекса;

3) рекреационная зона, предназначенная для обеспечения и осуществления рекреационной деятельности (включает в себя земли, находящиеся в непосредственном владении Комплекса).

В пределах рекреационной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 9 настоящего Положения, запрещаются:

отдых, ночлег, разведение костров за пределами предусмотренных для этого мест;

пребывание граждан вне дорог общего пользования и специально выделенных маршрутов.

В рекреационной зоне допускаются при наличии разрешения начальника Комплекса:

спортивное и любительское рыболовство в специально отведенных местах;

спортивная и любительская охота;

сбор пищевых лесных ресурсов гражданами для собственных нужд в радиусе двух километров от населенных пунктов, расположенных в границах национального парка;

распашка земель;

сенокошение, проводимое в специально отведенных местах в целях заготовки кормов для диких и сельскохозяйственных животных и обеспечения пожарной безопасности;

содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания;

временное складирование бытовых отходов (на срок не более чем десять дней) в специально определенных начальником Комплекса местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования;

работы по комплексному благоустройству территории;

4) зона хозяйственного назначения 1 (включает в себя земли, находящиеся в непосредственном владении Комплекса), предназначенная для осуществления деятельности, направленной на обеспечение функционирования национального парка.

В зоне хозяйственного назначения 1 допускаются:

работы по комплексному благоустройству территории;

строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, в том числе дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов, связанных с функционированием национального парка;

содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания;

5) зона хозяйственного назначения 2 (включает в себя земли других собственников и пользователей), предназначенная для осуществления деятельности, направленной на обеспечение функционирования национального парка и жизнедеятельности граждан, проживающих на его территории.

В зоне хозяйственного назначения 2 дополнительно к ограничениям, установленным в пункте 9 настоящего Положения, запрещается предоставление садоводческих и дачных участков, а также отвод (продажа) земельных участков, находящихся в ведении других пользователей и собственников, без согласования с ФСО России.

В зоне хозяйственного назначения 2 допускаются:

строительство, реконструкция, ремонт (по согласованию с Комплексом) и эксплуатация дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов, существующих в границах национального парка и связанных с функционированием объектов, расположенных на землях других пользователей и собственников;

строительство, реконструкция, ремонт (по согласованию с Комплексом) и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов для жизнедеятельности граждан, проживающих на землях населенных пунктов, а также на садовых (дачных) земельных участках, предоставленных до 18 августа 1996 г., за исключением зданий, строений и сооружений, предназначенных для функционирования объектов туристской индустрии;

распашка земель;

сенокошение;

временное складирование бытовых отходов (на срок не более чем десять дней) в согласованных с начальником Комплекса местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения и транспортирования;

работы по комплексному благоустройству территории.

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 293, Приказ Федеральной службы охраны Российской Федерации № 59 от 07.05.2019 «Об охранной зоне национального парка «Государственный комплекс «Завидово»

Приказом Минприроды России № 293, ФСО России № 59 от 07.05.2019 установлена охранная зона национального парка «Государственный комплекс «Завидово» и утверждено Положение об охранной зоне национального парка «Государственный комплекс «Завидово».

Охранная зона установлена для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на национальный парк и прилегающие к нему земельные участки и водные объекты.

Земельные участки, которые включены в границы охранной зоны, у собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов не изымаются и используются ими с соблюдением особого правового режима, установленного для таких земельных участков в соответствии с Положением.

Границы охранной зоны, а также режим охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны учитываются при осуществлении социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, проведении лесоустройства, осуществлении государственной инвентаризации лесов, разработке лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов, подготовке документов территориального планирования.

Государственный комплекс "Завидово" Федеральной службы охраны Российской Федерации (далее - Комплекс) в границах охранной зоны осуществляет:

1) охрану природных комплексов и объектов растительного и животного мира, историко-культурных объектов, уникальных и эталонных природных участков и объектов;

2) научные исследования;

3) экологическое просвещение;

4) государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды);

5) реализацию иных функций в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

На территории охранной зоны запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы национального парка, в том числе:

1) деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;

2) деятельность, влекущая за собой причинение вреда почвам как объекту охраны окружающей среды, а также нарушение геологических обнажений, пускание палов и выжигание растительности, за исключением случаев, связанных с проведением противопожарных мероприятий, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира;

4) разведка и разработка полезных ископаемых;

5) применение ядохимикатов, химических и биологических средств защиты растений и стимуляторов роста, за исключением случаев, связанных с защитой лесов от вредителей и болезней;

6) размещение радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

7) проведение сплошных рубок леса, выборочных рубок леса интенсивностью выше 30 процентов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8) заготовка и сбор, а также уничтожение мха, лесной подстилки и других недревесных лесных ресурсов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

9) подсочка лесных насаждений, заготовка живицы;

10) создание лесных плантаций;

11) строительство промышленных объектов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

12) создание объектов размещения и обезвреживания отходов производства и потребления любого класса опасности;

13) промысловая охота;

14) промышленное и прибрежное рыболовство;

15) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации.

На территории охранной зоны допускаются:

1) любительское и спортивное рыболовство в соответствии с законодательством Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов;

2) сбор (заготовка) пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов) гражданами для собственных нужд;

3) размещение и эксплуатация линейных объектов транспортной инфраструктуры.

Охота (за исключением промысловой охоты), а также проведение биотехнических и противоэпизоотических мероприятий на территории охранной зоны допускаются по согласованию с Комплексом.

Выделение в границах охранной зоны территорий, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не предусмотрено.

Убытки при ограничении прав в связи с установлением, изменением охранной зоны подлежат возмещению Федеральной службой охраны Российской Федерации в полном объеме с учетом особенностей, установленных статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Срок наступления обязанности Федеральной службы охраны Российской Федерации по возмещению убытков составляет не более пяти лет со дня установления, изменения охранной зоны либо со дня, когда лица, указанные в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, узнали или должны были узнать об установлении, изменении охранной зоны.

В границах охранной зоны хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с настоящим Положением и Требованиями по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».

Границы охранной зоны обозначаются на местности специальными предупредительными аншлагами и информационными знаками.

Организация и выполнение работ по обозначению границ охранной зоны на местности специальными предупредительными аншлагами и информационными знаками осуществляются Комплексом.

# Карта-схема границ охранной зоны национального парка "Государственный комплекс «Завидово»

Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»

В целях сохранения культурного наследия народов Российской Федерации утверждён Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, в котором применительно к территории городского округа Лотошино приводятся следующие сведения:

| Раздел II. ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ |  |
| --- | --- |
| Московская область |  |
| ЛОТОШИНСКИЙ РАЙОН |  |
| Наименование объекта | - |
| Микулинское городище (летописный город Микулин Тверского княжества), XII - XVI вв. н.э. | - |
| Сильменовское городище, III - VII вв. н.э. | - |

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики

В Схеме территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р  приводятся сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения в области энергетики, их основные характеристики и местоположение. В части, касающейся территории г.о. Лотошино, сведения отсутствуют.

# Схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2024 - 2029 годы

В соответствии со «Схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2024 – 2029 годы», утвержденными Приказом Приказ Минэнерго России от 30.11.2023 № 1095 «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024 - 2029 годы» мероприятия по строительству и реконструкции объектов электроэнергетики федерального значения, в части, касающейся территории г.о. Лотошино, сведения отсутствуют.

# Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения

В Схеме территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р  приводятся сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения в области здравоохранения, их основные характеристики и местоположение. В части, касающейся территории г.о. Лотошино, сведения отсутствуют.

# Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования

В Схеме территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования, утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р  приводятся сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения в области высшего образования, их основные характеристики и местоположение. В части, касающейся территории г.о. Лотошино, сведения отсутствуют.

  - Сведения об объектах регионального значения, предусмотренных документами территориального планирования, сведения об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса

Схема территориального планирования Московской области - основные положения градостроительного развития

Схема территориального планирования Московской области - основные положения градостроительного развития, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 , определяет на территории Московской области 16 устойчивых систем расселения, которые формируются по доминирующим характеристикам функционального освоения и пространственной организации с целью реализации перспективных пространственных преобразований.

Для каждого типа устойчивых систем расселения определены направления структурной реорганизации, преобладающее функциональное назначение, типы застройки и средовые характеристики, а также основные макропараметры регулирования градостроительной деятельности.

Территория городского округа Лотошино Московской области расположена в Волоколамско-Можайской устойчивой системе расселения.

# Фрагмент Карты устойчивых систем расселения Московской области

Волоколамско-Можайская устойчивая система расселения по доминирующим признаки функционального освоения и пространственной организации является рекреационно-аграрной.

В границах устойчивых систем расселения выделяются территории с преобладающим типом функционально-планировочной организации по 5 типам моделей: урбанизированная, субурбанизированная, аграрная, рекреационная и природно-рекреационная модели.

Для территории городской округ Лотошино выделены субурбанизированная, аграрная и природно-рекреационная модели планировочной организации территории. Северо-восточную часть территории городского округа Лотошино занимает существующая особо охраняемая природная территория федерального значения.

В приложении № 1 Типология устойчивых систем расселения Московской области к нормативам градостроительного проектирования Московской области, утвержденном постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 приводятся сведения применительно Волоколамско-Можайской устойчивой системы расселения.

Типология устойчивых систем расселения Московской области

| N п/п | Устойчивая система расселения | Функциональное назначение | Тип пространственной организации | Преобладающий тип застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Волоколамско-Можайская | рекреационно- аграрная | распределенная периферийная | дисперсный сверхнизкоплотный малоэтажный |

Планируемые объекты регионального значения в сфере здравоохранения

| Номер на карте | Наименование | Статус (планируемый к размещению, планируемый к реконструкции) | Основание для размещения | Городской округ | Местоположение | Емкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | Больничный стационар | Планируемый к реконструкции | <*> | Лотошино | р.п. Лотошино, ул. Спортивная, д. 9, к. 1, 2 | 30 |
| 467 | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | Планируемый к размещению | <*> | Лотошино | д. Савостино | 139 |
| 817 | Фельдшерско-акушерский пункт | Планируемый к размещению | <*> | Лотошино | п. Большая Сестра | 10 |
| 818 | Фельдшерско-акушерский пункт | Планируемый к размещению | <*> | Лотошино | д. Узорово | 10 |
| 819 | Фельдшерско-акушерский пункт | Планируемый к размещению | <*> | Лотошино | д. Званово | 10 |
| 820 | Фельдшерско-акушерский пункт | Планируемый к размещению | <*> | Лотошино | д. Савостино | 10 |
| 821 | Фельдшерско-акушерский пункт | Планируемый к размещению | <*> | Лотошино | д. Доры | 20 |
| 822 | Фельдшерско-акушерский пункт | Планируемый к размещению | <*> | Лотошино | д. Ушаково | 10 |
| 823 | Фельдшерско-акушерский пункт | Планируемый к размещению | <*> | Лотошино | д. Монасеино | 10 |
| 824 | Фельдшерско-акушерский пункт | Планируемый к размещению | <*> | Лотошино | д. Коноплево | 10 |

Планируемые объекты регионального значения в области социального обслуживания населения Московской области

| Номер на карте | Городской округ | Наименование | Местоположение | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | Лотошино | Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения (УКЦСОН) | р.п. Лотошино | <*> |

<*> Предложение СТП ОПГР МО - в соответствии с расчетами по РНГП МО (Местоположение объекта уточняется при разработке генерального плана городского округа, при включении в Госпрограмму и при проведении конкурсных процедур на проектирование и строительство объекта).

Планируемые природные экологические территории Московской области регионального значения

| N п/п | Номер на карте | Название | Категория | Местоположение (городской округ) | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | Р4.5 | Транзитная территория N 5 | транзитная территория | Шаховская, Лотошино | 3640,0 |
| 130 | Р4.19 | Транзитная территория N 19 | транзитная территория | Лотошино | 829,9 |
| 140 | Р4.29 | Транзитная территория N 29 | транзитная территория | Лотошино | 1331,1 |
| 160 | Р4.49 | Транзитная территория N 49 | транзитная территория | Лотошино | 1543,7 |

Фрагмент Карты планируемого размещения объектов регионального значения в иных областях в соответствии с полномочиями Московской области. Планируемые природные экологические и природных экологические территории регионального значения.

# Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области

Постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 утверждена Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области.

Преобразование радиальной сети автомобильных дорог в Московской области в современную сетевую структуру осуществляется за счет создания трехуровневой структуры с разделением автомобильных дорог каждого уровня по функциональным и техническим признакам, по условиям проезда по ним и доступа на них транспортных средств.

Опорную сеть автомобильных дорог Московской области составят два уровня сетевой структуры автомобильных дорог.

Первый уровень сетевой структуры формируют автомагистрали федерального и регионального значения - автомобильные дороги высших технических категорий с многополосными проезжими частями, обеспечивающие движение автотранспортных средств на дальние расстояния с высокими скоростями движения. Планируется, что автомагистрали будут строиться и реконструироваться на расчетную скорость движения не менее 150 км/ч с устройством пересечений со всеми автомобильными и железными дорогами исключительно в разных уровнях. Въезд на автомагистрали и съезд с них обеспечивается исключительно через транспортные развязки в разных уровнях, устраиваемые только на пересечениях федеральных и региональных автомагистралей между собой и на пересечениях со скоростными автомобильными дорогами.

Сооружение ЦКАД является первоочередным мероприятием развития транспортной системы Московской области и решает следующие задачи:

- интеграция сети автомобильных дорог Московской области, Российской Федерации и международной опорной сети автомобильных дорог;

- отвлечение от перегруженной автотранспортом центральной части Московской области транзитных потоков, в том числе по маршрутам международных транспортных коридоров;

- обеспечение условий для формирования опорных точек роста экономики Московской области;

- активизация транспортных связей между различными частями области (центральной, срединной и периферийной) по хордовым направлениям.

Кроме ЦКАД, в систему автомагистралей войдут:

- участки существующих и планируемых автомобильных дорог федерального значения;

- подъезды к аэропортам международного значения;

- автомобильные дороги регионального значения в периферийных частях области.

Второй уровень сетевой структуры формируют скоростные автомобильные дороги федерального и регионального значения. Планируется строительство и реконструкция этих автомобильных дорог на расчетную скорость движения не менее 120 км/ч с обеспечением непрерывного режима движения; все пересечения с автомобильными и железными дорогами организуются только в разных уровнях. Такой режим движения на скоростных автомобильных дорогах позволит значительно повысить их пропускную и провозную способность, избежать эффекта «опустынивания» освоенных территорий центральной и срединной частей области.

Сеть скоростных автомобильных дорог федерального и регионального значения обеспечит комфортные автотранспортные связи между населенными пунктами в центральной части Московской области, связи между крупными городами срединной и периферийной частей Московской области, а также соединит МКАД и ЦКАД.

Третий уровень сетевой структуры формируют обычные автомобильные дороги, обеспечивающие связность городов и других населенных пунктов Московской области между собой. Эти автомобильные дороги сократят время поездок между муниципальными образованиями и тем самым расширят для населения области возможности получения социальных и культурных услуг, увеличат для него спектр и доступность мест приложения труда. Планируется строительство и реконструкция таких автомобильных дорог на расчетную скорость движения 60-100 км/ч. Пересечения обычных автомобильных дорог между собой организуются, как правило, в одном уровне; с магистральными железными дорогами - в разных уровнях. Съезды на эти автомобильные дороги и выезды с них на автомагистрали (автомобильные дороги опорной сети автомобильных дорог Московской области) возможны только через скоростные автомобильные дороги (автомобильные дороги второго уровня сетевой структуры).

Пересечения между автомобильными дорогами организуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Принципы организации пересечений следующие:

-	пересечения автомагистралей федерального и регионального значения между собой осуществляются исключительно в разных уровнях;

-	пересечения автомагистралей федерального и регионального значения со скоростными автомобильными дорогами федерального и регионального значения осуществляются исключительно в разных уровнях;

-	пересечения скоростных автомобильных дорог федерального и регионального значения с обычными автомобильными дорогами осуществляются или в разных уровнях, или исключительно в виде примыканий;

-	пересечения обычных автомобильных дорог между собой осуществляются в одном или разных уровнях в зависимости от категории дорог;

-	исключаются въезды (выезды) с обычных автомобильных дорог на автомагистрали федерального и регионального значения.

Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской области предусмотрены мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры регионального значения в границах городского округа Лотошино:

Планируемые характеристики обычных автомобильных дорог регионального значения

| Номер автомобильной дороги | Номер участка | Наименование автомобильной дороги/участка | Показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строительство(С) /Реконструкция (Р) | Длина участка, км | Категория | Число полос движения, шт. | Ширина полосы отвода, м | Зоны планируемого размещения линейного объекта |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина, м | Площадь, га |
| 0182 | 32018206 | Лотошино – Суворово – Клин (Лотошинский район) | Р | 2,3 | II | 2 | 49 | 50 | 11,3 |
| 0309 | 32030901 | Восточный обход д. Михалево | С | 2,1 | III | 2 | 46 | 200 | 41,2 |
| 0310 | 32031001 | Восточный обход р.п. Лотошино | С | 13,1 | III | 2 | 46 | 400 | 524,0 |
| 0311 | 32031101 | Суворово – Ошейкино – Максимово | Р | 8,3 | III | 2 | 46 | 40 | 33,2 |
| 0313 | 32031301 | Восточный обход с. Микулино | С | 3,0 | III | 2 | 46 | 200 | 60,0 |
| 0415 | 32041501 | Южный обход р.п. Лотошино | С | 7,4 | III | 2 | 46 | 200 | 148,4 |
| 0415 | 32041502 | Южный обход р.п. Лотошино | Р | 3,4 | III | 2 | 46 | 50 | 16,8 |
| 0881 | 32088102 | Канищево – Аринькино | Р | 2,4 | IV | 2 | 35 | 50 | 12,2 |
| 0882 | 32088201 | Афанасово – Раменье | Р | 4,3 | IV | 2 | 35 | 40 | 17,1 |
| 0893 | 32089301 | «Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка» – Павловское | Р | 0,8 | IV | 2 | 35 | 40 | 3,4 |
| 0894 | 32089401 | «Суворово – Ошейкино – Максимово» – Кушелово | Р | 3,8 | IV | 2 | 35 | 40 | 15,1 |
| 0898 | 32089801 | Агнищево – Кульпино – Стрешневы Горы | Р | 3,3 | IV | 2 | 35 | 40 | 13,0 |
| 1821 | 32182101 | Кельи – Званово (км 0,0 – км 0,42) | Р | 0,4 | IV | 2 | 35 | 40 | 1,7 |
| 2103 | 32210301 | Кушелово – Телешово | Р | 1,6 | IV | 2 | 35 | 60 | 9,3 |
| 2181 | 32218101 | «Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка» – Нововасильевское | Р | 1,0 | III | 2 | 46 | 100 | 10,0 |

Перечень планируемых вертолетных площадок (вертодромов) авиации общего назначения

| № согласно СТП ТО МО | Наименование вертолетной площадки | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 31 | «Кировский» | центральная часть п. Кировский, ул. Кирова, рядом с пожарной частью |
| 32 | «Брыково» | южнее д. Брыково, а/д Суворово – Ошейкино – Максимово |
| 30 | «Введенское» | северо-западнее д. Введенское, пересечение а/д Лотошино – Афанасово – Введенское и а/д Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка |

Перечень планируемых к размещению объектов ТЗК

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Адрес объекта | Направление инвестирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | Городской округ Лотошино |  |  |
| 30.1 | Резерв АЗС | Лотошинский муниципальный район, АЗС, Лотошино – Афанасово – Введенское, д. Афанасово | С |
| 30.2 | Резерв АЗС | Лотошинский муниципальный район, АЗС, Лотошино – Ошейкино, д. Ошейкино | С |
| 30.3 | Резерв АЗС | Лотошинский муниципальный район, АЗС, Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка, с. Микулино | С |
| 30.4 | Резерв МАЗК | Лотошинский муниципальный район, МАЗК, Лотошино – Суворово – Клин, правая сторона, д. Ушаково | С |

# Фрагмент Карты планируемого развития транспортных инфраструктур в Московской области

Фрагмент Карты зон с особыми условиями использования территории от объектов транспортной инфраструктуры

Примечание: 11 Ширина зоны планируемого размещения объектов при реконструкции может быть увеличена для обеспечения их нормативных параметров. Приведено среднее значение ширины зоны планируемого размещения по участкам дорог (уточняется по графическим материалам).

# Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области

В соответствии со Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области, утверждённой постановлением Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5  применительно к территории городского округа Лотошино Московской области приводятся следующие сведения:

# ПЕРЕЧЕНЬ ООПТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

| N на карте | Название | Категория | Местоположение (муниципальный район, городской округ) | Охранная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | "Государственный комплекс "Завидово" | Национальный парк | Волоколамский Клин Лотошино | Имеется |

ПЕРЕЧЕНЬ ООПТ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

| N на карте | Название | Категория | Местоположение (городской округ) | Охранная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | Верховое болото в кв. 37 Микулинского лесничества | Памятник природы | Лотошино | Отсутствует |
| 67 | Гнездо белого аиста в д. Высочки | Памятник природы | Лотошино | Отсутствует |
| 68 | Микулино городище на р. Шоша | Памятник природы | Лотошино | Отсутствует |
| 69 | Озеро Алпатово и его котловина | Памятник природы | Лотошино | Отсутствует |
| 70 | Аринкинский | Государственный природный заказник | Лотошино | Отсутствует |
| 70.1 | Боборыкинский | Государственный природный заказник | Лотошино | Отсутствует |
| 71 | Верховое болото с клюквой | Государственный природный заказник | Лотошино | Отсутствует |
| 72 | Лесные кварталы и междуречье рек Большая и Малая Сестра | Государственный природный заказник | Лотошино | Отсутствует |
| 72.1 | Озера Большое и Малое Соколово | Прибрежная рекреационная зона | Лотошино | Отсутствует |

# ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ К ОРГАНИЗАЦИИ ООПТ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

| N на карте | Название |  | Местоположение (городской округ) |  | Категория | Площадь, га | Обоснование создания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Лотошинские пруды |  | Лотошино |  | Государственный природный заказник | 2100 | Ценное водно-болотное угодье, место гнездования и остановки на пролете многих видов птиц, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Московской области |  |
| 11.2 |  | Малая Лобца |  | Лотошино | Государственный природный заказник | 4500 |  | Естественные сосновые леса, болота, луга, местообитания редких видов: серый журавль, глухарь, единственное место произрастания горца живородящего в Московской области |

# Фрагмент Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области

# Территориальная схема обращения с отходами Московской области

Постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016 № 984/47 утверждена территориальная схема обращения с отходами Московской области.

Сведения о мероприятиях регионального значения применительно к территории городского округа Лотошино отсутствуют.

Государственная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы

В соответствии с государственной программой Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утверждённой постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1061/35 сведения о мероприятиях регионального значения применительно к территории городского округа Лотошино отсутствуют.

# Генеральная схема газоснабжения Московской области до 2030 года

В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения Московской области до 2030 года», разработанной ОАО «Газпром промгаз» при участии АО «Мособлгаз», одобренной утверждённым решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 г. № 11 предусмотрены следующие мероприятия:

1. Реконструкция ГРС с-з Введенский или строительство новой ГРС с проектной производительностью не менее 21 тыс. м3/час (в долгосрочной перспективе)

2. Газопровод распределительный высокого давления к н.п. Дрызлово (г.о. Шаховская) (0,2 км)

# Инвестиционной программой ПАО «Россети Московский регион»

В соответствии с Инвестиционной программой ПАО «Россети Московский регион», утвержденной приказом Минэнерго России от 22.12.2023 № 31@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион» на 2023 – 2027 годы, утвержденной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@», предусмотрены мероприятия регионального значения:

- Модернизация ПС-110 кВ № 409 "Лотошино" путем замены ТТ-10 кВ на трехобмоточные в яч. ф.4 и ф.5 в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, р.п.Лотошино, 50:02:0030204:84

- Модернизация систем телемеханики на ПС 110 кВ №409 "Лотошино", в т.ч. ПИР, М.О., Лотошинский район, п. Лотошино, ул. Кирова, 23

- Модернизация ПС-110 кВ № 409 «Лотошино» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, п. Лотошино, ул. Кирова, д. 23

- Модернизация ПС 110 кВ №409 Лотошино с установкой дуговых защит на присоединения 6-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н

- Модернизация ВЛ 110 кВ "Грибово-Лотошино-1,2" с заменой опор № 56, № 70 марки ПБ-26 на опоры марки У110 2+5, в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н, Лотошинский р-н

  - Сведения об утверждённой документации по планировке территории планируемого размещения объектов

    - Сведения об утверждённой документации по планировке территории планируемого размещения объектов федерального значения

Применительно к территории городского округа Лотошино в ИСГД МО приводятся сведения о документации по планировке территории планируемого размещения объектов федерального значения:

| Поз. № | Наименование документации по планировке территории | Распорядительный документ |
| --- | --- | --- |
|  | Документация по планировке территории, расположенной в границах Лотошинского муниципального района и городского округа Шаховская Московской области (шифр ВОЛС/ВКО-3.9) | Приказ руководителя департамента строительства Министерства обороны Российской Федерации от 19.06.2017 № 395 «Об утверждении документация по планировке территории, расположенной в границах Лотошинского муниципального района и городского округа Шаховская Московской области (шифр ВОЛС/ВКО-3.9)» |

    - Сведения об утверждённой документации по планировке территории планируемого размещения объектов регионального значения (Московской области)

Применительно к территории городского округа Лотошино в ИСГД МО приводятся сведения о документации по планировке территории планируемого размещения объектов регионального (Московской области) значения:

| Поз. № | Наименование документации по планировке территории | Распорядительный документ |
| --- | --- | --- |
|  | Проект планировки территории для реконструкции автомобильной дороги Лотошино - Стрешневы Горы - Корневское на участке км 7+100 - км 10+800 в Лотошинском муниципальном районе Московской области | Постановление Правительства Московской области от 29.02.2018 № 1399/49 «Об утверждении проекта планировки территории для реконструкции автомобильной дороги Лотошино - Стрешневы Горы - Корневское на участке км 7+100 - км 10+800 в городском поселении Лотошино Лотошинского муниципального района Московской области» |
|  | Проект планировки территории для реконструкции автомобильной дороги Воробьево - Узорово в сельском поселении Ошейкинское Лотошинского муниципального района Московской области | Постановление Правительства Московской области от 29.12.2015 № 1404/49 «Об утверждении проекта планировки территории для реконструкции автомобильной дороги Воробьево - Узорово в сельском поселении Ошейкинское Лотошинского муниципального района Московской области» |
|  | Документация по планировке территории для реконструкции мостового перехода через реку Лобь у деревни Кельи на км 0,15 автомобильной дороги «Хилово – Палкино» - Кельи - Званово в Лотошинском муниципальном районе Московской области | Постановление Правительства Московской области от 27.02.2018 № 142/8 «Об утверждении документации по планировке территории для реконструкции мостового перехода через реку Лобь у деревни Кельи на км 0,15 автомобильной дороги «Хилово – Палкино» - Кельи - Званово в Лотошинском муниципальном районе Московской области» |
|  | Проект планировки территории для строительства автомобильной дороги Восточный обход р.п. Лотошино на участке от автомобильной дороги "Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка" - Ошенево до автомобильной дороги Лотошино - Горы Мещерские - Марково в городском округе Лотошино Московской области | Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 05.05.2022 № 27РВ-195 «Об утверждении проекта планировки территории для строительства автомобильной дороги Восточный обход р.п. Лотошино на участке от автомобильной дороги "Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка" - Ошенево до автомобильной дороги Лотошино - Горы Мещерские - Марково в городском округе Лотошино Московской области |

    - Сведения об утверждённой документации по планировке территории планируемого размещения объектов местного значения)

Применительно к территории городского округа Лотошино в ИСГД МО приводятся сведения о документации по планировке территории планируемого размещения объектов местного значения:

| Поз. № | Наименование документации по планировке территории | Распорядительный документ |
| --- | --- | --- |
|  | Проект планировки и проект межевания территории по размещению жилых домом по адресу: Московская область, Лотошинский район, пос. Кировский | Постановление Главы городского округа Лотошино Лотошинского муниципального района Московской области № 13.04.20211 № 110 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории» |
| 2. | Документация по планировке территории по адресу: Московская область, Лотошинский муниципальный район, городское поселение Лотошино, д. Стрешневы горы | Распоряжение Министрества строительного комплекса Московской области от 01.12.2016 № П12/4070 «Об утверждении документации по планировке территории по адресу: Московская область, Лотошинский муниципальный район, городское поселение Лотошино, д. Стрешневы горы» |
| 1. | Документация по планировке территории по адресу: Московская область, Лотошинский муниципальный район, городское поселение Лотошино | Распоряжение Министрества жилищной политики Московской области от 07.12.2019 № П2/0079-19 «Об утверждении документации по планировке территории по адресу: Московская область, городской округ Лотошино, городское поселение Лотошино» |
| 3. | Документация по планировке территории по адресу: Мосовская область, городской округ Лотошино, п. Большая Сестра,д. Узорово, д Сологино | Распоряжение Главного управления государственного строительного надзора Московской области от 14.02.2024 № УДПТ/ГНН-0018-2024 «Об утверждении документации по планировке территории по адресу: Мосовская область, городской округ Лотошино, п. Большая Сестра,д. Узорово, д Сологино» |

- ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕНЫХ ПУНКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

Границы населённых пунктов городского округа Лотошино Московской области утверждена в составе генерального плана городского округа Лотошино Московской области утвержденном Решением Совета депутатов городского округа Лотошино Московской области от 26.05.2021 № 245/24 «Об утверждении Генерального плана городского округа Лотошино Московской области» (с учётом внесённых изменений).

В настоящее время в границах населённых пунктов городского округа Лотошино расположены 227 земельных участков общей площадью 31,3426 га с категорией земель отличной от категории земли населённых пунктов, в том числе:

- 6 земельных участков с категорией земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения общей площадью 3,7313 га;

- 192 земельных участков с категорией земель: земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 25,2181 га;

- 23 земельных участков с не установленной категорией земель общей площадью 2,3932 га.

Необходимо приведение категории земель генеральному плану (таблица 5.1).

В настоящее время вне утвержденных границ населенных пунктов расположены земельные участки с категорией земель земли населенных пунктов.

Настоящим внесением изменений в генеральный план предлагается:

- отображение в границах населенных пунктов 263 земельных участка общей площадью 77,1364 га (включаемых в границы) (таблица 5.2.);

- перевод земельных участков из категории земли населенных пунктов в иные категории:

- 1 земельный участок общей площадью 9,4564 га в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 7 земельных участок общей площадью 284,394 га в земли сельскохозяйственного назначения (таблица 5.4).

Проектом внесения изменений в генеральный план предлагается включение в границы населенных пунктов 6 земельных участков общей площадью 3,3368 га (таблица 5.3.), в том числе:

- 1 земельный участок с категорией земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения общей площадью 0,0113 га;

- 4 земельных участка с категорией земель: земли сельскохозяйственного назначения  общей площадью 3,2755 га;

- 1 земельный участок с не установленной категорией земель общей площадью 0,05 га.

Проектом внесения изменений в генеральный план предлагается исключение из границ населенных пунктов 3 земельных участков общей площадью 9,4609 га (таблица 5.4.), в том числе:

- 1 земельный участок с категорией земель: земли населенных пунктов общей площадью 9,4564 га;

- 2 земельных участка с категорией земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения общей площадью 0,0045 га.

Распоряжением Правительства Московской области от 08.10.2024 № 632-РП утверждены предложения относительно местоположения границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, в городском округе Лотошино Московской области (см. приложение 8):

1) местоположения границ населенного пункта село Микулино городского округа Лотошино Московской области, образуемого с учетом включения лесного поселка площадью 0,4322 га, расположенного в квартале 6 выделы 8 и 36 Микулинского участкового лесничества Волоколамского лесничества;

2) местоположения границ населенного пункта село Микулино городского округа Лотошино Московской области, образуемого с учетом включения лесного поселка площадью 1,0 га, расположенного в квартале 6 выдел 22 Микулинского участкового лесничества Волоколамского лесничества;

3) местоположения границ населенного пункта поселок Немки городского округа Лотошино Московской области, образуемого с учетом включения лесного поселка площадью 13,397 га, расположенного в квартале 60 выделы 8, 9, 46, 48, 58, 59, 61, 65, 67, 74, 83, 84 Микулинского участкового лесничества Волоколамского лесничества;

4) местоположения границ населенного пункта рабочий поселок Лотошино городского округа Лотошино Московской области, образуемого с учетом включения лесного поселка площадью 0,7352 га, расположенного в квартале 11 выделы 6 и 34 Лотошинского участкового лесничества Волоколамского лесничества;

5) местоположения границ населенного пункта поселок Кировский городского округа Лотошино Московской области, образуемого с учетом включения лесного поселка площадью 1,5376 га, расположенного в квартале 11 выделы 14, 35, 36 Лотошинского участкового лесничества Волоколамского лесничества.

Настоящим внесением изменений в генеральный план городского округа Лотошино в соответствии с распоряжением Правительства Московской области от 08.10.2024 № 632-РП предлагается перевод земель лесного фонда в земли населённых пунктов общей площадью 17,102 га.

Координатное описание границ населённых пунктов входящих в состав городского округа Лотошино представлено в приложении Приложение 1. Сведения о границах населённых пунктов, входящих в состав городского округа Лотошино Московской области Книга 1 и Книга 2.

Таблица 5.1.

| Поз № | Кадастровый номер | Разрешённое использование | Функциональная зона | Площадь, га | Населённый пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  |  |  |  |  |
| 1 | 50:02:0020321:2 | Под объектом коммунального назначения (многоквартирный жилой дом, огороды, роща) | Ж1 | 3,7157 | д. Рождество |
| 2 | 50:02:0020511:203 | для размещения комплектной трансформаторной подстанции | Ж2 | 0,0005 | д. Телешово |
| 3 | 50:02:0010209:126 | для размещения комплектной трансформаторной подстанции | К | 0,0005 | с. Микулино |
| 4 | 50:02:0010102:82 | для размещения комплектной трансформаторной подстанции | К | 0,0019 | д. Коноплёво |
| 5 | 50:02:0010402:265 | Для размещения, обслуживания и эксплуатации опоры №90 ВЛ 35 кВ "Лотошино-Введенское 1,2" | К | 0,0101 | д. Введенское |
| 6 | 50:02:0010402:266 | Для размещения, обслуживания и эксплуатации опоры №89 ВЛ 35 кВ "Лотошино-Введенское 1,2" | СП4 | 0,0026 | д. Введенское |
| ИТОГО из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения: |  |  |  | 3,7313 |  |
| Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |
| 1 | 50:02:0010514:212 | для садоводства | Ж2 | 0,0310 | п. Новолотошино |
| 2 | 50:02:0010514:275 | ведение садоводства | Ж2 | 0,0328 | п. Новолотошино |
| 3 | 50:02:0010514:53 | Для садоводства | Ж2 | 0,0350 | п. Новолотошино |
| 4 | 50:02:0010514:224 | Садоводство | Ж2 | 0,0424 | п. Новолотошино |
| 5 | 50:02:0010514:218 | под дачное строительство | Ж2 | 0,0435 | п. Новолотошино |
| 6 | 50:02:0010514:111 | Для садоводства | Ж2 | 0,0442 | п. Новолотошино |
| 7 | 50:02:0010514:98 | Для садоводства | Ж2 | 0,0442 | п. Новолотошино |
| 8 | 50:02:0010514:43 | Для садоводства | Ж2 | 0,0449 | п. Новолотошино |
| 9 | 50:02:0010514:16 | Для садоводства | Ж2 | 0,0450 | п. Новолотошино |
| 10 | 50:02:0010514:148 | Для дачного строительства | Ж2 | 0,0461 | п. Новолотошино |
| 11 | 50:02:0010514:175 | Для дачного строительства | Ж2 | 0,0474 | п. Новолотошино |
| 12 | 50:02:0010514:174 | Для дачного строительства | Ж2 | 0,0475 | п. Новолотошино |
| 13 | 50:02:0010514:225 | под дачи | Ж2 | 0,0479 | п. Новолотошино |
| 14 | 50:02:0010514:85 | Для садоводства | Ж2 | 0,0485 | п. Новолотошино |
| 15 | 50:02:0010514:142 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0487 | п. Новолотошино |
| 16 | 50:02:0010514:22 | Для садоводства | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 17 | 50:02:0010514:234 | под дачное строительство | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 18 | 50:02:0010514:118 | для ведения садоводства | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 19 | 50:02:0010514:140 | Для дачного строительства | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 20 | 50:02:0010514:222 | для дачного строительства | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 21 | 50:02:0010514:108 | Для садоводства | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 22 | 50:02:0010514:156 | Для садоводства | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 23 | 50:02:0010514:103 | Для садоводства | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 24 | 50:02:0010514:199 | для садоводства | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 25 | 50:02:0010514:185 | Для садоводства | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 26 | 50:02:0010514:193 | Под садоводство | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 27 | 50:02:0010514:171 | Под дачное строительство | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 28 | 50:02:0010514:230 | для садоводства | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 29 | 50:02:0010514:139 | Под дачное строительство | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 30 | 50:02:0010514:23 | Для садоводства | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 31 | 50:02:0010514:115 | Для садоводства | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 32 | 50:02:0010514:2 | Для садоводства | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 33 | 50:02:0010514:116 | Для садоводства | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 34 | 50:02:0010514:15 | Под садоводство | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 35 | 50:02:0010514:117 | Для садоводства | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 36 | 50:02:0010514:11 | Для садоводства | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 37 | 50:02:0010514:161 | Под дачное строительство | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 38 | 50:02:0010514:19 | Для садоводства | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 39 | 50:02:0010514:112 | Для садоводства | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 40 | 50:02:0010514:31 | Для садоводства | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 41 | 50:02:0010514:9 | Для дачного строительства | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 42 | 50:02:0010514:3 | Для садоводства | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 43 | 50:02:0010514:26 | Для садоводства | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 44 | 50:02:0010514:34 | Для приусадебного хозяйства | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 45 | 50:02:0010514:84 | Для садоводства | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 46 | 50:02:0010514:56 | Для садоводства | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 47 | 50:02:0010514:188 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 48 | 50:02:0010514:73 | Для садоводства | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 49 | 50:02:0010514:63 | Для садоводства | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 50 | 50:02:0010514:106 | Для садоводства | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 51 | 50:02:0010516:135 | садоводство | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 52 | 50:02:0010514:6 | Для садоводства | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 53 | 50:02:0010514:7 | Для садоводства | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 54 | 50:02:0010514:68 | Для садоводства | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 55 | 50:02:0010514:8 | Для садоводства | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 56 | 50:02:0010514:10 | Для садоводства | Ж2 | 0,0502 | п. Новолотошино |
| 57 | 50:02:0010514:86 | Для садоводства | Ж2 | 0,0503 | п. Новолотошино |
| 58 | 50:02:0010514:5 | Для садоводства | Ж2 | 0,0507 | п. Новолотошино |
| 59 | 50:02:0010514:28 | Для садоводства | Ж2 | 0,0509 | п. Новолотошино |
| 60 | 50:02:0010514:79 | Для садоводства | Ж2 | 0,0515 | п. Новолотошино |
| 61 | 50:02:0010514:183 | для садоводства | Ж2 | 0,0518 | п. Новолотошино |
| 62 | 50:02:0010514:162 | Для садоводства | Ж2 | 0,0520 | п. Новолотошино |
| 63 | 50:02:0010514:42 | Для садоводства | Ж2 | 0,0524 | п. Новолотошино |
| 64 | 50:02:0010514:180 | для ведения садоводства | Ж2 | 0,0528 | п. Новолотошино |
| 65 | 50:02:0010514:123 | Для садоводства | Ж2 | 0,0533 | п. Новолотошино |
| 66 | 50:02:0010514:75 | Под садоводство | Ж2 | 0,0535 | п. Новолотошино |
| 67 | 50:02:0010514:186 | Для садоводства | Ж2 | 0,0538 | п. Новолотошино |
| 68 | 50:02:0010514:152 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0540 | п. Новолотошино |
| 69 | 50:02:0010514:168 | Для дачного строительства | Ж2 | 0,0540 | п. Новолотошино |
| 70 | 50:02:0010514:57 | Для садоводства | Ж2 | 0,0549 | п. Новолотошино |
| 71 | 50:02:0010514:204 | для садоводства | Ж2 | 0,0550 | п. Новолотошино |
| 72 | 50:02:0010514:101 | Для садоводства | Ж2 | 0,0550 | п. Новолотошино |
| 73 | 50:02:0010514:191 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0550 | п. Новолотошино |
| 74 | 50:02:0010514:33 | Для садоводства | Ж2 | 0,0550 | п. Новолотошино |
| 75 | 50:02:0010516:120 | Для садоводства | Ж2 | 0,0550 | п. Новолотошино |
| 76 | 50:02:0010514:47 | Для садоводства | Ж2 | 0,0550 | п. Новолотошино |
| 77 | 50:02:0010101:119 | под садоводство | Ж2 | 0,0550 | п. Новолотошино |
| 78 | 50:02:0010514:135 | Для садоводства | Ж2 | 0,0553 | п. Новолотошино |
| 79 | 50:02:0040202:46 | Для ведения садоводства | Ж2 | 0,0558 | д. Григорово |
| 80 | 50:02:0010514:166 | Под дачное строительство | Ж2 | 0,0560 | п. Новолотошино |
| 81 | 50:02:0010514:39 | Для садоводства | Ж2 | 0,0560 | п. Новолотошино |
| 82 | 50:02:0010514:83 | Для садоводства | Ж2 | 0,0590 | п. Новолотошино |
| 83 | 50:02:0010514:13 | Для садоводства | Ж2 | 0,0593 | п. Новолотошино |
| 84 | 50:02:0040202:22 | Для ведения садоводства | Ж2 | 0,0600 | д. Григорово |
| 85 | 50:02:0040202:195 | ведение садоводство | Ж2 | 0,0600 | д. Григорово |
| 86 | 50:02:0040202:16 | Для ведения садоводства | Ж2 | 0,0600 | д. Григорово |
| 87 | 50:02:0040202:113 | Для садоводства | Ж2 | 0,0600 | д. Григорово |
| 88 | 50:02:0040202:10 | Для садоводства | Ж2 | 0,0600 | д. Григорово |
| 89 | 50:02:0040202:104 | Для ведения садоводства | Ж2 | 0,0600 | д. Григорово |
| 90 | 50:02:0040202:55 | Для ведения садоводства | Ж2 | 0,0600 | д. Григорово |
| 91 | 50:02:0040202:110 | Для ведения садоводства | Ж2 | 0,0600 | д. Григорово |
| 92 | 50:02:0040202:206 | ведение садоводства | Ж2 | 0,0600 | д. Григорово |
| 93 | 50:02:0040202:30 | Для ведения садоводства | Ж2 | 0,0600 | д. Григорово |
| 94 | 50:02:0040202:61 | Для ведения садоводства | Ж2 | 0,0600 | д. Григорово |
| 95 | 50:02:0040202:63 | Для ведения садоводства | Ж2 | 0,0600 | д. Григорово |
| 96 | 50:02:0040202:36 | Для садоводства | Ж2 | 0,0600 | д. Григорово |
| 97 | 50:02:0040202:105 | Для ведения садоводства | Ж2 | 0,0600 | д. Григорово |
| 98 | 50:02:0040202:44 | Для ведения садоводства | Ж2 | 0,0600 | д. Григорово |
| 99 | 50:02:0040202:116 | Для ведения садоводства | Ж2 | 0,0600 | д. Григорово |
| 100 | 50:02:0040202:88 | Для ведения садоводства | Ж2 | 0,0600 | д. Григорово |
| 101 | 50:02:0040202:6 | Для садоводства | Ж2 | 0,0600 | д. Григорово |
| 102 | 50:02:0040202:173 | для садоводства | Ж2 | 0,0600 | д. Григорово |
| 103 | 50:02:0040202:117 | Для ведения садоводства | Ж2 | 0,0600 | д. Григорово |
| 104 | 50:02:0040202:185 | садоводство | Ж2 | 0,0600 | д. Григорово |
| 105 | 50:02:0040202:28 | Для ведения садоводства | Ж2 | 0,0600 | д. Григорово |
| 106 | 50:02:0040202:56 | Для ведения садоводства | Ж2 | 0,0600 | д. Григорово |
| 107 | 50:02:0040202:80 | Для ведения садоводства | Ж2 | 0,0600 | д. Григорово |
| 108 | 50:02:0010514:134 | Для садоводства | Ж2 | 0,0600 | п. Новолотошино |
| 109 | 50:02:0010514:51 | Для садоводства | Ж2 | 0,0600 | п. Новолотошино |
| 110 | 50:02:0010514:239 | ведение садоводства | Ж2 | 0,0610 | п. Новолотошино |
| 111 | 50:02:0040202:60 | Для ведения садоводства | Ж2 | 0,0619 | д. Григорово |
| 112 | 50:02:0040202:41 | Для ведения садоводства | Ж2 | 0,0620 | д. Григорово |
| 113 | 50:02:0010514:153 | Для садоводства | Ж2 | 0,0625 | п. Новолотошино |
| 114 | 50:02:0010514:264 | ведение садоводства | Ж2 | 0,0631 | п. Новолотошино |
| 115 | 50:02:0040202:85 | Для ведения садоводства | Ж2 | 0,0660 | д. Григорово |
| 116 | 50:02:0010514:130 | Для садоводства | Ж2 | 0,0660 | п. Новолотошино |
| 117 | 50:02:0010514:155 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0660 | п. Новолотошино |
| 118 | 50:02:0010514:167 | Под дачное строительство | Ж2 | 0,0670 | п. Новолотошино |
| 119 | 50:02:0040202:124 | Под садоводство | Ж2 | 0,0730 | д. Григорово |
| 120 | 50:02:0010514:169 | Под дачное строительство | Ж2 | 0,0760 | п. Новолотошино |
| 121 | 50:02:0010514:262 | ведение садоводства | Ж2 | 0,0780 | п. Новолотошино |
| 122 | 50:02:0010514:192 | для садоводства | Ж2 | 0,0797 | п. Новолотошино |
| 123 | 50:02:0010514:266 | ведение огородничества | Ж2 | 0,0800 | п. Новолотошино |
| 124 | 50:02:0010109:24 | Для садоводства | Ж2 | 0,0801 | д. Боровки |
| 125 | 50:02:0010514:257 | для садоводства | Ж2 | 0,0830 | п. Новолотошино |
| 126 | 50:02:0010514:263 | ведение садоводства | Ж2 | 0,0843 | п. Новолотошино |
| 127 | 50:02:0040202:13 | Для садоводства | Ж2 | 0,0850 | д. Григорово |
| 128 | 50:02:0010514:58 | Для садоводства | Ж2 | 0,0854 | п. Новолотошино |
| 129 | 50:02:0010514:261 | ведение садоводства | Ж2 | 0,0861 | п. Новолотошино |
| 130 | 50:02:0010514:265 | ведение садоводства | Ж2 | 0,0868 | п. Новолотошино |
| 131 | 50:02:0010514:179 | Для садоводства | Ж2 | 0,0881 | п. Новолотошино |
| 132 | 50:02:0040202:190 | садоводство | Ж2 | 0,0893 | д. Григорово |
| 133 | 50:02:0010109:8 | Для садоводства | Ж2 | 0,0900 | д. Боровки |
| 134 | 50:02:0010109:66 | Для садоводства | Ж2 | 0,0900 | д. Боровки |
| 135 | 50:02:0010109:59 | Для садоводства | Ж2 | 0,0900 | д. Боровки |
| 136 | 50:02:0010109:21 | Для садоводства | Ж2 | 0,0900 | д. Боровки |
| 137 | 50:02:0010109:70 | Для садоводства | Ж2 | 0,0900 | д. Боровки |
| 138 | 50:02:0040202:35 | Для ведения садоводства | Ж2 | 0,0900 | д. Григорово |
| 139 | 50:02:0010514:67 | Для садоводства | Ж2 | 0,0900 | п. Новолотошино |
| 140 | 50:02:0010109:43 | Для садоводства | Ж2 | 0,0906 | д. Боровки |
| 141 | 50:02:0040202:121 | Для ведения садоводства | Ж2 | 0,0922 | д. Григорово |
| 142 | 50:02:0010109:63 | Для садоводства | Ж2 | 0,0925 | д. Боровки |
| 143 | 50:02:0010109:86 | для садоводства | Ж2 | 0,0925 | д. Боровки |
| 144 | 50:02:0010109:51 | Для садоводства | Ж2 | 0,0930 | д. Боровки |
| 145 | 50:02:0010507:43 | Для садоводства | Ж2 | 0,0930 | д. Звягино |
| 146 | 50:02:0010507:41 | Для садоводства | Ж2 | 0,0930 | д. Звягино |
| 147 | 50:02:0010109:58 | Для садоводства | Ж2 | 0,0940 | д. Боровки |
| 148 | 50:02:0010507:58 | Для садоводства | Ж2 | 0,0940 | д. Звягино |
| 149 | 50:02:0040202:143 | Для садоводства | Ж2 | 0,0944 | д. Григорово |
| 150 | 50:02:0010514:241 | ведение садоводства | Ж2 | 0,0950 | п. Новолотошино |
| 151 | 50:02:0040202:154 | Для садоводства | Ж2 | 0,0956 | д. Григорово |
| 152 | 50:02:0010109:39 | Для садоводства | Ж2 | 0,0960 | д. Боровки |
| 153 | 50:02:0040202:237 | ведение садоводства | Ж2 | 0,0974 | д. Григорово |
| 154 | 50:02:0040202:145 | Для садоводства | Ж2 | 0,0976 | д. Григорово |
| 155 | 50:02:0040202:151 | для ведения садоводства | Ж2 | 0,0991 | д. Григорово |
| 156 | 50:02:0010109:47 | Для садоводства | Ж2 | 0,1000 | д. Боровки |
| 157 | 50:02:0040202:146 | Для садоводства | Ж2 | 0,1000 | д. Григорово |
| 158 | 50:02:0010507:5 | Для садоводства | Ж2 | 0,1000 | д. Звягино |
| 159 | 50:02:0010507:32 | Для садоводства | Ж2 | 0,1000 | д. Звягино |
| 160 | 50:02:0010507:26 | Для садоводства | Ж2 | 0,1000 | д. Звягино |
| 161 | 50:02:0010507:59 | Для садоводства | Ж2 | 0,1000 | д. Звягино |
| 162 | 50:02:0010507:33 | Для садоводства | Ж2 | 0,1000 | д. Звягино |
| 163 | 50:02:0010507:56 | Для садоводства | Ж2 | 0,1000 | д. Звягино |
| 164 | 50:02:0010507:6 | Для садоводства | Ж2 | 0,1000 | д. Звягино |
| 165 | 50:02:0010507:55 | Для садоводства | Ж2 | 0,1000 | д. Звягино |
| 166 | 50:02:0010507:60 | Для садоводства | Ж2 | 0,1000 | д. Звягино |
| 167 | 50:02:0010514:170 | Для садоводства | Ж2 | 0,1000 | п. Новолотошино |
| 168 | 50:02:0010516:125 | Под огородничество | Ж2 | 0,1000 | п. Новолотошино |
| 169 | 50:02:0010109:74 | для садоводства | Ж2 | 0,1006 | д. Боровки |
| 170 | 50:02:0010109:46 | Для садоводства | Ж2 | 0,1010 | д. Боровки |
| 171 | 50:02:0040202:147 | Для садоводства | Ж2 | 0,1010 | д. Григорово |
| 172 | 50:02:0010507:34 | Для садоводства | Ж2 | 0,1010 | д. Звягино |
| 173 | 50:02:0010507:35 | Для садоводства | Ж2 | 0,1010 | д. Звягино |
| 174 | 50:02:0040202:199 | ведение садоводства | Ж2 | 0,1018 | д. Григорово |
| 175 | 50:02:0010507:40 | Для садоводства | Ж2 | 0,1020 | д. Звягино |
| 176 | 50:02:0010507:44 | Для садоводства | Ж2 | 0,1020 | д. Звягино |
| 177 | 50:02:0040202:172 | для садоводства | Ж2 | 0,1032 | д. Григорово |
| 178 | 50:02:0010514:259 | ведение садоводства | Ж2 | 0,1050 | п. Новолотошино |
| 179 | 50:02:0010514:143 | Для садоводства | Ж2 | 0,1099 | п. Новолотошино |
| 180 | 50:02:0040202:213 | ведение садоводства | Ж2 | 0,1144 | д. Григорово |
| 181 | 50:02:0040202:207 | ведение садоводства | Ж2 | 0,1188 | д. Григорово |
| 182 | 50:02:0040202:15 | Для садоводства | Ж2 | 0,1200 | д. Григорово |
| 183 | 50:02:0040202:150 | Для садоводства | Ж2 | 0,1220 | д. Григорово |
| 184 | 50:02:0040202:211 | ведение садоводства | Ж2 | 0,1325 | д. Григорово |
| 185 | 50:02:0010408:115 | для ведения личного подсобного хозяйства (полевой) | Ж2 | 0,2000 | д. Калистово |
| 186 | 50:02:0040103:793 | для ведения личного подсобного хозяйства (полевой) | Ж2 | 0,2600 | д. Мамоново |
| 187 | 50:02:0020513:1 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,3000 | д. Телешово |
| 188 | 50:02:0020513:2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,3000 | д. Телешово |
| 189 | 50:02:0010507:4 | Для садоводства (земли общего пользования) | Ж2 | 1,8000 | д. Звягино |
| 190 | 50:02:0020105:918 | Связь | К | 0,0225 | д. Савостино |
| 191 | 50:02:0000000:8592 | для производства рыб | О1.1 | 9,4466 | д. Кушелово |
| 192 | 50:02:0010402:1380 | обеспечение сельскохозяйственного производства | СХ1 | 0,2610 | д. Введенское |
| ИТОГО из земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  | 25,2181 |  |
| Категория не установлена |  |  |  |  |  |
| 1 | 50:02:0040204:1290 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0150 | д. Ушаково |
| 2 | 50:02:0010402:1350 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0400 | д. Введенское |
| 3 | 50:02:0030101:793 | для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0430 | р.п. Лотошино |
| 4 | 50:02:0010514:260 | для садоводства | Ж2 | 0,0447 | п. Новолотошино |
| 5 | 50:02:0040103:845 | для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0500 | д. Мамоново |
| 6 | 50:02:0010514:229 | под дачное строительство | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 7 | 50:02:0010504:3 | для дачного строительства | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 8 | 50:02:0010516:158 | для садоводства | Ж2 | 0,0500 | п. Новолотошино |
| 9 | 50:02:0010208:170 | для садоводства с правом постройки дачного дома | Ж2 | 0,0500 | д. Пеньи |
| 10 | 50:02:0040104:166 | для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0500 | д. Старое Лисино |
| 11 | 50:02:0000000:8543 | под садоводство | Ж2 | 0,1000 | д. Новое Лисино |
| 12 | 50:02:0010516:147 | не установлено | Ж2 | 0,1000 | п. Новолотошино |
| 13 | 50:02:0040212:794 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1000 | п. Торфяной |
| 14 | 50:02:0010410:104 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1010 | д. Могильцы |
| 15 | 50:02:0010410:105 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1100 | д. Могильцы |
| 16 | 50:02:0030101:763 | под индивидуальное жилищное строительство | Ж2 | 0,1200 | р.п. Лотошино |
| 17 | 50:02:0040103:853 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1200 | д. Мамоново |
| 18 | 50:02:0020410:156 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1381 | с. Егорье |
| 19 | 50:02:0010411:314 | для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1500 | д. Афанасово |
| 20 | 50:02:0010402:1360 | для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1500 | д. Введенское |
| 21 | 50:02:0030204:1003 | личное подсобное хозяйство | Ж2 | 0,2328 | р.п. Лотошино |
| 22 | 50:02:0040109:217 | для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,2500 | д. Урусово |
| 23 | 50:02:0040201:554 | для ведениря личного хозяйства | Ж2 | 0,2786 | д. Орешково |
| ИТОГО из не установленной категории земель: |  |  |  | 2,3932 |  |
| ВСЕГО земель: |  |  |  | 31,3426 |  |

Таблица 5.2. Перечень земельных участков с категорией земли населенных пунктов, отображаемых в границах населенных пунктов (включаемых в границы населенных пунктов)

| № п/п | Кадастровый номер | Разрешенное использование | Функциональное зонирование | Площадь, га | Населённый пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50:02:0020106:80 | для размещения комплектной трансформаторной подстанции | Ж2 | 0,0006 | с. Судниково |
| 2 | 50:02:0030202:630 | для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0200 | р.п. Лотошино |
| 3 | 50:02:0020103:70 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0200 | п. Немки |
| 4 | 50:02:0020408:14 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0216 | д. Грибаново |
| 5 | 50:02:0030202:263 | для ведения личного подсобного хозяйства без права строительства хозяйственных построек | Ж2 | 0,0230 | р.п. Лотошино |
| 6 | 50:02:0020106:79 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0330 | с. Судниково |
| 7 | 50:02:0020103:69 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0350 | п. Немки |
| 8 | 50:02:0040106:104 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0403 | д. Михалёво |
| 9 | 50:02:0010209:129 | для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0413 | с. Микулино |
| 10 | 50:02:0020106:5 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0430 | с. Судниково |
| 11 | 50:02:0020115:5 | для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0469 | д. Боборыкино |
| 12 | 50:02:0030202:1034 | для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Ж2 | 0,0477 | р.п. Лотошино |
| 13 | 50:02:0020103:628 | для индивидуального жилищного строительства | Ж2 | 0,0500 | п. Немки |
| 14 | 50:02:0020103:20 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0500 | п. Немки |
| 15 | 50:02:0020103:629 | для индивидуального жилищного строительства | Ж2 | 0,0500 | п. Немки |
| 16 | 50:02:0020103:631 | для индивидуального жилищного строительства | Ж2 | 0,0500 | п. Немки |
| 17 | 50:02:0020103:630 | для индивидуального жилищного строительства | Ж2 | 0,0500 | п. Немки |
| 18 | 50:02:0040204:9 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0500 | д. Ушаково |
| 19 | 50:02:0040407:20 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0501 | д. Власово |
| 20 | 50:02:0020108:14 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0533 | д. Палкино |
| 21 | 50:02:0030202:98 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0550 | р.п. Лотошино |
| 22 | 50:02:0020103:88 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0556 | п. Немки |
| 23 | 50:02:0020412:62 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0574 | д. Мармыли |
| 24 | 50:02:0020103:626 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0595 | п. Немки |
| 25 | 50:02:0010402:1385 | для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0599 | д. Введенское |
| 26 | 50:02:0010402:1386 | для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0600 | д. Введенское |
| 27 | 50:02:0020106:16 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0600 | с. Судниково |
| 28 | 50:02:0010209:82 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0630 | с. Микулино |
| 29 | 50:02:0010209:100 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0657 | с. Микулино |
| 30 | 50:02:0030202:300 | под частью жилого дома и необходимый для его использования | Ж2 | 0,0667 | р.п. Лотошино |
| 31 | 50:02:0040208:104 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0693 | д. Узорово |
| 32 | 50:02:0020408:15 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0700 | д. Грибаново |
| 33 | 50:02:0020103:78 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0700 | п. Немки |
| 34 | 50:02:0020103:2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0700 | п. Немки |
| 35 | 50:02:0020103:18 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0700 | п. Немки |
| 36 | 50:02:0020103:71 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0700 | п. Немки |
| 37 | 50:02:0010409:262 | Для индивидуального жилищного строительства | Ж2 | 0,0745 | д. Ильинское |
| 38 | 50:02:0010409:263 | Для индивидуального жилищного строительства | Ж2 | 0,0755 | д. Ильинское |
| 39 | 50:02:0020106:3 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0770 | с. Судниково |
| 40 | 50:02:0020103:94 | для индивидуального жилищного строительства | Ж2 | 0,0800 | п. Немки |
| 41 | 50:02:0020103:312 | культурное развитие | Ж2 | 0,0800 | п. Немки |
| 42 | 50:02:0020103:9 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0800 | п. Немки |
| 43 | 50:02:0020103:75 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0800 | п. Немки |
| 44 | 50:02:0020106:8 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0800 | с. Судниково |
| 45 | 50:02:0020106:38 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0800 | с. Судниково |
| 46 | 50:02:0010401:29 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0800 | д. Шелгуново |
| 47 | 50:02:0040223:29 | для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0872 | д. Узорово |
| 48 | 50:02:0020103:12 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0931 | п. Немки |
| 49 | 50:02:0010209:113 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0938 | с. Микулино |
| 50 | 50:02:0010209:74 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0940 | с. Микулино |
| 51 | 50:02:0020103:627 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0945 | п. Немки |
| 52 | 50:02:0010209:101 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0960 | с. Микулино |
| 53 | 50:02:0020103:74 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0960 | п. Немки |
| 54 | 50:02:0040106:107 | для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0965 | д. Михалёво |
| 55 | 50:02:0010401:14 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0989 | д. Шелгуново |
| 56 | 50:02:0010202:42 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0999 | д. Плетенинское |
| 57 | 50:02:0020101:5 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1000 | д. Боборыкино |
| 58 | 50:02:0020509:8 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1000 | д. Бородино |
| 59 | 50:02:0040407:6 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1000 | д. Власово |
| 60 | 50:02:0040407:16 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1000 | д. Власово |
| 61 | 50:02:0040407:1 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1000 | д. Власово |
| 62 | 50:02:0040407:158 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1000 | д. Власово |
| 63 | 50:02:0020408:12 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1000 | д. Грибаново |
| 64 | 50:02:0020412:5 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1000 | д. Мармыли |
| 65 | 50:02:0010205:563 | для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1000 | с. Микулино |
| 66 | 50:02:0010209:97 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1000 | с. Микулино |
| 67 | 50:02:0020103:8 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1000 | п. Немки |
| 68 | 50:02:0020103:15 | Для индивидуального жилищного строительства | Ж2 | 0,1000 | п. Немки |
| 69 | 50:02:0020103:97 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1000 | п. Немки |
| 70 | 50:02:0020103:77 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1000 | п. Немки |
| 71 | 50:02:0020103:96 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1000 | п. Немки |
| 72 | 50:02:0020103:83 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1000 | п. Немки |
| 73 | 50:02:0020103:17 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1000 | п. Немки |
| 74 | 50:02:0020105:929 | для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1000 | д. Савостино |
| 75 | 50:02:0020106:64 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1000 | с. Судниково |
| 76 | 50:02:0020106:36 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1000 | с. Судниково |
| 77 | 50:02:0010401:74 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1000 | д. Шелгуново |
| 78 | 50:02:0020103:19 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1001 | п. Немки |
| 79 | 50:02:0010209:114 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1006 | с. Микулино |
| 80 | 50:02:0010202:43 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1016 | д. Плетенинское |
| 81 | 50:02:0020103:104 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1063 | п. Немки |
| 82 | 50:02:0010101:9 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1097 | д. Татарки |
| 83 | 50:02:0020103:103 | для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1100 | п. Немки |
| 84 | 50:02:0010401:88 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1129 | д. Шелгуново |
| 85 | 50:02:0020408:4 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1189 | д. Грибаново |
| 86 | 50:02:0020507:2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1190 | д. Брыково |
| 87 | 50:02:0020507:1 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1190 | д. Брыково |
| 88 | 50:02:0020106:61 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1190 | с. Судниково |
| 89 | 50:02:0040407:37 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1199 | д. Власово |
| 90 | 50:02:0040407:77 | Для индивидуального жилищного строительства | Ж2 | 0,1199 | д. Власово |
| 91 | 50:02:0040407:23 | Для индивидуального жилищного строительства | Ж2 | 0,1200 | д. Власово |
| 92 | 50:02:0020103:72 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1200 | п. Немки |
| 93 | 50:02:0020103:14 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1200 | п. Немки |
| 94 | 50:02:0020103:95 | для индивидуального жилищного строительства | Ж2 | 0,1200 | п. Немки |
| 95 | 50:02:0040208:11 | Для индивидуального жилищного строительства | Ж2 | 0,1200 | д. Узорово |
| 96 | 50:02:0040407:163 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1230 | д. Власово |
| 97 | 50:02:0020103:36 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1230 | п. Немки |
| 98 | 50:02:0020103:313 | для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания домовладения | Ж2 | 0,1250 | п. Немки |
| 99 | 50:02:0020103:314 | для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания домовладения | Ж2 | 0,1250 | п. Немки |
| 100 | 50:02:0020101:47 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1290 | д. Боборыкино |
| 101 | 50:02:0020103:21 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1300 | п. Немки |
| 102 | 50:02:0020103:27 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1300 | п. Немки |
| 103 | 50:02:0020106:39 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1300 | с. Судниково |
| 104 | 50:02:0010402:1021 | для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1307 | д. Введенское |
| 105 | 50:02:0010209:40 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1399 | с. Микулино |
| 106 | 50:02:0040407:151 | Для индивидуального жилищного строительства | Ж2 | 0,1400 | д. Власово |
| 107 | 50:02:0020103:84 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1400 | п. Немки |
| 108 | 50:02:0020103:85 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1400 | п. Немки |
| 109 | 50:02:0020103:6 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1400 | п. Немки |
| 110 | 50:02:0020103:5 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1400 | п. Немки |
| 111 | 50:02:0020103:295 | Для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания домовладения | Ж2 | 0,1400 | п. Немки |
| 112 | 50:02:0030202:178 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1419 | р.п. Лотошино |
| 113 | 50:02:0040223:4 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1420 | д. Узорово |
| 114 | 50:02:0020103:90 | для индивидуального жилищного строительства | Ж2 | 0,1455 | п. Немки |
| 115 | 50:02:0020415:144 | для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1459 | д. Брыково |
| 116 | 50:02:0030202:31 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1478 | р.п. Лотошино |
| 117 | 50:02:0020103:11 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1480 | п. Немки |
| 118 | 50:02:0020103:54 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1490 | п. Немки |
| 119 | 50:02:0010209:131 | Для размещения и эксплуатации многоквартирного жилого дома | Ж2 | 0,1496 | с. Микулино |
| 120 | 50:02:0010409:96 | Для индивидуального жилищного строительства | Ж2 | 0,1500 | д. Ильинское |
| 121 | 50:02:0010409:95 | Для индивидуального жилищного строительства | Ж2 | 0,1500 | д. Ильинское |
| 122 | 50:02:0010209:1 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1500 | с. Микулино |
| 123 | 50:02:0020103:49 | Для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания домовладения | Ж2 | 0,1500 | п. Немки |
| 124 | 50:02:0020416:220 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1500 | д. Ошейкино |
| 125 | 50:02:0020105:59 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1500 | д. Савостино |
| 126 | 50:02:0020106:52 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1500 | с. Судниково |
| 127 | 50:02:0020106:82 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1500 | с. Судниково |
| 128 | 50:02:0040208:108 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1500 | д. Узорово |
| 129 | 50:02:0040208:248 | Для индивидуального жилищного строительства | Ж2 | 0,1500 | д. Узорово |
| 130 | 50:02:0040407:21 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1501 | д. Власово |
| 131 | 50:02:0030202:525 | под многоквартирным жилым домом и необходимый для его использования | Ж2 | 0,1504 | р.п. Лотошино |
| 132 | 50:02:0020103:10 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1520 | п. Немки |
| 133 | 50:02:0020105:182 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1578 | д. Савостино |
| 134 | 50:02:0010805:48 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1590 | д. Михалёво |
| 135 | 50:02:0010409:14 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1600 | д. Ильинское |
| 136 | 50:02:0010205:14 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1600 | с. Микулино |
| 137 | 50:02:0040106:99 | для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1600 | д. Михалёво |
| 138 | 50:02:0010402:978 | для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1645 | д. Введенское |
| 139 | 50:02:0010209:755 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Ж2 | 0,1662 | с. Микулино |
| 140 | 50:02:0040106:103 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1697 | д. Михалёво |
| 141 | 50:02:0020103:1 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1700 | п. Немки |
| 142 | 50:02:0020106:73 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1700 | с. Судниково |
| 143 | 50:02:0020104:20 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1784 | д. Мазлово |
| 144 | 50:02:0040410:16 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1790 | д. Ошейкино |
| 145 | 50:02:0020103:50 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1800 | п. Немки |
| 146 | 50:02:0030202:1033 | для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Ж2 | 0,1823 | р.п. Лотошино |
| 147 | 50:02:0020103:86 | для индивидуального жилищного строительства | Ж2 | 0,1900 | п. Немки |
| 148 | 50:02:0020103:105 | под зданием склада №2 и необходимый для его использования | Ж2 | 0,1932 | п. Немки |
| 149 | 50:02:0040208:102 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,1971 | д. Узорово |
| 150 | 50:02:0020103:98 | для индивидуального жилищного строительства | Ж2 | 0,2000 | п. Немки |
| 151 | 50:02:0020103:73 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,2000 | п. Немки |
| 152 | 50:02:0020103:91 | для индивидуального жилищного строительства | Ж2 | 0,2000 | п. Немки |
| 153 | 50:02:0020103:76 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,2000 | п. Немки |
| 154 | 50:02:0020103:89 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,2000 | п. Немки |
| 155 | 50:02:0010101:62 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,2000 | д. Татарки |
| 156 | 50:02:0040208:10 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,2000 | д. Узорово |
| 157 | 50:02:0040208:295 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,2000 | д. Узорово |
| 158 | 50:02:0010209:84 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,2001 | с. Микулино |
| 159 | 50:02:0010209:93 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,2031 | с. Микулино |
| 160 | 50:02:0010402:21 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,2089 | д. Введенское |
| 161 | 50:02:0020103:45 | Для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания домовладения | Ж2 | 0,2100 | п. Немки |
| 162 | 50:02:0040204:18 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,2100 | д. Ушаково |
| 163 | 50:02:0040407:162 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,2170 | д. Власово |
| 164 | 50:02:0040106:113 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,2173 | д. Михалёво |
| 165 | 50:02:0010805:62 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,2180 | д. Михалёво |
| 166 | 50:02:0020409:194 | для индивидуального жилищного строительства | Ж2 | 0,2200 | д. Котляково |
| 167 | 50:02:0020104:30 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,2200 | д. Мазлово |
| 168 | 50:02:0010805:69 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,2200 | д. Михалёво |
| 169 | 50:02:0020103:52 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,2270 | п. Немки |
| 170 | 50:02:0030202:520 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Ж2 | 0,2300 | р.п. Лотошино |
| 171 | 50:02:0020105:252 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,2300 | д. Савостино |
| 172 | 50:02:0040106:509 | для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,2370 | д. Михалёво |
| 173 | 50:02:0010805:44 | для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,2420 | д. Михалёво |
| 174 | 50:02:0010205:40 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,2498 | с. Микулино |
| 175 | 50:02:0020409:94 | Для индивидуального жилищного строительства | Ж2 | 0,2499 | д. Котляково |
| 176 | 50:02:0020103:22 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,2499 | п. Немки |
| 177 | 50:02:0010403:20 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,2500 | д. Курятниково |
| 178 | 50:02:0020103:93 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,2500 | п. Немки |
| 179 | 50:02:0020103:61 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,2500 | п. Немки |
| 180 | 50:02:0020106:49 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,2500 | с. Судниково |
| 181 | 50:02:0030202:673 | для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,2509 | р.п. Лотошино |
| 182 | 50:02:0020103:65 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,2529 | п. Немки |
| 183 | 50:02:0010805:55 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,2610 | д. Михалёво |
| 184 | 50:02:0040211:86 | для индивидуального жилищного строительства | Ж2 | 0,2670 | д. Матвейково |
| 185 | 50:02:0020106:136 | для индивидуального жилищного строительства | Ж2 | 0,2686 | с. Судниково |
| 186 | 50:02:0020416:100 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,2715 | д. Ошейкино |
| 187 | 50:02:0020103:60 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,2886 | п. Немки |
| 188 | 50:02:0020103:57 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,2900 | п. Немки |
| 189 | 50:02:0040407:22 | Для индивидуального жилищного строительства | Ж2 | 0,3000 | д. Власово |
| 190 | 50:02:0020408:2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,3000 | д. Грибаново |
| 191 | 50:02:0020104:27 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,3000 | д. Мазлово |
| 192 | 50:02:0010209:8 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,3000 | с. Микулино |
| 193 | 50:02:0020103:16 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,3000 | п. Немки |
| 194 | 50:02:0020108:15 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,3000 | д. Палкино |
| 195 | 50:02:0010402:10 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,3200 | д. Введенское |
| 196 | 50:02:0020103:31 | Для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания домовладения | Ж2 | 0,3200 | п. Немки |
| 197 | 50:02:0020103:24 | Для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания домовладения | Ж2 | 0,3300 | п. Немки |
| 198 | 50:02:0040106:106 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,3397 | д. Михалёво |
| 199 | 50:02:0040223:7 | для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,3529 | д. Узорово |
| 200 | 50:02:0010107:71 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,3599 | д. Боровки |
| 201 | 50:02:0020103:39 | Для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания домовладения | Ж2 | 0,3669 | п. Немки |
| 202 | 50:02:0020101:44 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,3700 | д. Боборыкино |
| 203 | 50:02:0020103:106 | под зданием склада №1 и необходимый для его использования | Ж2 | 0,3760 | п. Немки |
| 204 | 50:02:0020106:71 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,4000 | с. Судниково |
| 205 | 50:02:0040211:83 | Для индивидуального жилищного строительства | Ж2 | 0,5000 | д. Матвейково |
| 206 | 50:02:0040211:82 | Для индивидуального жилищного строительства | Ж2 | 0,5000 | д. Матвейково |
| 207 | 50:02:0040211:81 | Для индивидуального жилищного строительства | Ж2 | 0,5000 | д. Матвейково |
| 208 | 50:02:0020106:86 | для индивидуального жилищного строительства | Ж2 | 0,5000 | с. Судниково |
| 209 | 50:02:0010215:1 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 1,3773 | д. Владимировка |
| 210 | 50:02:0020312:96 | для размещения комплектной трансформаторной подстанции | К | 0,0004 | д. Нововасильевское |
| 211 | 50:02:0020109:51 | для размещения комплектной трансформаторной подстанции | К | 0,0004 | с. Щеглятьево |
| 212 | 50:02:0020203:71 | Для размещения комплектной трансформаторной подстанции | К | 0,0005 | д. Кельи |
| 213 | 50:02:0040106:91 | для размещения комплектной трансформаторной подстанции | К | 0,0005 | д. Михалёво |
| 214 | 50:02:0010201:246 | для размещения комплектной трансформаторной подстанции | К | 0,0006 | с. Микулино |
| 215 | 50:02:0010705:138 | для размещения комплектной трансформаторной подстанции | К | 0,0014 | с. Марково |
| 216 | 50:02:0040505:78 | для размещения комплектной трансформаторной подстанции | К | 0,0016 | д. Кульпино |
| 217 | 50:02:0010805:68 | для размещения комплектной трансформаторной подстанции | К | 0,0016 | д. Михалёво |
| 218 | 50:02:0040106:94 | для размещения комплектной трансформаторной подстанции | К | 0,0019 | д. Михалёво |
| 219 | 50:02:0030104:257 | для размещения комплектной трансформаторной подстанции | К | 0,0021 | р.п. Лотошино |
| 220 | 50:02:0010703:198 | для размещения здания закрытой трансформаторной подстанции | К | 0,0042 | д. Монасеино |
| 221 | 50:02:0040109:66 | для размещения здания закрытой трансформаторной подстанции | К | 0,0043 | д. Урусово |
| 222 | 50:02:0010302:147 | для размещения здания закрытой трансформаторной подстанции | К | 0,0043 | д. Хранёво |
| 223 | 50:02:0010704:188 | для размещения здания закрытой трансформаторной подстанции | К | 0,0045 | с. Корневское |
| 224 | 50:02:0020303:42 | для размещения здания закрытой трансформаторной подстанции | К | 0,0047 | д. Волково |
| 225 | 50:02:0040505:77 | для размещения здания закрытой трансформаторной подстанции | К | 0,0047 | д. Кульпино |
| 226 | 50:02:0010703:196 | для размещения здания закрытой трансформаторной подстанции | К | 0,0056 | д. Монасеино |
| 227 | 50:02:0010801:220 | для размещения здания закрытой трансформаторной подстанции | К | 0,0056 | д. Стрешневы Горы |
| 228 | 50:02:0010801:219 | для размещения здания закрытой трансформаторной подстанции | К | 0,0056 | д. Стрешневы Горы |
| 229 | 50:02:0010515:157 | для размещения здания закрытой трансформаторной подстанции | К | 0,0057 | д. Ивановское |
| 230 | 50:02:0020105:261 | для размещения здания закрытой трансформаторной подстанции | К | 0,0057 | д. Савостино |
| 231 | 50:02:0020105:262 | для размещения здания закрытой трансформаторной подстанции | К | 0,0057 | д. Савостино |
| 232 | 50:02:0020108:40 | Для установки 72-метровой башни с антеннами базовой станции сотовой радиотелефонной связи | К | 0,0150 | д. Палкино |
| 233 | 50:02:0010805:58 | Под строительство металлической башни связи и базовой станции сотовой связи | К | 0,0200 | д. Михалёво |
| 234 | 50:02:0010805:49 | Под очистными сооружениями №3 и необходимый для их использования | К | 0,4550 | д. Михалёво |
| 235 | 50:02:0010402:45 | Под зданием котельной | К | 0,4595 | д. Введенское |
| 236 | 50:02:0010209:65 | Под зданием мастерской предназначенным для обеспечения образовательной деятельности МОУ "Микулинская гимназия" | О1 | 0,1477 | с. Микулино |
| 237 | 50:02:0010209:33 | Под зданием котельной №5 и необходимый для его использования | О1 | 0,1945 | с. Микулино |
| 238 | 50:02:0040220:22 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) | О1 | 0,2702 | п. Кировский |
| 239 | 50:02:0010205:107 | Для ведения торгово-закупочной деятельности | О2 | 0,0273 | с. Микулино |
| 240 | 50:02:0010205:944 | Земельные участки (территории) общего пользования | О2 | 0,4892 | с. Микулино |
| 241 | 50:02:0040110:29 | Для ДОУ №6 "Дубок" | О2 | 0,4940 | п. Кировский |
| 242 | 50:02:0010205:943 | Земельные участки (территории) общего пользования | О2 | 1,5474 | с. Микулино |
| 243 | 50:02:0010402:35 | Под объектами недвижимости, предназначенными для осуществления образовательной деятельности | О2 | 1,7300 | д. Введенское |
| 244 | 50:02:0010205:942 | Земельные участки (территории) общего пользования | О2 | 2,1452 | с. Микулино |
| 245 | 50:02:0010209:64 | Под объектами недвижимости, предназначенными для обеспечения образовательной деятельности МОУ "Микулинская гимназия" | О2 | 2,3445 | с. Микулино |
| 246 | 50:02:0010205:90 | стационарное медицинское обслуживание | О2 | 9,3426 | с. Микулино |
| 247 | 50:02:0010402:830 | под кладбище | СП1 | 0,5000 | д. Введенское |
| 248 | 50:02:0010201:225 | Под кладбище | СП1 | 1,1617 | с. Микулино |
| 249 | 50:02:0020416:216 | Под кладбище | СП1 | 1,3161 | д. Ошейкино |
| 250 | 50:02:0020103:311 | земельные участки (территории) общего пользования | Т | 0,3984 | п. Немки |
| 251 | 50:02:0020303:177 | земельные участки (территории) общего пользования | Т | 0,5448 | д. Волково |
| 252 | 50:02:0000000:7806 | Общее пользование территории | Т | 0,6549 | д. Грибаново |
| 253 | 50:02:0000000:8040 | земельные участки (территории) общего пользования | Т | 0,7371 | д. Калистово |
| 254 | 50:02:0000000:8031 | земельные участки (территории) общего пользования | Т | 0,7580 | д. Михалёво |
| 255 | 50:02:0000000:8028 | земельные участки (территории) общего пользования | Т | 0,8644 | д. Ошейкино |
| 256 | 50:02:0000000:8032 | земельные участки (территории) общего пользования | Т | 0,8655 | д. Михалёво |
| 257 | 50:02:0000000:8005 | земельные участки (территории) общего пользования | Т | 0,9342 | д. Ошейкино |
| 258 | 50:02:0010202:141 | земельные участки (территории) общего пользования | Т | 1,0348 | д. Плетенинское |
| 259 | 50:02:0010807:2 | земельные участки (территории) общего пользования | Т | 1,8274 | д. Натальино |
| 260 | 50:02:0000000:8019 | земельные участки (территории) общего пользования | Т | 2,2990 | д. Узорово |
| 261 | 50:02:0000000:8086 | земельные участки (территории) общего пользования | Т | 2,3272 | д. Михалёво |
| 262 | 50:02:0020409:365 | земельные участки (территории) общего пользования | Т | 3,2522 | д. Котляково |
| 263 | 50:02:0000000:8020 | земельные участки (территории) общего пользования | Т | 4,3071 | д. Татарки |
| ИТОГО: |  |  |  | 77,1364 |  |

Таблица 5.3. Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов

| № | Кадастровый номер | Разрешенное использование | Функциональное зонирование | Площадь, га | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  |  |  |  |  |
| 1 | 50:02:0000000:8094 | автомобильный транспорт | Т | 0,0113 | п. Немки |
| ИТОГО: |  |  |  | 0,0113 |  |
| Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |
| 1 | 50:02:0040110:136 | Для сельскохозяйственного производства | О1 | 0,1837 | п. Кировский |
| 2 | 50:02:0040220:66 | Для сельскохозяйственного производства | О1 | 0,2658 | п. Кировский |
| 3 | 50:02:0040204:1316 | обеспечение сельскохозяйственного производства | П | 0,8260 | д. Ушаково |
| 4 | 50:02:0040204:1304 | сковотоводство | П | 2,0000 | д. Ушаково |
| ИТОГО: |  |  |  | 3,2755 |  |
| Категория не установлена |  |  |  |  |  |
| 1 | 50:02:0040103:877 | для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 | 0,0500 | д. Мамоново |
| ИТОГО: |  |  |  | 0,0500 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  | 3,3368 |  |

Таблица 5.4. Перечень земельных участков, исключаемых из границ населенных пунктов

| № п/п | Кадастровый номер | Разрешенное использование | Функциональное зонирование | Площадь, га | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевод в категорию земель земли промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  |  |  |  |  |
| 1 | 50:02:0040204:943 | для строительства технико-внедренческого центра | П | 9,4564 | д. Ушаково |
| ВСЕГО: |  |  |  | 9,4564 |  |
| Перевод в категорию земель земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |
| 1 | 50:02:0010102:78 | Для сельскохозяйственного производства | СХ1 | 1,6763 | д. Коноплево |
| 2 | 50:02:0010102:79 | Для сельскохозяйственного производства | СХ1 | 8,6831 | д. Коноплево |
| 3 | 50:02:0010102:77 | Для сельскохозяйственного производства | СХ1 | 21,6347 | д. Коноплево |
| 4 | 50:02:0020417:1 | Для сельскохозяйственного производства | СХ1 | 252,3080 | с/о Ошейкинский |
| 5 | 50:02:0010209:76 | Для размещения и эксплуатации наземных объектов обслуживания газопровода-отвода с/х Шошинский (от 0,0 км до 0,2 км подключенный на 236км магистрального газопровода "Серпухов-Ленинград") и АГРС-10 с/х Шошинский | К | 0,0011 | с. Микулино |
| 6 | 50:02:0010209:75 |  | К | 0,0020 | с. Микулино |
| 7 | 50:02:0010209:77 |  | К | 0,0888 | с. Микулино |
| ВСЕГО: |  |  |  | 284,394 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 293,8504 |  |

# ПРИЛОЖЕНИЯ

# Приложение 1. Технико-экономические показатели. Анализ существующего положения

| Население |  |  | Единицы измерения |  | Существующее положение |  | Норматив |  |  | Требуется |  |  |  | Дефицит/ профицит |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения данным Мосстата на 01.01.2024 |  |  | тыс. чел. |  | 21,886 |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  |
| Численность постоянного населения по данным Мосстата на 01.01.2023 |  |  | тыс. чел. |  | 21,919 |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  |
| Численность сезонного населения |  |  | тыс. чел. |  | 21,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И РАБОЧИЕ МЕСТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность трудовых ресурсов на 01.01.2024 |  |  | тыс. чел. |  | 13,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность занятых в экономике |  |  | тыс. чел. |  | 4,177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество рабочих мест, всего |  |  | тыс. чел. |  | 5,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество рабочих мест, доля от общей численности населения |  |  | % |  | 46,23% |  | 50% |  |  | 10,95 |  |  |  | -5,89 |  |
| Количество рабочих мест по видам экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство |  |  | тыс. чел. |  | 0,490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых |  |  | тыс. чел. |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обрабатывающие производства |  |  | тыс. чел. |  | 0,219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  |  | тыс. чел. |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |  |  | тыс. чел. |  | 0,387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство |  |  | тыс. чел. |  | 0,170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| торговля оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |  |  | тыс. чел. |  | 0,665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортировка и хранение |  |  | тыс. чел. |  | 0,175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деятельность гостиниц и предприятий общественного питания |  |  | тыс. чел. |  | 0,075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деятельность в области информации и связи |  |  | тыс. чел. |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деятельность финансовая страховая |  |  | тыс. чел. |  | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом |  |  | тыс. чел. |  | 0,048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деятельность профессиональная, научная и техническая |  |  | тыс. чел. |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги |  |  | тыс. чел. |  | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение |  |  | тыс. чел. |  | 0,390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образование |  |  | тыс. чел. |  | 0,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деятельность в области здравоохранения и социальных услуг |  |  | тыс. чел. |  | 0,610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений |  |  | тыс. чел. |  | 0,195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды экономической деятельности |  |  | тыс. чел. |  | 0,156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сальдо трудовой миграции |  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд |  |  | тыс. кв. м |  | 0 |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  |
| многоквартирная застройка всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь |  |  | тыс. кв. м |  | 251,8 |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  |
| проживает |  |  | тыс. чел. |  | 9,07 |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  |
| индивидуальная застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь |  |  | тыс. кв. м |  | 341,6 |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  |
| проживает |  |  | тыс. чел. |  | 12,82 |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  |
| Средняя жилищная обеспеченность населения |  |  | кв. м/чел. |  | 27,11 |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  |
| Жилищная обеспеченность населения, проживающего в многоквартирной застройке |  |  | кв. м/чел. |  | 27,76 |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  |
| Ветхий и аварийный фонд, в том числе |  |  | тыс. кв. м |  | - |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  |
| ветхий фонд |  |  | тыс. кв. м |  | - |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  |
| аварийный фонд |  |  | тыс. кв. м |  | - |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  |
| Количество граждан в реестре граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены |  |  | чел. |  | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь жилья для обеспечения жильём граждан, учтённых в реестре граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены |  |  | тыс. кв. м |  | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь территории для строительства жилья для граждан, учтённых в реестре граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены |  |  | га |  | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий (очередники) |  |  | семья |  | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь жилья для обеспечения жильём очередников |  |  | тыс. кв. м |  | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь территории для строительства жилья для очередников |  |  | га |  | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число жителей, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного фонда |  |  | тыс. чел. |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь жилья для обеспечения жильём нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного фонда |  |  | тыс. кв. м |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь территории для строительства жилья для нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного фонда |  |  | га |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество многодетных семей |  |  | семья |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь территории участков, предоставляемых многодетным семьям |  |  | га |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Больничные стационары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество |  |  | единица |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| емкость |  |  | койка |  | 520 |  | 8,1 |  | 177 |  |  |  | 343 |  |  |
| Площадь участков для строительства больничных стационаров, необходимых для покрытия дефицита |  |  | га |  | – |  | – |  | – |  |  |  | – |  |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество поликлиник/ФАПов |  |  | единица |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| емкость поликлиник/ФАПов |  |  | пос. в смену |  | 240 |  | 17,75 |  | 389 |  |  |  |  | -149 |  |
| Площадь участков для строительства поликлиник/ФАПов для покрытия дефицита |  |  | га |  | – |  | – |  | – |  |  |  |  | – |  |
| Станции скорой помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество депо |  |  | единица |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество машин |  |  | автомобиль |  | 2 |  | 0,1 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |
| Учреждения социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество |  |  | единица |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| ёмкость |  |  | место |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество |  |  | единица |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| емкость |  |  | место |  | 1062 |  | 65 |  | 1423 |  |  |  | -361 |  |  |
| фактическая наполняемость |  |  | чел. |  | 564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь участков для строительства дошкольных образовательных организаций для покрытия дефицита |  |  | га |  | – |  | – |  | – |  |  |  | – |  |  |
| Количество очередников (актуальная очередь) в дошкольных образовательных организациях |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в возрасте 3–7 лет |  |  | чел. |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество |  |  | единица |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| емкость |  |  | место |  | 3078 |  | 135 |  | 2955 |  |  |  | 123 |  |  |
| фактическая наполняемость |  |  | чел. |  | 1870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество детей, обучающихся во вторую смену |  |  | чел. |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь участков для строительства общеобразовательных организаций для покрытия дефицита |  |  | га |  | – |  | – |  | – |  |  |  | – |  |  |
| Учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские школы искусств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество |  |  | единица |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| емкость |  |  | место |  | 170 |  | 18 % от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет |  | 432 |  |  |  | -262 |  |  |
| Детско-юношеские спортивные школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество |  |  | единица |  | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| емкость |  |  | место |  | 337 |  | 20 % от численности детей в возрасте от 6 до 15 лет |  | 348 |  |  |  | -11 |  |  |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕПС (единовременная пропускная способность) |  |  | человек |  | н/д |  | 122/ 1000 чел.( в возрасте 3-79 лет) |  | 2484 |  |  |  | - |  |  |
| Спортивные залы |  |  | тыс. кв. м площади пола |  | 3,63 |  | 0,106 |  | 2,32 |  |  |  | 1,31 |  |  |
| Плоскостные сооружения |  |  | тыс. кв. м |  | 45,275 |  | 0,9483 |  | 20,76 |  |  |  | 24,52 |  |  |
| Плавательные бассейны |  |  | кв. м зеркала воды |  | 499 |  | 9,96 |  | 218 |  |  |  | 281 |  |  |
| Площадь участков для строительства объектов физической культуры и спорта для покрытия дефицита |  |  | га |  | – |  | – |  | – |  |  |  | – |  |  |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Культурно-досуговые учреждения (зрительные залы) |  |  | пос.мест |  | 1696 |  | 65 |  | 1423 |  |  |  | 273 |  |  |
| Театры |  |  | пос.мест |  | 0 |  | - |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Концертные организации |  |  | пос.мест |  | 0 |  | - |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Места захоронений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество |  |  | единиц |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| емкость |  |  | га |  | 0 |  | 0,24 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| в том числе резерв |  |  | га |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Памятники истории и культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального значения |  |  |  | единица | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регионального значения |  |  |  | единица | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местного значения |  |  |  | единица | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выявленные |  |  |  | единица | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяжённость магистральных железнодорожных путей |  |  |  | км | 0 |  |  | - |  |  | - |  |  | -/- |  |
| Количество главных железнодорожных путей |  |  |  | единиц | 0 |  |  | - |  |  | - |  |  | -/- |  |
| Водный транспорт |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество объектов водного транспорта (пристани, причалы) |  |  |  | единиц | 0 |  |  | - |  |  | - |  |  | -/- |  |
| Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество вертолетных площадок |  |  |  | единиц | 0 |  |  | не менее 1 площадки до 50 тыс. чел населения |  |  | 1 |  |  | 1/- |  |
| Трубопроводный транспорт |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Протяжённость линий нефтепродуктопроводов |  |  |  | км | 0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Пассажирский транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта, в том числе: |  |  |  | км | 226,0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| - автобуса |  |  |  | км | 226,0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| - троллейбуса |  |  |  | км | 0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| - трамвая |  |  |  | км | 0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта |  |  |  | км/км² | 0,23 |  |  | 0,37 |  |  | 0,37 |  |  | 14/0 |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяжённость автомобильных дорог общего пользования, в том числе: |  |  |  | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федерального значения |  |  |  | км | 51,21 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| - регионального значения |  |  |  | км | 306,07 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| - местного значения |  |  |  | км | 62,33 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Плотность автомобильных дорог общего пользования |  |  |  | км/км² | 0,38 |  |  | 0,38 |  |  | 0,38 |  |  | 0/0 |  |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяжённость улично-дорожной сети, в том числе: |  |  |  | км | 196,69 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| - федерального значения |  |  |  | км | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| - регионального значения |  |  |  | км | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| - местного значения |  |  |  | км | 196,69 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Протяженность магистральных улиц в том числе: |  |  |  | км |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| - федерального значения |  |  |  | км | 0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| - регионального значения |  |  |  | км | 0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| - местного значения |  |  |  | км | 8,86 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Протяжённость велосипедных дорожек |  |  |  | км | 0 |  |  | 1 велодорожка на 15 тыс. жителей в жилой зоне, протяженность велодорожек должна быть не менее 500 м |  |  | 0 |  |  | 0/0 |  |
| Транспортные развязки и искусственные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество транспортных развязок в разных уровнях |  |  |  | единиц | 0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Количество мостов |  |  |  | единиц | 34 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Количество путепроводов, эстакад, тоннелей |  |  |  | единиц | 0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Количество пешеходных переходов в разных уровнях |  |  |  | единиц | 0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Количество пешеходных мостов |  |  |  | единиц | 7 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение, водоотведение, Организация поверхностного стока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопотребление |  | тыс. куб. м/сутки |  |  | Нет данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность водопроводных сетей |  | км |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Износ водопроводных сетей |  | % |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборные узлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество |  | единица |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производительность |  | тыс. куб. м/сутки |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение, объем стоков |  | тыс. куб. м/сутки |  |  | Нет данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность канализационных коллекторов |  | км |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Износ канализационных сетей |  | % |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализационные очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество |  | единица |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производительность |  | тыс. куб. м/сутки |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность коллекторов дождевой канализации |  | км |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплопотребление |  | Гкал/час |  |  | 52,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная установленная тепловая мощность |  | Гкал/час |  |  | 81,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв тепловой мощности |  | Гкал/час |  |  | 9,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении |  | км |  |  | 54,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Износ тепловых сетей |  | % |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопотребление |  | млн. куб. м/год |  |  | 24,191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность газопроводов магистральных |  | км |  |  | 121,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность газопроводов распределительных (высокого и среднего давлений): |  | км |  |  | 143,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р ≤ 1,2 МПа |  | км |  |  | 96,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р ≤ 0,6 МПа |  | км |  |  | 47,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р ≤ 0,3 МПа |  | км |  |  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое электропотребление |  | млн. кВт*час |  |  | 77,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность линий электропередач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛЭП 35 кВ |  | км |  |  | 91,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛЭП 110 кВ |  | км |  |  | 16,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛЭП 220 кВ |  | км |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛЭП 500 и 750 кВ |  | км |  |  | 39,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная установленная трансформаторная мощность центров питания |  | МВА |  |  | 48,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| твердые КОММУНАЛЬНЫЕ отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем твердых коммунальных отходов |  | тыс. куб. м/ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие полигонов ТКО |  | единиц |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь территории |  |  |  | га | 97957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь земель, поставленных на кадастровый учет (все кадастры) |  |  |  | га | 89443,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  | га | 50691,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мелиорированные |  |  |  | га | 18007,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| особоценные |  |  |  | га | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земли населённых пунктов |  |  |  | га | 2316,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земли промышленности, транспорта, связи и т.д. |  |  |  | га | 938,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земли особо охраняемых территорий |  |  |  | га | 15909,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесной фонд |  |  |  | га | 19583,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водный фонд |  |  |  | га | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земли запаса |  |  |  | га | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория земель не установлена |  |  |  | га | 3,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территории, не стоящие на кадастровом учёте и земельные участки без координатного описания |  |  |  | га | 8513,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застроенные территории |  |  |  | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застроенные территории в пределах населенных пунктов |  |  |  | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория жилой застройки, в том числе |  |  |  | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоэтажной и среднеэтажной |  |  |  | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индивидуальной |  |  |  | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан |  |  |  | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория общественно-деловой застройки |  |  |  | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория производственной и коммунально-складской застройки, инженерной, транспортной инфраструктур |  |  |  | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территории, выделенные под застройку (ВРИ, утв. ППТ,одобренные на ГС МО Концепции) |  |  |  | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемая жилая застройка, в том числе: |  |  |  | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирная |  |  |  | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индивидуальная |  |  |  | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан |  |  |  | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория общественно-деловой застройки |  |  |  | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория производственной и коммунально-складской застройки, инженерной, транспортной инфраструктур |  |  |  | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2. Финансово-экономическое обоснование потребностей строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры региональого значения

# Таблица. Финансово-экономическое обоснование стоимости строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

## Приложение 3. Технико-экономические показатели. Проектные предложения (Основные планируемые показатели развития территории)*

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Существующее положение |  | Первая очередь |  | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Население |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность постоянного населения | тыс. чел. | 21,89 |  | 23,54 |  | 26,11 |
| 1.2 | Трудовые ресурсы | тыс. чел. | 13,66 |  | 14,69 |  | 16,29 |
| 1.3 | Количество рабочих мест | тыс. чел. | 5,06 |  | 9,79 |  | 14,66 |
| - Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилищный фонд – всего, | тыс. м2 | 593,4 |  | 654,5 |  | 740,1 |
|  | Многоквартирная жилая застройка | тыс. м2 | 251,8 |  | 262,7 |  | 302,8 |
|  | Индивидуальная и блокированная жилая застройка | тыс. м2 | 341,6 |  | 391,8 |  | 437,3 |
| 2.2 | Ветхий/аварийный | тыс. м2 | - |  | - |  | - |
| 2.3 | Новая многоквартирная жилая застройка в т.ч. | тыс. м2 | - |  | 10,9 |  | 51,0 |
|  | по ВРИ | тыс. м2 | - |  | 5,0 |  | 40,1 |
|  | по ППТ | тыс. м2 | - |  | 5,9 |  | 5,9 |
|  | концепции | тыс. м2 | - |  | - |  | - |
|  | иные предложения (администрация, Минимущества МО) |  | - |  | - |  | - |
| - Объекты федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| - Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяжённость магистральных железнодорожных путей | км | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Протяжённость линий высокоскоростной специализированной пассажирской магистрали (ВСМ) | км | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Протяжённость автомобильных дорог | км | 51,21 |  | 51,21 |  | 51,21 |
|  | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Количество мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей | единиц | 1 |  | 0 |  | 0 |
|  | Количество пешеходных переходов в разных уровнях | единиц | 0 |  | 0 |  | 0 |
| - Инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электростанция гидроаккумулирующая (ГАЭС) | единиц | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Электрическая подстанция 750 кВ | единиц | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Электрическая подстанция 500 кВ | единиц | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Электрическая подстанция 220 кВ | единиц | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Тяговая подстанция (железной дороги) | единиц | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Переходный пункт 220 кВ и выше | единиц | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Переключательный пункт 220 кВ и выше | единиц | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Линии электропередачи 750, 500, 220 кВ | км | 39,67 |  | 39,67 |  | 39,67 |
|  | Магистральный газопровод | км | 121,43 |  | 121,43 |  | 121,43 |
|  | Компрессорная станция (КС), компрессорный цех (КЦ) | единиц | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Газораспределительная станция (ГРС, КРП) | единиц | 3 |  | 3 |  | 3 |
|  | Станция подземного хранения газа (СПХГ) | единиц | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Объекты связи | единиц | 5 |  | 5 |  | 5 |
|  | Сети связи | км | 112 |  | 112 |  | 112 |
| - Социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Пожарные депо | единица | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | *Пожарные депо | автомобиль | 0 |  | 0 |  | 0 |
| - Объекты ТКО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завод по термическому обезвреживанию ТКО | единиц | 0 |  | 0 |  | 0 |
| - Объекты регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| - Социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лечебно-профилактические медицинские организации (кроме санаторно-курортной), оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, их структурное подразделение (больничные стационары) | коек | 520 |  | 520 |  | 550 |
|  |  | единиц | 2 |  | 2 |  | 2+(1 рек) |
|  | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (амбулаторно-поликлинические учреждения), обособленные структурные подразделения медицинской организации, оказывающее первичную медико-санитарную помощь (ФАП / ВОП) | пос./смену | 240 |  | 459 |  | 469 |
|  |  | единиц | 16 |  | 24 |  | 25 |
|  | Комплексные, полустационарные и нестационарные организации социального обслуживания (УКЦСОН) | единиц | 0 |  | 0 |  | 1 |
|  | Медицинские организации, оказывающие скорую медицинскую помощь, их структурные подразделения (станции скорой помощи) | автомобиль | 2 |  | 2 |  | 3 |
| - Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяжённость линий рельсового скоростного пассажирского транспорта (ЛРТ) | км | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Протяжённость автомобильных дорог | км | 306,07 |  | 306,07 |  | 331,67 |
|  | Протяжённость улично-дорожной сети | км |  |  |  |  |  |
|  | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Количество мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей | единиц | 23 |  |  |  |  |
|  | Количество пешеходных переходов в разных уровнях | единиц | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Количество транспортно-пересадочных узлов на основе железнодорожной станции, линий ЛРТ, автомобильных дорог | единиц | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Количество вертолетных площадок | единиц | 0 |  | 0 |  | 3 |
| - Инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электростанция гидравлическая (ГЭС) | единиц | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Тепловая электростанция (ТЭС) | единиц | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) | единиц | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Электрическая подстанция 35 кВ | единиц | 3 |  | 3 |  | 3 |
|  | Переходный пункт 35-110 кВ | единиц | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Переключательный пункт 35-110 кВ | единиц | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Линии электропередачи 35-110 кВ | км | 108,08 |  | 108,08 |  | 108,08 |
|  | Газопровод распределительный высокого давления | км | 1,55 |  | 1,55 |  | 1,75 |
|  | Газопровод распределительный среднего давления | км | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Артезианская скважина (артезианская скважина Восточной системы водоснабжения (ВСВ)) | единиц | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Водовод | км | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Очистные сооружения (КОС) | единиц | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Канализация самотечная | км | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Канализация напорная | км | 0 |  | 0 |  | 0 |
| - Объекты ТКО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект размещения ТКО | единиц | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | Объект обезвреживания ТКО | единиц | 0 | 0 |  | 0 |  |
| - Противопожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пожарные депо | единица | 3 | 3 |  | 3 |  |
|  | Пожарные депо | автомобиль | 8 | 8 |  | 8 |  |
| - Потребности в объектах местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| - Социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 1423 |  | 1530 |  | 1697 |
|  | Общеобразовательные школы | мест | 2955 |  | 3178 |  | 3525 |
|  | Детско-юношеские спортивные школы | мест | 348 |  | 374 |  | 415 |
|  | Организации дополнительного образования (ДШИ) | мест | 432 |  | 465 |  | 515 |
|  | Объекты культурно-досугового (клубного) типа | посадочных мест | 1423 |  | 1530 |  | 1697 |
|  | Зрелищные организации (театры) | посадочных мест | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Зрелищные организации (концертные организации) | посадочных мест | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | тыс. м2 | 20,76 |  | 22,32 |  | 24,76 |
|  | Спортивные залы | тыс. м2 | 2,32 |  | 2,50 |  | 2,77 |
|  | Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды | 218 |  | 234 |  | 260 |
|  | Кладбища, площадь | га | 5,25 |  | 5,65 |  | 6,27 |
| - Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гаражи (стоянки) для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта жителей многоквартирной застройки | машино-место | 2906 |  | 3031 |  | 3489 |
|  | Объекты технического сервиса автотранспортных средств | пост | 22 |  | 24 |  | 26 |
|  | Протяжённость велосипедных дорожек | км | 0 |  | 0 |  | 0 |
| - Инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | расчётное потребление воды питьевого качества | тыс. куб. м/сут. | Нет данных |  | 7,85 |  | 9,8 |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
|  | объем водоотведения на очистные сооружения бытовых стоков | тыс. куб. м/сут. | Нет данных |  | 7,53 |  | 9,26 |
|  | объем водоотведения на очистные сооружения поверхностного стока | тыс. куб. м/год | - |  | 328,0 |  | 779,9 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход тепла, всего | Гкал/час | 52,36 |  | 120,52 |  | 175,73 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребление газа (прирост) | тыс. куб. м/год | 24191 |  | 52715 |  | 75832 |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | расчётная нагрузка на шинах 6(10) кВ ЦП | МВт | 20,25 |  | 36,55 |  | 53,85 |

Примечание:

*Основные планируемые показатели развития территории городского округа Лотошино Московской области являются прогнозными оценками и приводятся в информационно-справочных целях.

# Приложение 4. Трансформация земель сельскохозяйственного назначения

Таблица 4.1. Перечень земельных участков с категорией земли сельскохозяйственного назначения для перевода в категорию земли населенных пунктов

| № | Кадастровый номер | Разрешенное использование | Функциональная зона | Площадь, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50:02:0010514:212 | для садоводства | Ж2 |  | 0,0310 |
| 2 | 50:02:0010514:275 | ведение садоводства | Ж2 |  | 0,0328 |
| 3 | 50:02:0010514:53 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0350 |
| 4 | 50:02:0010514:224 | Садоводство | Ж2 |  | 0,0424 |
| 5 | 50:02:0010514:218 | под дачное строительство | Ж2 |  | 0,0435 |
| 6 | 50:02:0010514:111 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0442 |
| 7 | 50:02:0010514:98 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0442 |
| 8 | 50:02:0010514:43 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0449 |
| 9 | 50:02:0010514:16 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0450 |
| 10 | 50:02:0010514:148 | Для дачного строительства | Ж2 |  | 0,0461 |
| 11 | 50:02:0010514:175 | Для дачного строительства | Ж2 |  | 0,0474 |
| 12 | 50:02:0010514:174 | Для дачного строительства | Ж2 |  | 0,0475 |
| 13 | 50:02:0010514:225 | под дачи | Ж2 |  | 0,0479 |
| 14 | 50:02:0010514:85 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0485 |
| 15 | 50:02:0010514:142 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 |  | 0,0487 |
| 16 | 50:02:0010514:22 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0500 |
| 17 | 50:02:0010514:234 | под дачное строительство | Ж2 |  | 0,0500 |
| 18 | 50:02:0010514:118 | для ведения садоводства | Ж2 |  | 0,0500 |
| 19 | 50:02:0010514:140 | Для дачного строительства | Ж2 |  | 0,0500 |
| 20 | 50:02:0010514:222 | для дачного строительства | Ж2 |  | 0,0500 |
| 21 | 50:02:0010514:108 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0500 |
| 22 | 50:02:0010514:156 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0500 |
| 23 | 50:02:0010514:103 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0500 |
| 24 | 50:02:0010514:199 | для садоводства | Ж2 |  | 0,0500 |
| 25 | 50:02:0010514:185 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0500 |
| 26 | 50:02:0010514:193 | Под садоводство | Ж2 |  | 0,0500 |
| 27 | 50:02:0010514:171 | Под дачное строительство | Ж2 |  | 0,0500 |
| 28 | 50:02:0010514:230 | для садоводства | Ж2 |  | 0,0500 |
| 29 | 50:02:0010514:139 | Под дачное строительство | Ж2 |  | 0,0500 |
| 30 | 50:02:0010514:23 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0500 |
| 31 | 50:02:0010514:115 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0500 |
| 32 | 50:02:0010514:2 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0500 |
| 33 | 50:02:0010514:116 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0500 |
| 34 | 50:02:0010514:15 | Под садоводство | Ж2 |  | 0,0500 |
| 35 | 50:02:0010514:117 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0500 |
| 36 | 50:02:0010514:11 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0500 |
| 37 | 50:02:0010514:161 | Под дачное строительство | Ж2 |  | 0,0500 |
| 38 | 50:02:0010514:19 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0500 |
| 39 | 50:02:0010514:112 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0500 |
| 40 | 50:02:0010514:31 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0500 |
| 41 | 50:02:0010514:9 | Для дачного строительства | Ж2 |  | 0,0500 |
| 42 | 50:02:0010514:3 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0500 |
| 43 | 50:02:0010514:26 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0500 |
| 44 | 50:02:0010514:34 | Для приусадебного хозяйства | Ж2 |  | 0,0500 |
| 45 | 50:02:0010514:84 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0500 |
| 46 | 50:02:0010514:56 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0500 |
| 47 | 50:02:0010514:188 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 |  | 0,0500 |
| 48 | 50:02:0010514:73 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0500 |
| 49 | 50:02:0010514:63 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0500 |
| 50 | 50:02:0010514:106 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0500 |
| 51 | 50:02:0010516:135 | садоводство | Ж2 |  | 0,0500 |
| 52 | 50:02:0010514:6 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0500 |
| 53 | 50:02:0010514:7 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0500 |
| 54 | 50:02:0010514:68 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0500 |
| 55 | 50:02:0010514:8 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0500 |
| 56 | 50:02:0010514:10 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0502 |
| 57 | 50:02:0010514:86 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0503 |
| 58 | 50:02:0010514:5 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0507 |
| 59 | 50:02:0010514:28 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0509 |
| 60 | 50:02:0010514:79 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0515 |
| 61 | 50:02:0010514:183 | для садоводства | Ж2 |  | 0,0518 |
| 62 | 50:02:0010514:162 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0520 |
| 63 | 50:02:0010514:42 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0524 |
| 64 | 50:02:0010514:180 | для ведения садоводства | Ж2 |  | 0,0528 |
| 65 | 50:02:0010514:123 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0533 |
| 66 | 50:02:0010514:75 | Под садоводство | Ж2 |  | 0,0535 |
| 67 | 50:02:0010514:186 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0538 |
| 68 | 50:02:0010514:152 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 |  | 0,0540 |
| 69 | 50:02:0010514:168 | Для дачного строительства | Ж2 |  | 0,0540 |
| 70 | 50:02:0010514:57 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0549 |
| 71 | 50:02:0010514:204 | для садоводства | Ж2 |  | 0,0550 |
| 72 | 50:02:0010514:101 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0550 |
| 73 | 50:02:0010514:191 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 |  | 0,0550 |
| 74 | 50:02:0010514:33 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0550 |
| 75 | 50:02:0010516:120 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0550 |
| 76 | 50:02:0010514:47 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0550 |
| 77 | 50:02:0010101:119 | под садоводство | Ж2 |  | 0,0550 |
| 78 | 50:02:0010514:135 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0553 |
| 79 | 50:02:0040202:46 | Для ведения садоводства | Ж2 |  | 0,0558 |
| 80 | 50:02:0010514:166 | Под дачное строительство | Ж2 |  | 0,0560 |
| 81 | 50:02:0010514:39 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0560 |
| 82 | 50:02:0010514:83 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0590 |
| 83 | 50:02:0010514:13 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0593 |
| 84 | 50:02:0040202:22 | Для ведения садоводства | Ж2 |  | 0,0600 |
| 85 | 50:02:0040202:195 | ведение садоводство | Ж2 |  | 0,0600 |
| 86 | 50:02:0040202:16 | Для ведения садоводства | Ж2 |  | 0,0600 |
| 87 | 50:02:0040202:113 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0600 |
| 88 | 50:02:0040202:10 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0600 |
| 89 | 50:02:0040202:104 | Для ведения садоводства | Ж2 |  | 0,0600 |
| 90 | 50:02:0040202:55 | Для ведения садоводства | Ж2 |  | 0,0600 |
| 91 | 50:02:0040202:110 | Для ведения садоводства | Ж2 |  | 0,0600 |
| 92 | 50:02:0040202:206 | ведение садоводства | Ж2 |  | 0,0600 |
| 93 | 50:02:0040202:30 | Для ведения садоводства | Ж2 |  | 0,0600 |
| 94 | 50:02:0040202:61 | Для ведения садоводства | Ж2 |  | 0,0600 |
| 95 | 50:02:0040202:63 | Для ведения садоводства | Ж2 |  | 0,0600 |
| 96 | 50:02:0040202:36 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0600 |
| 97 | 50:02:0040202:105 | Для ведения садоводства | Ж2 |  | 0,0600 |
| 98 | 50:02:0040202:44 | Для ведения садоводства | Ж2 |  | 0,0600 |
| 99 | 50:02:0040202:116 | Для ведения садоводства | Ж2 |  | 0,0600 |
| 100 | 50:02:0040202:88 | Для ведения садоводства | Ж2 |  | 0,0600 |
| 101 | 50:02:0040202:6 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0600 |
| 102 | 50:02:0040202:173 | для садоводства | Ж2 |  | 0,0600 |
| 103 | 50:02:0040202:117 | Для ведения садоводства | Ж2 |  | 0,0600 |
| 104 | 50:02:0040202:185 | садоводство | Ж2 |  | 0,0600 |
| 105 | 50:02:0040202:28 | Для ведения садоводства | Ж2 |  | 0,0600 |
| 106 | 50:02:0040202:56 | Для ведения садоводства | Ж2 |  | 0,0600 |
| 107 | 50:02:0040202:80 | Для ведения садоводства | Ж2 |  | 0,0600 |
| 108 | 50:02:0010514:134 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0600 |
| 109 | 50:02:0010514:51 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0600 |
| 110 | 50:02:0010514:239 | ведение садоводства | Ж2 |  | 0,0610 |
| 111 | 50:02:0040202:60 | Для ведения садоводства | Ж2 |  | 0,0619 |
| 112 | 50:02:0040202:41 | Для ведения садоводства | Ж2 |  | 0,0620 |
| 113 | 50:02:0010514:153 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0625 |
| 114 | 50:02:0010514:264 | ведение садоводства | Ж2 |  | 0,0631 |
| 115 | 50:02:0040202:85 | Для ведения садоводства | Ж2 |  | 0,0660 |
| 116 | 50:02:0010514:130 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0660 |
| 117 | 50:02:0010514:155 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 |  | 0,0660 |
| 118 | 50:02:0010514:167 | Под дачное строительство | Ж2 |  | 0,0670 |
| 119 | 50:02:0040202:124 | Под садоводство | Ж2 |  | 0,0730 |
| 120 | 50:02:0010514:169 | Под дачное строительство | Ж2 |  | 0,0760 |
| 121 | 50:02:0010514:262 | ведение садоводства | Ж2 |  | 0,0780 |
| 122 | 50:02:0010514:192 | для садоводства | Ж2 |  | 0,0797 |
| 123 | 50:02:0010514:266 | ведение огородничества | Ж2 |  | 0,0800 |
| 124 | 50:02:0010109:24 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0801 |
| 125 | 50:02:0010514:257 | для садоводства | Ж2 |  | 0,0830 |
| 126 | 50:02:0010514:263 | ведение садоводства | Ж2 |  | 0,0843 |
| 127 | 50:02:0040202:13 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0850 |
| 128 | 50:02:0010514:58 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0854 |
| 129 | 50:02:0010514:261 | ведение садоводства | Ж2 |  | 0,0861 |
| 130 | 50:02:0010514:265 | ведение садоводства | Ж2 |  | 0,0868 |
| 131 | 50:02:0010514:179 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0881 |
| 132 | 50:02:0040202:190 | садоводство | Ж2 |  | 0,0893 |
| 133 | 50:02:0010109:8 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0900 |
| 134 | 50:02:0010109:66 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0900 |
| 135 | 50:02:0010109:59 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0900 |
| 136 | 50:02:0010109:21 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0900 |
| 137 | 50:02:0010109:70 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0900 |
| 138 | 50:02:0040202:35 | Для ведения садоводства | Ж2 |  | 0,0900 |
| 139 | 50:02:0010514:67 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0900 |
| 140 | 50:02:0010109:43 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0906 |
| 141 | 50:02:0040202:121 | Для ведения садоводства | Ж2 |  | 0,0922 |
| 142 | 50:02:0010109:63 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0925 |
| 143 | 50:02:0010109:86 | для садоводства | Ж2 |  | 0,0925 |
| 144 | 50:02:0010109:51 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0930 |
| 145 | 50:02:0010507:43 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0930 |
| 146 | 50:02:0010507:41 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0930 |
| 147 | 50:02:0010109:58 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0940 |
| 148 | 50:02:0010507:58 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0940 |
| 149 | 50:02:0040202:143 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0944 |
| 150 | 50:02:0010514:241 | ведение садоводства | Ж2 |  | 0,0950 |
| 151 | 50:02:0040202:154 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0956 |
| 152 | 50:02:0010109:39 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0960 |
| 153 | 50:02:0040202:237 | ведение садоводства | Ж2 |  | 0,0974 |
| 154 | 50:02:0040202:145 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,0976 |
| 155 | 50:02:0040202:151 | для ведения садоводства | Ж2 |  | 0,0991 |
| 156 | 50:02:0010109:47 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,1000 |
| 157 | 50:02:0040202:146 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,1000 |
| 158 | 50:02:0010507:5 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,1000 |
| 159 | 50:02:0010507:32 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,1000 |
| 160 | 50:02:0010507:26 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,1000 |
| 161 | 50:02:0010507:59 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,1000 |
| 162 | 50:02:0010507:33 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,1000 |
| 163 | 50:02:0010507:56 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,1000 |
| 164 | 50:02:0010507:6 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,1000 |
| 165 | 50:02:0010507:55 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,1000 |
| 166 | 50:02:0010507:60 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,1000 |
| 167 | 50:02:0010514:170 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,1000 |
| 168 | 50:02:0010516:125 | Под огородничество | Ж2 |  | 0,1000 |
| 169 | 50:02:0010109:74 | для садоводства | Ж2 |  | 0,1006 |
| 170 | 50:02:0010109:46 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,1010 |
| 171 | 50:02:0040202:147 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,1010 |
| 172 | 50:02:0010507:34 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,1010 |
| 173 | 50:02:0010507:35 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,1010 |
| 174 | 50:02:0040202:199 | ведение садоводства | Ж2 |  | 0,1018 |
| 175 | 50:02:0010507:40 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,1020 |
| 176 | 50:02:0010507:44 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,1020 |
| 177 | 50:02:0040202:172 | для садоводства | Ж2 |  | 0,1032 |
| 178 | 50:02:0010514:259 | ведение садоводства | Ж2 |  | 0,1050 |
| 179 | 50:02:0010514:143 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,1099 |
| 180 | 50:02:0040202:213 | ведение садоводства | Ж2 |  | 0,1144 |
| 181 | 50:02:0040202:207 | ведение садоводства | Ж2 |  | 0,1188 |
| 182 | 50:02:0040202:15 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,1200 |
| 183 | 50:02:0040202:150 | Для садоводства | Ж2 |  | 0,1220 |
| 184 | 50:02:0040202:211 | ведение садоводства | Ж2 |  | 0,1325 |
| 185 | 50:02:0010408:115 | для ведения личного подсобного хозяйства (полевой) | Ж2 |  | 0,2000 |
| 186 | 50:02:0040103:793 | для ведения личного подсобного хозяйства (полевой) | Ж2 |  | 0,2600 |
| 187 | 50:02:0020513:1 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 |  | 0,3000 |
| 188 | 50:02:0020513:2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Ж2 |  | 0,3000 |
| 189 | 50:02:0010507:4 | Для садоводства (земли общего пользования) | Ж2 |  | 1,8000 |
| 190 | 50:02:0020105:918 | Связь | К |  | 0,0225 |
| 191 | 50:02:0000000:8592 | для производства рыб | О1.1 |  | 9,4466 |
| 192 | 50:02:0010402:1380 | обеспечение сельскохозяйственного производства | СХ1 |  | 0,2610 |
| 193 | 50:02:0040110:136 | Для сельскохозяйственного производства | О1 |  | 0,1837 |
| 194 | 50:02:0040220:66 | Для сельскохозяйственного производства | О1 |  | 0,2658 |
| 195 | 50:02:0040204:1316 | обеспечение сельскохозяйственного производства | П |  | 0,8260 |
| 196 | 50:02:0040204:1304 | сковотоводство | П |  | 2,0000 |
| Всего: |  |  |  |  | 28,4936 |

Таблица 4.2. Перечень земельных участков с категорией земли населенных пунктов для перевода в категорию земли сельскохозяйственного назначения

| № | Кадастровый номер | Разрешенное использование | Функциональная зона |  | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50:02:0010102:78 | Для сельскохозяйственного производства |  | СХ1 |  | 1,6763 |  |
| 2 | 50:02:0010102:79 | Для сельскохозяйственного производства |  | СХ1 |  | 8,6831 |  |
| 3 | 50:02:0010102:77 | Для сельскохозяйственного производства |  | СХ1 |  | 21,6347 |  |
| 4 | 50:02:0020417:1 | Для сельскохозяйственного производства |  | СХ1 |  | 252,3080 |  |
| 5 | 50:02:0010209:76 | Для размещения и эксплуатации наземных объектов обслуживания газопровода-отвода с/х Шошинский (от 0,0 км до 0,2 км подключенный на 236км магистрального газопровода "Серпухов-Ленинград") и АГРС-10 с/х Шошинский |  | К |  | 0,0011 |  |
| 6 | 50:02:0010209:75 |  |  | К |  | 0,0020 |  |
| 7 | 50:02:0010209:77 |  |  | К |  | 0,0888 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 284,394 |  |

Таблица 4.3. Перечень сельскохозяйственных угодий, включаемых в зоны несельскохозяйственного использования

| № | Кадастровый номер |  | Существующая функциональная зона | Планируемая функциональная зона | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50:02:0010508:99 |  | С1 | СХ1 | 4,09 |
|  |  |  |  | К | 0,81 |
|  | 50:00:0000000:7 |  | С1 | СХ1 | 4464,4795 |
|  |  |  |  | К | 1,74 |
|  | 50:02:0010312:5 |  | С1 | Т | 1,0802 |
|  | 50:02:0010312:7 |  | С1 | П | 2,0 |
|  | 50:02:0040220:63 |  | С1 | П | 0,3324 |
|  | 50:02:0020422:125 |  | С1 | К | 0,0217 |
|  | 50:02:0000000:8612 |  | С1 | Р5 | 18,3301 |
|  | 50:02:0040223:26 |  | С1 | СП1 | 0,15 |
|  | 50:02:0040306:33 |  | С1 | К | 1,19 |
|  | 50:02:0040208:304 |  | С1 | К | 0,0534 |
|  | 50:02:0000000:8592 |  | C4 | О1.1 | 9,4466 |
|  | 50:02:0020326:52 | С1 |  | СХ1 | 589,4291 |
|  |  |  |  | Т | 15,14 |
|  | 50:02:0040306:38 | С1 |  | СХ1 | 721,43 |
|  |  |  |  | Т | 8,67 |
|  | 50:02:0020326:26 | С1 |  | СХ1 | 1066,7425 |
|  |  |  |  | Т | 1,06 |
|  | 50:02:0020326:31 | С1 |  | СХ1 | 919,42 |
|  |  |  |  | Т | 10,8 |
|  | 50:02:0020326:27 | С1 |  | СХ1 | 21,14 |
|  |  |  |  | Т | 0,12 |
|  | 50:02:0020326:41 | С1 |  | СХ1 | 7,2753 |
|  |  |  |  | Т | 0,11 |
|  | 50:02:0000000:8538 | С1 |  | СХ1 | 838,0832 |
|  |  |  |  | Т | 1,06 |
|  | 50:02:0020326:24 | С1 |  | СХ1 | 6,87 |
|  |  |  |  | Т | 0,48 |
|  | 50:02:0020326:25 | С1 |  | СХ1 | 1,47 |
|  |  |  |  | Т | 0,12 |
|  | 50:02:0010522:5 | С1 |  | СХ1 | 124,3303 |
|  |  |  |  | Т | 0,46 |
|  | 50:02:0000000:8539 | С1 |  | СП3 | 1,8038 |
|  |  |  |  | Т | 0,2 |
| Всего земель исключаемых из сельскохозяйственного использования: |  |  |  |  | 73,3744 |

## Приложение 5 Перечень земельных участков, расположенных на территории городского округа Лотошино Московской области, в отношении которых Комитет лесного хозяйства Московской области утвердил акты об изменении документированной информации государственного лесного реестра или об отсутствии в государственном лесном реестре пересечений границ лесного фонда.

| № | Кадастровый номер земельного участка | Реквизиты акта об изменении документированной информации ГЛФ |  | Категория земельного участка | Разрешённое использование | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | номер |  |  |  |
|  | 50:00:0000000:7 | 31.03.2023 | 37240/2/03-04/2023/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 44661909 |
|  |  | 31.03.2023 | 37197/2/03-06/2023/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:1 | 24.07.2023 | 49524/2/03-04/2023/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 1948122 |
|  |  | 24.07.2023 | 49532/2/03-07/2023/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:2 | 30.03.2023 | 36938/2/03-07/2023/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 7531703 |
|  | 50:02:0000000:24 | 18.11.2022 | 15281/2/03-04/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:28 | 23.03.2023 | 35445/2/03-04/2023/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для выращивания (производства) кормовой базы, выпаса скота и разведения диких животных | 2250577 |
|  |  | 23.03.2023 | 35419/2/03-06/2023/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:33 | 12.12.2022 | 21264/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 2544390 |
|  |  | 12.12.2022 | 21361/2/03-06/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7 | 24.07.2023 | 49712/2/03-04/2023/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 7076473 |
|  |  | 24.07.2023 | 49683/2/03-07/2023/ЛА |  |  |  |
|  |  | 24.07.2023 | 49690/2/03-06/2023/ЛА |  |  |  |
|  |  | 24.07.2023 | 49698/2/03-02/2023/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7210 | 14.12.2022 | 22137/2/03-02/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 859065 |
|  |  | 14.12.2022 | 22141/2/03-04/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7211 | 12.12.2022 | 21324/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 408482 |
|  |  | 12.12.2022 | 21376/2/03-02/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7212 | 13.12.2022 | 21811/2/03-02/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 578059 |
|  |  | 13.12.2022 | 21815/2/03-04/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7213 | 13.12.2022 | 21819/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 174056 |
|  | 50:02:0000000:7214 | 12.12.2022 | 21269/2/03-07/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 430015 |
|  |  | 12.12.2022 | 21273/2/03-04/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7215 | 13.12.2022 | 21756/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 263206 |
|  | 50:02:0000000:7216 | 14.12.2022 | 21892/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 48925 |
|  | 50:02:0000000:7217 | 12.12.2022 | 21411/2/03-07/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 66911 |
|  | 50:02:0000000:7218 | 14.12.2022 | 22055/2/03-07/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 85420 |
|  | 50:02:0000000:7222 | 13.12.2022 | 21794/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 12841 |
|  | 50:02:0000000:7225 | 13.12.2022 | 21822/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 15424 |
|  | 50:02:0000000:7226 | 14.12.2022 | 22177/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 12365 |
|  | 50:02:0000000:7227 | 13.12.2022 | 21799/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 195393 |
|  | 50:02:0000000:7228 | 14.12.2022 | 22066/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 373368 |
|  |  | 14.12.2022 | 22074/2/03-02/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7230 | 12.12.2022 | 21243/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 121130 |
|  | 50:02:0000000:7231 | 13.12.2022 | 21455/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 720503 |
|  |  | 13.12.2022 | 21493/2/03-02/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7232 | 12.12.2022 | 21260/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 45463 |
|  |  | 12.12.2022 | 21263/2/03-02/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7233 | 12.12.2022 | 21323/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 119500 |
|  |  | 12.12.2022 | 21337/2/03-02/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7234 | 13.12.2022 | 21603/2/03-02/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 193581 |
|  |  | 13.12.2022 | 21629/2/03-04/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7236 | 12.12.2022 | 21319/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 139392 |
|  | 50:02:0000000:7237 | 24.11.2022 | 17074/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 177367 |
|  | 50:02:0000000:7238 | 14.12.2022 | 22098/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 246484 |
|  | 50:02:0000000:7239 | 24.11.2022 | 17023/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 222709 |
|  | 50:02:0000000:7240 | 14.12.2022 | 22103/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 108997 |
|  | 50:02:0000000:7242 | 12.12.2022 | 21412/2/03-02/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 189305 |
|  | 50:02:0000000:7243 | 14.12.2022 | 22071/2/03-02/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 21100 |
|  | 50:02:0000000:7248 | 12.12.2022 | 21268/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 285317 |
|  | 50:02:0000000:7249 | 12.12.2022 | 21310/2/03-02/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 212805 |
|  | 50:02:0000000:7250 | 13.12.2022 | 21508/2/03-02/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 43498 |
|  | 50:02:0000000:7251 | 14.12.2022 | 21991/2/03-02/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 2197782 |
|  |  | 14.12.2022 | 21998/2/03-04/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7252 | 12.12.2022 | 21285/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 198393 |
|  |  | 12.12.2022 | 21349/2/03-02/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7253 | 12.12.2022 | 21372/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 797135 |
|  | 50:02:0000000:7254 | 13.12.2022 | 21527/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 5036674 |
|  | 50:02:0000000:7257 | 14.12.2022 | 22148/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 6506250 |
|  | 50:02:0000000:7258 | 13.12.2022 | 21461/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 43675 |
|  | 50:02:0000000:7261 | 12.12.2022 | 21358/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 1252778 |
|  | 50:02:0000000:7263 | 12.12.2022 | 21274/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 721161 |
|  |  | 12.12.2022 | 21339/2/03-02/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7264 | 14.12.2022 | 22109/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 29812 |
|  | 50:02:0000000:7265 | 13.12.2022 | 21503/2/03-02/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 205231 |
|  |  | 13.12.2022 | 21515/2/03-04/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7267 | 13.12.2022 | 21429/2/03-02/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 292231 |
|  | 50:02:0000000:7270 | 13.12.2022 | 21778/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 28401 |
|  | 50:02:0000000:7272 | 14.12.2022 | 22090/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 381472 |
|  | 50:02:0000000:7276 | 13.12.2022 | 21442/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 8087786 |
|  | 50:02:0000000:7282 | 12.12.2022 | 21296/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 970551 |
|  | 50:02:0000000:7283 | 12.12.2022 | 21364/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 744478 |
|  | 50:02:0000000:7287 | 14.12.2022 | 22060/2/03-06/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 297742 |
|  | 50:02:0000000:7288 | 14.12.2022 | 22114/2/03-06/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 230429 |
|  | 50:02:0000000:7291 | 12.12.2022 | 21336/2/03-06/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 542216 |
|  | 50:02:0000000:7292 | 13.12.2022 | 21552/2/03-06/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 4140283 |
|  | 50:02:0000000:7299 | 24.11.2022 | 17017/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 672735 |
|  | 50:02:0000000:7306 | 24.11.2022 | 17010/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 2254669 |
|  | 50:02:0000000:7308 | 24.11.2022 | 17004/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 2228 |
|  | 50:02:0000000:7309 | 24.11.2022 | 16997/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 331570 |
|  | 50:02:0000000:7335 | 10.01.2022 | 6/2/03-04/2022-ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 214803 |
|  | 50:02:0000000:7336 | 14.01.2022 | 15/2/03-07/2022-ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 305067 |
|  |  | 14.01.2022 | 122/2/03-04/2022-ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7338 | 13.12.2022 | 21482/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 162300 |
|  | 50:02:0000000:7339 | 23.03.2023 | 35479/2/03-07/2023/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 6016 |
|  | 50:02:0000000:7340 | 08.08.2023 | 51943/2/03-07/2023/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 565628 |
|  | 50:02:0000000:7342 | 10.01.2022 | 10/2/03-04/2022-ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 821497 |
|  |  | 10.01.2022 | 1/2/03-07/2022-ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7343 | 13.01.2022 | 14/2/03-07/2022-ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 200108 |
|  |  | 13.01.2022 | 109/2/03-04/2022-ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7344 | 13.01.2022 | 13/2/03-07/2022-ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 494542 |
|  |  | 13.01.2022 | 108/2/03-04/2022-ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7345 | 13.01.2022 | 12/2/03-07/2022-ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 648261 |
|  |  | 13.01.2022 | 107/2/03-04/2022-ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7346 | 23.03.2023 | 35498/2/03-07/2023/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 409478 |
|  | 50:02:0000000:7347 | 13.01.2022 | 11/2/03-07/2022-ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 180524 |
|  | 50:02:0000000:7348 | 11.01.2022 | 2/2/03-07/2022-ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 20440 |
|  | 50:02:0000000:7350 | 10.01.2022 | 01-2022/001-ОТЛР | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 713124 |
|  | 50:02:0000000:7351 | 17.01.2022 | 20/2/03-07/2022-ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 330888 |
|  | 50:02:0000000:7353 | 17.01.2022 | 19/2/03-07/2022-ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 801411 |
|  | 50:02:0000000:7356 | 13.12.2022 | 21432/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 450962 |
|  | 50:02:0000000:7362 | 12.12.2022 | 21235/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 205861 |
|  | 50:02:0000000:7363 | 06.08.2023 | 51945/2/03-04/2023/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 557108 |
|  |  | 06.08.2023 | 51944/2/03-07/2023/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7364 | 13.12.2022 | 21472/2/03-07/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 108404 |
|  | 50:02:0000000:7366 | 12.12.2022 | 21175/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 233702 |
|  | 50:02:0000000:7368 | 14.12.2022 | 22123/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 25935 |
|  | 50:02:0000000:7369 | 14.12.2022 | 21899/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 437495 |
|  |  | 14.12.2022 | 21904/2/03-07/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7370 | 14.12.2022 | 22157/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 387208 |
|  |  | 14.12.2022 | 22164/2/03-07/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7371 | 14.12.2022 | 22193/2/03-07/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 391289 |
|  | 50:02:0000000:7372 | 13.12.2022 | 21621/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 413132 |
|  |  | 13.12.2022 | 21631/2/03-07/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7373 | 14.12.2022 | 21979/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 84553 |
|  | 50:02:0000000:7374 | 13.12.2022 | 21471/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 4720 |
|  | 50:02:0000000:7375 | 14.12.2022 | 22131/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 4856384 |
|  | 50:02:0000000:7377 | 12.12.2022 | 21224/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 363814 |
|  | 50:02:0000000:7378 | 26.03.2023 | 35927/2/03-02/2023/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 71726 |
|  |  | 26.03.2023 | 35928/2/03-07/2023/ЛА |  |  |  |
|  |  | 26.03.2023 | 35929/2/03-04/2023/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7379 | 23.03.2023 | 35527/2/03-04/2023/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 133724 |
|  |  | 23.03.2023 | 35528/2/03-02/2023/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7380 | 12.12.2022 | 21395/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 495906 |
|  |  | 12.12.2022 | 21396/2/03-02/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7381 | 14.12.2022 | 22175/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 34404 |
|  | 50:02:0000000:7382 | 14.12.2022 | 22013/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 91317 |
|  | 50:02:0000000:7384 | 13.12.2022 | 21796/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 19576 |
|  | 50:02:0000000:7385 | 14.12.2022 | 22182/2/03-02/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 5298 |
|  | 50:02:0000000:7386 | 13.12.2022 | 21643/2/03-02/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 22803 |
|  | 50:02:0000000:7387 | 14.12.2022 | 22126/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 510351 |
|  | 50:02:0000000:7388 | 13.12.2022 | 21664/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 203973 |
|  |  | 13.12.2022 | 21676/2/03-02/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7389 | 13.12.2022 | 21504/2/03-02/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 15422 |
|  | 50:02:0000000:7390 | 14.12.2022 | 22189/2/03-02/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 612708 |
|  |  | 14.12.2022 | 22196/2/03-04/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7392 | 14.12.2022 | 21907/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 653793 |
|  | 50:02:0000000:7394 | 15.12.2022 | 22277/2/03-02/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 332428 |
|  |  | 15.12.2022 | 22279/2/03-04/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7395 | 26.03.2023 | 35939/2/03-02/2023/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 899052 |
|  |  | 26.03.2023 | 35940/2/03-04/2023/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7396 | 24.03.2023 | 35510/2/03-04/2023/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 10910 |
|  | 50:02:0000000:7397 | 24.03.2023 | 35530/2/03-04/2023/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 41264 |
|  | 50:02:0000000:7398 | 26.03.2023 | 35943/2/03-02/2023/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 62819 |
|  | 50:02:0000000:7400 | 27.03.2023 | 35955/2/03-04/2023/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 385518 |
|  | 50:02:0000000:7404 | 12.12.2022 | 21248/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 139005 |
|  | 50:02:0000000:7406 | 12.12.2022 | 21254/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 52239 |
|  | 50:02:0000000:7408 | 13.12.2022 | 21481/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 9985 |
|  | 50:02:0000000:7409 | 14.12.2022 | 22186/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 9747 |
|  | 50:02:0000000:7410 | 14.12.2022 | 21915/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 745 |
|  | 50:02:0000000:7411 | 23.03.2023 | 35533/2/03-04/2023/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 7252 |
|  | 50:02:0000000:7413 | 14.12.2022 | 22165/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 63100 |
|  | 50:02:0000000:7417 | 12.12.2022 | 21172/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 3674 |
|  | 50:02:0000000:7418 | 26.03.2023 | 35924/2/03-02/2023/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 89002 |
|  |  | 26.03.2023 | 35925/2/03-04/2023/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7465 | 13.12.2022 | 21705/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 232596 |
|  |  |  | 21726/2/03-02/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7466 | 14.12.2022 | 21890/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 27589 |
|  | 50:02:0000000:7467 | 12.12.2022 | 21350/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 348065 |
|  | 50:02:0000000:7468 | 12.12.2022 | 21258/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 31748 |
|  | 50:02:0000000:7469 | 14.12.2022 | 21925/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 29142 |
|  | 50:02:0000000:7481 | 12.12.2022 | 21305/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 314867 |
|  | 50:02:0000000:7482 | 22.11.2022 | 15975/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 15278 |
|  | 50:02:0000000:7483 | 22.11.2022 | 15987/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 65570 |
|  | 50:02:0000000:7484 | 22.11.2022 | 15997/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 175550 |
|  | 50:02:0000000:7485 | 22.11.2022 | 16015/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 48318 |
|  | 50:02:0000000:7486 | 22.11.2022 | 16011/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 76602 |
|  | 50:02:0000000:7487 | 22.11.2022 | 16039/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 476830 |
|  | 50:02:0000000:7488 | 22.11.2022 | 16051/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 573202 |
|  |  | 22.11.2022 | 16060/2/03-02/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7489 | 22.11.2022 | 16079/2/03-02/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 18918 |
|  | 50:02:0000000:7491 | 22.11.2022 | 16093/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 1037477 |
|  | 50:02:0000000:7492 | 22.11.2022 | 16131/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 441841 |
|  |  | 22.11.2022 | 16112/2/03-02/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7493 | 23.11.2022 | 16600/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 76775 |
|  | 50:02:0000000:7494 | 23.11.2022 | 16632/2/03-02/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 23616 |
|  |  | 23.11.2022 | 16646/2/03-04/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7495 | 23.11.2022 | 16662/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 302546 |
|  |  | 23.11.2022 | 16679/2/03-02/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7496 | 23.11.2022 | 16696/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 562433 |
|  |  | 23.11.2022 | 16691/2/03-02/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7497 | 22.11.2022 | 16136/2/03-02/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 290878 |
|  |  | 22.11.2022 | 16145/2/03-04/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7498 | 22.11.2022 | 16153/2/03-02/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 65336 |
|  | 50:02:0000000:7569 | 22.11.2022 | 16155/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 1537 |
|  | 50:02:0000000:7570 | 06.08.2023 | 51947/2/03-04/2023/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 165320 |
|  |  | 06.08.2023 | 51946/2/03-02/2023/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7572 | 24.11.2022 | 17135/2/03-07/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 2395 |
|  | 50:02:0000000:7573 | 23.11.2022 | 16706/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 1839942 |
|  |  | 23.11.2022 | 16711/2/03-07/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:7638 | 23.11.2022 | 16717/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 6876 |
|  | 50:02:0000000:7817 | 06.05.2020 | 1/2/03-07/2019-СВС | Земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное использование | 171200 |
|  |  | 06.05.2020 | 15/2/03-04/2020-СВС |  |  |  |
|  | 50:02:0000000:8614 | 21.05.2024 | 79985/2/03-06/2024/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | 389012 |
|  |  | 21.05.2024 | 79988/2/03-04/2024/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0010101:49 | 29.05.2023 | 43055/2/03-04/2023/ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1110 |
|  | 50:02:0010101:50 | 29.05.2023 | 43059/2/03-04/2023/ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1110 |
|  | 50:02:0010101:62 | 15.03.2021 | 266/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2000 |
|  | 50:02:0010101:9 | 17.03.2021 | 295/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1097 |
|  | 50:02:0010102:77 | 15.03.2021 | 265/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства | 216347 |
|  | 50:02:0010102:78 | 14.12.2022 | 22091/2/03-04/2022/ЛА | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства | 16763 |
|  | 50:02:0010102:79 | 15.03.2021 | 267/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства | 86831 |
|  | 50:02:0010107:71 | 03.05.2023 | 40837/2/03-04/2023/ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 3599 |
|  | 50:02:0010112:10 | 25.11.2022 | 17219/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 4633 |
|  | 50:02:0010112:12 | 25.11.2022 | 17227/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 17207 |
|  | 50:02:0010112:13 | 25.11.2022 | 17233/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 68327 |
|  | 50:02:0010112:14 | 25.11.2022 | 17241/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 8431 |
|  | 50:02:0010112:8 | 25.11.2022 | 17251/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 1164685 |
|  | 50:02:0010202:42 | 18.11.2022 | 15291/2/03-04/2022/ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 999 |
|  | 50:02:0010202:43 | 16.03.2021 | 273/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1016 |
|  | 50:02:0010203:129 | 10.01.2022 | 3/2/03-04/2022-ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0010205:14 | 17.03.2021 | 16/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1600 |
|  |  | 17.07.2020 | 07-2020/29-ОТЛР |  |  |  |
|  | 50:02:0010205:40 | 17.03.2021 | 10/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2498 |
|  | 50:02:0010205:563 | 17.03.2021 | 17/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 1000 |
|  | 50:02:0010205:82 | 16.11.2022 | 14485/2/03-07/2022/ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1000 |
|  | 50:02:0010205:90 | 30.05.2023 | 43139/2/03-07/2023/ЛА | Земли населенных пунктов | стационарное медицинское обслуживание | 93426 |
|  | 50:02:0010206:2 | 28.11.2022 | 17755/2/03-07/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 262456 |
|  | 50:02:0010207:4 | 28.11.2022 | 17866/2/03-07/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 9511 |
|  | 50:02:0010207:5 | 14.01.2022 | 121/2/03-04/2022-ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 28756 |
|  | 50:02:0010209:1 | 16.03.2021 | 7/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 |
|  | 50:02:0010209:100 | 16.03.2021 | 5/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 657 |
|  | 50:02:0010209:101 | 15.03.2021 | 2/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 960 |
|  | 50:02:0010209:113 | 23.03.2023 | 35545/2/03-07/2023/ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 938 |
|  | 50:02:0010209:114 | 17.03.2021 | 14/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1006 |
|  | 50:02:0010209:128 | 16.03.2021 | 3/2/03-07/2021-ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0010209:129 | 17.03.2021 | 15/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 413 |
|  | 50:02:0010209:131 | 11.01.2022 | 6/2/03-07/2022-ЛА | Земли населенных пунктов | Для размещения и эксплуатации многоквартирного жилого дома | 1496 |
|  | 50:02:0010209:33 | 11.01.2022 | 3/2/03-07/2022-ЛА | Земли населенных пунктов | Под зданием котельной №5 и необходимый для его использования | 1945 |
|  | 50:02:0010209:40 | 17.03.2021 | 8/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1399 |
|  | 50:02:0010209:64 | 16.03.2021 | 6/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Под объектами недвижимости, преднозначенными для обеспечения образовательной деятельности МОУ "Микулинская гимназия" | 23445 |
|  | 50:02:0010209:65 | 17.03.2021 | 19/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Под зданием мастерской предназначенным для обеспечения образовательной деятельности МОУ "Микулинская гимназия" | 1477 |
|  | 50:02:0010209:74 | 29.03.2021 | 03-2021/129-ОТЛР | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 940 |
|  | 50:02:0010209:8 | 17.03.2021 | 9/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 3000 |
|  | 50:02:0010209:82 | 11.01.2022 | 4/2/03-07/2022-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 630 |
|  | 50:02:0010209:84 | 16.03.2021 | 4/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2001 |
|  | 50:02:0010209:93 | 17.03.2021 | 20/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2031 |
|  | 50:02:0010209:97 | 15.03.2021 | 1/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1000 |
|  | 50:02:0010209:98 | 11.01.2022 | 5/2/03-07/2022-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1000 |
|  | 50:02:0010210:1 | 01.03.2022 | 16/2/03-07/2022-ЛА | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Для летнего оздоровительного городка | 86436 |
|  |  | 01.03.2022 | 215/2/03-04/2022-ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0010215:18 | 14.12.2022 | 22080/2/03-07/2022/ЛА | Земли промышленности, … | для размещения комплектной трансформаторной подстанции | 5 |
|  | 50:02:0010215:23 | 12.01.2022 | 9/2/03-07/2022-ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 47801 |
|  | 50:02:0010215:24 | 10.01.2022 | 5/2/03-04/2022-ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 77024 |
|  | 50:02:0010215:25 | 12.01.2022 | 8/2/03-07/2022-ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 402338 |
|  | 50:02:0010215:27 | 11.01.2022 | 7/2/03-07/2022-ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 5051798 |
|  |  | 11.01.2022 | 17/2/03-04/2022-ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0010215:35 | 10.01.2022 | 4/2/03-04/2022-ЛА | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Туристическое обслуживание | 64875 |
|  | 50:02:0010216:10 | 28.11.2022 | 17877/2/03-07/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 58897 |
|  | 50:02:0010216:12 | 12.01.2022 | 10/2/03-07/2022-ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 269443 |
|  | 50:02:0010216:17 | 16.10.2022 | 8111/2/03-07/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для дачного строительства | 30195 |
|  | 50:02:0010307:1 | 28.11.2022 | 17888/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 13000 |
|  | 50:02:0010307:2 | 17.11.2022 | 14825/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения крестьянского хозяйства | 100000 |
|  | 50:02:0010308:1 | 28.11.2022 | 17906/2/03-02/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 250000 |
|  | 50:02:0010312:4 | 23.06.2023 | 46054/2/03-04/2023/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | для организации крестьянского (фермерского) хозяйстав мясо-молочного направления | 173200 |
|  |  | 09.06.2020 | 06-2020/09-ОТЛР |  |  |  |
|  | 50:02:0010312:8 | 09.06.2020 | 06-2020/10-ОТЛР | Земли сельскохозяйственного назначения | Для организации крестьянского (фермерского) хозяйства Мясо-молочного направления | 52611 |
|  | 50:02:0010312:9 | 09.06.2020 | 06-2020/11-ОТЛР | Земли сельскохозяйственного назначения | Для организации крестьянского (фермерского) хозяйства Мясо-молочного направления | 82126 |
|  | 50:02:0010401:14 | 15.03.2021 | 263/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 989 |
|  | 50:02:0010401:74 | 17.03.2021 | 293/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1000 |
|  | 50:02:0010401:88 | 23.03.2023 | 35544/2/03-04/2023/ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1129 |
|  | 50:02:0010402:192 | 16.03.2021 | 284/2/03-04/2021-ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0010402:21 | 15.03.2021 | 264/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2089 |
|  | 50:02:0010402:263 | 17.03.2021 | 289/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 877 |
|  | 50:02:0010402:35 | 17.03.2021 | 14/2/03-02/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Под объектами недвижимости, предназначенными для осуществления образовательной деятельности | 17300 |
|  |  | 17.07.2020 | 07-2020/30-ОТЛР |  |  |  |
|  | 50:02:0010402:45 | 23.03.2023 | 35550/2/03-04/2023/ЛА | Земли населенных пунктов | Под зданием котельной | 4595 |
|  | 50:02:0010402:830 | 18.11.2022 | 15284/2/03-04/2022/ЛА | Земли населенных пунктов | под кладбище | 5000 |
|  | 50:02:0010402:978 | 11.10.2022 | 6233/2/03-04/2022/ЛА | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 1645 |
|  | 50:02:0010404:9 | 28.11.2022 | 17916/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 331781 |
|  | 50:02:0010409:11 | 15.03.2021 | 2/2/03-02/2021-ЛА | Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства Для ведения личного подсобного хозяйства | 2500 2500 |
|  |  | 15.03.2021 | 268/2/03-04/2021-ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0010409:14 | 17.03.2021 | 290/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1600 |
|  | 50:02:0010409:262 | 17.03.2021 | 288/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 745 |
|  | 50:02:0010409:263 | 17.03.2021 | 292/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 755 |
|  | 50:02:0010409:61 | 15.03.2021 | 1/2/03-02/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 3000 |
|  | 50:02:0010409:95 | 15.03.2021 | 262/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 1500 |
|  | 50:02:0010409:96 | 17.03.2021 | 291/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 1500 |
|  | 50:02:0010421:1 | 13.10.2022 | 7030/2/03-04/2022/ЛА | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Для создания зоны отдыха и строительства дома охотника и рыболова | 18959 |
|  | 50:02:0010421:2 | 13.10.2022 | 7209/2/03-04/2022/ЛА | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Для туристско-рекреационной деятельности | 29034 |
|  | 50:02:0010421:4 | 13.10.2022 | 7215/2/03-04/2022/ЛА | Земли особо охраняемых территорий и объектов | для создания зоны отдыха и возможности застройки с сохранением функционального назначения-садово-парковая часть с малыми архитектурными формами | 22732 |
|  | 50:02:0010421:5 | 13.10.2022 | 7223/2/03-04/2022/ЛА | Земли особо охраняемых территорий и объектов | для создания зоны отдыха и возможности застройки с сохранением функционального назначения-пляжная часть с плоскостными спортивными сооружениями и малыми архитектурными формами | 27728 |
|  | 50:02:0010421:6 | 13.10.2022 | 7036/2/03-04/2022/ЛА | Земли особо охраняемых территорий и объектов | для создания зоны отдыха и возм. их застр. с сохран. функц. назнач. -объекты рекриац. назнач. с садово-парковым ландшафтом, малыми арх. форм. и декорат. ландшафт. элемент. со строительством дома охотника и рыболова и хозпостроек | 22148 |
|  | 50:02:0010421:7 | 28.11.2022 | 17924/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 24010 |
|  | 50:02:0010421:8 | 30.11.2022 | 18647/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 25400 |
|  | 50:02:0010421:9 | 30.11.2022 | 18695/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 23397 |
|  | 50:02:0010424:2 | 17.11.2022 | 14821/2/03-02/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения крестьянского хозяйства | 129000 |
|  | 50:02:0010424:31 | 06.05.2020 | 14/2/03-04/2020-СВС | Земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное использование | 40500 |
|  | 50:02:0010517:1 | 17.07.2020 | 07-2020/31-ОТЛР | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 4200 |
|  | 50:02:0010521:2 | 30.11.2022 | 18735/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 85500 |
|  | 50:02:0010521:8 | 08.12.2022 | 20576/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 119600 |
|  | 50:02:0010522:3 | 30.11.2022 | 18798/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 3315082 |
|  | 50:02:0010522:4 | 30.11.2022 | 18814/2/03-06/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 441326 |
|  |  | 30.11.2022 | 18822/2/03-04/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0010522:5 | 16.12.2022 | 18828/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 1247903 |
|  | 50:02:0010522:7 | 30.11.2022 | 18839/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 363400 |
|  | 50:02:0010522:8 | 30.11.2022 | 18847/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 264100 |
|  | 50:02:0010523:4 | 14.10.2022 | 7698/2/03-06/2022/ЛА | Земли промышленности, … | Для асфальто-бетонного завода | 83000 |
|  | 50:02:0010523:7 | 30.06.2020 | 27/2/03-04/2020-СВС | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование | 424367 |
|  | 50:02:0010601:33 | 28.06.2022 | 2/2/03-06/2022-ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли общего пользования | 15620 |
|  |  | 18.10.2019 | 3/2/03-06/2019-ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0010602:23 | 03.06.2022 | 1/2/03-06/2022-УР | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли общего пользования | 9688 |
|  | 50:02:0010603:7 | 17.11.2022 | 14858/2/03-06/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 600 |
|  | 50:02:0010604:15 | 19.10.2022 | 9579/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 603 |
|  | 50:02:0010604:24 | 11.10.2022 | 6305/2/03-06/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 600 |
|  | 50:02:0010604:37 | 16.11.2022 | 14532/2/03-06/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли общего пользования | 9710 |
|  | 50:02:0010604:40 | 11.10.2022 | 6306/2/03-06/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 600 |
|  | 50:02:0010604:8 | 12.10.2022 | 6425/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 600 |
|  | 50:02:0010604:9 | 12.10.2022 | 6458/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 400 |
|  | 50:02:0010604:90 | 19.10.2022 | 9588/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 652 |
|  | 50:02:0010604:91 | 17.11.2022 | 14514/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 740 |
|  | 50:02:0010606:29 | 17.11.2022 | 14854/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 536 |
|  | 50:02:0010606:72 | 11.10.2022 | 6215/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 600 |
|  | 50:02:0010606:76 | 18.11.2022 | 15151/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли общего пользования | 1160 |
|  | 50:02:0010606:79 | 19.10.2022 | 9600/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 556 |
|  | 50:02:0010607:352 | 11.10.2022 | 6225/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | земли общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества | 22059 |
|  | 50:02:0010607:47 | 12.10.2022 | 6472/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 600 |
|  | 50:02:0010608:142 | 17.11.2022 | 14352/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | под магазин и необходимый для его использования | 220 |
|  | 50:02:0010608:143 | 17.11.2022 | 14530/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для земель общего пользования | 15581 |
|  | 50:02:0010610:128 | 11.10.2022 | 6231/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для земель общего пользования | 18139 |
|  | 50:02:0010610:13 | 12.10.2022 | 6507/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 600 |
|  | 50:02:0010612:156 | 17.11.2022 | 14889/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | для земель общего пользования | 32126 |
|  | 50:02:0010805:44 | 11.03.2021 | 252/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 2420 |
|  | 50:02:0010805:48 | 23.03.2023 | 35538/2/03-04/2023/ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1590 |
|  | 50:02:0010805:55 | 16.03.2021 | 286/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2610 |
|  | 50:02:0010805:62 | 22.03.2021 | 274/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2180 |
|  | 50:02:0010805:69 | 11.03.2021 | 251/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2200 |
|  | 50:02:0020101:44 | 22.03.2021 | 275/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 3700 |
|  | 50:02:0020101:47 | 22.03.2021 | 276/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1290 |
|  | 50:02:0020101:5 | 23.03.2023 | 35548/2/03-04/2023/ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1000 |
|  | 50:02:0020102:16 | 14.01.2022 | 124/2/03-04/2022-ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 365129 |
|  |  | 14.01.2022 | 17/2/03-07/2022-ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0020103:1 | 19.03.2021 | 39/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1700 |
|  | 50:02:0020103:10 | 19.03.2021 | 29/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1520 |
|  | 50:02:0020103:103 | 19.03.2021 | 43/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 1100 |
|  | 50:02:0020103:104 | 29.03.2021 | 62/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1063 |
|  | 50:02:0020103:105 | 19.03.2021 | 32/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | под зданием склада №2 и необходимый для его использования | 1932 |
|  | 50:02:0020103:106 | 19.03.2021 | 42/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | под зданием склада №1 и необходимый для его использования | 3760 |
|  | 50:02:0020103:11 | 19.03.2021 | 30/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1480 |
|  | 50:02:0020103:12 | 22.03.2021 | 51/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 931 |
|  | 50:02:0020103:13 | 28.06.2022 | 21/2/03-07/2022-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1769 |
|  |  | 04.03.2019 | 7/2/03-07/2019-ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0020103:14 | 18.03.2021 | 21/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1200 |
|  | 50:02:0020103:15 | 19.03.2021 | 38/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 1000 |
|  | 50:02:0020103:16 | 25.03.2023 | 35914/2/03-07/2023/ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 3000 |
|  | 50:02:0020103:17 | 18.03.2021 | 22/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1000 |
|  | 50:02:0020103:18 | 18.03.2021 | 12/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 700 |
|  | 50:02:0020103:19 | 22.03.2021 | 57/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1001 |
|  | 50:02:0020103:2 | 19.03.2021 | 40/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 700 |
|  | 50:02:0020103:20 | 19.03.2021 | 47/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 500 |
|  | 50:02:0020103:21 | 19.03.2021 | 41/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1300 |
|  | 50:02:0020103:22 | 25.03.2021 | 61/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2499 |
|  | 50:02:0020103:23 | 28.06.2022 | 29/2/03-07/2022-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания домовладения | 1000 |
|  | 50:02:0020103:24 | 26.03.2023 | 35923/2/03-07/2023/ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания домовладения | 3300 |
|  | 50:02:0020103:26 | 28.06.2022 | 22/2/03-07/2022-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2890 |
|  |  | 14.02.2019 | 2/2/03-07/2019-ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0020103:27 | 19.03.2021 | 34/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1300 |
|  | 50:02:0020103:295 | 18.03.2021 | 26/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания домовладения | 1400 |
|  | 50:02:0020103:30 | 28.06.2022 | 23/2/03-07/2022-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 730 |
|  |  | 03.06.2019 | 10/2/03-07/2019-ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0020103:304 | 04.03.2019 | 5/2/03-07/2019-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 400 |
|  | 50:02:0020103:305 | 28.06.2022 | 27/2/03-07/2022-ЛА | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 1644 |
|  |  | 06.03.2019 | 7/2/03-07/2019-ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0020103:306 | 28.06.2022 | 28/2/03-07/2022-ЛА | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 1555 |
|  |  | 08.05.2019 | 9/2/03-07/2019-ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0020103:31 | 26.03.2023 | 35922/2/03-07/2023/ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания домовладения | 3200 |
|  | 50:02:0020103:313 | 11.10.2022 | 6254/2/03-07/2022/ЛА | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания домовладения | 1250 |
|  | 50:02:0020103:314 | 11.10.2022 | 6261/2/03-07/2022/ЛА | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания домовладения | 1250 |
|  | 50:02:0020103:32 | 04.03.2019 | 4/2/03-07/2019-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания домовладения | 1100 |
|  | 50:02:0020103:36 | 19.03.2021 | 35/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1230 |
|  | 50:02:0020103:39 | 18.03.2021 | 23/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания домовладения | 3669 |
|  | 50:02:0020103:45 | 22.03.2021 | 52/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания домовладения | 2100 |
|  | 50:02:0020103:5 | 19.03.2021 | 44/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1400 |
|  | 50:02:0020103:50 | 19.03.2021 | 49/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1800 |
|  | 50:02:0020103:57 | 19.03.2021 | 45/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2900 |
|  | 50:02:0020103:6 | 18.03.2021 | 27/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1400 |
|  | 50:02:0020103:60 | 18.03.2021 | 13/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2886 |
|  | 50:02:0020103:61 | 19.03.2021 | 31/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2500 |
|  | 50:02:0020103:626 | 18.11.2022 | 15160/2/03-07/2022/ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 595 |
|  | 50:02:0020103:627 | 18.11.2022 | 15167/2/03-07/2022/ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 945 |
|  | 50:02:0020103:628 | 15.11.2022 | 14140/2/03-07/2022/ЛА | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 500 |
|  | 50:02:0020103:629 | 16.11.2022 | 14296/2/03-07/2022/ЛА | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 500 |
|  | 50:02:0020103:630 | 16.11.2022 | 14556/2/03-07/2022/ЛА | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 500 |
|  | 50:02:0020103:631 | 16.11.2022 | 14280/2/03-07/2022/ЛА | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 500 |
|  | 50:02:0020103:68 | 28.06.2022 | 24/2/03-07/2022-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 900 |
|  |  | 04.03.2019 | 6/2/03-07/2019-ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0020103:70 | 19.03.2021 | 46/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 200 |
|  | 50:02:0020103:71 | 22.03.2021 | 53/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 700 |
|  | 50:02:0020103:72 | 22.03.2021 | 54/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1200 |
|  | 50:02:0020103:73 | 19.03.2021 | 37/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2000 |
|  | 50:02:0020103:74 | 18.03.2021 | 11/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 960 |
|  | 50:02:0020103:75 | 18.03.2021 | 28/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 800 |
|  | 50:02:0020103:76 | 17.03.2021 | 18/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2000 |
|  |  | 17.07.2020 | 07-2020/32-ОТЛР |  |  |  |
|  | 50:02:0020103:77 | 23.03.2023 | 35546/2/03-07/2023/ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1000 |
|  | 50:02:0020103:78 | 22.03.2021 | 50/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 700 |
|  | 50:02:0020103:8 | 22.03.2021 | 55/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1000 |
|  | 50:02:0020103:80 | 28.06.2022 | 25/2/03-07/2022-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 808 |
|  | 50:02:0020103:81 | 28.06.2022 | 26/2/03-07/2022-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 702 |
|  |  | 14.02.2019 | 1/2/03-07/2019-ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0020103:82 | 14.02.2019 | 3/2/03-07/2019-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1364 |
|  | 50:02:0020103:83 | 22.03.2021 | 56/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1000 |
|  | 50:02:0020103:85 | 22.03.2021 | 58/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1400 |
|  | 50:02:0020103:86 | 22.03.2021 | 59/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 1900 |
|  | 50:02:0020103:88 | 19.03.2021 | 48/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 556 |
|  | 50:02:0020103:9 | 19.03.2021 | 33/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 800 |
|  | 50:02:0020103:90 | 19.03.2021 | 36/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 1455 |
|  | 50:02:0020103:91 | 26.03.2023 | 35921/2/03-07/2023/ЛА | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 2000 |
|  | 50:02:0020103:94 | 18.03.2021 | 24/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 800 |
|  | 50:02:0020103:95 | 25.03.2021 | 60/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 1200 |
|  | 50:02:0020103:96 | 24.03.2023 | 35543/2/03-07/2023/ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1000 |
|  | 50:02:0020103:97 | 18.03.2021 | 25/2/03-07/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1000 |
|  | 50:02:0020103:98 | 26.03.2023 | 35920/2/03-07/2023/ЛА | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 2000 |
|  | 50:02:0020104:20 | 12.03.2021 | 261/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1784 |
|  | 50:02:0020104:27 | 12.03.2021 | 260/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 3000 |
|  | 50:02:0020104:30 | 12.03.2021 | 03-2021/125-ОТЛР | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2200 |
|  | 50:02:0020105:252 | 11.03.2021 | 253/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2300 |
|  | 50:02:0020106:136 | 12.03.2021 | 254/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 2686 |
|  | 50:02:0020106:16 | 01.06.2021 | 2008/2/03-04/2021/ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 600 |
|  | 50:02:0020106:177 | 13.03.2019 | 46/2/03-04/2019-ЛА | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 2596 |
|  | 50:02:0020106:3 | 08.06.2021 | 346/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 770 |
|  | 50:02:0020106:36 | 29.03.2021 | 325/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1000 |
|  | 50:02:0020106:38 | 12.03.2021 | 256/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 800 |
|  | 50:02:0020106:49 | 16.03.2021 | 282/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2500 |
|  | 50:02:0020106:5 | 29.03.2021 | 323/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 430 |
|  | 50:02:0020106:52 | 12.03.2021 | 259/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 |
|  | 50:02:0020106:61 | 12.03.2021 | 255/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1190 |
|  | 50:02:0020106:71 | 29.03.2021 | 324/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 4000 |
|  | 50:02:0020106:73 | 16.03.2021 | 287/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1700 |
|  | 50:02:0020106:8 | 20.07.2020 | 31/2/03-04/2020 -ЛА | Земли населенных пунктов; Для ведения личного подсобного хозяйства. | Для ведения личного подсобного хозяйства | 800 |
|  | 50:02:0020106:80 | 12.03.2021 | 258/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | для размещения комплектной трансформаторной подстанции | 6 |
|  | 50:02:0020106:86 | 17.03.2021 | 294/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 5000 |
|  | 50:02:0020108:14 | 22.03.2021 | 277/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 533 |
|  | 50:02:0020108:15 | 22.03.2021 | 278/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 3000 |
|  | 50:02:0020115:11 | 10.01.2022 | 11/2/03-04/2022-ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 41069 |
|  | 50:02:0020115:12 | 11.01.2022 | 12/2/03-04/2022-ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 185752 |
|  | 50:02:0020115:16 | 10.03.2023 | 25164/2/03-04/2023/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 65152 |
|  | 50:02:0020115:17 | 10.03.2023 | 25170/2/03-04/2023/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 26683 |
|  | 50:02:0020115:19 | 14.01.2022 | 125/2/03-04/2022-ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | 159712 |
|  |  | 17.01.2022 | 18/2/03-07/2022-ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0020115:5 | 23.03.2021 | 279/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 469 |
|  | 50:02:0020117:2 | 14.01.2022 | 16/2/03-07/2022-ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 150258 |
|  |  | 14.01.2022 | 123/2/03-04/2022-ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0020118:21 | 16.12.2022 | 22781/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 224522 |
|  |  | 16.12.2022 | 22771/2/03-02/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0020208:1 | 13.05.2021 | 1789/2/03-04/2021/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 695200 |
|  | 50:02:0020208:4 | 09.03.2023 | 25195/2/03-04/2023/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 687800 |
|  | 50:02:0020325:14 | 16.12.2022 | 22602/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 19700 |
|  | 50:02:0020325:18 | 09.03.2023 | 25149/2/03-02/2023/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 598900 |
|  | 50:02:0020325:20 | 16.12.2022 | 22605/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 37200 |
|  | 50:02:0020325:23 | 14.12.2022 | 21962/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 19100 |
|  | 50:02:0020325:25 | 14.10.2022 | 7704/2/03-04/2022/ЛА | Земли особо охраняемых территорий и объектов | для размещения базы отдыха | 18859 |
|  | 50:02:0020326:52 | 16.12.2022 | 22595/2/03-06/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 6045691 |
|  | 50:02:0020409:94 | 10.10.2022 | 5834/2/03-04/2022/ЛА | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 2499 |
|  | 50:02:0020412:62 | 10.10.2022 | 5971/2/03-04/2022/ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 574 |
|  | 50:02:0020415:144 | 25.03.2023 | 35909/2/03-06/2023/ЛА | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 1459 |
|  | 50:02:0020416:220 | 23.03.2021 | 280/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 |
|  | 50:02:0020507:1 | 15.03.2021 | 269/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1190 |
|  | 50:02:0020507:2 | 15.03.2021 | 270/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1190 |
|  | 50:02:0020508:19 | 14.10.2022 | 7711/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 1250 |
|  | 50:02:0020508:21 | 14.10.2022 | 7713/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 1200 |
|  | 50:02:0020508:23 | 14.10.2022 | 7718/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 1200 |
|  | 50:02:0020508:26 | 14.10.2022 | 7722/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 1380 |
|  | 50:02:0020508:27 | 14.10.2022 | 7724/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 1200 |
|  | 50:02:0020508:28 | 14.10.2022 | 7727/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 1200 |
|  | 50:02:0020508:29 | 14.10.2022 | 7728/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 1234 |
|  | 50:02:0020508:31 | 16.10.2022 | 8112/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 1200 |
|  | 50:02:0020508:32 | 16.10.2022 | 8113/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 1200 |
|  | 50:02:0020508:35 | 17.10.2022 | 8233/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 1200 |
|  | 50:02:0020508:36 | 16.10.2022 | 8114/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 1200 |
|  | 50:02:0020508:38 | 16.10.2022 | 8115/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 1200 |
|  | 50:02:0020508:40 | 16.10.2022 | 8116/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 1200 |
|  | 50:02:0020508:42 | 16.10.2022 | 8117/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 1200 |
|  | 50:02:0020508:429 | 15.12.2022 | 22275/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 1200 |
|  | 50:02:0020508:430 | 17.11.2022 | 14747/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 1200 |
|  | 50:02:0020508:51 | 16.10.2022 | 8118/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | для садоводства | 1172 |
|  | 50:02:0020508:54 | 16.10.2022 | 8119/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | для садоводства | 1322 |
|  | 50:02:0020508:55 | 16.10.2022 | 8120/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | для садоводства | 1077 |
|  | 50:02:0020508:60 | 19.10.2022 | 9509/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | для садоводства | 1217 |
|  | 50:02:0020508:65 | 16.10.2022 | 8121/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | для садоводства | 1206 |
|  | 50:02:0020508:66 | 14.10.2022 | 7731/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | для садоводства | 1200 |
|  | 50:02:0020508:91 | 13.12.2022 | 21625/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | для коллективного садоводства | 24401 |
|  | 50:02:0020516:2 | 13.01.2023 | 24648/2/03-06/2023/ЛА | Земли промышленности,… | Для использования объектов недвижимости | 4510 |
|  | 50:02:0020516:3 | 13.01.2023 | 24637/2/03-06/2023/ЛА | Земли особо охраняемых территорий и объектов | охота и рыбалка 5.3, туристическое обслуживание 5.2.1 | 4510 |
|  | 50:02:0020516:4 | 15.12.2022 | 22397/2/03-06/2022/ЛА | Земли промышленности,… | Для использования объектов недвижимости | 5450 |
|  | 50:02:0020516:5 | 14.12.2022 | 22174/2/03-06/2022/ЛА | Земли промышленности,… | Для использования объектов недвижимости | 3530 |
|  | 50:02:0020518:17 | 08.06.2021 | 2161/2/03-04/2021/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 748900 |
|  | 50:02:0020518:20 | 25.06.2021 | 2450/2/03-04/2021/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 46000 |
|  |  | 25.06.2021 | 2452/2/03-06/2021/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0020518:21 | 28.06.2021 | 2457/2/03-04/2021/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 10400 |
|  | 50:02:0020518:22 | 01.07.2021 | 2521/2/03-04/2021/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 35300 |
|  | 50:02:0020518:23 | 02.07.2021 | 2537/2/03-04/2021/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 137500 |
|  | 50:02:0020518:24 | 02.07.2021 | 2528/2/03-04/2021/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 190500 |
|  | 50:02:0020518:26 | 02.07.2021 | 2534/2/03-04/2021/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 17300 |
|  | 50:02:0020518:27 | 09.06.2021 | 2198/2/03-04/2021/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 56400 |
|  | 50:02:0020518:28 | 09.06.2021 | 2196/2/03-04/2021/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 107200 |
|  | 50:02:0020518:29 | 13.12.2022 | 21568/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 106400 |
|  | 50:02:0020518:30 | 16.12.2022 | 22599/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 4400 |
|  | 50:02:0020518:31 | 09.03.2023 | 25222/2/03-04/2023/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 126000 |
|  | 50:02:0020519:7 | 13.01.2023 | 24679/2/03-06/2023/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства рыб | 18010 |
|  | 50:02:0020520:3 | 10.03.2023 | 25230/2/03-04/2023/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | 23848 |
|  | 50:02:0020520:4 | 10.03.2023 | 25232/2/03-04/2023/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | 400000 |
|  | 50:02:0030202:178 | 27.10.2022 | 11696/2/03-06/2022/ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1419 |
|  | 50:02:0030202:263 | 16.03.2021 | 03-2021/127-ОТЛР | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства без права строительства хозяйственных построек | 230 |
|  | 50:02:0030202:300 | 15.03.2021 | 3/2/03-06/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | под частью жилого дома и необходимый для его использования | 667 |
|  | 50:02:0030202:31 | 16.03.2021 | 03-2021/128-ОТЛР | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1478 |
|  | 50:02:0030202:520 | 25.03.2023 | 35910/2/03-06/2023/ЛА | Земли населенных пунктов | для эксплуатации многоквартирного жилого дома | 2300 |
|  | 50:02:0030202:525 | 15.03.2021 | 2/2/03-06/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | под многоквартирным жилым домом и необходимый для его использования | 1504 |
|  | 50:02:0030202:630 | 15.03.2021 | 1/2/03-06/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 200 |
|  | 50:02:0030202:673 | 13.09.2021 | 3677/2/03-06/2021/ЛА | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 2509 |
|  | 50:02:0030202:85 | 28.06.2022 | 3/2/03-06/2022-ЛА | Земли населенных пунктов | Под частью жилого дома | 202 |
|  |  | 14.08.2019 | 2/2/03-06/2019-ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0030202:86 | 28.06.2022 | 4/2/03-06/2022-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 705 |
|  |  | 01.08.2019 | 1/2/03-06/2019-ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0030202:98 | 15.03.2021 | 4/2/03-06/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 550 |
|  | 50:02:0040106:103 | 23.03.2023 | 35549/2/03-04/2023/ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1697 |
|  | 50:02:0040106:104 | 23.03.2021 | 301/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 403 |
|  | 50:02:0040106:106 | 23.03.2021 | 302/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 3397 |
|  | 50:02:0040106:107 | 23.03.2021 | 281/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 965 |
|  | 50:02:0040106:113 | 01.10.2019 | 86/2/03-04/2019-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2173 |
|  | 50:02:0040106:118 | 16.03.2021 | 272/2/03-04/2021-ЛА |  |  |  |
|  |  | 30.12.2020 | 12-2020/117-ОТЛР |  |  |  |
|  | 50:02:0040106:99 | 23.03.2021 | 303/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 1600 |
|  | 50:02:0040110:29 | 23.03.2021 | 5/2/03-06/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ДОУ №6 "Дубок" | 4940 |
|  | 50:02:0040112:8 | 16.12.2022 | 22609/2/03-06/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 4291847 |
|  |  | 16.12.2022 | 22608/2/03-04/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0040112:9 | 10.03.2023 | 25228/2/03-04/2023/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 770189 |
|  |  | 14.12.2022 | 22130/2/03-06/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0040204:18 | 23.03.2021 | 304/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2100 |
|  | 50:02:0040204:9 | 23.03.2021 | 305/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 500 |
|  | 50:02:0040208:10 | 23.03.2021 | 310/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2000 |
|  | 50:02:0040208:102 | 18.11.2022 | 15293/2/03-04/2022/ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1971 |
|  | 50:02:0040208:104 | 24.03.2021 | 311/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 693 |
|  | 50:02:0040208:108 | 24.03.2021 | 312/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 |
|  | 50:02:0040208:11 | 24.03.2021 | 313/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 1200 |
|  | 50:02:0040208:248 | 25.03.2021 | 322/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 1500 |
|  | 50:02:0040208:295 | 25.03.2023 | 35908/2/03-04/2023/ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2000 |
|  | 50:02:0040211:81 | 23.03.2021 | 306/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 5000 |
|  | 50:02:0040211:82 | 23.03.2021 | 307/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 5000 |
|  | 50:02:0040211:83 | 23.03.2021 | 309/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 5000 |
|  | 50:02:0040211:86 | 23.03.2021 | 308/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 2670 |
|  | 50:02:0040213:12 | 18.11.2022 | 15262/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | для садоводства | 600 |
|  | 50:02:0040213:145 | 18.11.2022 | 15226/2/03-10/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 1190 |
|  | 50:02:0040213:173 | 18.11.2022 | 15252/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 704 |
|  | 50:02:0040213:38 | 18.11.2022 | 15244/2/03-10/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 912 |
|  | 50:02:0040213:41 | 18.11.2022 | 15237/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 761 |
|  | 50:02:0040213:42 | 18.11.2022 | 15199/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 669 |
|  | 50:02:0040213:43 | 18.11.2022 | 15222/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 600 |
|  | 50:02:0040213:44 | 18.11.2022 | 15231/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 600 |
|  | 50:02:0040213:48 | 18.11.2022 | 15270/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 558 |
|  | 50:02:0040213:55 | 18.11.2022 | 15218/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 600 |
|  | 50:02:0040213:60 | 18.11.2022 | 15295/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 600 |
|  | 50:02:0040213:61 | 18.11.2022 | 15207/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 600 |
|  | 50:02:0040216:202 | 22.11.2022 | 15876/2/03-10/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | для садоводства | 1014 |
|  | 50:02:0040216:60 | 22.11.2022 | 15859/2/03-10/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 1000 |
|  | 50:02:0040216:63 | 18.11.2022 | 15212/2/03-10/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | 1000 |
|  | 50:02:0040223:14 | 15.12.2022 | 22287/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 2595333 |
|  | 50:02:0040223:15 | 15.12.2022 | 22406/2/03-06/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 1459709 |
|  |  | 15.12.2022 | 22416/2/03-04/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0040223:16 | 15.12.2022 | 22462/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 157978 |
|  | 50:02:0040223:17 | 15.12.2022 | 22280/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 108589 |
|  | 50:02:0040223:18 | 13.12.2022 | 21550/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 488663 |
|  | 50:02:0040223:22 | 13.12.2022 | 21630/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 32642 |
|  | 50:02:0040223:23 | 15.12.2022 | 22480/2/03-06/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 189696 |
|  |  | 15.12.2022 | 22485/2/03-04/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0040223:24 | 14.12.2022 | 22111/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 199007 |
|  | 50:02:0040223:27 | 15.12.2022 | 22285/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 6165110 |
|  | 50:02:0040223:29 | 26.03.2021 | 326/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 872 |
|  | 50:02:0040223:30 | 02.08.2023 | 51409/2/03-04/2023/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | 20000 |
|  | 50:02:0040223:4 | 17.03.2021 | 296/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1420 |
|  | 50:02:0040223:7 | 17.03.2021 | 297/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | 3529 |
|  | 50:02:0040224:46 | 13.12.2022 | 21732/2/03-06/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 363672 |
|  | 50:02:0040224:50 | 14.12.2022 | 21966/2/03-06/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 471195 |
|  | 50:02:0040224:51 | 15.12.2022 | 22295/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 337531 |
|  | 50:02:0040224:52 | 13.12.2022 | 21709/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 739161 |
|  | 50:02:0040224:57 | 15.12.2022 | 22498/2/03-06/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 1648665 |
|  | 50:02:0040224:69 | 14.12.2022 | 21959/2/03-06/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 4499933 |
|  |  | 14.12.2022 | 21972/2/03-04/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0040306:41 | 02.08.2023 | 51413/2/03-06/2023/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 2046799 |
|  |  | 02.08.2023 | 51412/2/03-04/2023/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0040306:50 | 13.12.2022 | 21610/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 227284 |
|  | 50:02:0040306:51 | 15.12.2022 | 22283/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 1059853 |
|  | 50:02:0040306:53 | 08.09.2021 | 3611/2/03-04/2021/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | животноводство, скотоводство, птицеводство? рыбоводство, ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках, свиноводство, растениеводство, звероводство, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, обеспечение сельскохозяйственного производства, водные объекты | 448396 |
|  | 50:02:0040306:55 | 14.12.2022 | 21950/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 99752 |
|  | 50:02:0040306:56 | 14.12.2022 | 21997/2/03-06/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 423541 |
|  |  | 14.12.2022 | 22003/2/03-04/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0040306:57 | 07.09.2021 | 3600/2/03-04/2021/ЛА |  |  |  |
|  |  | 07.09.2021 | 3595/2/03-06/2021/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0040306:58 | 15.12.2022 | 22293/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 212867 |
|  | 50:02:0040306:60 | 15.12.2022 | 22289/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 13342 |
|  | 50:02:0040306:62 | 15.12.2022 | 22278/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 42516 |
|  | 50:02:0040306:63 | 14.12.2022 | 21894/2/03-06/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 1216889 |
|  |  | 14.12.2022 | 21906/2/03-04/2022/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0040407:1 | 23.03.2023 | 35547/2/03-04/2023/ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1000 |
|  | 50:02:0040407:151 | 16.03.2021 | 283/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 1400 |
|  | 50:02:0040407:158 | 24.03.2021 | 317/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1000 |
|  | 50:02:0040407:16 | 24.03.2021 | 321/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1000 |
|  | 50:02:0040407:162 | 24.03.2021 | 316/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2170 |
|  | 50:02:0040407:163 | 16.03.2021 | 271/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1230 |
|  | 50:02:0040407:20 | 24.03.2021 | 318/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 500,61 |
|  | 50:02:0040407:22 | 26.03.2023 | 35918/2/03-04/2023/ЛА | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 3000 |
|  | 50:02:0040407:23 | 16.03.2021 | 285/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 1200 |
|  | 50:02:0040407:37 | 24.03.2021 | 320/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1199 |
|  | 50:02:0040407:6 | 24.03.2021 | 319/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1000 |
|  | 50:02:0040407:77 | 24.03.2021 | 315/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 1199 |
|  | 50:02:0040410:106 | 16.11.2022 | 14542/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для дачного строительства | 2121 |
|  | 50:02:0040410:107 | 17.11.2022 | 14888/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для дачного строительства | 1675 |
|  | 50:02:0040410:108 | 16.11.2022 | 14304/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для дачного строительства | 1673 |
|  | 50:02:0040410:109 | 16.11.2022 | 14404/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для дачного строительства | 1674 |
|  | 50:02:0040410:110 | 16.11.2022 | 14476/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для дачного строительства | 1700 |
|  | 50:02:0040410:111 | 18.11.2022 | 15191/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для дачного строительства | 7612 |
|  | 50:02:0040410:118 | 02.08.2023 | 51410/2/03-04/2023/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | 43296 |
|  | 50:02:0040410:120 | 02.08.2023 | 51411/2/03-04/2023/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | 423674 |
|  | 50:02:0040410:121 | 16.07.2021 | 351/2/03-04/2021-ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | 124714 |
|  | 50:02:0040410:122 | 14.12.2022 | 22087/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | 25312 |
|  | 50:02:0040410:16 | 24.03.2021 | 314/2/03-04/2021-ЛА | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1790 |
|  | 50:02:0040410:27 | 02.08.2023 | 51415/2/03-06/2023/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 4767705 |
|  |  | 02.08.2023 | 51414/2/03-04/2023/ЛА |  |  |  |
|  | 50:02:0040410:28 | 14.12.2022 | 22052/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 930600 |
|  | 50:02:0040410:29 | 11.10.2023 | 61776/2/03-04/2023/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | 58395 |
|  | 50:02:0040410:3 | 28.06.2021 | 2473/2/03-06/2021/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производстава | 386200 |
|  | 50:02:0040410:4 | 08.06.2021 | 2159/2/03-04/2021/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 107000 |
|  | 50:02:0040410:6 | 28.06.2021 | 2459/2/03-04/2021/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 202700 |
|  | 50:02:0040410:88 | 11.11.2022 | 13678/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для дачного строительства | 1488 |
|  | 50:02:0040410:89 | 15.11.2022 | 14165/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для дачного строительства | 1486 |
|  | 50:02:0040410:90 | 16.11.2022 | 14424/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для дачного строительства | 1490 |
|  | 50:02:0040410:91 | 17.11.2022 | 14757/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для дачного строительства | 1481 |
|  | 50:02:0040410:92 | 18.11.2022 | 15130/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для дачного строительства | 2547 |
|  | 50:02:0040410:93 | 16.11.2022 | 14472/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для дачного строительства | 1534 |
|  | 50:02:0040410:94 | 16.11.2022 | 14550/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для дачного строительства | 1349 |
|  | 50:02:0040410:95 | 18.11.2022 | 15138/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для дачного строительства | 1422 |
|  | 50:02:0040410:96 | 18.11.2022 | 15297/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для дачного строительства | 1421 |
|  | 50:02:0040410:97 | 18.11.2022 | 15299/2/03-03/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для дачного строительства | 1420 |
|  | 50:02:0040512:26 | 15.12.2022 | 22507/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 4325656 |
|  | 50:02:0040512:27 | 13.12.2022 | 21685/2/03-04/2022/ЛА | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 941 |
|  | 50:06:0020402:775 | 26.03.2023 | 35926/2/03-04/2023/ЛА |  |  |  |

## Приложение 6. Сведения о земельных участка, в отношении которых в ИСОГД МО приводятся письма Рослесхоза об отсутствии оснований оспаривания законности возникновения прав в отношении земельных участков

| Поз. | Кадастровый номер | Разрешённое использование | Категория земель | Площадь, га | Реквизиты акта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | номер | дата |
|  | 50:10:0020903:88 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного использования | 6,3320 | ИС-02-47/1559 | 29.01.2021 |
|  | 50:10:0000000:17337 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного использования | 6,5345 | ИС-02-47/1559 | 29.01.2021 |
|  | 50:10:0020904:32 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного использования | 6,9159 | ИС-02-47/1452 | 28.01.2021 |

## Приложение 7. Постановление Совмина РСФСР от 29.08.1967 № 651 «Об установлении зоны санитарной охраны Иваньковского водохранилища на реке Волге (источника водоснабжения г. Москвы)» 29.08.1967

Постановление Совмина РСФСР от 29.08.1967 N 651
"Об установлении зоны санитарной охраны Иваньковского водохранилища на реке
Волге (источника водоснабжения г. Москвы)"

Совет Министров РСФСР постановляет:

- Установить зону санитарной охраны Иваньковского водохранилища (источника водоснабжения г. Москвы) в границах согласно Приложению.

- Обязать Московский, Калининский, Новгородский и Смоленский облисполкомы: оповестить население о границах зоны санитарной охраны Иваньковского

водохранилища и о режиме, действующем в пределах зоны;

обеспечить отметку в натуре соответствующими знаками границ первого пояса зоны санитарной охраны;

осуществить необходимые санитарно-оздоровительные мероприятия в пределах каждого пояса зоны санитарной охраны.

- Обязать Министерство здравоохранения РСФСР обеспечить контроль за санитарным состоянием в зоне санитарной охраны Иваньковского водохранилища.

Председатель Совета Министров РСФСР Г. ВОРОНОВ

Управляющий Делами Совета Министров РСФСР М. ТУПИЦЫН

Приложение к Постановлению Совета Министров РСФСР от 29 августа 1967 г. N 651 ЗОНА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИВАНЬКОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА НА РЕКЕ

# ВОЛГЕ (ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. МОСКВЫ)

Зона санитарной охраны Иваньковского водохранилища на реке Волге (источника водоснабжения г. Москвы) устанавливается в составе трех поясов.

Первый пояс зоны санитарной охраны

В первый пояс зоны санитарной охраны включается территория водозабора из р. Волги в канал имени Москвы в границах акватории аванпорта и береговой полосы шириной 150 метров в обе стороны.

Второй пояс зоны санитарной охраны

Во второй пояс зоны санитарной охраны включаются акватории Иваньковского водохранилища и территории бассейна реки Волги и ее притоков - рек: Созь, Орша, Тверца, Кава, Тьма, Тьмака, Шоша, Лама и Донховка в следующих границах:

От Иваньковской плотины граница проходит на северо-запад через населенные пункты - Ларцево, Бородино, Новоивановское, Стоянцы, Пустыри Калининской области.

Далее на запад - через населенные пункты Буланово, Кушалино, Волково, Лежнево, Вышково Калининской области.

Затем на юго-запад - через населенные пункты Первитино, Крючково Калининской области.

Далее на запад - через населенные пункты Пруды, Колодези, г. Торжок Калининской области.

Далее на юго-восток - через населенные пункты Голенищево, Грузины, Стренево, Заборовье, Избрижье, Гнилицы, Панигино, Ферязкино Калининской области, Максимово Московской области.

Затем на восток - через населенные пункты Таксино, Жестоки, Третьяково, Шипулино Московской области.

И далее на северо-восток - через населенные пункты Колосово, Березино, Борщево, Малая Борщевка Московской области, Тарлаково, Дмитрова Гора, Пантелеево Калининской области и подходит к Иваньковской плотине.

Третий пояс зоны санитарной охраны.

В третий пояс зоны санитарной охраны включаются смежные со вторым поясом территории бассейнов притоков реки Волги: Тверца, Тьма, Бойня и Большая Коша (левые притоки), Тьмака, Держа, Вазуза, Сишка и Тудовка (правые притоки) в границах водосборного бассейна р. Волги:

От населенного пункта Вышково граница проходит на северо-запад через населенные пункты Сосновицы, Большое Плоское, Бирючево, Матвеево, Городок, Олехново, Лукино, Белавино Калининской области.

Далее на запад - через населенные пункты Сороки, Борисково, Коломно, Хотилово, Куженкино, Леоново-Городок Калининской области и Старово, Красилово, Рабежа, Дуброви Новгородской области.

Затем на юго-запад - через населенные пункты Ореховна, Осиновка, Монаково, Воздухи Новгородской области и Тереховщина, Машугина Гора, Залучье, Свапуща, Волго- Верховье Калининской области.

Далее на юго-восток - через населенные пункты Ореховнья, Лауга, Голенищево, Осиновка, Козинники, Ключевая, Требески, Холмец, Волково, Бобровка, Барсуки, Завидово, Малая Полденка Калининской области, Черныши, Клины, Гаврилово, Починки, Печеничино, Мишиха, Извеково, Коробаново, Ломы Смоленской области.

Затем на восток - через населенные пункты Маслово, Косткино, Васютники, Лубня, Дмитровка, Туманово, Успенское, Поздняково, Ромашково Смоленской области.

Далее на север - через населенные пункты Величково, Батюшково, Козловка Смоленской области, Косилово, Спас Вилки, Малинки, Борисово, Волочаново, Гаврино Московской области.

Затем на восток - через населенные пункты Шаховская, Бухолово, Горбуново, Шитьково, Копытцово Московской области.

И далее на юго-восток - через г. Волоколамск, населенные пункты Чисмена, Спасское, Захарово, Петровское и подходит к населенному пункту Троицкое Московской области.

Управляющий Делами

Совета Министров РСФСР

# М. ТУПИЦЫН

## Приложение 8. Распоряжение Правительства Московской области от 08.10.2024 № 632-РП «Об утверждении предложений относительно местоположения границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, в городском округе Лотошино Московской области»

Приложение 9. Письмо Комитета лесного хозяйства Московской области от 22.10.2024 №ИСХ-18011/30-08

Сведения об объектах социальной инфраструктуры могут изменяться (уточняться) на стадии разработки ППТ, ГК, а также согласно Программам комплексного развития муниципального образования и Адресным инвестиционным программам Московской области.

Сведения об объектах социальной инфраструктуры могут изменяться (уточняться) на стадии разработки ППТ, ГК, а также согласно Программам комплексного развития муниципального образования и Адресным инвестиционным программам Московской области.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения».

Емкость (мощность) объектов приводится ориентировочно и будет определяться (уточняться) на стадии разработки ППТ в соответствии с РНГП, а также согласно Программам Комплексного Развития муниципального образования и Адресным инвестиционным программам Московской области

Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области».

Детские школы искусств.

Детские и юношеские спортивные школы.

Единовременная пропускная способность объектов физической культуры и массового спорта.

Согласно Федеральному закону от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст.5, п. 11.

Постановление Правительства Московской области от 05.08.2008 № 653/26 «О Перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области».

Ширина зоны планируемого размещения объектов при реконструкции может быть увеличена для обеспечения их нормативных параметров. Приведено среднее значение ширины зоны планируемого размещения по участкам дорог (уточняется по графическим материалам).

При реконструкции автомобильных дорог IV категории и улиц в жилой застройке на территории сельских населенных пунктов параметры линейных объектов и ширину зоны планируемого размещения следует принимать в соответствии с классификацией улично-дорожной сети на данной территории (ширина зоны уменьшается до красных линий).

Приведено среднее значение площади зоны планируемого размещения по участкам дорог (уточняется по графическим материалам).

Постановление Правительства Московской области от 27.02.2018 № 142/8 «Об утверждении документации по планировке территории для реконструкции мостового перехода через реку Лобь у деревни Кельи на км 0,15 автомобильной дороги «Хилово - Палкино» - Кельи - Званово в Лотошинском муниципальном районе Московской области».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики».

Приказ Минэнерго России от 30.11.2023 № 1095 «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024 - 2029 годы».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования».

Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных положений градостроительного развития».

Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области».

Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области».

Ширина зоны планируемого размещения объектов при реконструкции может быть увеличена для обеспечения их нормативных параметров. Приведено среднее значение ширины зоны планируемого размещения по участкам дорог (уточняется по графическим материалам).

При реконструкции автомобильных дорог IV категории и улиц в жилой застройке на территории сельских населенных пунктов параметры линейных объектов и ширину зоны планируемого размещения следует принимать в соответствии с классификацией улично-дорожной сети на данной территории (ширина зоны уменьшается до красных линий).

Приведено среднее значение площади зоны планируемого размещения по участкам дорог (уточняется по графическим материалам).

С – строительство объекта.

Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области».

Постановление Правительства Московской области от 22.12.2016 № 984/47 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Московской области».

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1061/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" на 2023-2028 годы».

Распоряжение Правительства Московской области от 08.10.2024 № 632-РП «Об утверждении предложений относительно местоположения границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, в городском округе Лотошино Московской области».

В соответствии с утверждённым генеральным планом.