Муниципальный округ Лотошино Московской области

Утверждена Распоряжением

Министерства энергетики

Московской области

от «____ »_________ 20     г. №________

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2021 ДО 2040 года

(актуализация на 2026 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Глава муниципального округа Лотошино   _____________       Е.Л. Долгасова

подпись

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «РусЭнергоСервис»

Юр. Адрес: 105066, г. Москва, переулок Токмакова, д.10, стр. 3

Генеральный директор                                   ______________      Е. И. Вялкова

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГ ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2021 ДО 2040 года

(актуализация на 2026 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПО ПРИОРИТЕТНОМУ СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

8	ГЛАВА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПО ПРИОРИТЕТНОМУ СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	4

8.1	Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	4

8.2	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа	4

8.3	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	5

8.4	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет оптимизации гидравлических потерь и перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	5

8.5	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	5

8.6	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	5

8.7	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	6

8.8	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	10

8.9	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	10

ГЛАВА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПО ПРИОРИТЕТНОМУ СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) в муниципальном округе Лотошино не предполагается.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа

Основанием для строительства новых тепловых сетей служит необходимость обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в связи с новым строительством объектов жилого, общественно-административного и производственного назначения.

В схеме теплоснабжения предусмотрено присоединение перспективной тепловой нагрузки на существующие источники централизованного теплоснабжения МКП «Лотошинское ЖКХ» согласно данным, предоставленным Администрацией муниципальног округа Лотошино для определения пропускной способности трубопроводов тепловых сетей, составления перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и, соответственно, разработки мероприятий на их основе.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки отсутствуют представлены в таблице Таблица 8.1.

Таблица 8.1 - Предложения по замене участков тепловых сетей котельных муниципального округа Лотошино, выработавших эксплуатационный ресурс

| Котельная | Номер источника | Диаметр. под | Диаметр. обр | Протяженность | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2а | 2 | 0.07 | 0.07 | 20 | ТК 25 | п. Кировский. МКД | 302,24 | 2027 |
|  | 2 | 0.05 | 0.05 | 20 | ТК 25 | п. Кировский. МКД |  | 2027 |
| Котельная №3а | 3 | 0.07 | 0.07 | 70 | ТК 8а | рп.Лотошино, ул. Западная | 1057,85 | 2027 |
|  | 3 | 0.05 | 0.05 | 300 | ТК 15а | ул. Набережная | 4533,64 | 2027 |
| Котельная №4 | 4 | 0.07 | 0.07 | 200 | ТК 6 | ул. Калинина д.46 | 3022,42 | 2027 |
| Котельная №7 | 7 | 0.07 | 0.07 | 50 | УТ-01 | ул. Тверское шос,. д.26 | 755,60 | 2025 |
|  | 7 | 0.05 | 0.05 | 100 | ТК 12' | ул. Тверское шос,. д.26 |  | 2025 |
|  | 7 | 0.07 | 0.07 | 400 | УТ-01 | ул.1-Комсомольская | 6044,85 | 2027 |
| Котельная №13 | 13 | 0.051 | 0.051 | 30 | У-б/н(1) | п. Большая Сетра. ФАП | 453,300 | 2027 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 16169,90 |  |

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В муниципальном округе Лотошино не планируется строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет оптимизации гидравлических потерь и перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения отсутствуют.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения на расчетный срок не предусматривается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса последних.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки на территории муниципальног округа Лотошино отсутствуют.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В таблице

Таблица 8.2 представлены предложения по замене участков тепловых сетей котельных муниципальног округа Лотошино, выработавших эксплуатационный ресурс.

Таблица 8.2 - Предложения по замене участков тепловых сетей котельных муниципальног округа Лотошино, выработавших эксплуатационный ресурс

| № п/п | Мероприятие | Обоснование | Период реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2040 | Всего |  |
|  | Группа 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение ИТП и ЦТП котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, г.о.Лотошино, п.Лотошино (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 41851,97 | 32518,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74370,04 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 3312,02 | 4434,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7746,30 | Местный бюджет |
|  | Итого по Группе 2 |  |  | 45163,99 | 36952,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82116,34 |  |
|  | Группа 3. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей котельных в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР), L=516 м | №4-ПП | 2024-2025 | 29001,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29001,79 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 3954,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3954,79 | Местный бюджет |
| 2 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №5 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная, д. 18 (в т.ч. ПИР), L=1699 м | №4-ПП | 2025 | 100553,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100553,02 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 13711,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13711,78 | Местный бюджет |
| 3 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР), L=274 м | №4-ПП | 2024-2025 | 12695,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12695,62 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1004,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1004,69 | Местный бюджет |
| 4 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР), L=1072 м | №4-ПП | 2024-2025 | 104801,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104801,09 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 8293,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8293,60 | Местный бюджет |
| 5 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР), L=909м | №4-ПП | 2024-2025 | 51108,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51108,86 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 6969,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6969,39 | Местный бюджет |
| 6 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Микрорайон, д.9: от ж.д.6 до ж.д.11, от ТК-9 до ответвления на здания РООиР (в т.ч. ПИР), L= 145 м | №4-ПП | 2024-2025 | 55275,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55275,82 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 4374,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4374,34 | Местный бюджет |
| 7 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №2а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе, д.4: от ТК-1 до угла поворота, от ТК-19 до ТК-21, от ТК-9 до ТК-9а (в т.ч. ПИР), L= 417 м | №4-ПП | 2025 | 27096,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27096,70 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 2144,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2144,34 | Местный бюджет |
| 8 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной от №3а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Западная, д.1: от ТК-19 до ТК-21, от ТК-1 до КСЦ п. Лотошино (в т.ч. ПИР), L= 697,6 м | №4-ПП | 2025 | 44009,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44009,82 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 3482,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3482,79 | Местный бюджет |
| 9 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №7 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Новолотошино, д.35: от ТК-11 до ТК-14, от ТК-6 до ТК-7 (в т.ч. ПИР), L= 152,2 м | №4-ПП | 2024-2025 | 8662,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8662,44 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1181,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1181,24 | Местный бюджет |
| 10 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №11 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57: от ТК-2 до зд.школы, от ТК-9 до ТК-15 (в т.ч. ПИР), L= 310 м | №4-ПП | 2025 | 20143,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20143,83 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1594,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1594,11 | Местный бюджет |
| 11 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №18 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Доры, д.67: от ТК-2 до ТК-4 (в т.ч. ПИР), L=175,2 м | №4-ПП | 2025 | 11384,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11384,50 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 900,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,93 | Местный бюджет |
| 12 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №24 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Рогова д.7: отТК-1 до ТК-2 (в т.ч. ПИР), L= 42 м | №4-ПП | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Местный бюджет |
| 13 | Модернизация участка тепловых сетей котельной №8 | ИП | 2025-2027 | 1219,152 | 1267,92 | 1318,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3805,71 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 14 | Модернизация участков тепловых сетей котельных №9,10,12,13,15,17,20 в связи с превышением нормативных потерь теплосносителя | ТС | 2026-2028 | 0 | 50000 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | Бюджет |
|  | Итого по Группе 3 |  |  | 513564,642 | 51267,92 | 51318,64 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 516151,202 |  |

№4-ПП - Постановление правительства МО №4-ПП от 10.01.2025 г. О внесении изменений в гоударственную программу МО "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" на 2023-2028 годы

ИП - Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды еятельности в сфере теплоснабжения МКП "Лотошинское ЖКХ на 2025-2028 годы

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

В настоящее время в системах централизованного теплоснабжения муниципальног округа Лотошино насосные станции не предусмотрены. Требуемый гидравлический режим обеспечивается оборудованием, установленным на котельных.

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них представлено в таблице Таблица 8.3.

Таблица 8.3 - Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий ак-туализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

| № п/п | Мероприятие | Период реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2040 | Всего |  |
| 1 | Капитальный ремонт тепловой сети п. Новолотошино от котельной № 7 до ж.д. 12 городского округа Лотошино Московской области | 2024 | 19844,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19844,99 | Бюджет МО |
|  |  |  | 2706,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2706,14 | Местный бюджет |
| 2 | Капитальный ремонт тепловой сети котельной №3а от ТК11 до ТК-15 г.о.Лотошино Московской обл. Лотошино, от ТК11 до ТК-15 ТС (в т.ч. ПИР) | 2024 | 13824,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13824,9 | Бюджет МО |